师市环审〔2022〕32号

关于伊香农悦农产品烘干仓储物流基地项目

环境影响报告表的批复

可克达拉市伊香农悦农业发展有限公司：

你公司《关于伊香农悦农产品烘干仓储物流基地项目环境影响报告表的申请》收悉，经研究，现批复如下：

一、该项目位于可克达拉市六十八团五连，项目中心地理坐标：东经80°55'26.637"，北纬43°52'29.687"。项目用地面积6660m²，项目主体建设农产品烘干生产线，辅助工程包括地磅、办公室、硬化路面等。建成后年烘干稻谷、玉米约9万t。项目总投资2000万元，其中环保投资为70.2万元，约占总投资的3.5%。

根据新疆祥达亿源环保科技有限公司编制的《报告表》评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施后，项目建设和运营过程中对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局原则同意你公司该项目按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护措施及下述要求进行项目建设。

二、建设、运营中应重点做好的工作

（一）严格落实大气污染防治措施。施工期间采取降尘措施，对施工区域实行封闭措施，大风天气停止土方作业。建筑垃圾及时清运，运输车辆密闭不外漏物料或垃圾。营运期烘干塔、输送带封闭处理；过筛和清理采取集气罩+布袋除尘器处理后通过15m排气筒排出，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2及无组织排放相关限值。18t/h热风炉烟气通过陶瓷多管旋风除尘器+水膜除尘器+双碱法脱硫塔后经8m烟囱排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2相关排放限制。

（二）严格落实水污染防治措施。项目脱硫塔吸收液用水循环使用，定期补充损耗，不外排。生活污水经防渗化粪池处理后，由吸污车运至68 团城镇污水处理厂。

（三）严格落实噪声污染防治措施。优先采用低噪声设备，设备采取有效的减振、隔声等措施及合理布局，在做好车间密闭措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准的要求。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。稻谷、玉米筛选产生的杂质集中收集后外售做饲料，项目年产生燃生物质灰渣外售于有机肥厂综合利用，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理，不对外排放，固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。

（五）强化环境管理工作。配备专职或兼职环保工作人员，制定环保制度、台账、环境风险应急预案等，做好日常环境管理。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施以及环境保护设施投资。工程建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的，须报我局重新审批。项目应按照《排污许可管理条例》要求，办理排污许可相关手续。

五、本项目环境监督管理工作由师生态环境局负责，我局委托四师生态环境保护综合行政执法支队进行现场监察工作。

第四师可克达拉市生态环境局

2022年7月 日

抄送：兵团生态环境局，68团，师市生态环境保护综合行政执法支队，生态环境监测站，新疆祥达亿源环保科技有限公司。

第四师可克达拉市生态环境局              2022年7月 日印发