环保局

师市环发〔2018〕7号

关于七十七团1500头能繁母牛标准化

养殖场建设项目环境影响报告书的批复

七十七团：

你团所报《七十七团1500头能繁母牛标准化养殖场建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，经我局组织有关专家审查并经修改后，现批复如下：

一、该项目位于四师七十七团八连，团部西北侧，距团部中心约13.3km，项目区中心地理坐标为：东经80°50′4.55″，北纬43°5′58.47″。建设内容包括牛舍、活动场、防疫室、青贮窖及配套公用辅助工程，项目分两期建设，一期建设内容为牛舍4栋，防疫室1间，青贮窖3栋，饲料棚2栋，堆粪池2处，办公室、宿舍各1栋。二期建设内容为牛舍3栋。建设项目总占地面积210000m2（约315亩），建筑面积约74021m2，牛年存栏量为1500头。工程总投资3016.8万元，其中环保投资300万元，占总投资的11.6%。在严格履行“三同时”制度，落实报告书提出的各项环保措施条件下，我局原则同意该项目的建设。

二、建设单位在项目建设、运行过程中，须认真落实报告书提出的各项环境保护措施。

（一）落实大气防治措施。饲料在生产加工过程产生的粉尘经布袋除尘器收尘后经15m排气筒排放，排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。

（二）落实噪声污染防治措施。合理安排施工活动，禁止高噪声设备夜间作业，施工噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（12523-2011）标准；在满足工艺技术要求的前提下，优先选用低噪声、振动小的设备，对产生机械噪声的设备进行减振处理，减少设备振动噪声，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。

（三）严格落实水环境保护措施。养殖场生活污水、牛尿液以及牛舍冲洗废水，进入粪污处理工程（沼气池）进行无害化处理，形成沼液还田，实现污水的资源利用化，执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）。做好项目厂区地面水泥硬化处理，牛舍、青贮池、沼液储存池、厌氧发酵池、危废间、事故池、堆肥间等以及污水输送管道等采取防渗措施。

（四）落实固体废弃物分类处置。生活垃圾定期送往环卫部门指定的生活垃圾填埋场卫生填埋处置；牛粪采用干清粪工艺，及时、单独清出，运至堆粪车间与沼渣、粪渣一起堆肥发酵，经无害化处理后还田；病死牛利用防渗安全填埋井进行安全填埋处理；医疗废物统一收集后及时与卫生防疫部门协调，对医疗废弃物进行处理。

三、师环境监察支队负责日常环境监督管理工作。

四师可克达拉市环保局

2018年1月15日

抄送：兵团环保局，师环境监察支队，环境监测站，河南源通环保工程有限公司。

四师可克达拉市环保局                  2018年1月15日印发