环保局

师市环发〔2018〕64号

关于伊犁新地新材料有限公司高纯度精酚

建设项目环境影响报告书的批复

伊犁新地新材料有限公司：

你公司所报经专家审查并修改后的《伊犁新地新材料有限公司高纯度精酚建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及所附相关材料收悉，经研究，现批复如下：

一、工程基本情况

该项目位于兵团霍尔果斯口岸工业园区B区（二区），项目区西侧约1.2km为S213，约2.1km为六十三团三连；东南侧约2km为伊犁河；西北侧约2.4km为三道河。中心地理坐标为东经80°39'35.80"；北纬43°52'28.18"。拟以伊犁新天煤化工有限责任公司及伊犁庆华能源有限公司粗酚为原料，年处理粗酚3.2万吨，采取蒸馏工艺制取各类酚产品，其中苯酚12160吨/年、邻甲酚2560吨/年、间对甲酚7040吨/年、粗制二甲酚960吨/年。主要建设内容：新建粗酚精制单元1套，年处理粗酚32000t，包含脱轻塔、脱重塔、苯酚塔、邻甲酚脱轻塔、邻甲酚塔、间对甲酚脱轻塔、间对甲酚塔以及回收塔共8个塔器；辅助设施包括20t/h燃煤导热油炉、循环水池、消防水池、事故水池等，脱轻塔及洗气装置产生的含酚废水采用废水罐收集后，送有能力处置该废水的企业进行处理。循环水站外排水与生活污水一同排入园区下水管网，排入园区污水处理厂处理。项目总投资15416.08万元，其中环保投资495万元。在严格履行“三同时”制度，落实报告书提出的各项环保措施条件下，我局原则同意该项目的建设。

二、应重点做好以下工作。

（一）本项目依托的园区污水处理设施未正式使用前，不得投入生产。

（二）本项目蒸馏不凝气经洗气装置吸收，满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）；燃煤导热油炉排放执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）的排放限值。

（三）做好各项节水工作，提高水资源利用率。脱轻塔及洗气装置产生的含酚废水采用废水罐收集后，送有能力处置该废水的企业进行处理。循环水站外排水、生活污水满足《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)中“表1水污染物排放限值”的间接排放标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级规定的水质标准，排入园区污水处理厂处理。

（四）项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（五）废导热油、废催化剂及工艺过程中产生的危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修订），交有资质生产厂家回收或交有资质的单位安全处置；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001，2013年修订）。

（六）要加强项目生产期间的风险防范，结合生产实际，制定《突发环境事件应急预案》，有效控制生产事故的影响范围。

（七）做好施工期的环境管理，防治施工扬尘、噪声、建筑废弃物对环境的影响。

三、严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按照《建设项目环境保护条例》（2017年修订）等配套文件要求，开展建设项目竣工环境保护验收工作。项目的性质、规模、建设地点、采用的工艺、防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，须报我局重新审批。

四、本项目的日常环境管理工作由四师环境监察支队负责。

四师可克达拉市环保局

2018年5月14日

抄送：兵团环保局，师环境监察支队，环境监测站，河北德源环保科技有限公司。

四师可克达拉市环保局                  2018年5月14日印发