环保局

师市环发〔2018〕66号

关于昭苏县七十四团名声砂石料建设项目

环境影响报告表的批复

昭苏县七十四团名声砂石料厂：

你厂所报《昭苏县七十四团名声砂石料建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经我局组织有关专家审查并经修改后，现批复如下：

一、该项目位于昭苏县七十四团三连，距离七十四团三连西北方向约0.9km。矿区中心点地理坐标为：东经80°16′56″，北纬42°46′37″。新建办公生活区、原料堆场、砂石料分筛区、砂石料破碎区、沉淀池、清水池等。项目建成开采后年生产15万m3砂石料，资源量为107.7万m3，开采年限为6.8年。工程总投资200万元，其中环保投资36.3万元，占总投资的18.1%。该项目环境影响评价文件未经审批开工建设，违法建设行为已得到查处。

二、建设单位在项目运行过程中，须认真落实报告表提出的各项环境保护措施。

（一）落实大气污染防治措施。加强对生产过程中砂石挖掘粉尘、运输车辆动力起尘、原料堆场及装卸扬尘的管理。通过对露天堆放场覆盖苫布，定期洒水等措施抑制扬尘的产生，减少扬尘污染。

（二）落实水污染防治措施。洗砂废水先排入二级循环水池处理后泵入清水池，回用于生产。生活污水经防渗化粪池处理后用于场区绿化，项目区废水不得排入项目区西侧的河沟。

（三）落实噪声污染防治措施。对生产过程中产生的噪声采取隔声、减振处理，注意设备的日常检修，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

（四）做好固体废弃物分类处置工作。废石料和沉淀泥砂应及时回填开采迹地，做到综合利用，项目服务期满后，临时堆放场采取土地复垦措施，恢复生态。生活垃圾定期交当地环卫部门集中处置。

（五）落实生态环境保护和恢复。必须严格按照采砂设计方案开采，不越界、超深开采。

三、项目竣工后，建设单位按照《建设项目环境保护条例》（2017年修订）等配套文件要求，开展建设项目竣工环境保护验收工作。

四、师环境监察支队负责日常环境监督管理工作。

四师可克达拉市环保局

2018年5月19日

抄送：兵团环保局，师环境监察支队，环境监测站，新疆奥邦科技有限公司。

四师可克达拉市环保局                  2018年5月19日印发