生态环境局

师市环审〔2022〕1号

关于七十二团二连玉米烘干及仓储项目

环境影响报告表的批复

新源县浩丰农业科技发展有限公司：

你公司《关于七十二团二连玉米烘干及仓储项目环境影响报告表的申请》收悉，经研究，现批复如下：

一、该项目位于第四师七十二团二连，项目中心地理坐标：东经82°27'39.126"，北纬43°32'4.142"。项目总占地面积为16666.67m²，位于四师七十二团二连西南侧700m处，该项目主体工程：办公用房、磅房，辅助工程：仓库、晒场。项目总投资2300万元，其中环保投资为64万元，约占总投资的2.78%。

根据新疆众科咨询有限公司编制的《报告表》评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施后，项目建设和运营过程中对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局原则同意你公司该项目按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护措施及下述要求进行项目建设。

二、建设、运营中应重点做好的工作

（一）严格落实大气污染防治措施。施工期运输车辆使用蓬帘覆盖，避免沿途洒落；沿途道路和灰渣场定期清扫，洒水抑尘；避免在大风天气下进行土方开挖、回填等易产生扬尘污染的施工作业，减少扬尘污染。营运期烘干工序有组织废气经过布袋除尘+双碱法脱硫除尘净化处理后经40m排气筒排出，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)中无组织排放监控浓度限值要求。

（二）严格落实水污染防治措施。项目生活污水统一收集定期运送至指定处理厂，脱硫除尘用水循环使用，定期补充损耗，不外排。

（三）严格落实噪声污染防治措施。优先采用低噪声设备，设备采取有效的减振、隔声等措施及合理布局，在做好车间密闭措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准的要求。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。玉米筛选产生的杂质作为饲料用作附近养殖户；燃煤灰渣经收集后定期外售，脱硫石膏回用于脱硫工序；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。

（五）强化环境管理工作。配备专职或兼职环保工作人员，制定环保制度、台账、环境风险应急预案等，做好日常环境管理。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施以及环境保护设施投资。工程建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的，须报我局重新审批；项目应按照《排污许可管理条例》要求，办理排污许可相关手续。

五、本项目环境监督管理工作由师生态环境局负责，我局委托四师生态环境保护综合行政执法支队进行现场监察工作。

第四师可克达拉市生态环境局

2022年1月6日

抄送：兵团生态环境局，师市生态环境保护综合行政执法支队，师市生态环境监测站，新疆众科咨询有限公司。

第四师可克达拉市生态环境局               2022年1月6日印发