生态环境局

师市环审〔2022〕10号

关于七十六团废旧塑料制品回收再生利用

建设项目环境影响报告书的批复

新疆合创塑料制品有限责任公司：

你公司《关于审批七十六团废旧塑料制品回收再生利用建设项目环境影响报告书的申请》收悉，经研究，现批复如下：

一、该项目位于七十六团五连，中心地理坐标为：东经80°39'45.072"，北纬43°0'51.217"。项目总占地面积6510.74m2，总建筑面积3124.4m2。项目主要建设内容为原料堆棚、成品库房、二期规划成品库，制粒车间及生产车间（内设12条滴灌带生产线及造粒生产线3条）。年设计生产滴灌带10000t。本项目总投资为2000万元，环保投资为67.5万元，环保投资占实际总投资的3.38%。

根据新疆众科咨询有限公司编制的《报告书》评价结论，在全面落实《报告书》提出的各项生态保护和污染防治措施后，项目建设和运营过程中对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局原则同意你公司该项目按《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护措施及下述要求进行项目建设。

二、建设、运营中应重点做好以下工作

（一）严格落实大气污染防治。施工期运输车辆使用篷布覆盖，避免沿途洒落；沿途道路定期清扫，洒水抑尘；禁止在大风天气下进行土方开挖、回填等易产生扬尘污染的施工作业，减少扬尘污染，并设置围挡，厂内道路硬化处理。营运期定期对道路开展清扫作业，洒水降尘。造粒、熔融挤出工序废气各安装一套集气罩，废气收集后分别通过两套光氧化+活性炭吸附装置处理，由15m高排气筒排放，混料废气颗粒物经过布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放，处理后的废气达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值和表9企业边界大气污染物浓度限值要求。厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）相关标准。

（二）严格落实水污染防治措施。施工期生产废水经沉淀处理后用于场区洒水降尘，不外排。施工生活污水经防渗化粪池处理后排入团场污水管网。运营期清洗废水经三级沉淀后循环使用，不外排。餐饮废水经隔油池处理后同生活污水排入污水管网进入七十六团污水处理厂处理。

（三）严格落实噪声污染防治措施。施工车辆定期养护，合理安排施工时间，夜间禁止施工。运营期优选低噪声设备，对设备采用隔声、消声、吸声、隔振以及综合控制等噪声控制措施。运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限制要求。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。运营期产生的分拣废料，生活垃圾，清洗废渣及泥沙外运至七十六团生活垃圾填埋场填埋处理。废过滤网定期由厂家回收；残次品和边角料全部回用至破碎工序再次破碎造粒循环利用。废活性炭、废机油和废灯管根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001及2013修改单）设置危废暂存间和防渗容器储存危险废物，委托有资质单位定期进行处置。

（五）建立健全施工、运行期环保管理制度，制定环境风险事故应急预案和事故防范措施。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施以及环境保护设施投资。工程建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的，须报我局重新审批；项目应按照《排污许可管理条例》相关要求，办理排污手续。

五、本项目环境监督管理工作由师生态环境局负责，我局委托第四师生态环境保护综合行政执法支队进行现场监察工作。

第四师可克达拉市生态环境局

2022年3月10日

抄送：兵团生态环境局，七十六团，师市生态环境保护综合行政执法

支队，师市生态环境监测站，新疆众科咨询有限公司。

第四师可克达拉市生态环境局              2022年3月10日印发