生态环境局

师市环审〔2022〕12号

关于新疆生产建设兵团第四师七十九团

生活垃圾卫生填埋场建设项目

环境影响评价报告书的批复

第四师七十九团城镇管理服务中心：

你单位《关于审批新疆生产建设兵团第四师七十九团生活垃圾卫生填埋场建设项目环境影响报告书的申请》收悉，经研究，现批复如下：

一、该项目位于四师79 团团部东南区域，中心地理坐标：东83°17'47.15"，北纬43°44'05.26"。项目总占地面积32882.83m²，填埋场有效库容约为125万立方米，设计使用年限20年；项目主体工程：填埋区、垃圾坝、防渗工程，地表水导排系统，渗滤液导流及处理系统，渗滤液处理系统，填埋气体导排，监控设施，封场工程。同时建设管理区，围栏，道路等辅助工程。建成后新增生活垃圾处理能力 12.6t/d，新增生活垃圾转运能力15.1t/d。工程总投资2100万元，其中环保投资356万元，占总投资的16.95%。

根据新疆祥达亿源环保科技有限公司编制的《报告书》评价结论，在全面落实《报告书》提出的各项生态保护和污染防治措施后，项目建设和运营过程中对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局原则同意你单位该项目按《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护措施及下述要求进行项目建设。

二、建设、运营中应重点做好的工作

（一）加强沿线生态保护工作。施工期运输车辆使用蓬帘覆盖，避免沿途洒落；沿途道路定期清扫，洒水抑尘；物料使用防尘网苫盖、围挡；避免在大风天气下进行土方开挖、回填等易产生扬尘污染的施工作业，减少扬尘污染。营运期填埋场设置垂直排气石笼加导气管，在顶端安装连续点火装置；填埋场四周设防飞散网及防护林带。无组织粉尘和漂浮物执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）相关限值；垃圾填埋后及时覆盖，及时做好绿化，同时污水处理设施采取密封措施后投放除臭剂处理，在采取上述措施后满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。

（二）严格落实水污染防治措施，禁止进行一切排放废水的施工作业，垃圾渗滤液在通过覆土减少产生量收集后，采用MBR+纳滤+反渗透处理，出口处渗滤液符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2污染物排放浓度限值的要求；垃圾渗滤液、冲洗废水、生活废水，经处理后一并回喷于填埋场，冬季储存，不外排。

（三）严格落实噪声污染防治措施。运营期优选低噪声设备，噪声设施、施工车辆定期养护，并设临时隔声屏障，厂区周围设置绿化带吸收噪声，确保运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。施工弃土，就地用于场区平整，施工期生活垃圾统一收集后集中存放，待填埋场完工后将生活垃圾填埋处理；建筑垃圾统一收集，由施工方清运至建筑垃圾处理场处理。营运期间渗滤液处理污泥经处理后含水率小于60%与生活垃圾一起填埋。一般固废满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599—2001）。

（五）严格落实生态恢复和生态补偿措施。合理取用土，严格控制施工作业造成的地表扰动范围，施工结束后及时清理施工场地并做好临时占地的生态恢复工作。

（六）建立健全施工、运行期环保管理制度，制定环境风险事故应急预案和事故防范措施。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施以及环境保护设施投资。工程建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的，须报我局重新审批；项目应按照《排污许可管理条例》相关要求，办理排污手续。

五、本项目环境监督管理工作由师市生态环境局负责，我局委托第四师生态环境保护综合行政执法支队进行现场监察工作。

第四师可克达拉市生态环境局

2022年3月17日

抄送：兵团生态环境局，七十九团，师市生态环境保护综合行政执法

支队，生态环境监测站，新疆祥达亿源环保科技有限公司。

第四师可克达拉市生态环境局              2022年3月17日印发