- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：可克达拉经开区城西区基础配套设施四期项目

建设单位（盖章）：   可克达拉市众鑫园区服务

有限责任公司

编 制 日 期：              2023年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 可克达拉经开区城西区基础配套设施四期项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | / |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 阿勇 | 联系方式 |  | 155 9969 0127 |
| 建设地点 |  | 新疆生产建设兵团第四师可克达拉经济技术开发区城西区内 （地理位置图见图1） |  |  |  |
| 地理坐标 |  | 祥园西路：起点：E80°41′30.910″，N43°57′24.714″，终点：E80°42′8.606″，N43°57′24.939″；富业北路:起点：E80°41′47.286″，N43°56′15.307″，终点：E80°41′48.522″，N43°5555.058″；沁园西路:起点：E80°41′24.421″，N43°56′15.085″，终点：E80°42′8.297″，N43°56′15.307″；玉河东路:起点：E80°43′35.433″，N43°55′29.912″，终点：E80°44′8.186″，N43°55′29.689″；创业南路:起点：E80°43′36.669″，N43°55′29.467″，终点：E80°43′37.287″，N43°54′59.643″；恒业南路:起点：E80°43′37.287″，N43°54′59.643″，终点：E80°44′7.568″，N43°55′29.912″；拓园路:起点：E80°38′23.661″，N43°51′51.924″，终点：E80°41′0.938″，N43°52′55.852″ ；实业路:起点：E80°38′36.021″，N43°52′25.116″，终点：E80°38′43.437″，N43°51′53.484″；安远大道:起点：E80°38′36.021″，N43°52′52.088″，终点：E80°41′0.629″，N43°52′55.852″；金园东路:起点：E80°39′52.342″，N43°52′25.561″，终点：E80°40′17.679″，N43°52′26.006″ |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 131.城市道路（不含维护；不含支路、人行天桥、人行地道）-新建快速路、主干路；城市桥 梁、隧道 146.城市（镇）管网及管廊建设（不含给水管 道；不含光纤；不含1.6兆帕及以下的天然气管道） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 324581m2/15.009km |  |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） R改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 可克达拉经济技术开发区经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 可经开经发{2023}10号 |  |
| 总投资（万元） |  | 23579.73 | 环保投资（万元） | 1675 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 7.1 | 施工工期 | 2023.9-2025.5 |  |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 噪声专项评价：城市道路（不含维护、支路、人行天桥、人行地道) |  |  |  |
| 规划情况 |  | （1）规划名称：《可克达拉经济技术开发区总体规划（2021-2035）》（2）审批机关：新疆生产建设兵团第四师可克达拉市办公室 （3）审批文件名称及文号：《第四师可克达拉市关于可克达拉经济技术开发区总体规划的批复》（师市办发[2022]12号） |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | （1）规划环评文件名称：《可克达拉经济技术开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》 （2）审查机关：新疆生产建设兵团生态环境局 （3）审查文件名称及文号：关于《可克达拉经济技术开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》的审查意见（兵环函[2021]33号文）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | （1）与《可克达拉经济技术开发区总体规划（2021-2035）》的符合性分析 城西区园区道路规划： 1、主干路：规划主干路为“三纵五横”主干路网，主干路网总长度29.4公里，路网密度1.11公里/平方公里。 2、次干路：规划次干路为“九横九纵”的结构，次干路网总长度62.12公里，路网密度2.35公里/平方公里。 3、道路断面：园区内本次规划共设置三种道路断面，分别为32米、26米（两种）。 4、公共停车场：规划设置5处停车场，城西北区3处，南区2处，规划停车场结合公园绿地设置，按服务半径结合对外交通设置。 给水管网规划：供水管网采用环状供水系统，负有消防功能的管网其消火栓布置间距不超过120米。 排水管网规划：规划污水管道采用截流干管布置方式，尽量沿地形坡度敷设，管道最小坡度按《室外排水设计标准》（GB50014－2021）选取。 电源规划：城西工业园区南区现有一座220kV 变电站，为63团变电站，现状已建成主变容量为1×180MVA，规划主变容量为 2×180MVA，作为园区110KV变电站的上位电源。 本项目为基础配套设施建设，建设地点位于可克达拉经开区城西区祥园西路、富业北路、沁园西路、玉河东路、创业南路、恒业南路、拓园路、实业路、安远大道、金园东路，根据城西区道路系统规划图、供水工程规划图、排水工程规划图、电力工程规划图，项目建设均位于规划范围内，符合可克达拉经济技术开发区总体规划（2021-2035），规划图见图2-图5。 （2）规划环评的符合性分析 审查意见要求：加快完善开发区环境基础设施建设，推进区域环境质量持续改善和提升。按照“清污分流”、“污污分治”原则规划、设计和建设开发区排水系统、废(污)水处理系统和中水回用系统，逐步建成完整的排水和中水回用体系，提高废（污）水回用率。根据开发区发展实际，适时、因地制宜规划建设一般工业固体废物处置场，制定切实可行的一般固体废弃物综合利用方案，严格按照国家有关规定，依法、依规、合理地贮存、处置和处理危险废物。 本项目为基础配套设施建设，项目建设均位于规划范围内，本项目建成后不产生生产废水，废气无组织排放，与规划环评审查意见要求相符。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1 产业政策相符性分析 本项目为基础配套设施建设，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），本项目属于鼓励类“第二十二、城镇基础设施-第4条城市道路及智能交通体系建设”。 2 “三线一单”符合性分析 根据环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），三线一单中的三线是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”，一单为生态环境准入清单。对照《第四师可克达拉市“三线一单”生态环境分区管控方案》（师市发〔2021〕48号），项目“三线一单”相符性如下： （1）与生态保护红线的相符性 文件要求：按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护师市生态安全的底线和生命线。 符合性分析：本项目为新建项目，建设地点位于可克达拉经开区城西区，属于重点管控单元。本项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区等各类保护地边界、江河、湖库以及海岸等向陆域延伸一定距离的边界、地理国情普查、全国土地调查、森林草原湿地荒漠等，因此判定项目建设不涉及生态红线保护区域，符合生态保护红线要求。 （2）与环境质量底线的相符性 文件要求：师市河流、湖库、水源地水质总体保持稳定，饮用水安全保障水平持续提升，水生态环境状况继续好转。可克达拉市优良断面比例达到100%，特克斯河昭苏戍边桥断面、喀什河种蜂场断面、伊犁河霍城63团伊犁河大桥断面、霍尔果斯河中哈会晤处断面和霍尔果斯河63团边防连断面水质保持Ⅱ类标准，切德克河石头桥断面水质保持Ⅲ类标准。环境空气质量稳步提升，重污染天数持续减少。土壤环境质量保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到有效管控。受污染耕地安全利用率达到93%以上，污染地块安全利用率达到93%以上。 符合性分析： ①环境空气：项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据环境空气质量现状的监测数据，项目所在区域SO2、NO2年平均浓度和百分位日平均浓度、CO百分位日平均浓度及O3百分位最大8h平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求；PM2.5的年平均浓度和百分位日平均浓度，以及PM10百分位日平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求，区域为非达标区域。本项目的建设不会降低区域环境空气质量，大气环境影响可接受。 ②水环境：项目区东侧750m为二道河，二道河最终汇入伊犁河，伊犁河位于项目区东南侧1.3km处，据伊犁州生态环境局公布的《2022年12月伊犁州直地表水（河流）水质信息》，距离本项目较近的伊犁河惠远大畜队断面现状水质类别为Ⅱ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类水质标准要求。项目区地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）中Ⅲ类标准。项目运营期无废水产生，与周边地表水不发生水力联系，对区域地表水体无影响。 综上，本项目的建设符合环境质量底线要求。 （3）与资源利用上线的相符性 文件要求：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、兵团下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动低碳试点建设，发挥低碳试点示范引领作用。 符合性分析：本项目所需资源主要为土地资源，项目土地类型主要为农用地、建设用地和未利用地，不会给资源利用带来明显的压力。 （4）与生态环境管控单元及生态环境准入清单的符合性 文件要求：师市共划定环境管控单元共130个，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类。 根据对照《第四师可克达拉市“三线一单”生态环境分区管控方案》（师市发〔2021〕48号），本项目所在区域属于可克达拉经济技术开发区-城西循环经济产业园，环境管控单元编码：ZH65740420002、ZH65900820004，项目所在地属于重点管控单元（见图6），其管控要求如下： 表1-1 重点管控单元管控要求符合性分析 类别; 管控要求; 符合性分析. 空间布局约束; （1.1）禁止类：（1.1.1）严禁高污染、高耗能等不符合国家产业政策的项目在园区建设。（1.1.2）严格项目准入条件。所有入园项目必须符合国家产业政策和环境政策，符合清洁生产的要求。严控高耗水项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》内容，严禁建设“两高一资”、产能过剩以及重污染项目。项目要严格执行环境影响评价和环保“三同时”制度，做到污染物达标排放。 （1.1.3）禁止铸造工业新建烧结工序，现有铸造工业企业的烧结工序应当依法依规淘汰或关停。（1.2）限制类： （1.2.1）引入产业需符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件》相关要求。（1.3）鼓励类：（1.3.1）支持企业充分利用现代煤化工资源向下游产业发展。（1.3.2）大力发展精制食用植物油、面粉加工、畜禽肉制品加工、特色林果加工、饲料加工、生物发酵、乳制品、葡萄酒、饮料等农副产品加工业，积极发展玫瑰花、薰衣草，万寿菊、色素辣椒、沙棘等特色植物提取加工业，加快推广新型非热加工、新型杀菌、高效分离、节能干燥等新工艺新技术；加快推进秸秆、油料饼粕、果蔬皮渣、畜禽皮毛骨血等副产物综合利用，开发新能源、新材料、新产品：依托旅游产业大力发展民族特色手工艺品加工。 （1.3.3）鼓励开发大型风电装备，高效晶硅、薄膜发电装备等新能源发电装备，支持开发清洁燃料汽车及轻量化汽车产品，大力开发难降解工业废水处理技术及设备、高效低耗脱硫脱硝装备、城市建筑废弃物处理及综合利用装备等节能环保设备。积极推广应用高效、节能、环保工艺技术，鼓励发展再制造产业。（1.3.4）鼓励第四师可克达拉市发展煤化工及氯碱化工深加工项目。（1.3.5）现有铸造生产企业应通过技术改造等方式提升自身污染防治水平，鼓励采用先进的污染防治技术。（1.3.6）鼓励装备制造产业中冲天炉、中频感应电炉、电弧炉、精炼炉（AOD、VOD、LF炉）、电阻炉、燃气炉等熔炼设备和精炼设备配套建设高效除尘、除烟设备。（1.3.7）鼓励采用机械化和自动化程度较高的生产设备，减少手工操作，落砂、抛丸等工序采用封闭型机械设备，砂型铸造熔化工段冲天炉采用高碳、低硫焦炭。 （1.3.8）鼓励使用电炉，熔化（熔模铸造）、保温、烘干等相关设备采用电或天然气等清洁能源。（1.3.9）按照《环境保护部办公厅关于印发<现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）>的通知》（环办（2015）111号），有序发展煤制燃料、煤制烯烃、煤制乙二醇、 煤制芳烃（甲醇制芳烃）、煤炭提质转化、煤炭综合利用等现代煤化工项目；推进油煤共炼工艺技术的产业化应用。（1.3.10）鼓励新建焦炉同步配套建设干熄焦装置并配套建设相应除尘装置。（1.3.11）鼓励同步建设封闭煤场、废气脱硫除尘以及粉碎、装煤、推焦、熄焦、筛运焦等抑尘、除尘设施。（1.4）化工园区内凡存在重大事故隐患、生产工艺技术落后、不具备安全生产条件的企业，责令停产整顿，整改无望的或整改后仍不能达到要求的企业，应依法予以关闭。劳动力密集型的非化工企业不得与化工企业混建在同一园区内。; 本项目为基础设施建设，不属于禁止类、限制类项目，属于园区配套的基础设施项目，符合空间布局约束要求。. 污染物排放管控; （2.1）污水水质较为复杂，其出厂污泥经过干化后，运往垃圾场填埋，危险废物应移交给有资质的危险废物处理储存单位。 （2.2）噪声：（2.2.1）工业企业通过低噪声工艺或降噪处理来降低噪声的干扰。工业企业鼓风、动力等产生强烈噪声的工艺应加装消声设施，装卸物流等产生强烈噪声的地区应预留足够的防护距离，减少噪声对周围环境的影响。（2.2.2）装备制造产业中，落砂及清理工序应配备相匹配的隔音降噪设备。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）（2.3）废水：（2.3.1）各企业污水在本企业处理达到所属行业废水污染物排放标准，无行业排放标准的需达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，方可进入园区在西南侧已建成的处理能力为2万m³/d的污水处理厂。（2.3.2）化工园区废水应当采用专管或明管输送，原则上只允许设立一个污水总排口。 （2.3.3）在本轮园区规划与规划环评中重点完善废水处理设施建设与排放去向。具体排放要求以本轮园区规划与规划环评为准，管控要求不低于2.3.1、2.3.2。（2.3.4）铸造生产企业应设置厂内废水预处理设施，对厂内废水进行分质分类处理，废水污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB8978）或相关水污染物排放标准限值要求。 （2.4）固体废物：（2.4.1）园区固体废物贮存、处理执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598—2001）。（2.4.2）园区内生活垃圾经收集后统一运往垃圾处理厂处置。一般固体废物首先实行综合利用，不可利用的统一运往垃圾场进行安全填埋。危险废物统一送至自治区危废中心处置；工业固废优先考虑综合利用，不能利用的进行卫生填埋。 （2.4.3）工业区以循环利用、减量化无害化工业固废为主，推广节水和污水再生利用。减少污水和污染物排放量。（2.5）大气： （2.5.1）根据园区涉及的行业，有行业排放标准，首先执行行业排放标准，无行业排放标准或行业排放标准中没有的污染因子执行《大气污染物综合排放标准》。（2.5.2）锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）；其他污染源执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）二级标准；工艺废气（臭气）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554—1993）中的二类标准。（2.5.3）铸造生产过程中产生粉尘、烟尘和其他废气的部位均应配置大气污染物收集及净化装置，废气排放应符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271）及所在地污染物排放标准的要求。 （2.5.4）铸造生产工艺废气经气体收集系统收集和净化处理后高空排放，各工序粉尘防治应满足《铸造防尘技术规程》（GB8959）。; 本项目为基础设施建设，项目运营期无污染物排放。. 环境风险防控; （3.1）完善固体废物全过程管理制度，进一步提高固体废弃物收集处理、资源化利用、无害化处置水平，固体废物利用、处理、处置设施环境风险和环境影响明显降低。; 本项目为基础设施建设，不涉及环境风险。. 资源开发效率要求; （4.1）土地节约集约利用：建设资源节约型工业园区，全面实施土地资源集约利用战略。推进建设用地理性增长。节约集约利用土地，防止圈地现象发生。（4.2）建筑节能：推广适宜当地的保温门窗、高效保温复合墙体、高效长寿节能光源等新材料，确保单位建筑面积能耗达到标准要求，实现建筑节能。（4.3）发展循环经济，提高资源利用率，减少废物排放。完成国家下达的主要污染物总量控制目标，坚持增减平衡。提高能源利用效率，能源资源实现循环利用，建立可持续的能源体系结构，从源头减少污染物排放。发展集中供热，提高热效率，减少燃煤量，减少大气污染物的排放。（4.4）水资源：通过工业和生活节水，减少新鲜水取用量。加强工业园区中水回用系统建设，减少污水和污染物排放量，减轻受纳水体的污染负荷。到2030年工业用水重复利用率：60%以上。; 本项目所需资源主要为土地资源等，项目土地用途为城市建设用地，符合资源节约和综合利用要求。. 综上所述，本项目建设符合生态保护红线要求；符合环境质量底线要求；符合资源利用上线要求；同时本项目为国家产业政策允许建设项目，符合环境准入要求。因此项目符合“三线一单”管理要求。 3《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》（新兵发[2021]36号）符合性分析 推进运输结构调整，促进公铁联运发展。加快运输结构调整，提升铁路运力。推动第一师阿拉尔市、第六师五家渠市、第八师石河子市、第十三师新星市等区域规划新建或改扩建铁路专用线，鼓励新建货运干线铁路同步规划、设计、建设、开通配套铁路专用线；提高铁路货运量，提升铁路货运比例，加快第一师阿拉尔市、第六师五家渠市、第八师石河子市等大宗货物运输“公转铁”转型。加强运输组织创新，提高运输组织效率。鼓励发展公铁联运、甩挂运输等高效运输组织方式。 优化公共交通网络，探索绿色出行模式。加快城市与团场城镇之间的快速交通网络建设，合理布局团场城镇客运站及简易停靠站，加大垦区主要干道和城镇客运站点的升级改造；到2025年，第一师阿拉尔市、第六师五家渠市、第八师石河子市等有条件的城市实现公共交通向市域团场延伸。探索绿色出行新模式，在新区建设、旧城改造过程中合理规划、建立“步行+自行车+公交车”城市慢行交通体系，因地制宜推进城市慢行系统覆盖范围。 实施交通绿色管理，减少污染排放。打造智能交通管理系统，优先在第一师阿拉尔市、第六师五家渠市、第八师石河子市等区域推动应用视频、线圈等监控手段，加强对交通运行状态的监控。促进交通资源集约利用，提高交通基础设施用地效率，推动废旧路基材料、沥青再生利用，推广钢结构、水资源的循环利用。防治交通运输污染，强化第一师阿拉尔市、第六师五家渠市、第八师石河子市等重点师市营运货车污染排放源头管控，重点支持第六师五家渠市、第八师石河子市机动车违规排放污染及鸣笛噪声污染自动抓拍系统工程建设。 本项目为基础配套设施建设，本项目的建设促进交通资源集约利用，提高交通基础设施用地效率，推动废旧路基材料、沥青再生利用，符合《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》中相关要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 2.1 地理位置 本项目位于可克达拉经济技术开发区城西区内，本次共建设道路10条，主要为祥园西路、富业北路、沁园西路、玉河东路、创业南路、恒业南路、拓园路、实业路、安远大道、金园东路，各路线起终点坐标见表2-1。 表2-1 拟建道路起终点坐标一览表 道路名称; 道路起终点及坐标. 起点; 起点坐标; 终点; 终点坐标. 祥园西路; 宝园西路; Y=475218.47 X=4869070.73; 兴业北路; Y=476126.53 X=4869070.73. 富业北路; 沁园西路; Y=475578.53 X=4866895.73; 惠远大道; Y=475578.53 X=4866305.73. 沁园西路; 二级公路; Y=475149.36 X=4866895.73; 兴业北路; Y=476126.53 X=4866895.73. 玉河东路; 创业南路; Y=478010.73 X=4865508.85; 恒业南路; Y=478738.22 X=4865508.85. 创业南路; 玉河东路; Y=478010.73 X=4865508.85; 润园东路; Y=478010.73 X=4864564.94. 恒业南路; 润园东路; Y=478738.22 X=4865508.85; 玉河东路; Y=478010.73 X=4864561.39. 拓园路; 霍都公路; Y=471035.67 X=4858830.13; 锦业路; Y=474580.41 X=4860782.76. 实业路; 金园西路; Y=471313.60 X=4859855.36; 拓园路; Y=471498.48 X=4858865.13. 安远大道; 实业路; Y=471165.28 X=4860679.96; 锦业路; Y=474580.41 X=4860782.76. 金园东路; 乾元南路; Y=473044.43 X=4859855.36; 敬业南路; Y=473644.43 X=4859879.36. |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.2 项目组成及规模 本项目路线总长为15099.364m，道路等级为城市主干路、城市次干路和城市支路，建设内容包括道路、管沟、路灯、交通安全设施及配套管网，建设内容包括：主体工程、辅助工程、环保工程、依托工程、绿化工程、临时工程等。 2.2.1主体工程 （1）主要技术指标 表2-2 主体工程组成表 一、道路及管线. 建设内容; 道路名称; 道路起终点; 长度; 红线宽度; 备注. 起点; 终点; (m ); (m). 道路及综合管线; 祥园西路; 宝园西路; 兴业北路; 908. 067; 26; 次干路、新建. 富业北路; 沁园西路; 惠远大道; 589. 999; 26; 次干路、新建. 沁园西路; 二级公路; 兴业北路; 977. 174; 26; 次干路、新建. 玉河东路; 创业南路; 恒业南路; 727.483; 32; 主干路、新建. 创业南路; 玉河东路; 润园东路; 943.912; 26; 次干路、新建. 恒业南路; 润园东路; 玉河东路; 1317.569; 26; 次干路、新建. 拓园路; 实业路; 锦业路; 4518.170; 12; 支路、新建. 道路及排水、雨水管线; 实业路; 金园西路; 拓园路; 1008.299; 26; 次干路、新建. 安远大道; 实业路; 锦业路; 3417. 086; 32; 主干路、改建、现为沥青路面. 道路及雨水管线; 金园东路; 乾元南路; 敬业南路; 601. 605; 26; 次干路、新建. 道路小计; 15009.364. 二、电力管线. 建设内容; 道路名称; 起终点; 长度; 备注. 起点; 终点; (m). 电力6道排管; 惠远大道; 二级公路; 恒业北路; 3785; 电力排管+1根10KV电缆. 福园东路; 乾元北路; 锦业路; 2289. 玉河东路; 开元南路; 恒业北路; 2298. 电力管线小计; 8372. 三、给排水管线. 建设内容; 道路名称; 起终点; 长度; 备注. 起点; 终点; ( m). 排水管线; 玉带西路; 二级公路; 兴业北路; 1643.71. 给水管线; 创业南路; 玉河东路; 惠远大道; 796.88. 玉河东路; 开元南路; 创业南路; 1237.35. 建业南路; 惠远大道; 润园东路; 1740.79. 给排水管线小计; 5418.73. 表2-3 主干路道路工程主要技术标准表 序号; 指标名称; 单位; 技术标准. 1; 道路等级; 城市主干路. 2; 设计速度; Km/h; 50. 3; 车道数; 道; 双向4条机动车道. 4; 道路红线宽度; m; 32. 0. 5; 停车视距; m; 60. 6; 纵断面线形; 规范值; 采用值. 6.1; 凹形竖曲线最小半径; 一般值; m; 1050; 15000. 极限值; m; 700. 6.2; 凸形竖曲线最小半径; 一般值; m; 1350; 18000. 极限值; m; 900. 6.3; 最小竖曲线长度; 一般值; m; 100; 126.7. 极限值; m; 40. 6.4; 最小坡长; m; 130; 275. 6.5; 最大纵坡; %; 6; 0.467. 6.6; 最小纵坡; %; 0.3; 0.3. 7; 路面设计标准轴载; 双轮组单轴100KN轴载(BZZ- 100). 8; 路面结构类型; 沥青混凝土路面. 9; 路面设计基准期; 年; 15. 10; 路面结构设计使用年限; 年; 15. 11; 地震烈度; Ⅷ度设防. 表2-4 次干路工程主要技术标准表 序号; 指标名称; 单位; 技术标准. 1; 道路等级; 城市次干路. 2; 设计速度; Km/ h; 40. 3; 车道数; 道; 双向4条机动车道. 4; 道路红线宽度; m; 26.0. 5; 停车视距; m; 40. 6; 纵断面线形; 规范值; 采用值. 6.1; 凹形竖曲线最小半径; 一般值; m; 700; 15000. 极限值; m; 450. 6.2; 凸形竖曲线最小半径; 一般值; m; 600; 18000. 极限值; m; 400. 6.3; 最小竖曲线长度; 一般值; m; 90; 104. 极限值; m; 35. 6.4; 最小坡长; m; 110; 267. 5. 6.5; 最大纵坡; %; 7; 1.55. 6.6; 最小纵坡; %; 0. 3; 0.3. 7; 路面设计标准轴载; 双轮组单轴100KN轴载(BZZ- 100). 8; 路面结构类型; 沥青混凝土路面. 9; 路面设计基准期; 年; 15. 10; 路面结构设计使用年限; 年; 10. 11; 地震烈度; Ⅷ度设防. 表2-5 支路工程主要技术标准表 序号; 指标名称; 单位; 技术标准. 1; 道路等级; 城市支路. 2; 设计速度; Km/h; 30. 3; 车道数; 道; 双向2条机动车道. 4; 道路红线宽度; m; 12.0. 5; 停车视距; m; 30. 6; 纵断面线形; 规范值; 采用值. 6.1; 凹形竖曲线最小半径; 一般值; m; 400; 12000. 极限值; m; 250. 6.2; 凸形竖曲线最小半径; 一般值; m; 400; 8000. 极限值; m; 250. 6.3; 最小竖曲线长度; 一般值; m; 60; 121.3. 极限值; m; 25. 6.4; 最小坡长; m; 85; 250. 6.5; 最大纵坡; %; 8; 1.23. 6.6; 最小纵坡; %; 0.3; 0.3. 7; 路面设计标准轴载; 双轮组单轴100KN轴载(BZZ-100). 8; 路面结构类型; 沥青混凝土路面. 9; 路面设计基准期; 年; 10. 10; 路面结构设计使用年限; 年; 10. - （2）横断面设计 - 本工程路线总长15009.364m，道路等级为城市主干路、城市次干路和城市支路，设计速度分别为50km/h、40km/h和30km/h。 - 主干路：共计2条，为玉河东路和安远大道，道路总长4144.569m，道路规划红线宽度32m，横断面采用双幅路，横断面为3.0m人行道+10.0m行车道+6.0m中分带+10.0m行车道+3.0m人行道。 - 次干路：共计7条，道路总长6346.625m，道路规划红线宽度26m，横断面采双幅路。横断面为3.0m人行道+7.5m机动车道+5.0m中分带+7.5m机动车道+3.0m人行道。 支路：共计1条，为拓园路，道路总长4518.17m，规划红线宽度12m，横断面采用单幅路。横断面为0.75m土路肩+1.5m硬路肩+3.75m机动车道+3.75m机动车道+1.5m硬路肩+0.75m土路肩。 （3）路基设计 ①路基边坡：填方边坡坡率采用1:3；挖方边坡坡率采用1:3。 当管线检查井位于填方路基边坡上时，应加宽该位置填方路基宽度保证检查井井身及井圈全部被路基包住，检查井井盖边至路基边缘距离应大于50cm，产生土方计入相应管线土方中。 ②路基填土：路基宜采用级配较好的砂类土等粗粒土作为填料，不得采用垃圾土、杂填土回填，填筑前应清除表面建筑垃圾、生活垃圾、草根、树根。 ③路基处理设计方案：施工前需清除路基范围内表土30cm并对路基进行换填处理。根据当地的筑路材料情况，换填材料采用天然砂砾，主干路机动车道换填60cm，次干路机动车道换填40cm。 ④路基压实：路基压实采用重型击实标准，压实度不低于下表列数值。 表2-6 路基填料压实度要求 挖填类型; 路基顶面以下深度（cm）; 压实度. 主干路; 次干路; 支路. 填方路基; 0-80; 96; 94; 92. 80-150; 94; 92; 91. ＞150; 93; 91; 90. 零填及挖方; 0-30; 96; 94; 92. 30-80; 94; -; -. - （4）路面设计 - ①主干路 行车道采用沥青混凝土路面，路面结构自上而下依次为： 4cmAC-13C细粒式沥青混凝土面层 黏层 7cmAC-20C中粒式沥青混凝土面层 1cm乳化沥青下封层 乳化沥青透层 34cm4.5%水泥稳定砂砾基层 30cm天然级配砂砾底基层 结构层总厚度76cm 其中安远大道南半幅行车道路面结构自上而下依次为： 4cmAC-13C细粒式沥青混凝土面层 黏层 7cmAC-20C中粒式沥青混凝土面层 1cm乳化沥青下封层 乳化沥青透层 25cm5.0%水泥冷再生基层 结构层总厚度37cm 人行道结构： 6cm砼彩色花砖 3cmM10水泥砂浆 10cmC25水泥混凝土基层 25cm天然级配砂砾底基层 结构层总厚度44cm。 ②次干路 行车道采用沥青混凝土路面，路面结构自上而下依次为： 4cmAC-13C细粒式沥青混凝土面层 黏层 6cmAC-20C中粒式沥青混凝土面层 1cm乳化沥青下封层 乳化沥青透层 32cm4.5%水泥稳定砂砾基层 30cm天然级配砂砾底基层 结构层总厚度73cm 人行道结构： 6cm砼彩色花砖 3cmM10水泥砂浆 10cmC25水泥混凝土基层 25cm天然级配砂砾底基层 结构层总厚度44cm。 ③支路 采用沥青混凝土路面，路面结构自上而下依次为： 6cmAC-16C中粒式沥青砼面层 同步碎石封层 石油沥青透层 25cm 4.5%水泥稳定砂砾基层 40cm天然砂砾底基层 结构层总厚度71cm - （5）给排水管线 - ①给水（绿化、消防） - 管网管径为DN150-600，管道采用直埋的方式埋设，管顶覆土1.50米。 ②绿化管网（地面部分） 中分带绿化采用DN40地插喷头地表支管，人行道绿化采用DN32喷灌带，除管道外设置各种附件，以保证管网的正常工作。 ③排水系统 本次设计为雨污分流制排水系统，排水系统充分利用地形及现状排水管网，并根据总体规划的要求及道路高程布置排水管网，接入排水主管网，最终截流总干管排入污水处理厂，本工程的DN400及以下管径采用HDPE双壁波纹排水管；DN400以上管径采用钢筋混凝土管。 ④雨水系统 本工程北区设置平箅式雨水口，通过排水管道接入渗水井。雨水口按照每隔 150-200m在行车道及非机动车道两侧对称设置，遇凹形竖曲线或排水困难地段时增设置一道。人行道和车行道路面雨水通过雨水口排入渗水井内下渗、滞蓄，通过下渗和植物吸附等作用，对初期雨水中的SS（悬浮物）及其他污染物质进行净化处理。在道路交叉口处采用偏沟式雨水口和渗透、清淤井，将交叉口附近地面的雨水径流临时调蓄住，再逐步渗透入地下。 本工程南区路面排水体制采用雨污分流制，设置平箅式雨水口，通过雨水管道接入污水处理厂。雨水口按照每隔50m在行车道及非机动车道两侧对称设置，遇凹形竖曲线或排水困难地段时增设置一道。 2.2.2辅助工程 （1）照明工程 ①主干路有效宽度20米；次干路路面有效宽度15米；选用LED路灯，平均照度15-20LX，眩光限制阈值增量最大初始值10%，LED灯具参数要求：光源色温3000K以下，整灯发光效率≥90Lm/W；光源色温3000K-4000K 整灯发光发光效率≥95Lm/W；光源色温4000K-5000K，整灯发光发光效率≥100 Lm /W。采用具有稳定性好、寿命长、发光效率高的光源，具有安装维护简便、安全性能高、节能环保、经济实用等优点。 ②主干路设置11米高，光源为180W+60W的双挑钢杆路灯；次干路设置9 米高，光源为90W+30W的双挑钢杆路灯；灯具臂长1.5米-2米，仰角小于125度杆型为:圆锥型灯杆，杆材为热镀锌圆钢管杆外层应采取防腐处理( 采用进口粉喷塑)/复合不锈钢钢管灯杆；交叉口设置14米高，3光源，每单光源为220W 的投光灯；灯杆内配有成套的路灯接线盒。接线端子后增加漏电断路器。路灯采用 YJV22-4*25铠装电缆供电，电缆总长度7000米，电源由100KVA路灯箱变提供，高压接就近市政10KV接口。 ③路灯采用成套设备，布置在道路两边的绿化带或人行道内，路灯平均间距为35m，双侧均匀布置；路灯控制方式采用定时/遥控/手动，考虑节能通过节能稳压器分时段调节输出。在不降低照度均匀度的情况下，提供不同的照度标准，前半夜采用全功率照明运行，后半夜自动降低光源功率，从而具有显著的节约电能和减少营运开支的优越性和实用性；具体操控可根据实际情况与当地路灯管理处协商确定。 （2）涵洞（管沟）设计 沿线预留过路管涵，本工程恒业南路（润园东路-玉河东路）、富业北路（沁园西路-惠远大道）、玉河东路（创业南路-恒业南路）、创业南路（玉河东路-润园东路）、金园东路（乾元南路-敬业南路）、实业路（金园西路-拓园路）、拓园路（霍都公路-锦业路）增设2处2-0.8m预埋管涵，2处3-0.3m镀锌钢管套管；祥园西路（宝园西路-兴业北路）、沁园西路（二级公路-兴业北路）增设4处 2-0.8m预埋管涵，4处3-0.3m 镀锌钢管套管；预埋管供后期过水，过电用。 （3）路线交叉设计 本工程路线交叉均采用平面交叉型式，交叉口采取信号灯控制，由于交通量较小，所有交叉口设计为加铺转角式平面交叉，转角半径12-50m，共设置平面交叉21处。 （4）标志标线设计 本工程共设置标线10334.85m2，标志157处，为指路标志，分向行驶标志、组合式禁令标志，组合指示标志等，结构为单悬臂式和单柱式；标线包括人行横道线，车道中心线，车道分隔线等，标线采用热熔型标线涂料。 （5）公交站台 根据城西区规划及远期发展需求，本次设计在主干路和次干路人行道预留公交站台位置。 2.2.3 绿化工程 本次主干路主要种植范围为6m中央分隔带、人行道树池和花坛，次干路主要种植范围为5m中央分隔带、人行道树池和花坛，绿化面积达188854hm2。 植物选择： 乔木：主干路中分带乔木种植绿叶复叶槭、云杉、紫叶稠李；人行道树池乔木种植皂角，间距4.5m。次干路中分带乔木种植裂叶榆、香妃海棠、金叶复叶槭、西府 。 海棠；人行道树池乔木种植皂角、金叶复叶槭、大叶白蜡，间距 4.5m。 灌木：紫穗槐、金叶榆球、水蜡、丁香球、沙棘、红瑞木、榆叶梅球。 籽播植被：紫花苜蓿、白三叶、马蔺。 2.2.4环保工程、依托工程、临时工程 表2-7 环保、依托、临时工程组成表 工程组成; 名称; 建设规模. 环保工程; 废水治理; 施工期施工场地设临时隔油池、沉淀池处理，处理后回用于洒水抑尘。. 废气治理; 施工期：洒水车进行定期洒水；沥青砼铺设采用封闭性较好的沥青摊铺车；物料运输加盖苫布。 营运期：加强道路路面、交通设施养护管理，保障道路畅通，提升道路总体服务水平。. 噪声治理; 施工期：运输车辆尽可能安排在白天工作，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭；尽可能选择低噪声的机械设备，同时避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。 运营期：①加强交通管理，设立明显的警示牌；②加强路面的保养工作，定期对路面进行维护，使其保持良好状态。. 固废治理; 道路沿线过往行人产生的垃圾由环卫部门统一收集后清运，进行无害化处理。. 生态环境; 做好截排水等水土流失措施，进行植被恢复。. 依托工程; 本项目施工生产生活区依托施工单位原有. 临时工程; 本项目不设临时工程. 2.3 交通量 交通量预测详见“声环境影响专项评价”。 2.4 工程占地 本项目用地主要为主体工程区占地，占地总面积约32.4581hm2。 按占地性质分：永久占地32.4581hm2。 按用地类型分：农用地2.5618hm2、建设用地0.0001hm2、未利用地29.8962hm2 表2-8 本工程占用土地类型统计表 面积：m2 占地类型; 永久占地. 农用地; 耕地; 3357.7. 园地; 8794.75. 林地; 10765.59. 其他农用地; 2699.85. 建设用地; 交通运输用地; 0.89. 未利用地; 其他草地; 221445. 其他土地; 77517.48. 合计; 324581.24. 2.5 土石方平衡 本项目施工过程中开挖量共计489209m3，回填量共计293333m3，外借方166099m3，废弃量共计361975m3，废弃土石方拉运至园区指定地点堆放用于其他配套项目建设。 表2-9 工程土石方平衡表 序号; 工程分类; 土石方（m3）; 废弃去向. 开挖; 回填; 外借; 废弃. 1; 道路工程; 345241; 174156; 153296; 324381; 外运综合利用. 2; 给水工程; 44816; 45838; 5667; 4645. 3; 排水工程; 99152; 73339; 7136; 32949. 合计; 489209; 293333; 166099; 361975. 2.6 总投资 本工程总投资估算23579.73万元，项目资金来源为申请中央预算内资金和地方政府专项债券。 |
| 总平面及现场布置 | 2.7 总平面及现场布置 2.7.1线路布置 本项目共建设道路10条，路线全长15009.364m，主要为祥园西路、富业北路、沁园西路、玉河东路、创业南路、恒业南路、拓园路、实业路、安远大道、金园东路，线路总平面布置图详见图7，线路起终点布设如下表： 表2-10 线路起终点布置表 道路名称; 道路起终点. 起点; 终点. 祥园西路; 宝园西路; 兴业北路. 富业北路; 沁园西路; 惠远大道. 沁园西路; 二级公路; 兴业北路. 玉河东路; 创业南路; 恒业南路. 创业南路; 玉河东路; 润园东路. 恒业南路; 润园东路; 玉河东路. 拓园路; 实业路; 锦业路. 实业路; 金园西路; 拓园路. 安远大道; 实业路; 锦业路. 金园东路; 乾元南路; 敬业南路. 2.7.1施工布置 （1）主要建设材料来源、供给 水泥：由伊宁市提供，运距30km； 钢材:由伊宁市供应，运距30km； 路基填料（砂、砾石土）:由察县三乡料场供应，运距50km； 路面及结构物用粗细骨料：由察县三乡料场供应，运距50km； 沥青：从本地沥青搅拌站购入，运距20km； 由于拟建路线附近与惠远大道、G219相通，运输材料较为方便，运输条件良好。 （2）施工用水用电 均由可克达拉经济技术开发区城西区输水管线提供。 （3）弃土场 本项目不设弃土场，根据建设单位提供，多余土方拉运至园区指定地点堆放用于其他配套项目建设。 （4）施工场地 本项目不设施工生产生活区，均依托施工单位原有施工场地。 |
| 施工方案 | 2.8 施工方案 2.8.1 施工工艺 - 路基施工 - 本次建设道路中，安远大道为改建道路，将现有道路向南扩宽至32m，其余均为新建道路，路基土在路槽下1m范围内如有树木、杂草、垃圾、种植土等物，必须予以清除后，在分层回填并压实，性质不同的填料，应水平分层、分段填筑，分层压实。同一水平层路基的全宽应采用同一种填料，不应混合填筑。换填材料采用天然砂砾，不得用含有垃圾、腐土、草、树根的土体回填路基；该部分发生的工程量根据实际计量。分层最大厚度必须与压实机具功能相适应，每种填料的填筑层压实后的连续厚度不宜小于500mm。填筑路床顶最后一层时，压实后的厚度应不小于100mm。根据地勘报告，地基土回弹模量小于30MPa，因此需对路基进行换填处理。根据当地的筑路材料情况，换填材料采用天然砂砾，机动车道换填80cm。因场地土为中软类型，非机动车道换填50cm。 - 湿软路段路基填筑前清除地表湿软土，夯实基底，并在路床以下换填50cm水稳性较好的砂砾土，换填部分压实度都应大于93%。 - 开挖路基时，路床不得有翻浆、弹簧、起波、波浪、积水等现象。土基过湿时，必须翻晒或换土。路床开挖好后，若发现有不良土基时，应及时通知勘察设计单位。 - （2）路面施工 - 路面施工应采用专门的路面机械施工，要选择有丰富经验、有先进设备的施工专业队伍。施工应优先采用全机械化施工方案，实现全集中拌和与机械化摊铺施工，严格控制材料用量和材料组成，所有基层水泥稳定砂砾和底基层天然级配砂砾均采用机械施工，保证摊铺厚度和平整度。实行严格的工序管理，做好现场监理和工序检测，正式施工前，应先进行试铺，确保施工质量。沥青面层施工有很强的季节性，低温不安排施工，雨天暂停施工，在施工安排上争取主动，施工期间应控制好工序、作业时间和温度，工序衔接紧凑，部分施工准备工作提前与路基并行操作，设备安装调试及材料进场提前进行。拌和站附近的路基先完成交工，为路面施工创造条件。 - 采用流水线施工法统一部署，路面施工前先做试验段，以确定的机械配置，松铺系数，碾压遍数等，试验成功后，按审批的步骤逐步施工。 - （3）桥涵 - 预埋管线若与路面排水等其他市政管线位置冲突时可适当调整其位置，但其埋深不得小于80cm。3-0.3m预埋管道端头使用砖砌封堵处理并在地面对应位置做出地标记。预埋管施工宜在管网工程施工完毕后，埋设之前应沟通业主以确定预埋管的埋设需要及位置，预埋管线工程数量以实际发生量为准。 - （4）绿化施工 - 根据项目区现状条件，对乔木种植进行穴状换土，其余的地块清理出原有的垃圾杂物，缺土处补齐，由监理据实计量。选苗时除按设计的规格、树形要求外，还要注意选择树干通直、树冠开、根系发达、生长健壮、无病虫害、无机械损伤和树形端正的苗木。露根苗必须保护大根不劈裂，多留须根，带土球的苗木，土球规格必须符合设计要求，必须保证土球完整，外表平滑，上部大下部略小，形成直立苹果状，包装严密，草根紧实不松脱，土球底部要严封不漏土。凡购进的苗木，必须经过检疫，须有苗木检疫证方可栽植。 - 本次主干路主要种植范围为6m中央分隔带、人行道树池和花坛，次干路主要种植范围为5m中央分隔带、人行道树池和花坛。 - 乔木：主干路中分带乔木种植绿叶复叶槭、云杉、紫叶稠李；人行道树池乔木种植皂角，间距4.5m。次干路中分带乔木种植裂叶榆、香妃海棠、金叶复叶槭、西府海棠；人行道树池乔木种植皂角、金叶复叶槭、大叶白蜡，间距4.5m。 - 灌木：紫穗槐、金叶榆球、水蜡、丁香球、沙棘、红瑞木、榆叶梅球。 - 籽播植被：紫花苜蓿、白三叶、马蔺。 - （5）电力管线施工 - 建设过程中管线统一规划，综合布设。管沟开挖一般采用分段施工，上一段建设结束后才开展下一段的施工，减少开挖量。管道埋设均沿靠近车行道一侧绿化带内铺设，管线采用机械开挖施工，开挖后及时回填，根据基础情况，开挖宽度按一定的边坡与管径之和开挖，开挖后及时回填，开挖至管底设计标高后，管底铺设不少于10cm细砂垫层，管道敷设后，回填土方，少量余土平铺拍实于管线占地区。 - （6）管道施工 - 采用明开槽施工。管道埋深1.5m开槽前应先清除杂植土层。槽底宽度为管道外径+800mm，沟槽边坡系数暂定1:0.33，可根据实际情况调整，建议施工单位先根据实验段、确定经济的开槽边坡系数，发生的工程量由监理单位进行计量。沟槽弃土应随出随清理，堆放在距沟槽上口边线以外。成槽后应尽快完成铺设基础和管道等工作，避免长时间晾槽。 施工开槽时，槽底禁止扰动，尽量保持原状土，在设计槽底高程以上应留300mm以上土层采用人工清底，勿用机械开挖，不允许超挖。如遇局部超挖或发生扰动，不得回填泥土，可换填最大粒径10～15mm的天然级配碎石或采用天然砂砾回填，回填密实度不应低于95%。 - 管道基础采用10cm砂垫层；如遇流塑状态的淤泥，应全部清除（包括杂填土），挖至现状土层，回填天然砂砾至基础底部，密实度＞93%，再行施做基础。管底点到管底以上0.3dn的管底腋角部位必须采用中粗砂填充密实，与管壁紧密接触，密实度不应小于93%。 - 管道敷设后应立即进行沟槽回填，在管道密闭性检验前除接头部位可外露外，管道两侧和管顶以上的回填高度不宜小于0.5m；密闭性检验合格后，应及时回填其余部分。回填时管道从管道基础至管顶的回填材料采用中、粗砂；管顶以上采用符合要求的原土（原土中的耕土、杂填土和填筑土不得作为回填土）。 2.8.2 施工时序 本项目实施初步进度见图2-11。 图2-11 施工进度横道图 项目组成; 2023年; 2024年; 2025年. 1-6; 7-12; 1-6; 7-12; 1-6; 7-12. 施工准备期. 路基工程. 路面工程. 沿线设施. 2.8.3 建设周期 项目有效工期为21个月，2023年9月至2025年5月施工。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1 生态环境 3.1.1评价等级 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）： - 涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级； - 涉及自然公园时，评价等级为二级； - 涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级； - d）根据HJ 2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评 价等级不低于二级； - e）根据 HJ 610、HJ 964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态 保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； - f）当工程占地规模大于20 km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改 扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定； - g）除本条 a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级； h）当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。 本项目总占地面积为32.4581hm2，面积＜20km2，本项目位于工业园区，周边区域无国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园，不涉及生态保护红线；根据《环境影响评价技术导则－生态影响》（HJ19—2022）中工作等级划分依据，本项目生态环境影响评价等级确定为三级，生态保护红线分布图见8。 3.1.2生态功能区划 根据《新疆生产建设兵团生态功能区划》，项目区域隶属于“Ⅲ兵团天山山地干旱草原、针叶林生态区-Ⅲ2 四师西部天山草原、针叶林水源涵养及伊犁河谷地绿洲生态亚区-19.四师伊犁河谷平原绿洲农业、水土流失敏感生态功能区”。 表3-2 项目所在区域生态功能区划 生态功能分区单元; 生态区; Ⅲ兵团天山山地干旱草原、针叶林生态区. 生态亚区; Ⅲ2 四师西部天山草原、针叶林水源涵养及伊犁河谷地绿洲生态亚区. 生态功能区; 19.四师伊犁河谷平原绿洲农业、水土流失敏感生态功能区. 隶属师团场; 农四师61～73团、拜什墩农场和师直农区. 主要生态服务功能; 农牧产品生产、土壤保持. 主要生态环境问题; 土壤盐渍化、沼泽化，土壤水蚀，毁草开荒. 主要保护目标; 保护基本农田. 主要保护措施; 合理灌溉、健全排水系统，加强防护林体系建设，退耕还林还草. 主要发展方向; 利用水土资源优势，建成粮、油、果和园艺基地，做强酿酒和农产 品加工产业。. 3.1.3生态现状调查与评价 （1）土地利用类型 本项目占地类型主要为农用地、建设用地和未利用地，其中农用地占地面积为2.5618hm2、建设用地占地面积为0.0001hm2、未利用地占地面积为29.8962hm2，土地利用类型图见图9。 （2）植被类型 根据实地调查，城西区内土壤质量较差，主要为沙土，目前生长的植被主要为驼绒藜、沙蒿等，规划区内没有发现濒危、珍稀植物种，该区域的生境条件比较单一，土地主要以沙地和荒地为主，导致该区域的生态系统主要以荒漠生态系统为主，区域内的植物群落和构成类型都比较单一，优势种为驼绒藜、沙蒿，道路沿线植被覆盖率约15%，土壤类型图见图10，植被类型图见图11。 （3）野生动物 - 项目区在野生动物地理区划中属：古北界—蒙新区—西部荒漠亚区—温带荒漠、半荒漠动物群。植被以旱生的草本或灌木为主，荒漠动物群以啮齿类及有蹄类为优势种，但由于环境条件较草原差，兽类代表以跳鼠、沙鼠为常见。鸟类贫乏，常见的有凤头百灵和角百灵等。爬行类中沙蜥、麻蜥占优势，两栖类较少。在开发区一带，由于人类活动干扰大，野生动物活动相对较少。在项目区开发前和开发初，野生动物比较多，随着人口的增加，耕地面积的扩大，受人类活动的影响，野生动物逐渐减少。 3.1.4水土流失现状 根据《新疆生产建设兵团水土保持规划（2015-2030 年）》，本项目所在行政区属于“伊犁河谷兵团级水土流失重点治理区”。从项目区的自然环境概况、水土流失现状调查及引起土壤侵蚀的外应力和侵蚀形式分析，该区域侵蚀方式以风力侵蚀为主。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190－96），确定项目区土壤侵蚀强度属于轻度风力侵蚀，该区域原地貌土壤侵蚀模数为1000t/km2·a。本项目施工时，存在土石方开挖、回填、临时性弃土、弃渣堆放，由于大风降雨而产生水土流失，对周围生态环境产生了不利影响。 3.2 环境空气质量达标区判定 （1）基本污染物数据来源 本次评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据引用伊犁哈萨克自治州国控监测站（伊宁市第二水厂）2022年基准年连续1年的监测分析数据。站点编号：27054A，站点类型：城市点，监测点位于本项目东侧约48km处，监测点数据可靠，具有较强代表性。 （2）评价标准 基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部2018年第29号”中的二级标准。大气环境质量评价标准值见表3-3。 表3-3 大气环境质量评价标准值 序号; 污染物; 取值时间; 浓度限值(mg/m3); 标准. 1; SO2; 年平均; 0.06; GB3095－2012及修改单二级标准. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. 2; NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.20. 3; PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. 4; PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. 5; O3; 日最大8小时平均; 0.16. 1小时平均; 0.20. 6; CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. 评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》HJ663-2013中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （3）空气质量达标区判定 根据2022年伊犁哈萨克自治州国控监测站（伊宁市第二水厂）空气质量逐日统计结果，空气质量达标区判定结果见表3-4。 表3-4 区域空气质量现状评价结果一览表 评价 因子; 年评价指标; 现状浓度; 标准限值; 占标率%; 达标情况. （ug/m3）; （ug/m3）. SO2; 年平均; 10.07; 60; 16.78; 达标. 24h的第98百分位数; 7; 150; 4.67; 达标. NO2; 年平均; 28.01; 40; 70.03; 达标. 24h的第98百分位数; 56; 80; 73.75; 达标. CO; 24h的第95百分位数; 2800; 4000; 70; 达标. O3-8h; 最大8h平均值的第90百分位数; 44; 160; 27.5; 达标. PM2.5; 年平均; 38.55; 35; 110.14; 超标. 24h的第95百分位数; 176; 75; 234.67; 超标. PM10; 年平均; 64.5; 70; 92.14; 达标. 24h的第95百分位数; 190; 150; 126.67; 超标. 项目所在区域SO2、NO2年平均浓度和百分位日平均浓度、CO百分位日平均浓度及O3百分位最大8h平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求；PM2.5的年平均浓度和百分位日平均浓度，以及PM10百分位日平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求。PM2.5年平均质量浓度为38.55µg/m3，占标率为110.146%，超标倍数为0.101倍；PM2.5百分位日平均浓度为176µg/m3，占标率为234.67%，超标倍数为1.347倍；PM10百分位日平均浓度为190µg/m3，占标率为126.67%，超标倍数为0.267倍。因此区域为大气环境质量非达标区。 3.3 地表水环境质量现状 本项目位于伊犁河流域，根据伊犁州生态环境局公布的《2022年12月伊犁州直地表水（河流）水质信息》，距离本项目较近的伊犁河惠远大畜队断面现状水质类别为Ⅱ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类水质标准要求，公布结论见下图。 3.4地下水环境质量调查 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》附录A，本项目属于城市道路建设，为Ⅳ类项目，不需要开展地下水现状调查与评价。 3.5声环境现状 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）：“建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增高量在3dB(A)以下[不含3dB(A)]，且受噪声影响人口数量变化不大是，按三级评价。”本工程位于4a类区，噪声环境影响评价工作等级定为三级，三级评价对评价范围内具有代表性的声环境保护目标的声环境质量现状进行调查。 - 根据现场踏勘，本项目位于工业园区，道路两侧200m范围内不存在声环境保护目标，故不开展声环境质量现状调查。 - 3.6 土壤环境 根据《环境影响评价导则—土壤环境》（HJ964—2018）确定本项目为Ⅳ类建设项目，因此本项目可不开展土壤环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 3.7 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 本项目位于可克达拉经济技术开发区城西区内，本次共建设道路10条，其中9条为新建道路，安远大道为改建道路，现为沥青路面，存在的原有污染物主要为过路车辆投弃的一些固体垃圾（如废纸、食品包装袋等），这些垃圾由施工单位统一收集后运往当地生活垃圾填埋场，做到无害化处置，对项目区环境影响较小。 |
| 生态环境保护目标 | ### 3.8 生态环境保护目标 本项目评价范围内无基本农田、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护地等特殊保护对象。根据本项目所在区域环境状况和项目本身特点，确定生态环境保护目标如下表： 表3-5 生态环境保护目标 环境保护目标名称; 与项目的位置关系; 保护因素; 主要保护对象; 功能分区. 野生动物; 项目区及周边; 保护动物种群及其生活环境; 项目区野生动物; 19.四师伊犁河谷平原绿洲农业、水土流失敏感生态功能区. 自然植被; 项目区及周边; 自然植被的数量和生物多样性; 项目区自然植被. 水土流失重点治理区; 项目区及周边; 土壤的功能和种类; 项目区土壤. |
| 评价标准 | 3.9环境质量标准 1、大气环境：《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准； 2、地表水：《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类标准； 3、地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）中的Ⅲ类标准； 4、声环境：《声环境质量标准》（GB3096—2008）中4a类标准； 3.10污染物排放标准 1、施工期沥青烟及粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准级无组织排放监控浓度限值要求； 2、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 3、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 4.1 施工期生态环境影响分析 本项目工程建设对生态环境的影响主要发生在施工期，主要表现为主体工程对土地的占用，改变了土地利用性质，彻底改变了原地貌的自然生态景观；路基、管沟的开挖与回填，破坏了地形、地貌；项目的施工、建设在一定时段和一定区域将造成水土流失，土壤结构和肥力发生改变；工程行为及施工人员活动打破了原有的自然生态环境，还会对评价区的动植物生长、分布、栖息和活动产生一定的不利影响。 4.1.1工程占地影响分析 本项目占地类型主要为农用地、建设用地和未利用地，其中农用地2.5618hm2、建设用地0.0001hm2、未利用地29.8962hm2。项目对沿线土地资源的影响主要为道路建设等永久性占地对土地格局变化的影响，工程对农用地的占用对区域的农业生产不会产生明显影响，但对被征地的群众而言，受到的农业生产影响却很大，因此，建设单位应按照有关的法律法规和标准进行补偿和安置，缓解个体受到的影响。 临时占地施工结束后即可恢复原有的功能或转变为其他用途，产生的影响相对较小。 4.1.2对沿线土壤影响分析 工程建设过程中，不可避免地要对土壤进行人为扰动，路基大面积开挖和填埋土层，翻动土壤层次并破坏土壤结构。在自然条件下，土壤形成了层状结构，土壤层次被翻动后，表层熟化土被破坏，改变土壤质地。 在施工中，车辆行施和机械作业时机械设备的碾压、施工人员的践踏等都会对土壤的紧实度产生影响。机械碾压的结果使土壤紧实度增高，地表水入渗减少，土壤团粒结构遭到破坏，土壤养分流失，不利于植物生长。各种车辆（尤其是重型卡车）的行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长。道路施工场地等都存在这种影响。 永久性占地将永久性侵占土壤及其植被，将改变土地利用方式和土壤功能。施工期应控制路基施工占地范围，禁止随意倾倒、丢弃固体废弃物，降低对土壤环境影响。 4.1.3对沿线植被影响分析 道路施工期由于路基占用土地，使路基范围内的植被全部消失，道路沿线及周边植被面积减少，生物量及生态服务功能下降，施工结束后也将对施工临时用地进行复耕或恢复植被，可有效减缓公路占地对植被产生的影响。 项目区生长的植被主要为驼绒藜、沙蒿等，规划区内没有发现濒危、珍稀植物种，施工期会造成占地范围内的植被暂时消失，减少植被的覆盖面积，引起植被生物量、净生产量损失，荒漠植被参照崔夺等（崔夺、李玉霖、赵学勇、张同会。北方荒漠及荒漠化地区地上生物量空间分布特征—中国沙漠，2011，31（4）：868-872）在北方荒漠地区草地生物量的研究结果，选取评价地上生物量为83.3g/m2。 本项目永久占地面积为32.4581hm2，故永久占地所导致的植被生物量损失共计约27.03t。且本项目施工过程涉及树木采伐，采伐面积为0.9635hm2，采伐的树种主要为榆树10株、青皮槭933株，建设单位已办理林木采伐许可证，占压农作物（棉花）0.2hm2，工程永久占地所导致的植被生物量损失较大，因项目土地平整、施工等活动，导致生物量下降的影响。施工结束后，人为和机械干扰因素消失，区域植被得以逐渐恢复和重建，进行生态恢复，构建区内生态结构完整的植物种群，降低对沿线植被覆盖度的影响。 4.1.4对沿线动物影响分析 工程施工期一部分鸟类和爬行动物会通过迁徙和飞翔来避免项目施工所造成的影响，导致沿线周围环境的动物数量有所减少，但是距离公路施工区较远的区域中被施工影响驱赶的动物会相对集中而重新分布，因此项目区施工对动物种类多样性和种群数量不会产生大的影响，更不会导致动物多样性降低。 4.1.5水土流失影响分析 在不采取任何水土保持措施的情况下，新增土壤侵蚀量较大。应采取隔离措施，避免施工造成影响。建议建设方严格按照经过水行政主管部门审批的项目的水土保持方案采取完备的水土保持措施，详细设计防治水土流失的工程和生物措施等，做到在项目施工期和完工后同期进行，确保水土保持措施的实施，切实减轻本项目建设所造成的水土流失程度。 4.1.6 沙化土地影响分析 项目区对沙化土地的影响主要表现为各拟建项目施工过程中基础开挖和临时堆土，对地面扰动大，改变和破坏了本区域原有地貌、植被和土壤结构，形成的松散堆积体和裸露地表，使土地原有的固土抗蚀能力减弱，水土流失量相应增加。 4.2 环境空气影响分析 本工程采用沥青混凝土路面，工程施工过程对环境空气产生的主要污染物为粉尘及沥青烟，主要污染环节沥青摊铺，材料的运输和堆放、土石方的开挖和回填等作业过程，上述各环节在受风力的作用下将会对施工场地及周边环境产生粉尘、沥青烟污染。运输车辆行驶将产生道路二次污染。 （1）施工扬尘的环境影响分析 ①土石方开挖及回填等各施工工地裸露地面及堆场扬尘 由于施工需要，一些建筑材料露天堆放，一些施工作业点的表层土壤在经过人工开挖后，临时堆放于露天，在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘。 粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见下表。 表4-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粉尘粒径(μm); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度(m/s); 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0108; 0.147. 粉尘粒径(μm); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度(m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粉尘粒径(μm); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度(m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由上表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。 起尘风速与粒径和含水量有关。因此，减少露天堆放和保证一定的含水量及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。采取洒水降尘措施后，扬尘可减少70%。另外，按环评提出其余措施实施后，可进一步减小扬尘产生量，从而减小对周围环境的影响。 ②交通运输车辆引起的道路扬尘 根据有关文献资料介绍，施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按以下经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km•辆； V——汽车行驶速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 下表为一辆10吨卡车通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度条件下产生的扬尘量。 表4-2 不同车速和路面清洁程度条件下的汽车扬尘 粉尘量 车速; 0.1kg/m2; 0.2kg/m2; 0.3kg/m2; 0.4kg/m2; 0.5kg/m2. 5km/h; 0.0511; 0.0859; 0.1164; 0.1444; 0.1707. 10km/h; 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414. 15km/h; 0.1532; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121. 25km/h; 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.722; 0.8536. 注：单位为kg/辆•km 由上表可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速条件下，路面尘土量越大，扬尘越大。因此，限制施工车辆速度和保持路面清洁是减小扬尘的有效手段。如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4~5次），可以使扬尘产生量减少70%左右，收到很好的降尘效果。洒水的试验资料见表。当洒水频率为4~5次/天时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。 表4-3 施工阶段采用洒水车降尘试验结果 距路边距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.81; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.4; 0.68; 0.6. 考虑到工程施工特点，要求项目方加强管理，杜绝运输车辆超载，并采取遮盖措施减少沿途抛洒；出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，可收到很好的降尘效果。 （2）施工废气环境影响分析 ①施工机械废气 施工车辆、施工机械等因燃油产生的CO、THC、NOX等污染物对环境空气有所影响。施工车辆、施工机械在现场范围内活动，尾气呈面源污染形式，尾气扩散范围有限。车辆为非连续行驶状态，施工采用分段进行，且每段施工时间有限，污染物排放时间和排放量相对较少，所以不会对周围环境空气有明显影响，与运营期道路车辆尾气排放量相比，施工期尾气排放非常有限。 ②沥青烟气对环境的影响 本项目采用沥青路面，沥青混凝土采用商品沥青混凝土，在路面敷设过程中，会产生沥青烟，对周边环境空气产生影响。但本项目采用商品沥青混凝土，经沥青转运车转运至现场，这种专用车辆保温性好，具备一定的加热能力，不在现场拌和，所以沥青烟影响很有限，且路面沥青敷设工期相对较短，其影响时间有限。 本评价类比连霍高速公路洛阳至三门峡段施工期间在路面摊铺阶段进行的BaP监测结果，详见表4-4。 表4-4 连霍高速公路洛阳至三门峡段施工期间BaP监测结果一览表 监测路段; 监测时段; 监测场地; BaP日均浓度范围（×10-3ug/Nm3）; 监测点位置. 洛阳-三峡; 路面摊铺施工阶段; K28; 未铺路面前; 0.54; 公路沿线. 路面铺设时; 6.8~6.9. 超标率%; 0. K52; 未铺路面前; 0.58. 路面铺设时; 2.7~3.5. 超标率%; 0. K82; 未铺路面前; 0.7. 路面铺设时; 4.5~5.2. 超标率%; 0. 执行标准（GB3095-2012 ）二级标准; 0.0025ug/Nm3. 由表4-4可知，路面铺设沥青期间道路沿线环境空气中苯并[α]芘日均浓度值与未铺设路面前的背景值相比均有增加，且均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。根据以往对公路施工的调查和监测资料，沥青摊铺时的沥青烟气污染相对熔融烟气是很小的，其主要可能对施工人员造成一定程度的影响，对周围环境空气影响较小，并且这种影响也是暂时性和局部性的，随着施工期的结束而结束。 4.3 水环境影响分析 （1）废水排放对周边地表水影响分析 本工程施工期间产生的废水主要为基础开挖等施工作业废水和机械、设备冲洗废水和生活废水。 ①施工作业废水：基础开挖等施工作业会产生废水，主要污染物为SS，通过在施工场地设置沉淀池进行沉淀处理，处理后的废水全部回用于设备冲洗和防尘，对环境影响较小。 ②机械、设备冲洗废水：车辆、机械设备冲洗，施工机械渗漏的污油及露天机械受雨水冲刷等将产生少量含油污水。污水的主要污染物为COD、SS和石油类，浓度约为COD300mg/L、SS800mg/L、石油类40mg/L该部分生产废水需要设置隔油沉淀池等集中处理后用于洒水降尘，不外排，对环境影响较小。 ③本项目区不设施工营地，生活污水均依托施工单位原有施工场地，项目区无生活污水排放。 （2）地面径流对地表水水质的影响分析 施工场地各类建筑材料（如沥青、油料、化学品物质等）在堆放过程中若保管不善，被雨水冲刷而进入水体可能会造成较为严重的水污染。建议原材料堆场远离水体设置，在堆场四周设置围挡防风阻尘，堆垛配备篷布遮盖并定期洒水保持湿润；堆场四周开挖排水沟，排水沟末端设置沉淀池，截留雨水径流，对周边水体的环境影响较小。 4.4 声环境影响分析 具体内容见“声环境影响专项评价”。 根据噪声专题报告，评价认为施工噪声影响是暂时的，将随着施工期的结束而消失。在采取相应噪声防治措施后，项目施工不会对评价范围内声环境产生严重不利影响。 4.5 固体废物影响分析 本项目道路建设中的固体废物主要来源于工程施工中产生的施工弃土、施工人员生活垃圾施工垃圾。 （1）施工弃渣 项目施工过程中弃土量为361975m3，废弃土石方拉运至园区指定地点堆放用于其他配套项目建设。 （2）施工垃圾 道路施工过程会产生一定量的建筑垃圾，建筑垃圾统一调配，运往建筑垃圾填埋场填埋处置。 （3）施工人员生活垃圾 本项目区不设施工营地，无生活垃圾产生。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 4.7 运营期生态环境影响分析 公路运营期对生态环境的影响主要表现为对道路两侧野生动物的阻隔或阻断影响；运营初期沿线植被未完全恢复，将造成一定水土流失和道路两侧的景观影响。受人类长期的干扰和生态环境的改变，区域野生动物较少，且项目设置一定数量涵洞，因此项目的建设对野生动物的阻隔影响较小，同时通过加强对路基边坡及临时占地区域恢复植被绿化管理，确保栽种的植物正常生长，可降低运营期道路两侧景观和水土流失的影响。在公路两侧进行绿化，起到了景观美化作用，改善公路及其周围环境。 综上所述，项目运营期对生态环境的影响较小。 4.8 大气环境影响分析 本工程实施后，公路扬尘污染将减小，但在项目运营期间，车辆行驶激起的扬尘及排放的汽车尾气仍会造成一定的大气污染，其主要污染物为CO、NOX、THC和TSP。 本工程路面采用沥青砼路面，因而扬尘污染较小；但随着本路交通量的不断增大，汽车尾气排放量也呈增加趋势，加剧了对沿线大气环境的污染。项目在运营期应严格执行国家规定的汽车尾气排放标准，减少汽车尾气污染物的排放量，并严格落实本次环评提出的污染防治措施。 综上，在加强管理、落实各项污染防治措施的基础上，项目在运营期不会对当地大气环境产生明显影响。 4.9 地表水环境影响分析 项目运营期对水体产生影响主要来自暴雨冲刷路面，形成地面径流污染水体。其中路面雨水径流是造成道路沿线水环境污染的主要形式，它有可能携带路面扬尘，尾气排放物及汽车漏油等污染物进入水体。 根据有关类比监测资料，道路路面径流中的主要污染物为COD、石油类、SS等污染物。道路路面冲刷物的浓度集中在降水初期，降水15分钟内污染物随降水时间增加浓度增大，随后逐渐减小，在前2小时暴雨径流对地表水水体会产生影响。但两小时后，暴雨径流对水体的影响会逐渐减弱。由于本项目为道路项目，通过设置两侧的路堤边沟进行排水，雨水就近排入附近的沟渠，能够减少雨水冲刷影响。 4.10 声环境影响分析 本工程运营后，随着运营期及通行车辆的增长，道路交通噪声影响将逐步增强，不同路段的噪声影响也各不相同，根据预测，拟建道路边界噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）4a类标准限值（昼间70dB（A），夜间55 dB（A））。 4.11 固体废物环境影响分析 运营期固体废弃物主要为道路沿线过往车辆产生的垃圾。道路沿线过往行人产生的垃圾由环卫部门统一收集后清运，进行无害化处理。由于产生的垃圾数量较少，成分较单一，因此对环境的影响很小，但是如处理不当会破坏地貌和植被的优美形态，造成视觉污染，影响道路两侧的景观舒适性。因此，需加强道路环保的宣传力度、增强司乘人员的环保意识。 4.12 运营期环境风险影响分析 园区道路上运输有毒有害或易燃易爆等危险品是不可避免的，其风险主要表现在因交通事故和违反危险品运输的有关规定，使被运送的危险品在运输途中突发性发生溢漏、爆炸、燃烧等，一旦出现将在很短的时间内造成一定面积的恶性污染事故，对当地环境造成较大危害，给国家财产造成巨大的损失。 评价建议采取以下风险防范措施减缓事故风险： ①装载煤、石灰、水泥、土方等易起尘的散货，必须加蓬覆盖后，才能上路行驶，防止撒落的材料经雨水冲刷后造成水体污染。如遇到大风、大雾等恶劣天气，则应关闭相应的路段，以降低交通事故的发生率。 ②加强危险品运输车辆的管理。运输危险品的车辆必须按规定进行车辆和容器检测，严禁使用检测不合格的车辆和容器、使用报废车辆拼装或自行改装车辆、自行改造容器从事危险货物运输。同时，运输危险品的车辆必须配备相应的安全装置，防止运输车辆发生事故对环境造成影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 4.3 选址选线环境合理性分析 4.3.1 工程选线合理性分析 本项目建设地点位于可克达拉经开区城西区祥园西路、富业北路、沁园西路、玉河东路、创业南路、恒业南路、拓园路、实业路、安远大道、金园东路，根据城西区道路系统规划图、生活供水工程规划图、排水工程规划图、电力工程规划图，项目建设均位于规划范围内，符合《可克达拉经济技术开发区总体规划（2021-2035）》。 本项目周边5km范围内无特殊保护文物古迹、无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区；无森林公园、地质公园、天然林、珍稀濒危野生动植物分布区；无重要水生生物自然产卵场及索饵场、越冬场和洞游通道、天然渔场等特殊环境制约因素，项目实施后对环境的影响较小。 本项目建成后可以改善区域的交通出行环境，提升交通运行效率和运输功能，带动园区的经济发展，促进周边区域的开发和建设，对因此，该项目的选线合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1 施工期生态环境保护措施 5.1.1 生态环境保护措施 （1）生态资源保护 ①合理规划，做好土石方的纵向调运，尽可能减少临时占地。 ②加强对施工人员环保意识教育，保护自然资源。 ④合理安排施工进度，尽量减少过多的施工区域，缩短临时占地使用时间，施工完毕立即恢复植被。 ⑤施工车辆避免损坏植被。 ⑥工程弃土应及时清运，避免雨季造成水土流失，弃土可用于其他项目施工中的填方土。 （2）生态恢复措施 ①在道路及配套工程实施中合理使用临时占地，缩短占用时间，工程竣工后及时覆土恢复地表植被； ②严禁乱倾倒施工中产生的废弃物，做到定点存放，及时外运处置，避免污染土壤； 5.1.3 大气环境保护措施 为减轻扬尘对区域环境空气质量的不利影响，在道路建设过程中应根据设计方案进行合理绿化，以减少表土的裸露，施工单位应严格遵守格按照《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》等有关规定进行施工。 ①在施工过程中，作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%。 ②在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1~2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响较大，场地洒水后，扬尘量将减低 28%~75%，大大减少了其对环境的影响。 ③设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，弃土临时堆放场地加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘；堆场需定期洒水抑尘，以防止扬尘的产生。 ④气象预报风力达到5级以上的天气，不得进行土方挖填和转运或者其他建（构）筑物拆除等作业。 ⑤采用无热源或高温容器将沥青运至铺浇工地，沥青采取全封闭沥青摊铺车进行作业，可以从根本上解决沥青烟污染的问题。沥青烟气的排放浓度较低，对周围环境影响较小。 5.1.4 地表水环境保护措施 （1）加强施工期的管理、监督 ①在施工过程中，应加强施工管理和监督，严禁排放施工废水和固体废物，施工应严格控制在施工范围内，开挖和借调的土方应做好防护措施，减少水土流失发生量。 ②加强施工机械检修，严格施工管理，减少施工机械的跑、冒、滴、露，避免机械油污污染水体，机械维修过程中产生少量废油需回收，集中收集后交有关单位回收。 ③施工前，施工单位应制定符合要求的“环境保护和水土保持施工组织设计方案”，并在施工过程中严格实施环境保护方案。 （2）施工污水处理 ①路基路堤的填筑施工期应尽量避开多雨期，避免在施工过程中因水土流失产生大量泥浆废水。 ②项目不设施工营地，无生活污水产生。 （3）施工机械维护废水的对策措施 施工单位应做好机械的日常维修保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象，对集中更换机油、设备维护保养等可能产生较多废油的工作必须进入施工单位各自的维护场地进行，不得在施工现场操作，施工机械修理场所应设置简易的隔油池，对施工机械冲洗及维修产生的油污水进行处理。在雨天应对各类机械进行遮盖防雨，防止雨水冲刷机械设备产生的含油废水。 采取上述措施以后，本项目施工期间各类施工废水和生活污水得到了有效处理，对地表水体的影响较小。 5.1.2 声环境保护措施 具体内容见“声环境影响专项评价”。 5.1.5 固体废物 本项目道路建设中的固体废物主要来源于工程施工中产生的施工弃土、建筑垃圾。 土石弃方、建筑垃圾等在收集、运输、中转、消纳、利用、回填等处置活动中必须合理处置： （1）土石弃方运往园区指定地点堆放用于其他配套项目建设； （2）拆除、拆迁项目产生的建筑垃圾，应当由拆迁人负责运输至指定场所； （3）任何单位和个人不得随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾。不得将建筑垃圾混入生活垃圾，不得将危险废物混入建筑垃圾，不得擅自设立弃置场受纳建筑垃圾。 5.1.5 沙化土地保护措施 本次环评提出以下防沙治沙生态保护措施： （1）项目施工期应严格控制施工扰动范围。必须在划定的施工区域中进行，节约工程建设用地。施工结束后立即清除现场，然后实施绿化，恢复植被，切实保护沙区自然植被，严格执行“三禁”措施，禁止滥开垦、滥放牧、滥樵采。 （2）采取种草措施，迅速恢复区域林草植被，扩大林草植被面积，提高植被覆盖度。 （3）在项目区周边设置宣传牌，向外界宣传沙化治理工程的重要性。 |
| --- | --- |
| 运运营期生态环境保护措施 | 5.2 运营期生态环境保护措施 5.2 1生态环境保护措施 运营期加强绿化和保护工作，道路两侧种植的树木加以保护，对于绿化地段最好种植适宜于当地生境的树种（以当地树种优先种考虑），按照要求具体落实，并严格管理，确保其存活率。 5.2.2 大气环境保护措施 项目在运营期应严格执行国家规定的汽车尾气排放标准，道路两侧种植的树木加以保护，由于国家对环保的重视、技术的进步和清洁能源的广泛应用，机动车排气污染必将是城市污染源头主要治理对象，机动车辆单车污染物排放量将进一步降低。 汽车尾气排放对公路沿线大气环境产生污染，提出环保措施如下： （1）在道路两侧种植乔灌木绿化林带，阻挡机动车尾气污染物的扩散；加强路基边坡绿化带的日常养护管理，缓解机动车尾气排放对沿线大气环境的影响。 （2）加强道路路面、交通设施的养护管理，保障道路畅通，提升道路的整体服务水平，使行驶的机动车保持良好的工况从而减少污染物排放。 （3）注意公路日常维护，遇到路面破损应及时修补，同时加强道路的清扫，保持道路的整洁，尽量减少车辆行驶过程和大风时道路的起尘量。 （4）加大环境管理力度，公路管理部门设环境管理机构，委托环保部门定期在评价中规定的监测点进行环境空气监测。 5.2.3 地表水环境保护措施 工程设计中需根据不同的地质条件采用相应的工程措施，如设置路堤边沟、排水沟等，雨水就近排入附近的沟渠，以减轻路面径流对地表水体的影响，项目区内无地表径流，项目区东侧750m为二道河，伊犁河位于东南侧1.3km处，本项目的建设不会对二道河和伊犁河产生影响。 5.2.4 声环境防治措施 具体内容见“声环境影响专项评价”。 5.2.5 固体废物防治措施 运营期固体废弃物主要为道路沿线过往行人产生的垃圾，由环卫部门统一收集后清运，进行无害化处理。同时，加强道路环保的宣传力度，增强司乘人员的环保意识，培养群众环境保护的主人翁责任感，对保护道路及其周边自然环境具有重要意义。 5.2.6 土壤环境保护措施 目前国内主要使用无铅汽油，汽车尾气排放基本不含铅，运行后不会造成沿线土壤铅含量增加。运营期车辆通行中，可能发生运输危险品车辆出现事故导致油品或危险品泄漏的情况，在采取道路车辆风险防范措施的基础上，发生此类风险的几率较小，总体分析公路运营期对土壤环境的影响不大。 5.2.7 环境风险防范措施 （1）风险事故防范措施 道路工程运营期风险主要为发生交通事故、危险化学品运输风险等。针对有毒有害物质在运送过程中发生泄漏对环境的影响，环评提出以下要求对运营期风 险加以防范： ①根据道路实际编制应急方案及应急计划措施，建立危险品运输监管制度； ③路基段两侧边沟要做防渗处理，路面雨水径流通过路面、路基的排水进入排水沟，自流进入路边绿化带，排水沟的废水确保不进入沿线的渠道或河道。 （2）风险事故控制措施 ①遇雪、雾、路面结冰等情况，应禁止运载危险品车辆通行。 ②运输危险品的车辆一旦发生交通事故，在运输人员自行开展前期处理的同时，加强与沿线公路、公安和生态环境部门的联系，以便对事故可能影响区域的人员进行疏散、环境进行监控，并及时处理。 ③当发生交通事故时，如车辆运输的危险品为固态，可通过清扫方式进行处理；如车辆运输的危险品为气态且有剧毒，运输车辆司机应及时通知相关部门抵达现场，不得自行处理。 |
| 其他 | 5.3 其他 5.3.1 环境监测计划 （1）监测目的 通过必要的环境监测计划的实施，全面及时地掌握工程施工期和运营期环境状况，为制定必要的污染控制措施提供依据。 （2）监测机构 公路施工期和运营期的环境监测应由符合国家环境质量监测认证资质的单位承担。 （3）监测计划 根据项目实际情况，监测计划下表。 表 5-1 环境监控计划 内容; 监测地点; 监测项目; 监测频次; 监测历时; 负责机构. 生态监测; 道路沿线植物群落丰富、景观影响明显等处; 植物群落变化、景观格局、生态系统; 3~5年开展一次或者根据沿线情况确定监测频次; /; 道路养护部门 监测单位. 5.3.2 环境管理 加强环境管理是执行有关环境保护法规的重要手段，也是实现建设项目社会效益、经济效益、环境效益协调发展的必要保障。通过环境管理可为本区域的环境管理、污染防治和生态保护提供依据。考虑本项目建设区域的实际情况，本报告提出环境管理计划，以期为施工过程中的环境管理提供更好的监督保障工作，环境管理计划见表5.3-2。 表5-2 施工期环境管理计划 时期; 环境要素; 减缓措施; 实施机构; 负责机构; 监督机构. 施工期; 大气污染; 1.粉状物料尽量罐装运输，否则应采取密闭措施； 2.使用成品乳化沥青和商品混凝土，以减少空气污染； 3.易起尘物料、渣土在堆放时必须用防风防雨的篷布覆盖，设立围栏进行遮挡，必要时定时洒水； 4.施工场地、未铺装的施工便道和出入料场的道路，在施工期间应根据天气情况做好洒水工作。; 施工单位; 建设单位; 第四师可克达拉市生态环境局. 噪声污染; 1.采用先进工艺和设备以降低施工时的机械设备噪声； 2.夜间不得施工，特殊情况需提前向当地生态环境局申请；. 废水污染; 1.施工场地产生的工程废水应充分沉淀后回用；. 景观影响; 减少破坏植被树木，施工现场有条不紊、及时清理垃圾. 生态环境影响; 1.对施工人员加强宣传、管理和监督，尽量少占临时用地； 2.严禁施工和生活污水直接排入水体； 3.严格制定科学的施工方案，及时进行绿化工作； 4.设立专门的监督机构，派专人不定期巡查，专门处理各种破坏环境的事件。. 固体废物; 1.建筑垃圾充分回收利用，剩余部分妥善处理 2.本项目施工期产生的所有固废严禁随意堆放、倾倒在弃土场之外的任何地方（取土坑回填除外），严禁自行焚烧任何垃圾； 3.施工人员生活垃圾交环卫部门，有机垃圾日产日清； 4.施工结束后，应清理施工现场、各类场站等临时占地，收集遗留的各种垃圾、废料，进行回收利用，剩余部分交环卫部门统一处理。. 运营期; 汽车尾气; 加强道路路面的养护管理，保障道路畅通，种植绿化带。; 道路管理运营部门; 建设单位; 第四师可克达拉市生态环境局. 交通噪声; 1.选择有代表性的点位进行监测，根据监测结果确定采取降噪措施； 2、沿线相应车道设置限行标志。. 路面径流; 加强对给道路排水设施的维护管理，确保排水系统畅通。. |
| 环保投资 | 5.4 环保投资 本项目建设需环保投资1675万元，约占项目总投资23579.73的7.1%。 表5-3 项目环保投资一览表 阶段; 内容; 投资（万元）. 施工期; 废水; 设施沉淀池、隔油池、施工期截流措施等，防雨、抑尘篷布等遮盖物品; 3. 大气; 施工现场围档、物料堆放时加盖蓬布、现场地面硬化处理、洒水车等; 8. 噪声; 合理安排施工作业时间；选用低噪声、低震动的机械设备，注意施工机械的保养；施工机械操作人员现场监理人员防护。; 2. 固体废弃物; 土石方外运; 6. 生态环境; 路基、施工场地、水土流失防治等生态恢复措施; 15. 环境监测; 噪声、大气; 3. 小计; 37. 运营期; 大气; 绿化、道路维护、保养等; 10. 噪声; 加强路面维护保养，提高车辆通行能力和行车的平稳性、设置交通标志; 20. 生态补偿; 种草、栽植树木; 1600. 环境监测; 噪声、大气; 8. 小计; 1638. 总计; 1675. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 路基、施工场地、水土流失防治等生态恢复措施 | 减少水土流失、植被破坏现象 | 加强绿化和保护工作，道路两侧种植的树木加以保护，对于绿化地段最好种植适宜于当地生境的树种 | 绿化恢复 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 设置沉淀池、隔油池、施工期截流措施等，施工场地废水沉淀处理后回用 | 不排放 | 设置路堤边沟、排水沟，雨水就近排放附近沟渠 | 对周边水环境影响不大 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 合理安排施工作业时间；选用低噪声、低震动的机械设备，注意施工机械的保养；施工机械操作人员现场监理人员防护，开展施工期噪声监测 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 加强路面维护保养，提高车辆通行能力和行车的平稳性、预留噪声防护费用，设置限速交通标志；开展运行期声环境监测工作 | 声环境保护目标处满足《声环境质量标准》（GB3096 -2008）4a类标准要求。 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工现场围档、物料堆放时加盖蓬布、现场地面硬化处理、洒水车等 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准级无组织排放监控浓度限值 | 绿化、道路维护、保养 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准 |
| 固体废物 | 土石弃方运往园区指定地点堆放用于其他配套项目建设；建筑垃圾由环卫部门负责运输至指定场所 | 合理处置 | 过往行人产生的垃圾由环卫部门统一收集后清运 | 路面干净整洁 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | 运营期生态环境 | / |
| 其他 | 制定施工期环境管理计划 | / | / | / |

- 七、结论

从环境保护的角度分析，本项目可行。

可克达拉经开区城西区基础配套设施四期项目

声环境影响专项评价

2023年9月

目    录

1  总论	3

1.1  评价目的	3

1.2  编制依据	3

1.3  环境噪声评价标准	3

1.4  评价工作等级和评价范围	4

1.5  评价因子	4

1.6  评价重点	4

1.7  评价时段	4

1.8  评价内容	4

1.9  环境保护目标	4

2  工程分析	5

2.1交通量预测	5

2.2噪声源强分析	5

3  声环境现状评价	9

4  声环境影响预测和评价	10

4.1  施工期声环境影响分析	10

4.2  运营期声环境影响分析	11

5  声环境保护措施	15

5.1  施工期	15

5.2  运营期	15

6  结论	16

6.1声环境影响分析及污染防治措施结论	16

6.2声环境评价总结论	16

- 1  总论

- 1.1  评价目的

声环境影响评价的目的是分析和预测本项目对评价范围内声环境的影响程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，并为声环境环保措施的选择与实施提供依据，使项目建设对声环境造成的不良影响降至最低。

- 1.2  编制依据

- 1.2.1  相关法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；

（3）《建设项目环境保护管理条例》，2017年7月16日发布实施；

（4）《建设项目环境保护分类管理名录》，2021年1月1日起施行；

（5）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》，2018年9月21日修订；

- 1.2.2  相关技术导则及规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》HJ2.1-2016；

（2）《环境影响评价技术导则—声环境》HJ2.4-2021；

（3）《公路建设项目环境影响评价规范》JTGB03-2006；

（4）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）；

（5）《环境噪声与振动控制工程技术导则》HJ2034-2013；

- 1.2.3  有关技术文件和工作文件

（1）《可克达拉经开区城西区基础配套设施四期项目初步设计》；

（2）《可克达拉经开区城西区基础配套设施四期项目工程可行性研究报告》。

- 1.3  环境噪声评价标准

- 1.3.1  环境质量标准

本项目可克达拉经开区城西区，根据《声环境质量标准》（GB3098-2008）、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，４a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通 （地面段）、内河航道两侧区域；４b类为铁路干线两侧区域，因此本项目执行《声环境质量标准》（GB3098-2008）4a类标准。

- 1.3.2  污染物排放标准

本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表1。

表1     建筑施工场界环境噪声限值    单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

- 1.4  评价工作等级和评价范围

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）：“道路交通项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增高量在3dB(A)以下[不含3dB(A)]，且受噪声影响人口数量变化不大，按三级评价。”本工程位于4类区，噪声环境影响评价工作等级定为三级，评价范围为道路两侧200m范围。

- 1.5  评价因子

等效连续A声级。

- 1.6  评价重点

本项目评价工作的重点是运营期的交通噪声影响评价。

- 1.7  评价时段

本项目的评价时段确定为建设期、运营期。

- 1.8  评价内容

（1）声环境现状调查与评价

（2）建设期声环境影响分析

（3）运营期声环境影响评价

（4）声环境保护措施

- 1.9  环境保护目标

根据现场踏勘，本项目位于园区，道路两侧200m范围内不存在声环境保护目标。

- 2  工程分析

- 2.1交通量预测

本项目评价时段选取2025年(近期)、2030年(中期)、2039年(远期)。本项目交通量均日交通量（折合小汽车）的预测结果见表2。

表2   本项目预测交通量表（pcu/d）

| 可克达拉经开区城西区 | 特征年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2030 | 2035 |
|  | 1525 | 3203 | 20032 |

根据各车型的换算系数进行换算，换算系数参照《公路工程技术标准》 （JTGB01）确定，小型车换算系数为1.0，中型车换算系数为1.5，大型车换算系数为2.5。根据《中华人民共和国噪声污染防治法》规定：昼间（8:00～24:00），夜间（24:00～次日8:00），因此，昼间以16h 计、夜间以8h 计，因此需在交通噪声预测过程中，需要将工程可研中统计的夜间4h车流量折算到昼间，本项目线路车型比和昼夜比采取情况见表3。

表3    本项目线路车型比和昼夜比

| 预测年限 | 车型比(%) |  |  | 昼夜比(%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小 | 中 | 大 | 昼间(8:00-24:00) | 夜间(24:00-8:00) |
| 2025 | 70 | 20 | 10 | 80 | 20 |
| 2030 | 70 | 20 | 10 | 80 | 20 |
| 2035 | 70 | 20 | 10 | 80 | 20 |

综上，推算本项目车流量情况见表4。

表4   本项目车流量情况表   单位:pcu/h

| 年份 | 小型车 |  | 中型车 |  | 大型车 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
| 近期(2025) | 54 | 27 | 11 | 6 | 8 | 4 |
| 中期(2030) | 113 | 56 | 32 | 16 | 16 | 8 |
| 远期(2035) | 701 | 350 | 200 | 100 | 100 | 50 |

- 2.2噪声源强分析

1、施工期

根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013)中附录A.2常见施工机械噪声源强及本项目特征，本项目施工期噪声污染源强分析见表5。

表5    施工机械噪声源强分析表   单位dB(A)

| 序号 | 设备名称 | 距声源5m | 距声源10m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 82-90 | 78-86 | 路基工程 |
| 2 | 装载机 | 90-95 | 85-91 |  |
| 3 | 振动器 | 80-88 | 75-84 |  |
| 4 | 压路机 | 80-90 | 76-86 | 路面工程 |
| 5 | 冲压机 | 80-90 | 76-86 |  |
| 6 | 摊铺机 | 82-86 | 78-82 |  |
| 7 | 混凝土输送泵 | 88-95 | 84-90 |  |
| 8 | 运输车辆 | 82-95 | 78-90 | / |

2、运营期

道路投入营运后，在公路上行驶的机动车辆的噪声源为非稳态源，车辆行驶时其发动机、冷却系统以及传动系统等部件均会产生噪声；行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦等也会产生噪声；由于公路路面平整度等原因而使行驶中的汽车产生整车噪声。

本项目道路建成后运营期噪声源主要是各种车辆在行驶过程中产生的交通噪声(包括机动车发动机噪声、排气噪声、车体振动噪声、传动和制动噪声等)，其中发动机噪声是主要污染源，声压级大小与发动机转速、车速等有关。

交通噪声的大小与车速、车流量、机动车类型、道路结构、道路表面覆盖物、道路两侧建筑物、地形等多因素有关。运营期噪声污染主要来自于交通噪声，运营期噪声污染源主要为道路行驶汽车，车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级（dB）Loi各类型车辆在水平距离为7.5m处（参照点）的平均辐射噪声级（dB）Loi参照《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）附录C.1.1中推荐的模式进行计算：

小型车(L0E)S=12.6+34.73lgVS+ΔL路面

中型车(L0E)M=8.8+40.48lgVM+ΔL纵坡

大型车(L0E)L=22.0+36.32lgVL+ΔL纵坡

式中：右下角注S、M、L—分别表示小、中、大型车；

V—该车型车辆的平均行驶速度，km/h。

路面引起的交通噪声源强修正量ΔL路面取值按表6取值。

表6    常规路面修正值ΔL路面

| 路面 | ΔL路面 |
| --- | --- |
| 沥青混凝土路面 | 0 |
| 水泥混凝土路面 | +1~2 |
| 注：本表仅对小型车修正，大型车和中型车不作修正。 |  |

纵坡引起的交通噪声源强修正量ΔL纵坡取值按表7取值

表7     路面纵坡噪声级修正值表

| 纵坡(％) | 路面纵坡噪声修正值ΔL纵坡 |
| --- | --- |
| ≤3 | 0 |
| 4~5 | +1 |
| 6~7 | +3 |
| >7 | +5 |
| 注：本表仅对大型车和中型车修正，小车不作修正。 |  |

②车速计算

参考《公路建设项目环境影响评价规范》中有关车速的计算方法，可以计算出本项目路面行驶各种机动车的平均辐射声级，在行车线7.5m处的平均噪声级与车速之间的关系如下：

车速计算参考公式如下所示：

式中：vi——第i种车型车辆的预测车速，km/h；当设计车速小于50km/h时，该型车预测车速按比例降低；

ui——该车型的当量车数；

i——该车型的车型比；

vol ——单车道车流量，辆/h；

mi——其他两种车型的加权系数。

k1、k2、k3、k4分别为系数，如表8所示。

表8   车速计算公式的系数表

| 车型 | k1 | k2 | k3 | k4 | mi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型车 | -0.061748 | 149.65 | -0.000023696 | -0.02099 | 1.2102 |
| 中型车 | -0.057537 | 149.38 | -0.000016390 | -0.01245 | 0.8044 |
| 大型车 | -0.051900 | 149.39 | -0.000014202 | -0.01254 | 0.70957 |

③单车行驶辐射噪声级预测结果

根据公式计算得到运营期各预测时段小、中、大型车单车平均辐射声级并进行修正预测结果详见表9。

表9     项目噪声源强调查清单

| 可克达拉经开区城西区 | 时期 | 车流量 |  |  |  |  |  |  |  | 车速/（km/h） |  |  |  |  |  | 源强/db |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小型车 |  | 中型车 |  | 大型车 |  | 合计 |  | 小型车 |  | 中型车 |  | 大型车 |  | 小型车 |  |  | 中型车 |  |  | 大型车 |  |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 |  | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 |  | 夜间 |
|  | 近期 | 54 | 27 | 11 | 6 | 8 | 4 | 73 | 37 | 47.2 | 45.9 | 36.6 | 36.2 | 26.7 | 26.5 | 54.5 | 54.4 |  | 53.1 |  | 52.9 | 60.7 | 60.5 |  |
|  | 中期 | 113 | 56 | 32 | 16 | 16 | 8 | 161 | 80 | 46.3 | 45.7 | 37 | 36.3 | 26.8 | 26.5 | 54.6 | 54.7 |  | 53.1 |  | 53.2 | 60.6 | 60.8 |  |
|  | 远期 | 701 | 350 | 200 | 100 | 100 | 50 | 1001 | 500 | 45 | 45.6 | 36.4 | 36.2 | 27 | 26.6 | 54.8 | 54.4 |  | 53.3 |  | 53.1 | 60.7 | 60.7 |  |

- 3  声环境现状评价

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）：“建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增高量在3dB(A)以下[不含3dB(A)]，且受噪声影响人口数量变化不大是，按三级评价。”本工程位于4类区，噪声环境影响评价工作等级定为三级，三级评价对评价范围内具有代表性的声环境保护目标的声环境质量现状进行调查。

根据现场踏勘，本项目位于工业园区，道路两侧200m范围内不存在声环境保护目标，故不开展声环境质量现状调查。

- 4  声环境影响预测和评价

- 4.1  施工期声环境影响分析

- 4.1.1施工期噪声源分析

公路施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆辐射的噪声。

据调查，国内目前常用的公路施工机械主要有挖掘机、冲压机、摊铺机、破路机、压路机等。

道路施工与一般的建筑施工不同，其产生的噪声主要有以下特点：

1、施工噪声源与一般固定噪声源不同，既有固定噪声源，又有流动源，施工机械往往暴露在室外，而且它们会在某段时间内在一定的小范围内移动，这与固定源相比增加了这段时间内的噪声污染范围，但与流动源相比施工噪声污染还在局部范围之内。

2、施工设备与其影响到的范围比相对较小，因此，施工设备噪声基本上可以认作点声源。

- 4.1.2施工噪声预测方法

施工机械噪声采用如下模式进行预测计算：

式中：LP——距声源ri处的A声级dB(A)；

LPO——距声源r0处的A声级dB(A)；

各声源在预测点产生的合成声级采用以下计算公式：

- 4.1.3预测结果

根据上面预测方法，计算施工机械噪声对环境的影响范围，同时本项目夜间不施工，根据不同施工阶段的特点，预测不同施工阶段不同距离处的噪声影响，预测结果见表10。

表10    主要施工机械不同距离处的噪声值    单位：dB(A)

| 施工阶段 | 机械名称 | 10m | 20m | 40m | 60m | 80m | 100m | 110m | 120m | 200m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础施工阶段 | 轮式装载机 | 91 | 85 | 79 | 75 | 73 | 71 | 70 | 69 | 65 |
|  | 风镐 | 87 | 81 | 75 | 71 | 69 | 67 | 66 | 65 | 61 |
|  | 汽车吊 | 86 | 80 | 74 | 70 | 68 | 66 | 65 | 64 | 60 |
|  | 重型运输车 | 86 | 80 | 74 | 70 | 68 | 66 | 65 | 64 | 60 |
| 路面施工阶段 | 压路机 | 86 | 80 | 74 | 70 | 68 | 66 | 65 | 64 | 60 |
|  | 平地机 | 86 | 80 | 74 | 70 | 68 | 66 | 65 | 64 | 60 |
|  | 摊铺机 | 83 | 77 | 71 | 67 | 65 | 63 | 62 | 61 | 57 |
| 涵洞施工阶段 | 打桩机 | 91 | 85 | 79 | 75 | 73 | 71 | 70 | 69 | 65 |
|  | 钻孔机 | 86 | 80 | 74 | 70 | 68 | 66 | 65 | 64 | 60 |
|  | 起重机 | 83 | 77 | 71 | 67 | 65 | 63 | 62 | 61 | 57 |

- 4.1.4施工噪声影响分析

施工噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响，具体表现如下：

①在不考虑任何隔声屏障阻挡的情况下，施工机械噪声昼间最大在距声源110m以外可以符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011)标准要求。施工期间在施工场界安装2m高的实心围挡，降低噪声影响约9~l4dB(A)，经隔声降噪后能够保障昼间施工场界环境噪声达标。

②道路施工噪声是社会发展过程中的短期污染行为，作为建设施工单位应合理地安排施工进度和时间，文明施工、环保施工，并采取必要的噪声控制措施（如设置围挡等），降低施工噪声对周围环境的影响。施工单位不得在夜间施工，如有特殊需要，应告知公众施工时间和安排，同时应取得生态环境管理部门的同意。

- 4.2  运营期声环境影响分析

- 4.2.1预测模式及参数的确定

本项目噪声预测选取《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的公路交通噪声预测系列模式，预测模式如下：

（1）第I类车等效声级的预测模式

式中：

Leq（h）i—第i类车的小时等效声级，dB（A）；

（L0E）i—第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB（A）；

Ni—昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h；

r—从车道中心线到预测点的距离，m；适用于r＞7.5m预测点的噪声预测；

Vi—第i类车的平均车速，km/h；

T—计算等效声级的时间，1h；

Ψ1、Ψ2—预测点到有限长路段两端的张角，弧度见图4.2-1所示。

图4.2-1    有限路段的修正函数（A～B为路段，P为预测点）

ΔL—由其它因素引起的修正量，dB(A)，可按下列公式计算：

ΔL=ΔL1－ΔL2+ΔL3

ΔL1=ΔL坡度+ΔL路面

ΔL2=Aatm+Agr+Abar+AmIsc

式中：ΔL1—线路因素引起的修正量，dB(A)；

ΔL坡度—公路纵坡修正量，dB(A)；

ΔL路面—公路路面材料引起的修正量，dB(A)；

ΔL—声波传播途径引起的衰减量，dB(A)；

ΔL3—由反射等引起的修正量，dB(A)。

（2）总车流等效声级

混合车流模式的等效声级是将各类车流等效声级叠加求得。如果将车流分成大、中、小三类车，那么总车流等效声级为：

（3）预测参数及衰减参数

1）线路因素引起的修正量（ΔL1）

①纵坡修正量（ΔL坡度）

车辆行车路面纵坡修正量（ΔL坡度）按《环境影响评价技术导则声环境》HJ2.4-2021附录A中推荐的公式计算：

大型车：ΔL坡度=98×β（dB）

中型车：ΔL坡度=73×β（dB）

小型车：ΔL坡度=50×β（dB）

式中：β—公路的纵坡坡度，%。

②路面修正量（ΔL路面）

不同路面的噪声修正量按《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录A中表A.2取值，详见表11。

表11    不同路面的噪声修正量   dB（A）

| 路面类型 | 不同行驶速度修正量km/h |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 40 | ≥50 |
| 沥青混凝土路面 | 0 | 0 | 0 |

2）声波传播途径中引起的衰减量（ΔL2）

①大气吸收引起的衰减（Aatm）

大气吸收引起的衰减按下式计算：

式中：a为温度、湿度和声波，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数。根据导则，本项目所在区域的大气吸收衰减系数取2.8dB/km。

②地面效应衰减（Agr）

根据HJ2.4-2021，当声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，且在接受点仅计算A声级前提下，Agr可用下式计算：

Agr—地面效应引起的衰减值，dB

r—声源到接受点的距离，m

hm—传播路径的平均离地高度，m。

3）由反射等引起的修正量（ΔL3）

①城市道路交叉路口噪声（影响）修正量

交叉路口的噪声修正值（附加值）见表12。

表12       交叉路口的噪声附加量

| 受噪声影响点至最近快车道中轴线交叉点的距离（m） | 交叉路口（dB） |
| --- | --- |
| ≤40 | 3 |
| 40＜D≤70 | 2 |
| 70＜D≤100 | 1 |
| ＞100 | 0 |

②两侧建筑物的反射声修正量

地貌以及声源两侧建筑物反射影响因素的修正，当线路两侧建筑物间距小于总计算高度30%时，其反射声修正量为：

两侧建筑物是反射面时：

两侧建筑物是一般吸收性表面：

两侧建筑物为全吸收性表面：

式中：w—为线路两侧建筑物反射面的间距，m；

Hb—为构筑物的平均高度，h，取线路两侧较低一侧高度平均值代入计算，m。

声环境预测结果和达标情况见表13。

表13   声环境预测结果情况一览表   单位：dB（A）

| 道路名称 | 预测时间 |  | 预测点至道路中心线距离(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| 可克达拉经开 区城西区道路 | 2025 | 昼间 | 44.5 | 42.3 | 40.9 | 3.98 | 39 | 38.3 | 37.7 | 37.2 | 36.7 | 36.3 |
|  |  | 夜间 | 41.3 | 39.3 | 37.9 | 36.8 | 36 | 35.3 | 34.6 | 34.1 | 33.7 | 33.2 |
|  | 2030 | 昼间 | 45.7 | 43.6 | 42.2 | 41.1 | 40.3 | 39.6 | 39 | 38.5 | 38 | 37.6 |
|  |  | 夜间 | 42.7 | 40.5 | 39.1 | 38.1 | 37.2 | 36.5 | 35.9 | 35.4 | 34.9 | 34.5 |
|  | 2035 | 昼间 | 47.4 | 45.3 | 43.9 | 42.8 | 42 | 41.3 | 40.7 | 40.1 | 39.7 | 39.2 |
|  |  | 夜间 | 44.3 | 42.2 | 40.8 | 39.7 | 38.9 | 38.2 | 37.6 | 37 | 36.6 | 36.1 |

根据上表交通噪声预测结果，道路建成后，近期、中期、远期拟建道路边界噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）4a类标准限值（昼间75dB（A），夜间55 dB（A））。根据预测结果，在未采取其他建筑规划或采取噪声防护措施的前提下，距公路边界线一定范围内不宜新建学校、医院、敬老院等特殊敏感建筑物。

表 14              声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ 二级□ 三级R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200mR 大于 200m□ 小于 200m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续 A声级R 最大 A声级□ 计权等效连续感觉噪声级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准R 地方标准□ 国外标准□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0 类区□ | 1 类区□ |  |  |  | 2 类区□ |  | 3 类区□ | 4a 类区R |  | 4b 类区□ |
|  | 评价年度 | 初期□ |  | 近期R |  |  |  | 中期R |  |  | 远期R |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法□ 现场实测加模型计算法□ 收集资料R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查 法 | 现场实测□ 已有资料R 研究成果□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型R 其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200mR 大于 200m□ 小于 200m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续 A声级R 最大 A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡值 | 达标R 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标£ 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监 测计划 | 排放监测 | 厂界监测□ 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测□ 无监测R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（） |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  | 无监测R |  |
| 评价结 论 | 环境影响 | 可行R 不可行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： “ ”为勾选项，可√ ；“（） ”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5  声环境保护措施

- 5.1  施工期

(1)尽量采用低噪声机械，对超过国家标准的机械应禁止其入场施工，施工过程中经常对设备进行维修养护。

(2)合理安排施工活动，尽量缩短工期，减少施工噪声影响时间，避免强噪声施工机械在同一区域内同时使用。

(3)施工中注意选用效率高、噪声低的机械，并注意对机械维修的正确操作，使之维持最佳工作状态和最低声级水平。

(4)按劳动卫生标准，保护施工人员的身心健康，施工单位应合理安排工作人员，做到轮换操作筑路机械，或穿插安排高噪声和低噪声的工作，给工人以恢复听力的时间。同时，要注意保护机械，合理操作，尽量使筑路机械维持低声量级水平。操作时，工人应戴耳罩和头盔。

通过采取以上措施，可最大限度地减少施工噪声对周围环境的影响，本项目施工期噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。

- 5.2  运营期

(1)加强道路交通管理，限制车况差、超载的车辆进入，可以有效降低交通噪声 污染源强。

(2)加强道路通车后的道路养护工作，维持道路路面的平整度，避免因路况不佳造成车辆颠簸而引起交通噪声。

- 6  结论

- 6.1声环境影响分析及污染防治措施结论

施工期：施工期间，合理安排施工工序，在区域边界设施工围挡等设施，施工设备应尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。采取以上污染控制措施后，可将施工期噪声影响降至最低程度。

运营期：本工程运营后，随着运营期及通行车辆的增长，道路交通噪声影响将逐步增强，不同路段的噪声影响也各不相同，根据预测，拟建道路边界噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）4a类标准限值（昼间70dB（A），夜间55 dB（A））。

- 6.2声环境评价总结论

综上所述，项目在建设过程中，按照本环评报告提出的要求对噪声采取相应的防治措施，项目的建设不会对选址区域的环境造成大的影响，项目的建设不会降低和改变该区域的环境质量和环境功能，项目建设从环境影响的角度分析是可行的。