- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称： 四师六十三团江苏赛拉弗电力光储一体化项目

建设单位（盖章）：   可克达拉中弗新能源有限公司

编制日期：               2023年12月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 四师六十三团江苏赛拉弗电力光储一体化项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2309-000015-04-05-871897 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 牟总 | 联系方式 | 18097622999 |
| 建设地点 |  | 第四师63团 |  |  |
| 地理坐标 |  | 项目区中心地理坐标为：E80°35′58.636″，N43°57′2.192″ |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 90、太阳能发电4416（不含居民家用光伏发电） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 占地面积3534511m2 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 新疆生产建设兵团发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 兵发改函〔2023〕17号 |
| 总投资（万元） |  | 65000 | 环保投资（万元） | 169 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.26 | 施工工期 | 2024.3~2024.10 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 £是 |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 本项目含110kV升压站，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）附录B要求：输变电建设项目环境影响报告表应设电磁环境影响专题评价，因此设置电磁环境影响专题评价。 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | # （一）与国家产业政策符合性分析 本项目包含光伏发电项目，根据《产业结构调整指导目录（2019本）》（2021修订），光伏发电属于第一类“鼓励类”第五条“新能源—太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”，为国家鼓励发展的产业。因此本项目符合国家的产业政策。 # （二）“三线一单”符合性分析 根据环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），三线一清单中的三线是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”，一清单为生态环境准入清单。根据《第四师可克达拉市“三线一单”生态环境分区管控方案》，对其进行以下划分。 1、生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。 主要目标：按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 本项目选线位于第四师63团，不属于生态保护红线范围内，不属于基本农田、林地、草地等需要特殊保护的地块，项目占地不涉及生态保护红线。 2、环境质量底线 师市河流、湖库、水源地水质总体保持稳定，饮用水安全保障水平持续提升，水生态环境状况继续好转。可克达拉市优良断面比例达到100%，特克斯河昭苏戍边桥断面、喀什河种蜂场断面、伊犁河霍城63团伊犁河大桥断面、霍尔果斯河中哈会晤处断面和霍尔果斯河63团边防连断面水质保持Ⅱ类标准，切德克河石头桥断面水质保持Ⅲ类标准。环境空气质量稳步提升，重污染天数持续减少。土壤环境质量保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到有效管控。受污染耕地安全利用率达到93%以上，污染地块安全利用率达到93%以上。 ①大气环境：项目大气执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中及其修改单二级标准，本项目产生的废气主要为施工废气及运营期食堂油烟等施工废气，通过洒水、施工现场合理布置、运营期使用油烟净化器等措施减少排放量，对环境空气影响较小，满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准。 ②水环境：项目区周边地表水主要为三道河、伊犁河。本项目无施工生产废水排放，施工期生活污水排入施工营地建设的化粪池，定期委托环卫部门由吸污车抽吸拉运至63团污水处理厂处理，运营期生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后用于场区绿化，本项目建设对水环境影响较小，不会降低区域水环境质量。根据《中国新疆水环境功能区划》项目周边水体：伊犁河（伊宁市西界至出境口）水质标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准、三道河（64团场至15连）水质标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 ③土壤环境：本项目为太阳能发电项目，项目占地类型为未利用地，本工程的建设不会对项目区土壤产生污染，项目建设对土壤环境影响较小。 3、资源利用上线 要求：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗达到国家、兵团下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动低碳试点建设，发挥低碳试点示范引领作用。 本项目营运过程中消耗太阳能、土地资源、水资源等资源，可克达拉太阳能资源十分丰富，太阳辐射数据相对稳定，与日照时数变化保持相近的变化趋势，生活用水由63团拉运，占用土地已取得第四师可克达拉市自然资源和规划局出具的《建设项目用地预审与选址意见书》，源消耗量相对区域资源利用总量较少，不触及资源利用上线，符合资源利用上限要求。 4、生态环境准入清单 本项目位于第四师63团，为太阳能发电项目，未被列入《市场准入负面清单》（2022年版）、《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》、《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》限制目录。 5、环境管控单元 根据《第四师可克达拉市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目位于第四师63团重点管控单元，环境管控单元编码ZH65900820002，具体管控要求见下表，本项目环境管控单元分布示意图见图3。 表1-3 第四师可克达拉市“三线一单”生态环境分区管控要求 环境管控单元编码; 单元名称; 行政区划; 单元分类. 师; 团. ZH65900820002; 63团重点管控单元; 第四师; 可克达拉市; 重点管控单元. 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; （1）执行水环境城镇生活污染重点管控区、大气环境布局敏感区相关要求。 （2）维护国土生态安全，改善边境沿线团场生态环境，实施边境团场生态治理与修复重建工程。; 项目施工结束后进行生态修复。; 符合. 污染物排放管控; （1）执行水环境城镇生活污染重点管控区相关要求。 （2）在村庄/连队建设符合本地特点的小型污水处理站，同时新建污水管网、完善污水收集系统，将污泥运送到团场统一处理。加强生活垃圾处理。加强改厕与生活污水治理的有效衔接。 （3）实施区域污染物总量控制，强化工业污染防治，加快环保基础设施建设，推进城乡生活污染治理；深入推进农业面源污染治理，重视城镇面源污染防治。; 本项目无施工生产废水排放，施工期生活污水排入施工营地建设的化粪池，定期委托环卫部门由吸污车抽吸拉运至63团污水处理厂处理，运营期生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后用于场区绿化，本项目建设不会降低区域水环境质量。; 符合. 环境风险防控; （1）对耕地面积减少或土壤环境质量下降的团场要进行预警提醒，并依法采取环评限批等限制性措施。; 本项目占地类型为未利用地。无与本项目相关的要求。; 符合. 资源开发效率要求; （1）推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、化肥农药减量、农膜减量与回收利用等措施，切实保护耕地土壤环境质量。 （2）推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。发展以喷滴灌和渠道防渗为中心的节水农业。; 本项目占地类型为未利用地。无与本项目相关的要求。; 符合. （三）与《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》中第三章推动绿色低碳循环发展第二节调整优化能源结构提出，“推进可再生能源开发利用，优化能源消费结构。加大开发利用风能、太阳能等可再生能源力度；在具备条件的师市加快开发光伏发电基地。”支持风力发电、光伏发电优先上网。本项目属于光伏发电项目，符合《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》要求。 （四）生态环境保护法律法规政策符合性分析 本项目与相关生态环境保护法律法规符合性分析详见下表。 表1-4 生态环境保护法律法规符合性分析 序号; 生态环境法律法规; 本项目; 符合性. 名称; 相关内容. 1; 《中华人民共和国大气污染防治法》; 第七十条：“运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。”; 本项目施工过程中运输土方、砂石的车辆采取盖篷布措施，防治抛洒烟尘污染物，并严禁运输车辆随意驶离指定道路。; 符合. 2; 《中华人民共和国水污染防治法》; 第三条：“水污染防治应当坚持预防为主、防治结合、综合治理的原则，优先保护饮用水水源，严格控制工业污染、城镇生活污染，防治农业面源污染，积极推进生态治理工程建设，预防、控制和减少水环境污染和生态破坏。”; 本项目无施工生产废水排放，施工期生活污水排入施工营地建设的化粪池，定期委托环卫部门由吸污车抽吸拉运至63团污水处理厂处理，运营期生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后用于场区绿化，本项目建设不会降低区域水环境质量。; 符合. 第三十三条：“禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。”; 本项目在施工期间不产生酸 液、碱液或者剧毒废液，项目施工期运输车辆在沿线团场或可克达拉市进行清洗，禁止在项目区清洗车辆。; 符合. 第三十七条：“禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。”; 本项目在施工期间弃土用于对周边进行土地平整，运营期生活垃圾由环卫部门清运。; 符合. 3; 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》; 第四条：“固体废物污染环境 防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。”; 施工期产生的弃方用于场区范围内进行地面整平，无永久弃土，符合减量化原则。; 符合. 4; 第二十条：“产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。”; 基础开挖，应避开暴雨天气，对松散的表土层可用防雨布临时覆盖，防止弃土流失；施工期间施工人员生活垃圾收集于垃圾桶内。; 符合. 5; 《中华人民共和国噪声污染防治法》; 第二十二条：“排放噪声、产生振动，应当符合噪声排放标准以及相关的环境振动控制标准和有关法律、法规、规章的要求。”; 根据本项目声环境影响评价结果显示，项目施工期、运营期噪声均能达到相关标准。; 符合. 第四十八条：机动车、铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、机动船舶等交通运输工具运行时，应当按照规定使用喇叭等声响装置; 符合. （四）与《输变电建设项目环境保护技术要求》符合性分析 本工程与《输变电建设项目环境保护技术要求》的符合性分析见下表。 表1-5 《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020） 序号; 文件要求; 项目情况; 符合性分析. 1; 选址; 工程选址选线应符合规划环境影响评价文件的要求。; 项目选址取得国土、规划等相关部门的文件，符合规划要求。; 符合. 输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 本工程不在生态保护红线管控区内，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 符合. 户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。; 本工程升压站选址不涉及居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，且评价范围内无环境敏感目标。本工程不包括进出线工程。; 符合. 原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。; 本工程评价范围内不涉及0类声环境功能区; 符合. 变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响。; 本光伏升压站站址位于第四师63团，本工程占地类型为未利用地，不占用基本农田、文物及压覆矿等。; 符合. 2; 设计; 总体要求; 变电工程应设置足够容量的事故油池及其配套的拦截、防雨、防渗等措施和设施。一旦发生泄露，应能及时进行拦截和处理，确保油和油水混合物全部收集、不外排; 本工程事故油池容积约30m3，事故油池周边设有围堰，同时采取防雨、防渗等措施，废油排入事故贮油池后，交由具有资质的单位进行回收；确保油水混合物全部收集不外排。; 符合. 电磁环境保护; 工程设计应对产生的工频电场、工频磁场、直流合成电场等电磁环境影响因子进行验算，采取相应防护措施，确保电磁环境影响满足国家标准要求。; 本项目升压站运行期间应做好环境保护设施的维护和运行管理，定期监测电磁满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的（电场强度≤4000V/m；磁感应强度≤100μT）公众曝露控制限值。; 符合. 架空输电线路经过电磁环境敏感目标时，应采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响。; 本项目不涉及线路工程，输电线路不在本次评价范围内。; 符合. 声环境保护; 变电工程噪声控制设计应首先从噪声源强上进行控制，选择低噪声设备；对于声源上无法根治的噪声，应采用隔声、吸声、消声、防振、减振等降噪措施，确保厂界排放噪声和周围声环境敏感目标分别满足GB12348和GB3096要求。; 升压站选择低噪声主变，并从源头上采取隔声、减震、防振的降噪措施，经预测站界可满足GB12348的限值要求。; 符合. 户外变电工程在设计过程中应进行平面布置优化，将主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要声源设备布置在站址中央区域或远离站外声环境敏感目标侧的区域。; 升压站建设前期进行了总平面优化，主变布置在升压站中部，选用低噪声变压器，且升压站的围墙能够起到隔音降噪效果，经预测站界可满足GB12348的限值要求。; 符合. 变电工程位于1类或周围噪声敏感建筑物较多的2类声环境功能区时，建设单位应严格控制主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要噪声源的噪声水平，并在满足GB12348的基础上保留适当裕度。; 本工程升压站位于2类声环境功能区，设计阶段即采用低噪声设备，经预测站界可满足GB12348的限值要求; 符合. 生态环境保护; 输变电建设项目在设计过程中应按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复的措施。; 已按照避让、减缓、恢复的次序采取生态影响防护与恢复的措施。; 符合. 输变电建设项目临时占地，应因地制宜进行土地功能恢复设计。; 工程在施工结束后对临时占地进行恢复，恢复至原生态、土地功能。; 符合. 水环境保护; 变电工程应采取节水措施，加强水的重复利用，减少废（污）水排放。雨水和生活污水应采取分流制。; 本工程升压站采取雨污分流措施，升压站生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后用于场区绿化及升压站旁光伏区植被灌溉。; 符合. 3; 施工; 总体要求; 进入自然保护区和饮用水水源保护区等环境敏感区的输电线路，建设单位应加强施工过程的管理，开展环境保护培训，明确保护对象和保护要求，严格控制施工影响范围，确定适宜的施工季节和施工方式，减少对环境保护对象的不利影响。; 建设项目评价范围内不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 符合. 声环境保护; 变电工程施工过程中场界环境噪声排放应满足GB12523中的要求。; 本项目升压站施工过程经噪声预测符合国家相关标准。; 符合. 在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。夜间作业必须公告附近居民。; 本项目不在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内。; 符合. 生态环境保护; 输变电建设项目施工占用耕地、园地、林地和草地，应做好表土剥离、分类存放和回填利用。; 本项目不占用基本农田、林地、草地。; 符合. 施工临时道路应尽可能利用机耕路、林区小路等现有道路，新建道路应严格控制道路宽度，以减少临时工程对生态环境的影响。; 本项目施工道路尽量利用已有施工道路进行，以减少临时工程对生态环境的影响。; 符合. 施工结束后，应及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。; 施工结束后，施工单位要及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。; 符合. 水环境保护; 在饮用水水源保护区和其他水体保护区内或附近施工时，应加强管理，做好污水防治措施，确保水环境不受影响。; 本项目不涉及饮用水水源保护区和其他水体保护区。; 符合. 施工期间禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，禁止排放未经处理的钻浆等废弃物。; 本项目评价范围内不涉及水体，施工期固体废弃物均合理处置。; 符合. 变电工程施工现场临时厕所的化粪池应进行防渗处理。; 本项目升压站施工现场临时厕所的化粪池做防渗处理。; 符合. 大气环境保护; 施工过程中，应当加强对施工现场和物料运输的管理，在施工工地设置硬质围挡，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。; 本项目施工单位施工过程中应当加强对施工现场和物料运输的管理，在施工工地设置硬质围挡等施工措施防治扬尘污染。; 符合. 施工过程中，对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。; 施工单位应对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。; 符合. 施工过程中，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；暂时不能开工的建设用地超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。; 施工单位施工过程中，对裸露地面进行覆盖。; 符合. 施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。; 本项目施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。; 符合. 位于城市规划区内的输变电建设项目，施工扬尘污染的防治还应符合HJ/T393的规定。; 本项目所在地不属城市规划区内。; 符合. 固体废物处置; 施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。; 本项目施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。; 符合. 在农田和经济作物区施工时，施工临时占地宜采取隔离保护措施，施工结束后应将混凝土余料和残渣及时清除，以免影响后期土地功能的恢复。; 本项目不占用基本农田，施工结束后进行迹地恢复。; 符合. 4; 运行; 运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障发挥环境保护作用。定期开展环境监测，确保电磁、噪声、废水排放符合GB8702、GB12348、GB8978等国家标准要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。; 本项目升压站运行期间应做好环境保护设施的维护和运行管理，定期监测电磁满足噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，电磁满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的（电场强度≤4000V/m；磁感应强度≤100μT）公众曝露控制限值。本项目生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后用于场区绿化。; 符合. （五）与《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知国发【2021】23号》的符合性分析 根据《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知国发【2021】23号》： 大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。坚持陆海并重，推动风电协调快速发展，完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地。积极发展太阳能光热发电，推动建立光热发电与光伏发电、风电互补调节的风光热综合可再生能源发电基地。因地制宜发展生物质发电、生物质能清洁供暖和生物天然气。探索深化地热能以及波浪能、潮流能、温差能等海洋新能源开发利用。进一步完善可再生能源电力消纳保障机制。到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。 加强新型基础设施节能降碳。优化新型基础设施空间布局，统筹谋划、科学配置数据中心等新型基础设施，避免低水平重复建设。优化新型基础设施用能结构，采用直流供电、分布式储能、“光伏+储能”等模式，探索多样化能源供应，提高非化石能源消费比重。对标国际先进水平，加快完善通信、运算、存储、传输等设备能效标准，提升准入门槛，淘汰落后设备和技术。 本项目属于光伏发电配套升压站项目，属于国家鼓励发展的产业。符合《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知国发【2021】23号》的相关要求。 （六）与《中华人民共和国可再生能源法》的符合性分析 根据《中华人民共和国可再生能源法》中“第十七条国家鼓励单位和个人安装和使用太阳能热水系统、太阳能供热采暖和制冷系统、太阳能光伏发电系统等太阳能利用系统。 国务院建设行政主管部门会同国务院有关部门制定太阳能利用系统与建筑结合的技术经济政策和技术规范。” 本项目属于光伏发电项目，属于国家鼓励发展的产业。符合《中华人民共和国可再生能源法》的相关要求。 （七）与《中华人民共和国防沙治沙法》的符合性分析 根据《中华人民共和国防沙治沙法》中“第一章总则第六条使用土地的单位和个人，有防止该土地沙化的义务。 使用已经沙化的土地的单位和个人，有治理该沙化土地的义务。” “第二章防沙治沙规划第十二条编制防沙治沙规划，应当根据沙化土地所处的地理位置、土地类型、植被状况、气候和水资源状况、土地沙化程度等自然条件及其所发挥的生态、经济功能，对沙化土地实行分类保护、综合治理和合理利用。 在规划期内不具备治理条件的以及因保护生态的需要不宜开发利用的连片沙化土地，应当规划为沙化土地封禁保护区，实行封禁保护。沙化土地封禁保护区的范围，由全国防沙治沙规划以及省、自治区、直辖市防沙治沙规划确定。” 本项目位于第四师63团，占地面积353.45hm2，占地类型为未利用地，在项目实施过程中积极采取生态保护措施，防沙治沙措施，严格遵守相关法律法规。符合《中华人民共和国防沙治沙法》的相关要求。 （八）与《新疆“十四五”能源发展规划》的符合性分析 根据《新疆“十四五”能源发展规划》重要举措：明确加快能源利用绿色低碳转型，充分利用建筑屋顶、立面、车棚顶面等适宜场地空间，安装光电转换效率高的光伏发电设施，推广光伏发电与建筑一体化应用。到2025年公共机构新建建筑可安装光伏屋顶面积力争实现光伏覆盖率达到50%。 本项目为150MW并网光伏发电项目，由47个3.2MW的光伏子方阵组成，项目最终采用570Wp单晶双面双玻光伏组件341432块，直流侧实际装机容量为194.61624MWp，符合《新疆“十四五”能源发展规划》的相关要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于新疆生产建设兵团第四师六63团，东距可克达拉市直线距离约30.5km，西距63团直线距离约1km。项目区中心地理坐标为：E80°35′58.636″，N43°57′2.192″。项目区地理位置图详见图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | （一）建设内容 本项目选址于第四师63团，建设总装机容量194.61624MWp的光伏发电及配套装置，项目交流侧安装容量为150MW，由47个3.2MW的光伏子方阵组成，其中46个方阵中每个子方阵由1台3200kVA箱式变压器及10台320kW组串式逆变器及280串光伏组件串并联构成；1个方阵由1台3200kVA箱式变压器及9台320kW组串式逆变器及252串光伏组件串并联构成，根据总图布置，本项目最终采用570Wp单晶双面双玻光伏组件341432块，直流侧实际装机容量为194.61624MWp。光伏组件固定式方阵的运行方式采用最优倾角39°，光伏组件南北向间距为14.3m。 本项目光伏厂区以6回集电线路接入本期新建110kV升压站35kV配电装置预制舱内。本项目光伏发电系统25年的总发电量约为721267.09万kWh，年平均发电量28850.68万kWh，直流侧年平均等效利用小时数为1482.44h。 工程建设内容见下表： 表2-1 项目组成情况一览表 工程类别; 工程名称; 内容及规模. 主体工程; 110kV升压站; 本期建设1台150MVA主变，采用三相双绕组有载调压升压型变压器，电压比为115±8×1.25%/36.5kV，容量比为100/100，接线组别为YN，d11. 光伏阵列区; 布置于升压站以外区域。以光伏组件-组串式逆变器-升压变压器组成47个3.2MW的发电单元，46个光伏发电单元内约安装7280块570Wp单晶双面光伏组件，每26块光伏组件串联为一个支路，约280串支路；1个光伏发电单元内约安装6552块570Wp单晶双面光伏组件，每26块光伏组件串联为一个支路，约252串支路。每26-28串组串支路接入一个320kW组串式逆变器，46个方阵中的每个方阵共10台组串式逆变器，1台3200kVA箱式升压变压器，1个方阵共9台组串式逆变器，1台3200kVA箱式升压变压器. 集电线路; 本工程集电线路采用35kV电缆连接：根据光伏阵列的布置位置情况，本工程共47个3.2MW的光伏方阵，每7~8个光伏方阵组成一回集电线路，共敷设6回集电线路至新建110kV升压站35kV高压配电装置预制舱内. 无功补偿装置; 升压站主变35kV侧配置1组（-35～+35）Mvar动态无功补偿装置（SVG）. 储能系统; 本项目共安装37.5MW/150MWh（25%、4h）储能系统，根据接入系统方案，储能系统以2回35kV集电线路接入新建110kV升压站35kV配电装置预制舱内. 辅助工程; 综合楼; 占地面积693m2，单层混凝土框架结构，建筑高度4.8m。主要布置有会议室、活动室、档案室、办公室、宿舍、餐厅等. 附属用房及泵房; 占地面积150.66m2，混凝土框架结构，建筑高度4.95m，建筑面积为410.08m2。地上一层为附属用房，主要功能为库房、车库；地下一层为地下综合泵房，层高-4.5m。主要用于供给门卫室内安保人员和综合用房内的运营人员的日常生活用水和升压汇集站消防用水. 警卫室; 占地面积51.04m2，单层混凝土框架结构，建筑高度4.5m. 二次设备舱; 占地面积253.0m2，110kV及35kV的测控装置均集中布置于二次设备室内. 事故油池; 占地面积45m2，事故油池采用钢筋混凝土地下结构型式，容积为30m3. 污水处理一体化装置; 占地面积220m2，位于综合用房南侧. 储运工程; 场内道路; 站区内道路采用，路面宽3.5m，路基宽4m的砂石道路，每个发电单元之间预留可以满足人员通行的检修道路，长度14632m. 进场道路; 进场道路采用路面宽4m，路基宽5m的砂石道路，由场区附近现有简易道路接引，进场道路长度1971m. 危废暂存间; 占地面积10m2，位于升压站内. 临时工程; 施工营地; 占地面积为6337.38m2，占地性质为临时占地。用地包括施工中的综合加工厂、施工人员临时居住建筑占地、设备临时储存仓库占地. 公用工程; 供水; 项目用水采用拉水车从63团取水。本工程采用二次加压供水，在泵房内设一座30m3给水水箱及一套变频调速供水设备（含两台生活供水泵，互为备用）. 排水; 建筑物屋面雨水采用内排水，室外雨水由道路雨水口收集后自流排出站外；室内生活污水系统采用单立管排水系统，污水自流排入室外污水管网，室外埋设一套生活污水一体化处理系统，污水经处理后达到标准后排入集水池中，冬贮夏用. 供电; 本工程采用1台SCB11-500/36.5/0.4节能干式变压器作为站用电源，高压侧由35kV主母线供电，站用容量为500kVA，电压比36.5±2×2.5%/0.4kV，接线组别D，Yn11，Ud=7%。本工程采用交、直流一体化电源，380V站用电为其的一个组成部分，布置于二次设备预制舱内. 供热; 站内生活楼、生产楼、警卫室、附属用房及泵房等建筑物均设置采暖。建筑物采用壁挂式电暖气采暖. 环保 工程; 施工 废气; 土石方挖装扬尘; 项目区内洒水降尘，加强车辆管理. 车辆运输尾气、扬尘. 机械燃油废气; 采取合理安排车辆运输次数与作业的时间段的方式. 大气污染防治措施; 施工期文明施工，施工单位对弃土进行合理处理；施工区定期洒水降尘，运输车辆严禁超载，限制车速，运输时采用篷布遮盖；运营期油烟废气经油烟净化器处理后通过排烟管道引至食堂楼顶排放. 水污染防治措施; 施工废水经沉淀池沉淀后用于洒水抑尘；施工期生活污水排入施工营地建设的化粪池，定期委托环卫部门由吸污车抽吸拉运至63团污水处理厂处理。营运期生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后夏季用于场区绿化及升压站旁光伏区植被灌溉，冬季将处理过的水储存于100m3蓄水池内。产生废水为光伏板定期冲洗废水，全部流至光伏板下面地面绿化灌溉。. 噪声防治措施; 选用低噪声设备，采取隔声、减振及消声措施，加强高噪声设备管理，合理安排施工时间. 固体废物防治措施; 含油抹布及生活垃圾统一收集后由63团环卫部门统一清运；废太阳能电板及组件、废磷酸铁锂电池由生产厂家回收处理；更换的废铅酸蓄电池交由相关资质单位进行回收处理，不在站内贮存；废变压器油收集后置于危险废物暂存间暂存，变压器油进入站内30m3事故排油池，由有资质的单位回收处理. 绿化工程; 场内绿化面积950m2. （二）主要生产设备 本项目主要生产设备详见下表： 表2-2 主要生产设备一览表 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1、光伏组件. 光伏组件类型; 高效单晶双面双玻组件. 峰值功率; Wp; 570; 电池片尺寸182mm. 开路电压Voc; V; 51.7. 短路电流Isc; A; 13.95. 工作电压Vmppt; V; 43. 工作电流Imppt; A; 13.26. 峰值功率温度系数; %/K; -0.30. 开路电压温升系数; %/K; -0.250. 短路电流温度系数; %/K; +0.046. 第1年功率衰减; %; 1. 10年功率衰减; %; 4.6. 25年功率衰减; %; 10.6. 外形尺寸; mm; 2278x1134x30. 重量; Kg; 32.6. 数量; 块; 341432. 跟踪方式; 固定倾角支架. 安装角度; (°); 39°. 2、逆变器. 输出额定功率; kW; 320. 最大直流功率; kW; 352. 最大直流电压; V; 1500. 最高转换效率; %; ≥99.02%. 中国效率; %; 98.52%. 最大功率跟踪（MPPT）范围; VDC; 500V～1500V. 最大直流输入电流; A; 30A. 交流输出电压; V; 800. 输出频率范围; Hz; 45～55. 功率因数; 自动运行模式≧0.99 （额定功率）调节控制模式：-0.8~+0.8. 外形尺寸(宽*高*深); mm; 1147x778x371mm. 重量; Kg; ≤110kg. 工作环境温度范围; ℃; -30～+60. 数量; 台; 469. 3、箱变. 台数; 台; 47. 容量; KVA; 3200. 变比; kV; 36.5±2×2.5%/0.8kV. 4、主变压器. 台数; 台; 1. 容量; MVA; 150. 变比; kV; 115±8×1.25%/36.5kV. （三）工程占地 本工程总占地约353.45hm2，用地分为永久占地、长期租地及临时用地三种类型，其中永久征地主要包括升压站、储能站；长期租地主要为光伏组件阵列用地、进场道路；临时用地主要为施工临时用地。占地类型均为未利用地。 表2-3 本项目占地面积汇总表 占地性质; 项目; 占地类型; 占地面积（hm2）; 备注. 永久占地; 升压站、储能站; 未利用地; 2.15; 附件2：用字第 659008202300141号. 长期租地; 光伏组建区用地; 349.68; 附件3租赁协议. 进场道路; 0.99. 临时用地; 施工营地; 0.63. 合计; 353.45. （四）公用工程 1、供水工程 本工程供水为满足站内用水需求采用拉水车从63团取水。 （1）生活用水 本工程采用二次加压供水，在泵房内设一座30m3给水水箱及一套变频调速供水设备（含两台生活供水泵，互为备用）。水质须达到饮用水标准。生活用水均变频供水设备直接供给，生活调节水箱采用不锈钢板材。 项目劳动定员为15人，职工在站区食宿，参照《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，本次评价职工生活用水参照北疆伊阿塔区有上下水设施有淋浴设备楼房的定额80L/人·d计，年工作365天，则生活用水总量为1.2m3/d（438m3/a）。 - 消防用水 本工程在站区地下综合泵房内设一个300m3消防水池；消防水泵两台(一用一备)；消防增压稳压装置一套；室外消火栓管道呈环形布置。 拟建工程管理站区生产综合楼的耐火等级不低于二级，火灾危险性类别为戊类。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的相关规定，室外消火栓系统用水量为20L/S，一次火灾延续时间按3h计，消火栓系统一次灭火用水量为216m3。 （3）绿化用水 根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，北疆伊阿塔区绿化用水定额为300～400m3/亩•年，此处取300m3/亩•年。项目绿化面积为950m2（1.425亩），则用水量为427.5m3/a（1.71m3/d）。 （4）光伏组件清洗用水 本工程光伏组件共计341432块，定期清洗一般每两个月进行一次，每年用水清洗6次，3.5L/次·块，则清洗用水量约19.64m3/d，7170.072m3/a。 - 排水工程 （1）生活污水 生活污水排水率按照80%计算，则生活污水排放量为0.96m3/d，350.4m3/a。生活污水通过地埋式一体化污水处理设备处理后冬储夏灌，用于项目区绿化。 （2）光伏组件清洗废水 本项目光伏组件冲洗需水量为7170.072m3/a，冲洗过程中损耗量按20%算，则光伏组件清洗废水量为15.72m3/d，5736.06m3/a。冲洗废水全部流至光伏板下用于光伏区地面绿化灌溉。 消防用水存在用水不确定性，故未纳入水平衡图。项目水平衡见下图。 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/d） 3、供电 工程采用1台SCB11-500/36.5/0.4节能干式变压器作为站用电源，高压侧由35kV主母线供电，站用容量为500kVA，电压比36.5±2×2.5%/0.4kV，接线组别D，Yn11，Ud=7%。本工程采用交、直流一体化电源，380V站用电为其的一个组成部分，布置于二次设备预制舱内。 4、供暖 站内生活楼、生产楼、警卫室、附属用房及泵房等建筑物均设置采暖。建筑物采用壁挂式电暖气采暖。 （五）运营期工作人数及工作制度 本工程拟定定员标准为15人。主要负责升压站及光伏场区的经营、管理和运行维护。年运营365天，运营期提供食宿。工作制度为8小时三班制。 |
| 总平面及现场布置 | （一）总平面布置 1、场区总平面布置 本项目场址整体呈北高南低，地势平坦开阔，地形平均坡度小于1%，海拔高度在570m~583m之间。场址区东侧有已建成的光伏区，北邻S717省道，西距G219国道直线距离约1.5km，对外交通非常方便。 本项目规划装机容量为交流侧150MW；终期装机容量为直流侧194.61624MWp，本项目拟采用341432块570Wp单晶硅光伏组件，共计47个光伏发电子系统。生产区包括光伏阵列、逆变器、箱式变及检修通道等。每个子方阵设一座箱式变压器，变压器位于子方阵的中间部位，共47座。生产区内设纵横方向道路，逆变器位于道路的路边，光伏组件间的空地为横向道路，形成一个场内道路系统，便于较大设备的运输，满足日常巡查和检修的要求。场内道路路面为砂砾石道路，宽度为4m。为了便于封闭管理、安全生产，同时兼顾经济合理的实施原则，考虑沿电站占地范围设置成品简易围栏，围栏高度为1.8m。电站光伏组件区设置一个出入口，出入口设在进站道路与围墙相交处，设置简易钢大门。 2、升压站平面布置 升压站外观为规则矩形，东西长262.00m、南北宽69m，围墙内占地面积18078.00m2（征地面积为214886.69m2）。分为生活区、生产区、储能区三大区域。东侧为生活区，布置有：综合用房、附属用房及泵房、警卫室、污水处理一体化等建、构筑物。中部为生产区，布置有：主变、35kV配电舱、110kVGIS舱、SVG预制舱、二次设备舱、避雷针等构筑物。储能区布置有：储能电池舱、PCS舱等。升压站四周采用2.5m高砖砌实体围墙，进站大门和运输大门均设置在南侧围墙。 （二）施工布置 1、施工营地布置 根据主体工程施工设计，本项目施工营地布置于升压站南侧空地，临时占地面积为6337.38m2，施工营地主要有施工生活区、综合加工场、综合仓库等生产、生活分区。 2、施工道路布置 对外交通：项目东距可克达拉市直线距离约30.5km，西距六十三团直线距离约1km。场址区东侧有已建成的光伏区，北邻S717省道，西距G219国道直线距离约1.5km，东南侧紧邻农耕道，东侧距离现有混凝土道路3km，对外交通非常方便。本工程场址东南侧100m处有一条简易道路，进场道路由此道路引接。光伏设备及其他建筑材料也可通过就近道路运至场区，交通运输便利。 进场道路：进场道路采用路面宽4m，路基宽5m的砂石道路，由场区附近现有简易道路接引，道路做法为原土层用重型压路机碾压密室，密实度大于92%后，分两层铺筑戈壁土基层180mm厚，施工完毕后铺设级配碎石面层30mm厚，进场道路长度1971m。 （三）施工组织 1、施工用水 施工期生产和生活用水采用拉水取水，运距为3km。 2、施工用电 施工用电采用有场区西北方向的63团团场10kV外接电源，长度约3km。 3、施工期通讯 通讯条件较好，移动通讯网络已覆盖整个项目区。 4、施工材料 本工程所需的主要材料为砂石料、水泥、钢材、木材、油料等。主要建筑材料来源充足，砂石料可以从附近砂石料厂采购；水泥和钢材、生活及小型生产物资，其它建筑材料（木材、油料）可从附近霍城县或伊宁市购买。本工程施工用混凝土采用商混，运距约23km。 |
| 施工方案 | 为减少地表扰动对项目区生态的影响，施工方案设计时需优化场内道路的布设，减少土地的占用；优化临时占地区的选址，尽量选择没有植被覆盖的裸地；加强施工人员生态保护教育，施工过程中尽量减少植被破坏，各种施工活动应严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成植被不必要的破坏。 1、光伏阵列区施工工艺 本项目施工所用的预制桩和光伏支架均外购，项目施工期主要为建、构筑物的土建施工及电气设备的安装施工、集电线路工程施工。其中土建工程主要为光伏组件桩基施工、支架安装；电气工程安装施工主要包括各类电气设备的安装、光伏组件的安装，电气工程安装由人工采用螺丝安装固定。 项目工程施工期间的基础工程、主体工程、设备安装等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、污水和废气等污染物。 图2-2 光伏阵列区施工工艺流程图 项目光伏阵列区采用预制管桩基础，打桩前先进行测量放线，支架安装前对材料、标准螺栓、电池板杆件按材料进场检验要求进行全检，同时对太阳能电池板进行进场检查，合格产品方可使用；再进行太阳能电池板安装面粗调，然后进行太阳能电池板安装，最后进行太阳能电池板调平。 2、管理站区施工工艺 升压站施工主要为： （1）场地平整：对施工场地进行平整、清理； （2）基础开挖：主要包括土方开挖、浇筑地基、地基回填等； （3）土建工程建设：为配电楼及附属用房的建设等，主要包括钢筋砼浇筑、墙体砌筑、屋面制作、门窗制作等工程； （4）设备安装及调试：主要包括各设施、设备、管线的安装、调试等； （5）竣工验收。 图2-3 管理站区施工工艺流程图 3、土石方平衡 本工程土石方开挖量为70068.81m3，填方量为62624.91m3，弃方34398.41m3，借方26954.51m3，借方来源于商料场。本项目无永久弃土弃渣产生，弃方用于光伏区周边土地平整。 表2-4 项目土石方平衡表 单位：万m3 项目分区; 开挖; 回填; 外借; 弃方. 外借量; 来源; 弃渣量; 去向. 发电场工程; 55347.66; 53297.99; 26954.51; 商料场; 29004.18; 光伏区土地平整. 升压变电站工程; 14721.15; 9326.92; /; 5394.23. 合计; 70068.81; 62624.91; 26954.51; /; 34398.41; /. 4、施工时序及建设周期 光伏区：场地平整—电池方阵桩基施工—电池组件支架的安装—电池组件安装—电池组件接线。 升压站：场地平整—基础开挖、建设—设备安装—竣工验收。 本工程施工期为2024年3月至2024年10月，施工期为8个月。施工安排如下： 表2-5 项目施工进度表 序号; 名称; 2024年. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1; 施工准备. 2; 场地平整. 3; 光伏区. 4; 升压站区. 5; 场区绿化. 6; 验收运行. |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | # （一）环境功能区划 1、主体功能区划 根据《新疆生产建设兵团主体功能区规划》，主体功能区按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域四类；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家和省级两个层面。 本工程行政区划属于新疆生产建设兵团第四师63团，根据《新疆生产建设兵团主体功能区规划》，本工程所在区域为农产品主产区，为限制开发区域。即耕地较多、农业发展条件较好，尽管也适宜城镇化工业化开发，但从保障国家农产品安全以及国家永续发展需要出发，必须把增强农业综合生产能力作为发展的首要任务，限制大规模、高强度城镇化工业化开发的地区。本区域功能定位为保障农产品供给安全的区域，全国现代农业示范基地、节水灌溉示范推广基地和农业机械化推广基地。本项目为电力能源基础设施建设项目，项目所在区域不在生态红线区内，符合限制开发区域的开发原则；项目占地类型为未利用地，现状为沙漠景观。本环评已提出尽量少占用土地及施工后的生态恢复相关要求，同时要求建设单位需对开发活动严格控制，尽可能减少对生态系统的干扰；在项目实施过程中积极采取生态保护措施，防沙治沙措施，加强对生态系统保护和恢复，高度注意保护植被，保护野生动物，保护地貌，维护自然生态环境，积极落实本环评提出的各项生态环境保护措施，因此，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》对于项目区块的开发原则。 2、生态功能区划 （1）《全国生态功能区划》 根据《全国生态功能区划》，本项目所在区域属天山水源涵养与生物多样性保护重要区，该区位于天山山系的西段和中段，与天山水源涵养与生物多样性保护功能区和天山南脉水源涵养功能区相对应，行政区涉及新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州、阿克苏地区、巴音郭楞蒙古自治州、吐鲁番地区、博尔塔拉蒙古自治州、伊犁哈萨克自治州、塔城地区、乌鲁木齐市和昌吉回族自治州，面积为175607km2。该区是塔里木河支流阿克苏河、渭干河、开都河及伊犁河、玛纳斯河、乌鲁木齐河等众多河流的源头，是平原绿洲的生命线，对维系天山两侧绿洲农业和城镇发展具有极其重要的作用。山顶冰川发育，有大小冰川6000多条，是重要的天然固体水库。区内生态系统类型主要有针叶林和高山草甸草原，在保护生物多样性方面也发挥着重要作用。此外，该区水土流失和沙漠化敏感性较高。 主要生态问题：山地天然林和谷地胡杨林等植被破坏较严重，水源涵养功能下降；草地植被呈现不同程度的退化，并导致水土流失加剧。 生态保护主要措施：加大天然林保护力度；实施以草定畜，划区轮牧，对草地严重退化区要结合生态建设工程，认真组织重建与恢复；对已超出生态承载力的区域要实施生态移民，有效遏制生态退化趋势；严格水利设施管理；加大矿产资源开发监管力度；改变粗放的生产经营方式；发展生态旅游和特色产业。 （2）《新疆生产建设兵团生态功能区划》 根据《新疆生产建设兵团生态功能区划》，项目区属于Ⅲ兵团天山山地干旱草原、针叶林生态区，Ⅲ2四师西部天山草原、针叶林水源涵养及伊犁河谷地绿洲生态亚区，四师伊犁河谷平原绿洲农业、水土流失敏感生态功能区。 表3-1 生态功能区划及主要环境问题和保护目标 生态功能分区单元; 隶属师团场; 主要生态服务功能; 主要生态环境问题; 主要保护目标; 主要保护 措施; 主要发展方向. 生态区; 生态 亚区; 生态功能区. Ⅲ兵团天山山地干旱草原、针叶林生态区; Ⅲ2四师西部天山草原、针叶林水源涵养及伊犁河谷地绿洲生态亚区; 19四师伊犁河谷平原绿洲农业、水土流失敏感生态功能区; 农四师61～73团、拜什墩农场和师直农区; 农牧产品生产、土壤保持; 土壤盐渍化、沼泽化，土壤水蚀，毁草开荒; 保护基本农田; 合理灌溉、健全排水系统，加强防护林体系建设，退耕还林还草; 利用水土资源优势，建成粮、油、果和园艺基地，做强酿酒和农产品加工产业. # 生态环境现状 本项目土地利用类型为未利用地，未利用地主要为沙化土地。 - 土壤 本项目占地区域主要的土壤类型为荒漠风沙土，该土种母质为风积沙，剖面为C型。通体以砂土为主，砂粒含量95％以上，呈新月型沙丘、垄状沙丘、沙丘链或复合型沙山。该土种砂性重，土体极为干燥，并因风蚀、风积交替频繁，常为风所搬动，土壤极为贫瘠。 2、植被 六十四团南部地表植被以沙漠植被为主，沙漠中伴有红柳、沙拐枣、白刺、野枸杞、梭梭、铃铛刺等灌木，还有骆驼刺、芨芨草、蒿属、碱蓬等矮生型植物。旱生型植被多分布在未利用地和沙土上。主要有琵琶柴、红柳、沙枣刺、铃铛刺、枸杞、碱蒿、骆驼刺、胖姑娘、碱灰藜、灯笼草、鸡眼草、白刺等。草甸草本植被分布在灌木有林地、水域附近，受水域浸润而生长旺盛。主要有芦苇、甘草、苦参、芨芨草、野蔷薇、灰灰草、苍耳、稗子、旋花草、奶子草等80余种。 项目区内植物区系组成丰富，植被类型多样，地表植被种类有冷蒿、博乐蒿、角果藜、独毛菜、骆驼蓬、伴生樟叶藜、顶羽菊和短命植物旱雀麦等，灌木植被有梭梭柴、沙拐枣等，高度约30～50cm，植被覆盖度约40%左右。本次现场踏勘未见有重点保护野生植物。 3、动物 项目区周边人类活动频繁，无大型野生动物踪迹，偶见的野生动物多为一些小的动物和飞禽，如鼠、蜥蜴、壁虎、麻雀等动物。未见有重点保护野生动物。 4、水文 项目区主要地表水为三道河，项目位于三道河南侧4.7km处，三道河处于潜水溢出带，年径流量为6000万m3，年引水量4610万m3，另有冬闲水1390万m3流入伊犁河。三道河发源于西天山山脉，径流补给除降雨补给外，主要是山区冰雪融化形成的补给为主，因此该河径流特点是年际变化较小，而年内变化大，6～8月径流量占全年的61％左右，洪水期大多出现在春季，易形成融雪性洪水。 表3-2 样方调查汇总表 序号; 样方类型; 位置; 土壤类型; 样方大小; 植被类型、主要植物种类. 1#样方; 草本; E：80°36′3.43″ N：43°56′52.52″; 风沙土; 1m×2m; 以梭梭、红柳为主，盖度约40%. # （三）大气环境质量现状 # 1、空气环境质量现状调查 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（H.J2.2—2018）对环境质量现状数据的要求，评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定并且与评价范围地理位置临近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。 本次采用2022年度可克达拉市环境质量监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3的数据来源，说明目前项目区的环境质量情况。 # 2、环境空气质量评价 # （1）评价标准 环境空气中的SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012），标准值见下表。 表3-3 环境空气质量标准（mg/m3）（二级） 污染物; SO2; NO2; PM10. 取值时; 小时平均; 日平均; 年平均; 小时平均; 日平均; 年平均; 日平均; 年平均. 浓度限值; 0.50; 0.15; 0.06; 0.2; 0.08; 0.04; 0.15; 0.07. 污染物; O3; CO; PM2.5. 取值时; 日最大8小时平均; 小时平均; 小时平均; 日平均; 日平均; 年平均. 浓度限值; 0.16; 0.2; 10; 4; 0.075; 0.035. # （2）评价方法 选用占标率进行评价，公式为： Pi＝Ci/Coi 式中，Pi－i第i个污染物的质量浓度占标率，%； Ci－i污染物的浓度，mg/m3（标准状态）； Coi－i污染物的质量标准，mg/m3（标准状态）。 # （3）评价结果 评价结果见下表。 表3-4 现状监测结果分析表 监测项目; 监测结果; 标准值; 占标率%; 超标倍数; 达标情况. SO2; 0.0003; 0.06; 0.5; 0; 达标. NO2; 0.0004; 0.04; 1.0; 0; 达标. PM2.5; 0.0007; 0.035; 2.0; 0; 达标. PM10; 0.007; 0.07; 10.0; 0; 达标. CO; 0.0004（24小时平均）); 4; 0.01; 0; 达标. O3; 0.0008（8h平均）; 0.16; 0.5; 0; 达标. 从上表的分析结果可知，区域SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均、CO日平均及O3日最大8小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）及修改单的二级标准要求。因此项目所在区域属于环境质量达标区。 # （四）地表水环境质量现状 本次引用新疆科瑞环境技术服务有限公司于2023年2月6日对项目区东侧三道河的水质监测地表水数据来分析、说明项目所在区域地表水环境质量现状。 1、监测项目、分析方法 本次地表水环境评价选择以下监测因子：水温、pH、挥发酚、氨氮、化学需氧量、高锰酸盐指数、砷、汞、硒、铅、镉、铜、锌、六价铬、氰化物、粪大肠菌群、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、总磷、总氮、溶解氧、石油类、硫化物、氟化物共24项。 2、评价标准 - 根据该所在区域地表水的用途，结合《中国新疆水环境功能区划》，确定地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅳ类标准。 - 采样分析方法依照国家生态环境局发布的《水和废水监测技术规范》、《水和废水监测分析方法》（第四版）的规定进行。 3、评价方法 本项目地表水环境评价采用标准指数法评价，公式如下： Si=Ci/C0i 式中：Si－第i种水质因子的标准指数； Ci－第i种水质因子的监测浓度值，单位mg/L； C0i－第i种水质因子的标准浓度值，单位mg/L。 对pH值单项指数计算式为： pH≤7时，SpH＝ pH＞7时，SpH＝ 式中：SpH—pH标准指数； pH实测—某点实测pH值； pH下限—标准中pH的下限值（6）； pH上限—标准中pH的上限值（9）。 对于溶解氧单项标准指数计算式为： SDO，j＝ DOjDOf SDO，j＝ DOj>DOf 式中：SDO，j－溶解氧标准指数，大于1表明该水质因子超标； DOj－溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L； DOs－溶解氧的水质评价标准限制，mg/L； DOf－饱和溶解氧浓度，mg/L，DOf=468/（31.6+T）；对于盐度比较高的湖泊、水库及入海河口、近岸海域，DOf＝（491-2.65S）/（33.5+T）；T为水温，℃。 4、水质监测与评价结果 评价区域地表水监测及评价结果见表3-5。 表3-5 地表水监测结果与评价情况一览表 序号; 监测项目; 单位; 检测结果; （GB3838－2002）Ⅳ类标准; 评价指数（Si）. 1; pH; /; 7.6; 6~9; 0.3. 2; 挥发酚; mg/L; 0.0012; ≤0.01; 0.12. 3; 氨氮; mg/L; 0.115; ≤1.5; 0.077. 4; 化学需氧量; mg/L; 7.4; ≤30; 0.25. 5; 高锰酸盐指数; mg/L; 1.16; ≤10; 0.116. 6; 砷; mg/L; ＜0.0003; ≤0.1; 0.0003. 7; 汞; mg/L; 0.00004; ≤0.001; 0.004. 8; 硒; mg/L; 0.0004; ≤0.02; 0.02. 9; 铅; mg/L; 0.01; ≤0.05; 0.2. 10; 镉; mg/L; 0.001; ≤0.005; 0.2. 11; 铜; mg/L; 0.002; ≤1.0; 0.002. 12; 锌; mg/L; ＜0.02; ≤2.0; 0.01. 13; 六价铬; mg/L; 0.004; ≤0.05; 0.08. 14; 氰化物; mg/L; 0.004; ≤0.2; 0.02. 15; 粪大肠菌群; mg/L; 4.1×102; ≤20000; 0.02. 16; 五日生化需氧量; mg/L; 1.3; ≤5; 0.26. 17; 阴离子表面活性剂; mg/L; ＜0.05; ≤0.3; 0.017. 18; 总磷; mg/L; ＜0.03; ≤0.3; 0.1. 19; 总氮; mg/L; 0.42; ≤1.5; 0.28. 20; 溶解氧; mg/L; 6.78; ≥3; 0.44. 21; 硫化物; mg/L; 0.02; ≤0.5; 0.01. 22; 水温; ℃; 5; -; -. 23; 石油类; mg/L; 0.04; ≤0.5; 0.08. 24; 氟化物; mg/L; 0.084; ≤1.5; 0.056. 项目所在区域地表水所有监测因子评价指数均小于1，各项监测值均低于标准值，满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅳ类标准要求。 （五）地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》附录A，项目属于“34、其他能源发电，其他风力发电类和并网光伏发电类”属于Ⅳ类项目，因此不开展地下水环境质量现状评价。 # （六）声环境质量现状调查与评价 本项目厂界外周边50m范围内不涉及声环境保护敏感目标，故不开展声环境现状监测。 # （七）土壤环境质量现状 依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价，本项目类别属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中其它类，属于IV类项目。根据导则要求可以不开展土壤环境影响评价。 # （八）电磁环境现状 新疆新环监测检测研究院（有限公司）于2023年11月24日对本工程所在区域的电磁环境进行了现状监测，本项目共布置4个电磁监测点，位于升压站厂界四周，监测点位布置见图6。根据现场监测结果，本工程拟建升压站厂界四周工频电场、工频磁场监测结果满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的（电场强度≤4000V/m；磁感应强度≤100μT）公众曝露控制限值，具体数据详见电磁专题分析报告。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 无 |
| 生态环境保护目标 | （1）大气环境：本项目区周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区等人群较集中的区域。 （2）声环境：本项目区厂界外周边50m范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境：本项目区周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境：根据对项目的现场踏勘，本项目主要占地类型为未利用地。项目区范围内植被主要为荒漠植被，植物覆盖度约为40%。项目生态环境保护目标见表3-6 表3-6 本项目生态环境保护目标表 环境要素; 保护目标; 与项目区的距离及方位; 环境功能保护级别. 生态环境; 光伏区占地四周边界范围内植被; 项目用地范围内; 种类、数量变化小，不造成某个物的灭绝，植被覆盖率相比之间不会下降，不变原有生态系统. 管理站区和光伏区占地四周边界范围内陆生动物; 项目用地范围内; 使其种群数量不发生变化. （5）电磁环境 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，输变电类项目环境敏感区为： （一）国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区； （三）以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域。 根据对工程所在区域的现场踏勘，本工程不涉及上述环境敏感区。 根据对工程所在区域的现场踏勘，本工程评价范围内不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中定义的生态敏感区。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境敏感目标指依据法律、法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区。根据现场踏勘，本工程评价范围内不涉及上述声环境敏感目标。 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），电磁环境敏感目标为电磁环境影响评价需重点关注的对象。包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住，工作或学习的建筑物。 根据现场踏勘，本工程评价范围内不涉及上述环境敏感区和电磁环境敏感目标。 |
| 评价 标准 | # （一）环境质量标准 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准； 2、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准； 3、水环境：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 4、《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的（电场强度≤4000V/m；磁感应强度≤100μT）。依据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1“公众曝露控制限值”规定，电磁环境敏感目标（即为住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物）工频电场强度控制限值为4000V/m；磁感应强度控制限值为100μT。 # （二）污染物排放标准 1、废气：施工期粉尘执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、废水：施工期生产废水沉淀后用于洒水降尘；运营期废水执行《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的A级标准。 3、噪声：施工期施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；运营期升压站噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准； 4、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)； 5、《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的公众曝露控制限值。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | # （一）生态影响分析 （1）占地的影响 本项目施工期生态影响因素主要表现为：工程施工期间的挖方、土石方临时堆放等临时占地，对建设区生态环境产生的影响。 本项目属光伏电站工程，项目共占地面积3534511m2，占地类型为未利用地。本项目施工期间施工设备、临土料堆放、施工营地等临时占地施工结束后进行场地平整。 占地生态的影响主要来源于土方开挖对土壤环境的产生的影响，对土壤结构、肥力、物理性质产生破坏，但这种影响是短暂的，随着施工结束，各种弃料得到合理的处置，项目区植物措施的实施，使占地带来的对土壤、植被产生的破坏性影响转变为有利影响，使生态环境有所改善。 （2）对土壤的影响 经现场勘查，项目区所在地项目占地类型为未利用地，现状为荒地，施工产生的土石方开挖，改变了土壤结构，使原有土层发生紊乱，造成生熟土和石砾混杂，团粒结构破坏，土壤毛细管断裂，从而导致土壤性质恶化，永久占地内土方开挖和回填必将破坏土壤的结构。 （3）对植被的影响 本项目为光伏发电升压站工程，各类施工活动对陆生植被的影响主要来自施工期造成的直接影响，该活动会造成表层土壤受扰动和直接破坏地表植被，使施工区分布的自然植被以及部分栽培植被受到破坏。荒漠植被参照崔夺等（崔夺、李玉霖、赵学勇、张同会。北方荒漠及荒漠化地区地上生物量空间分布特征—中国沙漠，2011，31（4）：868-872）在北方荒漠地区草地生物量的研究结果，选取评价地上生物量为83.3g/m2。项目区占地面积353.45hm2。其中光伏区扰动范围仅为光伏板基础占地及管沟开挖，占地面积约20.29hm2；升压站区占地面积约2.15hm2，建成后站区绿化面积约0.095hm2，则项目区植被损失量约为18.61t，临时占地在施工结束后将采取机械平整压实自然恢复措施，因此，本项目的建设不会对区域内生态环境质量造成不利影响。 （4）对陆生生物的影响 本项目不阻碍野生动物活动通道，对动物的影响主要是各种工程机械运行和运输车辆产生的噪声、振动、以及人员活动会对沿线野生动物造成影响，对在其影响范围内营巢的啮齿动物、爬行动物和无脊椎动物的交配、繁殖及觅食、育幼等日常活动造成干扰。另外可能存在部分施工人员缺乏野生动物保护意识，哄赶、捕捉、伤害野生动物。根据现场勘查，未发现大型野生动物踪迹，主要野生动物以各种昆虫多，其次是蜥蜴、鼠类和一些雀类，施工可能会影响或缩小野生动物的栖息空间和生存环境；施工干扰会使野生动物受到惊吓，也将被迫离开施工区周围的栖息地或活动区域。施工范围小，施工时间短、施工人数少、对野生动物的影响不集中体现。 综上所述，本项目施工期对生态环境无明显影响。 （5）对景观生态的影响 项目所在地荒漠景观主导性比较明显。光伏电站的建设为当地景观增加了新的斑块，区域主导景观类型数保持不变，但景观内部格局发生了变化，从而影响景观的优势度及均匀度，最终可能影响到原有系统的稳定性。随着施工结束，临时用地范围内景观可在短时间内恢复，对景观的影响逐步消失，永久占地则增加了新的景观斑块。 （6）水土流失影响 根据《水利部办公厅关于印发<全国水土流失规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核成果>的通知》（办水保〔2013〕188号）及《新疆生产建设兵团水土保持规划》（2015-2030年），本项目属于伊犁河谷兵团级水土流失重点治理区。 在项目施工过程中，会因工程施工占地、开挖、土方堆放等造成一定的水土流失。本项目建设将对地表造成扰动，增大风蚀量。施工作业范围内的土壤地表表层遭到破坏，下层的粉细物质暴露在地层表面，在风力的作用下，风蚀量会明显加大，这种影响在短时间内不会完全恢复。但随着时间的推移，风蚀量会随着地表新保护层的逐渐形成而减弱。施工过程破坏原有植被，改变表土结构，挖出的土石方因结构松散，如果开挖期间遭遇暴雨，水土流失量将增大；在施工区域内，因机械设备、车辆等碾压、施工人员踩踏和土石方堆放等因素使土地原有植被受到破坏，土壤裸露，易被雨水冲刷，造成水土流失。挖出的土方由机械压实，并用防尘网覆盖，减小风力起尘造成的水土流失，项目区雨量较少，水土流失影响较小。 （7）防沙治沙影响 ①项目区土地沙化基本情况 根据《新疆维吾尔自治区防沙治沙功能区》，项目区虽然不在自治区防沙固沙功能区，但根据现场踏勘，项目区位于63团沙化区，需要采取防沙固沙措施。项目区防沙治沙功能区划图详见附图7。 ②土地沙化影响分析 A.弃土、石、渣地等对当地土地沙化和沙尘天气的影响： 项目建设过程中对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，造成土地沙化；此外，由于项目地处内陆地区，空气干燥，加上地表植被覆盖度低，若项目土石方堆存过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，地表沙化的土壤及废土、废渣遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。 B.损坏的防沙治沙设施（包括生物、物理或化学固沙等措施）。 本项目占地主要为裸地，占地范围均不涉及已建设的防沙治沙设施。 C.可能造成的土地沙化和沙尘等生态危害。 项目施工期主要包括项目区建设，施工过程中对原有地表土壤造成扰动，造成地表原有结构的破坏，可能导致土壤的蓄水保肥能力降低，影响区域植被生长，造成土壤逐渐沙化。此外，在施工过程中，各种车辆（尤其是重型卡车）在荒漠上行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长，甚至退化为沙地。 上述施工作业过程中，对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气。 # （二）大气污染物影响分析 项目施工期大气污染物主要包括施工扬尘、机械燃油废气以及沥青烟气。 1、施工扬尘 根据起尘原因，施工期产生的扬尘可分为风力起尘和动力起尘。 本项目风力起尘主要为道路、管道、电力、绿化工程在场地平整、基础开挖、土方回填等土方作业过程中，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1(V50−V0)3e−1.023W 式中，Q—起尘量，kg/t·a； V50—距地面50m处风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； W—尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 表4-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度，m/s; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径，μm; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度，m/s; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径，μm; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度，m/s; 2.211; 2.614; 3.01; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75 式中，Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V—汽车速度，km/hr； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 表4-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P 车速; 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）; 0.5（kg/m2）; 1.0（kg/m2）. 5（km/hr）; 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10（km/hr）; 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15（km/hr）; 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25（km/hr）; 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 上表为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。 在工程施工作业过程中，施工场地扬尘较为严重，在不采取降尘措施的情况下，类比同类施工场地，当风速为2.4m/s时，施工场地下风向100m处的扬尘量可达19.7mg/m3，150m处可达5.0mg/m3。 工地道路扬尘是施工工地扬尘的两项主要来源之一，占全部施工扬尘的60%以上，其它为工地扬尘（材料的搬运和作业扬尘，土方和砂石的堆放扬尘，施工作业扬尘等）。由此可见，处理好道路扬尘是减少扬尘污染的关键。建筑工地扬尘对环境TSP浓度的影响范围主要集中在项目作业区100m以内。即：下风向一侧0～50m为重污染带、50～100m为较重污染带、大于100m为轻污染带。被影响地区TSP浓度平均值为12.35mg/m3，本项目沿线两侧没有环境敏感目标，但施工期扬尘将对项目周边环境产生一定的影响。 因此，本项目施工作业工程中需采取降尘措施以减少对周边环境的影响。 2、施工机械废气 施工机械设备燃烧燃油过程中将产生CO、NOX、SO2、碳氢化合物污染物。每吨柴油燃烧排放有害气体量详见下表。 表4-3 燃烧1t柴油排放的有害物质表 有害物质; SO2; CO; NOx; 碳氢化合物. 排放量（kg）; 3.522; 29.349; 48.263; 4.826. 由于此类污染源多为无组织排放，较为分散，受自然条件的影响容易扩散，本项目所在区域空气环境本底现状优良，具有较大的环境容量，且项目区场地开阔，施工作业也不存在短时间集中排放的情况，废气排放量较小，对周边环境影响较小。 （三）施工废水 施工期产生的废水包括施工生产废水和施工人员的生活污水。 1、施工废水 本项目施工作业废水主要为机械设备冲洗废水。机械设备冲洗废水主要以悬浮物和石油类污染为主。一般情况下，机械设备冲洗废水其SS浓度约为2000mg/L，石油类浓度约为100mg/L，油污消解时间长，具有一定的渗透能力，对附近水体有污染危险，必须严加管理，严禁直接泼洒地面。本项目施工废水排入场地设置的隔油沉淀池，收集沉淀处理后用于洒水抑尘。 2、生活污水 本项目施工期劳动定员按50人计，用水量按60L/人·日（根据《给排水设计手册》）测算，施工期生活用水量为3m3/d。生活污水产生量按日用水量的80%计，则生活污水最大排放量为2.4m3/d。施工工期计划为8个月，施工期生活污水总排量为576m3。施工期生活污水排入施工营地建设的化粪池，定期委托环卫部门由吸污车抽吸拉运至63团污水处理厂处理。 # （四）噪声环境影响分析 工程施工期的土石方作业、汽车运输、自备柴油发电机工作产生的噪声，施工期机械设备有：推土机、挖掘机、震动碾、自卸汽车等，均系强噪声源，主要施工机械产噪情况见下表。 表4-4 距各种施工机械不同距离的噪声值 单位：dB (A) 施工设备/距离（m）; 源强; 10; 20; 40; 80; 160; 320. 推土机; 105; 85; 79; 73; 67; 61; 55. 挖掘机; 105; 85; 79; 73; 67; 61; 55. 装载机; 90; 70; 64; 58; 52; 46; 40. 运输车辆; 85; 65; 59; 53; 47; 41; 35. 空压机; 102; 82; 76; 70; 64; 58; 52. 由上表可知，施工噪声值在距声源320m处即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。经现场踏勘本项目周边700m范围内无居民，因此施工期噪声对周围声环境无明显影响。 # （五）固体废物环境影响分析 1、施工弃渣 施工过程中产生的土方均用于场地内回填、土地平整，不产生永久弃土。 2、生活垃圾 项目施工期间，每人每天平均产生1kg生活垃圾计算，高峰期施工人数为50人计，产生生活垃圾50kg/d，有效施工天数按照240天计，施工期合计产生生活垃圾共12t。生活垃圾主要包括废弃的各种生活用品以及饮食垃圾等，收集后由63团环卫部门统一清运。 3、建筑垃圾 建筑垃圾主要包括施工过程中产生的废钢筋、各种废钢配件、金属管线废料、各种装饰材料的包装箱、包装袋等废弃物。项目施工中产生的建筑垃圾采用分类收集的方式进行收集，可再生利用部分收集后出售，不可再生部分按照当地城市环境卫生管理部门要求办理相关手续，由建设单位进行合理清运处置。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | （一）生态环境影响分析 1、生物多样性 工程建成恢复植被后，地表的自然生态系统能连成一片，不会影响生态系统原有的结构和功能，对评价区内的动物、植物种类和数量不会产生明显的影响，对评价区内的生态系统的多样性也不会产生影响。本项目光伏阵列区光伏子阵不可避免地起到一定程度的遮阳作用，从而影响阳生植物的生长、发育，相反有利于阴生植物的生长。另外，施工检修道路为开放式道路，对两侧的物种并不会产生完全的阻隔影响，因此，对区域生态环境产生的影响较小，对区域生物多样性也不会产生明显影响。 2、生态系统的功能和可持续利用性 工程运营后，经过1-3年的生态恢复后，及时弥补施工期的生态环境影响，可保证生态系统的生态功能和可持续利用性不会受到明显不利影响。运营期间检修道路两侧播撒当地草籽，可在一定程度上恢复植被，保证生态系统的生态功能和可持续利用性不会受到明显不利影响。 3、对土地利用格局的影响 本项目施工结束后部分永久占地被建筑物占压；临时占地恢复其原有的土地使用功能。相邻光伏组件之间留有一定的空隙，组件安装有一定的倾斜角度，光照可以满足组件下方植被生长的需求，因此光伏组件遮阳对生态环境的影响较小。 4、对景观的影响 项目建成后，对周围景观有一定的影响，但项目占地面积有限，对项目所在地区整体景观影响有限，改变不了项目区原有景观特性。项目建成后场区按规定有计划实施绿化，种植草种，使场区形成一个结构合理、系统稳定的生态环境，可大大改变原来较脆弱的自然环境。 （二）大气污染环境影响分析 本项目为光伏发电建设项目，生产营运过程中无废气产生。本项目废气主要为职工食堂产生的油烟。 本项目食堂就餐人数约15人/餐，消耗动植物油以30g/人·d计，则食堂年消耗食用油0.16t/a。食物烹饪、加工过程中产生油烟废气，油烟的产生量按食用油的3%计算，则食堂油烟产生量约0.005t/a。 本项目食堂灶头上部要求安装排风罩，并配套安装1台油烟净化器，净化效率75%。排风罩总风量1000m3/h，每天按运行5h计算，则油烟排放浓度0.69mg/m3，排放量为2kg/a。根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）要求，本项目油烟废气经油烟净化器处理后通过排烟管道引至食堂楼顶排放。 （三）水污染环境影响分析 1、生活污水 本项目建成投运后，废水主要为职工生活污水。工程建成后运行人员15人，生活用水量年耗水量约438m3/a，生活污水产生量按日用水量的80%计，生活污水产生量约350.4m3/a（0.96m3/d）。生活污水含有污染物主要为CODcr、BOD5、SS、氨氮等。 生活污水处理浓度及排放情况见下表。 表4-5 降雨初期路面径流污染物浓度监测结果 指标; BOD5; CODcr; SS; NH3-N. 废水产生量（m3/a）; 350.4. 产生浓度（mg/L）; 200; 250; 200; 35. 产生量（t/a）; 0.07; 0.09; 0.07; 0.01. 处理措施; 地埋式一体化污水处理设施. 处理效率; 85%; 76%; 85%; 84%. 出水浓度（mg/L）; 30; 60; 30; 5.6. 排放量（t/a）; 0.011; 0.021; 0.011; 0.002. DB654275-2019表2中A级标准; /; 60; 30; 25. 本工程污水单独排放至户外的检查井经地埋式一体化污水处理设施处理后出水达到满足《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中A级标准的要求，排入100m3蓄水池。夏季可将蓄水池内的水采用移动式潜水泵抽出用于绿化，冬季将处理过的水储存于蓄水池内，地埋式一体化污水处理设施处理量为4m3/d，采用厌氧-好氧污水处理工艺，具体工艺流程见下图。 图4-1 一体化污水处理设施工艺流程图 生活污水进入调节池，再由污水泵提升进入全自动污水多级处理设备内，污水经初沉、厌氧消化、好氧生物接触氧化、二沉处理并消毒后，其出水水质满足《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中A级标准的要求。 本项目非灌溉季废水储存在蓄水池内，本项目冬季非灌溉期按照90天计算，蓄水池容积不得少于86.4m3，本项目蓄水池设计容积100m3，满足污水处理站尾水暂存要求。 2、太阳能光伏清洗废水 清洗次数按每年6次考虑，年用量约7170.072m3/a。清洗后的废水直接流至光伏板下面用于浇地绿化及自然蒸发。 （四）噪声污染环境影响分析 1、噪声污染源分析 本项目运营过程中的噪声主要为110kV升压站变压器、SVG等运行时产生的噪声，噪声值约为70-85dB(A)。主变压器为户外布置，一年四季持续运行，主要生产设备噪声声级值见下表。 - 表4-6 项目各设备噪声源强汇总表 单位：dB(A) 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 变压器; /; 4.3; 1.3; 1.2; 90; 设备底座减震，距离衰减; 24小时. 2; 逆变器; /; -54.6; 0; 1.2; 85. 2、声环境影响分析 选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的模式，其数学表达式如下： 单个噪声源预测公式： LA(r)=LAref(r0)-(Adir-Abar-AAtm-Aexc)) 两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式： 式中：r—预测点到声源的距离，m； Adiv—距离衰减，dB； Abar—遮档物衰减，dB； Aatm—空气吸收衰减，dB； Aexc—附加衰减，dB。 距离衰减Adiv、遮档物衰减Abar、空气吸收衰减Aatm、附加衰减Aexc 均按《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）推荐的公式计算。本项目运行后噪声预测结果，见下表 - 表4-7 厂界噪声预测结果与达标分析表 单位：dB(A) 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值; 标准限值; 达标情况. X; Y; Z. 升压站东侧站界; 45.3; 43.1; 1.2; 昼间; 37.1; 60; 达标. 45.3; 43.1; 1.2; 夜间; 37.1; 50; 达标. 升压站南侧站界; 5.7; -43.1; 1.2; 昼间; 41.4; 60; 达标. 5.7; -43.1; 1.2; 夜间; 41.4; 50; 达标. 升压站西侧站界; -44.7; 43.1; 1.2; 昼间; 38.8; 60; 达标. -44.7; 43.1; 1.2; 夜间; 38.8; 50; 达标. 升压站北侧站界; 0.3; 43.1; 1.2; 昼间; 42.2; 60; 达标. 0.3; 43.1; 1.2; 夜间; 42.2; 50; 达标. 本项目为新建项目，以工程噪声贡献值边界噪声值作为评价量，根据预测结果可知，升压站正常运行状态下，升压站围墙外1m处的厂界贡献值在37.1dB（A）～42.2dB（A），噪声水平较低，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的限值要求（昼间噪声限值60dB（A），夜间噪声限值50dB（A））。 （五）固体废物污染环境影响分析 （1）生活垃圾 项目劳动定员为15人，每人生活垃圾产生量以1kg/d计，则本项目生活垃圾产生量为5.475t/a。在升压站场区设置垃圾收集桶收集，定期由63团环卫部门统一清运，禁止在场区随意堆弃。 （2）废磷酸铁锂电池 本项目储能装置采用综合性能优越的磷酸铁锂电池，磷酸铁锂电池循环寿命普遍达2000次，甚至达到3500次以上，而对于光伏储能，要求达到4000～5000次以上，可保证8～10年的使用寿命。磷酸铁锂电池正极材料电化学性能比较稳定，这决定了它具有平稳的充放电平台，因此，在充放电过程中电池的结构不会发生变化，不会燃烧爆炸，并且即使在短路、过充、挤压、针刺等特殊条件下，仍然是非常安全的。本项目使用的磷酸铁锂电池8～10年更换，对照《国家危险废物名录》（2021年版），废磷酸铁锂电池不属于危险废物，属于一般固废，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）查询可知属于废弃资源99-太阳能发电过程中产生的废电池（代码441-999-13），待电池到寿命周期时，统一由供应厂商回收，不在项目区储存。 （3）废铅酸蓄电池 升压站内蓄电池使用寿命一般为4-5年，升压站站使用的蓄电池为铅酸蓄电池，对照《国家危险废物名录》（2021年版），废铅酸蓄电池属于含铅废物HW31非特定行业中：废铅蓄电池，危废代码为900-052-31。待蓄电池到寿命周期时，应交由相关资质单位进行回收处理，废铅酸蓄电池不在站内贮存。 （4）废变压器油 逆变器、变压器运行过程中需定期保养，此过程中会产生废变压器油，废变压器油属于危险废物，废物类别为HW08，废物代码为（900-220-08）（变压器更换过程中产生的废变压器油），根据建设单位提供资料，维修保养产生废变压器油约0.05t/a。废变压器油收集后在站内危险废物暂存间暂存由有资质的单位统一收集处理，不外排。 （5）废光伏太阳能电板及组件 项目光伏组件设计使用寿命25年，为保障光伏发电正常稳定运行，建设单位需要对其进行定期检查，当检测到光伏太阳能电板寿命到期或电板存在质量问题时需要进行更换，对照《国家危险废物名录》（2021年版），更换下来的废电池板不属于危险废物，属于一般固废，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）查询可知属于其他废物99-太阳能发电过程中产生的其他废物（代码441-999-99）。更换后统一由供应厂商回收，不在项目区储存。 （6）废弃含油抹布 含油抹布在设备维修维护过程产生，根据建设单位提供资料，产生量约为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年），废弃含油抹布属危险废物，废物代码900-041-49，但根据《危险废物豁免管理清单》，废弃含油抹布“全部环节”“全过程”不按危险废物管理，故与生活垃圾一起委托环卫部门清运。 （六）事故油污染影响分析 升压站内的变压器、电抗器、断路器、电容器、互感器等设备，为了绝缘和冷却的需要，在变压器外壳内装有大量的变压器油，一般只有检修及事故情况下才会产生油污染。本工程在变电站内设计有变压器事故贮油池1座，可使变压器在发生事故时，壳体内的油经过铸铁管排入事故贮油池，防止变压器油随意乱排造成对环境的污染。 根据设计单位提供资料，本工程主变规划容量为1×150MVA，建设项目最大单台变压器油重约20t，事故油池容积30m3，满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）及《高压配电装置设计规范》（DL/T5352-2018）相应规定，保证容纳单台变压器全部事故100%排油量。事故油池应设有防渗措施，防止油污染地下水，废油属HW08非特定行业中：变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油，危废代码900-220-08，产生废油将交由与公司签订合作协议的具有危险废物处理资质的单位进行回收处理。 本项目110kV升压站事故油池满足一次事故排油需要，变压器及站用变压器事故时，其绝缘油经事故排油管排入事故油池。事故油池容量按单台主变压器100％油量设计，事故排油管道采用焊接钢管并设置油水分离装置。 升压站内变压器的运行和管理有着严格的规章制度和操作流程，发生事故并失控的概率非常小，多年来尚未了解到有变电站变压器发生事故并失控的相关报道。 （七）光污染影响分析 本项目光伏发电系统营运过程光伏组件表面受太阳光照射将会产生反射光。由于发电效率对光伏组件生产技术的要求，国内外生产厂家为降低反射，对光伏组件表面进行绒面处理技术或采用镀减反射膜技术。目前采用以上技术的光伏组件可使得入射光的反射率减少到10%以内，若采用镀两侧减反射膜或绒面技术与反射膜技术同时使用，则入射光的反射率将降低至4%以下。 项目光伏组件作为能量采集装置，在吸收太阳能的过程中，会反射、折射太阳光，本项目采用单晶硅光伏组件，该组件最外层为特种钢化玻璃，这种钢化玻璃的透光率极高，达95%以上。根据《玻璃幕墙光学性能》（GB/T18091-2000）相关规定，为限制玻璃有害光反射，其反射率应采用反射比不大于0.30的玻璃，本项目采用的光伏组件表面反射比仅为0.11～0.15，符合《玻璃幕墙光学性能》（GB/T18091-2000）中的要求；且项目安装的支架面向正南方向与地面倾角39°，由于光伏组件安装方向及其倾斜角等特征的制约，反射光不会平行于地面反射，因此本项目不会对周围道路交通和居民的正常生活造成影响。 （八）电磁环境影响分析 根据电磁环境影响专题评价中的电磁环境类比结果分析可知，本工程运行时产生的磁感应强度可满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的公众曝露控制限值工频电场强度4000V/m，工频磁感应强度100μT要求。电磁环境影响分析详见“附录电磁环境影响专题评价”。 （九）地下水、土壤环境影响分析 本项目运营期间对地下水及土壤的影响，主要是事故状态下升压站废变压器油泄漏，由地表垂直向下穿过包气带进入含水层及土壤，对地下水及土壤环境造成影响。 升压站内的变压器、电抗器、断路器、电容器、互感器等设备，为了绝缘和冷却的需要，在变压器外壳内装有大量的变压器油，一般只有检修及事故情况下才会产生油污染。本工程在升压站内设计有变压器事故贮油池1座，容积约30m3，可使变压器在发生事故时，壳体内的油经过铸铁管排入事故贮油池，防止变压器油随意乱排造成对环境的污染。防渗系数为：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 建设项目最大单台变压器油重约20t，事故油池容积30m3，满足最大单台变压器100%排油量要求。建设项目变压器底部设地下钢筋混凝土事故油坑，容积（约10m3）大于主变压器油量的20%，事故油坑四周设挡油坎，高出地面100mm。坑内铺设卵石，坑底设有排油管，能将事故油排至事故油池中。 根据《国家危险废物名录（2021年版）》可知废变压器油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油，废物代码为900-220-08（变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油），产生废油将交由与公司签订合作协议的具有危险废物处理资质的单位进行回收处理。 本项目定性分析，从污染物垂直入渗影响途径，分析项目运营对地下水及土壤环境的影响。项目站区建有完善的环保设施及处置措施，能有效防控污染物进入地下水及土壤环境，项目在严格做好地面分区防渗措施的建设，采取必要的检修、监测、管理措施条件下，工程建设对地下水及土壤的影响较小。 （十）环境风险分析 （1）事故风险分析 升压站运行期间可能引发环境风险事故的主要为变压器油燃爆，由于变压器有自动重瓦斯和差动多重保护装置加之按照工作规程需定期对变压器油作气色相分析，变压器绝缘油闪点为135℃，变压器发生燃爆为极小概率。根据《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）变压器油总油量10～50t，变压器周边建筑物不同防火距离分别为20～25m。升压站含油设备及事故油池距升压站外建筑物远超过100m，升压站含油设施能满足防火距离。 （2）环境风险防范措施 升压站应制订环境风险防范计划，明确管理组织、责任人与责任范围、预防措施、宣传教育等内容，主要有以下环境风险防范措施： A、建立报警系统 针对本工程主要风险源主变压器存在的风险，应建立报警系统，建议主变压器设专门摄像头，与监控设施联网，一旦发生主变事故漏油，监控人员便启动报警系统，实施既定环境风险应急预案。 B、防止进入水环境 为防止主变事故漏油情况下，事故油通过站内管道系统排至事故油池。 （3）技术措施 本项目在线路设计及设备安装中，增加了防雷保护系统，维护电站长期稳定可靠运行。为使建筑物在受到直击雷和感应雷的雷击时能有可靠保护，在屋顶上设置避雷带，在电池板支架上方利用设备支架挂避雷线。为防止感应雷，在直流输入端和交流输出端分别设计安装专业防雷器件。 （4）拟建升压站事故废油防治措施 由于变压器绝缘油属于废矿物油属于危险废物，根据变电站设计规程：“主变压器等充油电气设备，当单个油箱的油量在1000kg以上，应同时设置事故油坑及总事故油池，其容量分别不小于单台设备油量的20%及最大单台容量的100%。事故油坑的长宽尺寸宜较设备外廊尺寸每边大1m，总事故油池应有油水分离的功能。”升压站在正常运行状态下，无变压器油外排；在主变压器底部设有事故油坑，坑底设有排油管，能将事故油及消防废水排至事故油池中。事故油坑铺设卵石层，厚度不应小于250mm，卵石直径为50～80mm。主变事故状态下以及机组检修时需排油时，经主变下部的事故油坑排至事故油池，事故油池采取防渗措施，防止油污染地下水，废油属HW08非特定行业中：变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油，危废代码900-220-08，产生废油将交由与公司签订合作协议的具有危险废物处理资质的单位进行回收处理，排油不会对周围环境产生影响。 （2）监控措施分析 汇集站设一套遥视系统，对站内的电气设备及运行环境进行图像监视，并能向各级调度传送遥信、遥测、遥控、遥调等信息。因此，可及时发现问题，避免事故发生。 （3）在消防措施方面，全站设一套消防报警装置。同时，升压站采取一系列防火设施和材料，防止了各项事故的发生。 （4）环境风险管理 ①环境风险防范措施 升压站应制订环境风险防范计划，明确管理组织、责任人与责任范围、预防措施、宣传教育等内容，主要有以下环境风险防范措施： A、建立报警系统 针对本工程主要风险源主变压器存在的风险，应建立报警系统，建议主变压器设专门摄像头，与监控设施联网，一旦发生主变事故漏油，监控人员便启动报警系统，实施既定环境风险应急预案。 B、防止进入水环境 为防止主变事故漏油情况下，事故油通过站内管道系统排至事故油池。 ②环境风险应急预案 考虑到主变事故漏油可能造成的后果，建立快速科学有效的漏油应急反应体系是非常必要。漏油事故的应急防治主要落实于应急计划的实施，事故发生后，能否迅速有效的做出漏油应急反应，对于控制污染、减少污染对环境造成的损失以及消除污染等都起着关键性作用。主变事故漏油的应急反应体系包括以下几方面的内容： A、健全的应急组织指挥系统。 建立一套健全的应急组织指挥系统。 B、加强主变压器、事故油池的日常维护和管理。 对于主变压器、事故油池的日常维护和管理，指定责任人，定期维护。 C、完善应急反应设施、设备的配备。防止事故漏油进入水环境的风险防范措施须落实，按照“三同时”的要求进行环保验收。 D、指定专门的应急防治人员，加强应急处理训练。升压站增容试运行期间，组织一次应急处理训练，投入正常运行后，定期训练。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、光伏区及升压站选址合理性分析 本项目位于兵团第四师可克达拉市63团，选址区未处于自然保护区、世界文化和自然遗产区、风景名胜区、森林公园、地质公园等敏感区内，项目四周为荒漠戈壁滩，地形开阔平坦。项目选址符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中选址设计等相关技术要求；电磁满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的（电场强度≤4000V/m；磁感应强度≤100μT）公众曝露控制限值。根据环境影响预测与评价结果可知，在采取有效的生态保护与恢复措施、水土流失防治与水土保持措施、污染防治与治理措施、社会环境保护与补偿措施后，本项目对项目周边生态环境、社会环境、声环境、空气环境、地表水环境的不利影响将降至可接受的范围内，满足环保标准要求。从环评的角度，本工程选址合理。 同时，本项目升压站永久用地已取得《四师六十三团江苏赛拉弗电力光储一体化项目》建设项目用地预审与选址意见书，（用字第659008202300141）。 2、项目选址与周边敏感目标的关系 根据现场实地踏勘和设计资料可知，本项目升压站500m范围内没有居民等环境敏感点。经预测分析，本建设项目建设后声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，噪声对周围声环境影响较小。 3、光辐射资源 新疆水平表面太阳辐射总量为5000MJ/m2.a～6500MJ/m2.a，年平均值为5800MJ/m2.a，年总辐射量比同纬度地区高10%～15%，比长江中下游高15%~25%。新疆太阳能资源十分丰富，全年日照时数为2550～3500小时，日照百分率为60%～80%。 根据《四师六十三团江苏赛拉弗电力光储一体化项目可行性研究报告》，本项目代表年水平面总辐射量为5472.43MJ/m2，根据《太阳能资源评估方法》（GB/T37526-2019），区域属太阳能资源“很丰富带”，太阳能等级为B类，且太阳能资源稳定。综合考虑，该区域的光伏电站项目具有较好的开发价值。 4、选址环境合理性分析结论 本项目选址不在水源地保护区、自然保护区等敏感区范围内，且项目附近无风景名胜区等环境敏感区。且项目已取得第四师可克达拉市自然资源和规划局出具的《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第659008202300141），因此项目的建设符合当地规划。项目周边无大型工业企业，无重大工业污染，环境质量良好。根据工程分析，本项目为光伏发电项目，不消耗资源，发电过程中无废气、废水产生，周围环境空气质量良好。项目建成后不会改变项目区的环境质量等级，对区域环境质量的影响满足标准的要求。 从环境的角度分析，本项目的选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | # （一）生态保护措施 1、生态影响避让措施 生态影响的避免就是采取适当的措施，尽可能在最大程度上避免不利的生态影响。生态影响的避免是对具有重要生态功能的环境予以绝对保护而采取的措施。一般通过更改项目选址、工程设计、施工方案，道路改线，变更项目内容或规模等手段避免项目造成难以挽回的环境损失。根据本工程特点，建议以下避让措施： （1）减少地面扰动措施 a.优化场内道路的布设，场内道路应尽量利用已有简易道路进行改扩建从而减少土地的占用；场内施工道路，尽量以半挖半填方式施工，减少施工土石方量和弃渣量，从而减少地面扰动面积。 b.优化临时占地区的选址，本工程临时占地区主要有电缆沟开挖、材料堆放区、施工营地等，对临时占地区采取“永临结合”的方式，尽量减小本工程地面扰动面积。 c.优化施工时间，施工期应避免在雨季施工，同时减少土石方的开挖，减少施工垃圾量的产生，及时清除多余的土方和石料，减少地面的压占，同时采取护坡、挡土墙等防护措施，避免水土流失。 d.加强施工监理，施工活动要保证在征地红线范围内进行，禁止施工人员越线施工。 （2）野生动物避让措施 a.优选施工时间，避开野生动物活动的高峰时段。野生哺乳类大多是晨昏或夜间外出觅食。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和夜间施工。 b.在施工车辆进入施工区过程中，采取控制车速和禁止鸣笛等措施，避免对过路的野生动物造成伤害。施工期间加强堆料场防护，加强施工人员的各类卫生管理，避免生活垃圾、生活污水的直接排放，减少污染，最大限度保护动物生境。 2、生态影响减缓措施 施工过程中场内道路、供水管线及电缆管沟等的占压、开挖、回填等施工活动都会造成生态破坏和水土流失。施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且产生的泥沙作为一种废物或污染物往外排放，会对周围环境产生较为严重的影响。故施工期的水土流失问题值得注意，应采取必要的措施加以控制。为了减轻施工造成的水土流失、占用土地以及植被破坏等影响，评价要求： （1）优化场内道路的布设，场内道路应尽量利用已有简易道路进行建设，从而减少土地的占用，场内施工道路，尽量以半挖半填方式施工，减少施工土石方量和弃渣量，从而减少地面扰动面积。 （2）优化临时占地区的选址，临时占地区选址应尽量选择没有植被覆盖的裸地，对临时占地区采取“永临结合”的方式，尽量减少本工程对占用区植被的影响。施工结束后，应及时对临时占地区域采取平整压实处理，避免水土流失等对植被的破坏。 （3）加强施工人员生态保护教育，施工过程中尽量减少植被破坏，各种施工活动应严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成植被不必要的破坏。 （4）将分散堆放的表土集中堆放在指定区域，并对表土进行遮盖，防止大风天气产生扬尘。确定的堆场面积范围，严禁将堆放在堆场范围外的地方。 （5）箱变基础占地类型为戈壁，无植被覆盖，严格控制临时占地，控制在光伏组件基础外扩范围之内，尽量不占或少占土地。 （6）优化施工时间，施工期应避免在雨季施工，同时减少土石方的开挖，减少施工垃圾量的产生，及时清除多余的土方和石料，严禁就地倾倒覆压植被，同时采取护坡、挡土墙等防护措施，避免水土流失。 （7）施工结束后对临时性占地及时平整采取自然恢复。 3、生态保护和恢复措施 为保护生态环境，减少施工占地对生态的破坏，施工期间应采取以下生态保护和恢复措施： （1）对现场作业人员实行严格的管理，将施工作业机械和人员活动范围严格限制在作业带范围内，即道路施工作业宽度控制在4.5m，尽量减少施工破坏面； （2）尽量减少大型机械施工，光伏组件基础开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，对其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘产生； （3）在施工中要合理组织材料的拉运，对砂石等应合理安排施工进度，及时调入现场，并尽快施工，避免砂石料的堆放造成沙土飞扬，影响区域环境质量； （4）在场内运输道路及检修道路修筑中，应尽量使用光伏组件及建筑物基础施工中的弃土，以避免各分散施工场地的弃土随意堆放；弃土全部用于回填及碎石道路基础铺垫或就地平整场地； （5）施工作业结束后，及时平整各类施工迹地，恢复原有地貌，并采取水土保持措施，防止新增水土流失； （6）为扬尘污染和水土流失进场道路进行硬化； （7）严格控制施工车辆行驶路线，在施工运输道路入口处设置指示标志，严禁随意碾压周边草地； （8）制定详细的补偿方案，确保工程实施后补偿到位； （9）建设过程中对梭梭进行避让，避让不了的应进行移栽；建成后对光伏电场区、升压站等地的植被采取有效的植被恢复措施。 4、植物保护措施 根据本项目的特点，施工结束后，应结合水土保持的植物措施，对各类施工迹地实施陆生生态修复。 （1）植被修复原则 A．保护原有生态系统的原则。评价区由于场地占地面积较大，本项目占地区域地貌类型为冲洪积平原，项目区占地范围内主要以自然生荒漠植被为主，林草覆盖率在40%左右。本项目建设不可避免的会破坏评价区生态系统内植被，使得生态系统结构及功能受到影响。因此在植被修复过程中，必须尽量保护施工占地区域原有体系的生态环境，尽量发展以当地优势植被为主体的生态系统。 B．保护生物多样性的原则植被修复措施不仅考虑植被覆盖率，而且需要在利用当地原有物种的情况下，尽量使物种多样化，避免单一。在保证物种多样性的前提下，防止外来入侵物种的扩散。 （2）恢复植物的选择 A．生态适应性原则植物生态习性必须与当地条件相适应。本工程建设不可避免的会破坏评价区生态系统内植被，使得生态系统结构及功能受到影响。因此在植被修复过程中，必须尽量保护施工占地区域原有体系的生态环境，尽量发展以当地优势植被为主体的生态系统。 B．本土植物优先原则植被修复措施不仅考虑植被覆盖率，而且需要在利用当地原有物种的情况下，尽量使物种多样化，避免单一。在保证物种多样性的前提下，防止外来入侵物种的扩散。施工结束后进行土地平整并播撒当地优势物种草籽。 （3）植被恢复方案 为减缓工程建设对施工迹地区植被的影响，施工结束后应严格落实水土保持措施，根据光伏区、升压站区、施工区植被情况和地质地貌情况等实行不同的恢复方案，主要方案是施工结束后进行土地整治并播散当地优势物种草籽。 5、动物保护措施 （1）施工前对施工人员进行宣传和教育，严禁发生捕捉伤害野生动物的行为，提高保护野生动物的意识。 （2）选用低噪声的施工设备及工艺，施工活动主要集中在白天进行，减少夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。在施工过程中若发现野生动物的活动处，应进行避让和保护，以防影响野生动物的栖息，同时要杜绝施工人员捕杀野生动物。 （3）施工期如发现保护动物应采取妥善措施进行保护，不得杀害和损伤保护动物。对受伤的动物应及时联系野生动物保护部门，及时救治。 6、土壤保护措施 工程施工尽量缩短工期，减少因施工造成的环境影响，开挖土方应分层有序堆放，采取洒水苫盖措施，避免土壤散逸污染环境，本项目产生的土石方均用于土地平整，不在项目区周边堆放，避免因起风造成扬尘。 7、工程措施 （1）采取尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积、分层开挖分层回填、减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等措施。 （2）严格按照设计的占地面积、基础型式等要求开挖，尽量做到土石方平衡，减少弃土弃渣的产生，施工结束后采用土地整治方法对表面进行整平压实，减少水土流失。 （3）整个施工过程中，限定作业范围，注意保护原有地貌。 （4）采取挡土墙、护坡、护面、排水沟等防护措施，剥离的表土和开挖出的土石方采取四周拦挡，上铺下盖等挡护及苫盖措施妥善堆放。 8、水土保持措施 （1）施工中严格控制占地范围，避免在大风天施工。 （2）严格控制和管理车辆及重型机械的运行范围，不另辟施工便道，不得离开运输道路及随意驾驶，避免增加对地表的扰动和破坏。 （3）施工作业区要定期采取洒水措施，洒水要按照少量多次的原则进行，避免作业场地面大量积水，风季增加洒水频率。 （4）本工程应严格遵守国家和地方有关动植物保护和防治水土流失等环境保护法律法规，最大限度的减少占地产生的不利影响，减少对土壤的扰动、植被破坏和减少水土流失。 （5）提高施工人员防治水土流失意识，加强水土流失相关内容宣教。加强植被保护，不随意乱采乱挖野生植被。 （6）施工结束后对场地进行清理、平整并压实，避免水土流失影响。 9、防沙治沙措施 项目区地貌单元属于山前冲洪积倾斜平原，主要呈沙漠景观。地表均为砂砾堆积，无岩体出露。主要为砂、砂质粘土、砾石等。地层呈近水平产出，砂砾体为单粒结构，颗粒较粗大，粒间仅有微小的联结力，孔隙度较大，具有透水性较强、压缩性较高、抗剪强度较低等特性，稳定性较差。为防止项目施工及运营过程中加剧项目区所在地沙漠化，根据《中华人民共和国防沙治沙法》、结合《关于做好沙区开发建设项目环评中防沙治沙内容评价工作的意见》（林沙发〔2013〕136号）、《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知（新环环评发〔2020〕138号）》等文件要求，施工期及运营期在防沙、治沙方面应采取以下措施： 施工期及运营期间划定施工区域，强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识；在施工作业结束后，及时清理施工迹地和堆料场中的各类垃圾，不能回填的挖方平整施工迹地，并压紧夯实。因地制宜地做好施工场地的恢复工作，并采取水土保持措施，防止新增水土流失。尽量利用挖出的土方用作其它地方的填方，基本做到挖填方平衡，减少弃土量，避免弃土的水土流失问题；施工完毕后及时进行土地平整，迹地恢复。施工期及运营期间施工单位要严格按照当地生态环境部门提出的要求进行管理与控制，杜绝施工期对环境造成污染。 土地临时使用过程中发现土地沙化或者沙化程度加重的，应当及时报告当地人民政府；应当按照当地人民政府防沙防治规划，因地制宜营造防风固林网、林带，种植多年生灌木和草本植物，建议扰动大的区域，建设沙障治理；禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物，禁止一切在沙化土地封禁保护区范围内破坏植被的活动；应当按照林业或其他有关行政部门的技术要求进行治理，并可将所种植的林、草委托他人管护或者交由当地人民政府有关行政主管部门管护；治理完成后，应当向当地人民政府主管部门提出验收申请，验收不合格的，应继续治理；项目区植物稀少，主要生长少量沙生植物盐生草。项目区无国家级、自治区级保护植物分布。项目实施不会造成植被类型和植物种类的消失。项目区对野生动物生存环境、分布范围和种群数量的影响主要分为直接影响和间接影响两个方面。直接影响主要表现为建设项目占地，使野生动物的原始生存环境被破坏或改变；占地影响对地面活动的野生动物种类产生隔离作用，使原分布区内的种类向外扩，而项目区开采结束后，随着人类活动和占地的减少，原有生境将逐步恢复，野生动物对新环境适应后其活动和分布范围亦将恢复。施工人员的进驻，将不可避免的影响野生动物赖以生存的环境，项目区野生动物组成较单一，以爬行类、啮齿类动物分布为主。区域野生动物种类、数量都很少，常见野生动物有兔子、田鼠等。项目区评价区域无国家和自治区的保护动物。由于工程临时占地待施工结束后都将恢复原有环境，且评价区域不是动物的唯一栖息地和食源地，故该建设项目对动物区域性生境不产生明显影响。 10、施工后生态补偿与修复措施 （1）施工作业结束后，及时平整各类施工迹地，恢复原有地貌，并采取水保持措施，防治新增水土流失。 （2）在施工完毕后，应按设计要求立即对升压站内进行道路硬化及对户外配电装置场地区进行碎石铺设覆盖，以减少水土流失。 （3）建成后对升压站的植被采取有效的植被恢复和异地补偿绿化等措施。通过落实上述措施，本工程对周边生态环境影响可得到有效减缓。 # （二）大气环境保护措施 1、扬尘 本环评要求建设单位需根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）相关要求，采取如下保护措施： （1）施工现场的主要道路必须进行硬化处理，并定期清扫、洒水。土方应集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化等措施。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； （2）施工期间的弃土应就地平整，弃土若在工地内堆置超过一周的，应覆盖尘布、防尘网；选择合理的运输路线和时间，运输车辆需用帆布覆盖，覆盖率要达到100%。黄沙及其他易飞扬的细颗粒建筑材料避免露天堆放，采取覆盖措施； （3）加强施工现场运输车辆管理。驶入建筑工地的运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路；驶出建筑工地的运输车辆必须冲洗干净，严禁带泥上路，严禁超载，渣土及易抛撒材料实行封闭车辆运输，并应持证。防止建筑材料、垃圾和尘土飞扬、洒落和流溢。 （4）采用商品混凝土，现场不设混凝土搅拌站，严禁现场搅拌混凝土、砂浆。 （5）施工现场的机械设备、车辆的尾气排放应符合国家环保排放标准。 （6）当环境空气质量指数达到中度及以上的污染时，应禁止进行土方等易产生扬尘污染的施工作业，施工现场应增加洒水频次，加强覆盖措施，减少易造成大气污染的施工作业。 （7）当环境空气质量指数达到重污染，需启动重污染天气Ⅰ级应急响应时，停止项目区所有的施工作业。 （8）建筑施工工地必须严格落实工地周边100%围挡、易产生扬尘的物料堆放100%覆盖、土方开挖100%湿法作业、建筑工地主要道路100%硬化、岀入车辆100%清洗、渣土车辆100%密闭运输。对暂时不能开工的建设用地，监督建设单位应对裸露地面覆盖，超过三个月的，进行绿化、铺装或者遮盖。 2、机械尾气 加强设备、车辆的维护保养，使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备。 # （三）水环境保护措施 # （1）施工废水 # 本项目施工废水排入场地设置的隔油沉淀池，收集沉淀处理后用于洒水抑尘，施工期结束后及时拆除并恢复原貌。 # （2）生活污水 # 施工期生活污水排入施工营地建设的化粪池，定期委托环卫部门由吸污车抽吸拉运至63团污水处理厂处理。 # （四）声环境保护措施 （1）施工单位在施工组织设计中，应合理摆放施工机械，尽量使机械远离敏感点，减少机械噪声对声环境的污染； （2）对于固定类机械设备，可采取基础减震，降低噪声污染； （3）施工场界要设置噪声防护围栏，降低施工噪声； （4）在项目施工期，应设立临时隔声屏障，在施工的结构阶段应采用围挡，以降低设备噪声对周围的影响，严禁夜间施工。 # （五）固体废物保护措施 施工期多余土方用于项目区场地平整；施工期建筑垃圾采用分类收集的方式进行收集，可再生利用部分收集后出售，不可再生部分按照当地城市环境卫生管理部门要求办理相关手续，由建设单位进行合理清运处置；生活垃圾收集后由63团环卫部门统一清运。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | - 生态环境保护措施 （1）在升压站及光伏区基础施工完毕后，应按设计要求立即对基础周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，以减少水土流失；对作业区等施工扰动区地表进行道路硬化及铺设碎石。 （2）施工结束后，及时清理施工现场，按照设计要求应立即对升压站内进行道路硬化及对户外配电装置场地区进行碎石铺设覆盖，以减少水土流失。对于不具备人工恢复条件的，施工结束后应压实整平，待自然恢复。 （3）项目建成后管理区按规定实施绿化，种植草种，使场区形成一个结构合理、系统稳定的生态环境，可大大改变原来较脆弱的自然环境。 通过落实上述措施，本工程运行期对周边生态环境影响可得到有效减缓。 （二）大气污染环境保护措施 根据运营期废气环境影响分析，本项目为光伏发电建设项目，生产营运过程中无废气产生。本项目废气主要为职工食堂产生的油烟。根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）要求，本项目油烟废气经油烟净化器处理后通过排烟管道引至食堂楼顶排放。对周围环境影响较小。 （三）水污染环境保护措施 （1）生活污水 根据运营期水环境影响分析，本工程建设一座处理规模为4m3/d的地埋式污水处理设施和一座100m3的蓄水池。通过地埋式一体化污水处理设施，采用厌氧—好氧污水处理工艺，其出水水质满足《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的A级标准要求，出水进入100m3蓄水池，用于场区绿化及升压站旁光伏区植被灌溉，冬季将处理过的水储存于蓄水池内。对周围环境影响较小，其治理措施可行。 （2）冲洗废水 项目建成后运营期废水主要为光伏板冲洗废水。此清洗废水主要污染物为SS，含量较少且污染较小，清洗后的废水直接流至光伏板下面用于浇地绿化，对周围环境影响较小。 （四）噪声污染环境保护措施 升压站噪声主要来源于变压器，由主变本体噪声和风扇噪声组成。主变本体噪声为低频噪声，风扇噪声为机械噪声。订货时对主变压器设备噪声招标要求控制到70dB（A）以下，减小主变压器设备对运行环境影响。对主控楼内生产运行人员较为集中的地方，如二次设备室内，从建筑上考虑采用吸音材料，合理布置站区，并在升压站四周设置2.5m高实体围墙以减少噪声对人员的影响。 升压站运行时声环境符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，本工程投运后噪声不会对周围环境产生不良影响。 （五）固体废物污染环境保护措施 1、生活垃圾 运营期在升压站场区设置垃圾收集桶收集，定期由63团环卫部门统一清运，禁止在场区随意堆弃。 2、固体废弃物种类及措施 项目固废主要是废光伏太阳能电板及组件，废磷酸铁锂电池，逆变器、变压器维修保养产生的废变压器油和含油抹布。 含油抹布定点袋装收集后由环卫部门统一及时清运处置；废光伏太阳能电板及组件、废磷酸铁锂电池经收集后由生产厂家回收；废铅酸蓄电池待蓄电池到使用寿命周期前联系有资质的单位，在更换新蓄电池时将废旧蓄电池一并交由相关资质单位进行回收处理，不在站内暂存；废变压器油收集后在升压站内危险废物暂存间暂存由有资质的单位统一收集处理，项目固废去向明确，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 3、危险废物储存及转运要求 （1）贮存设施污染控制要求 项目在新建110kV升压站内设置危废暂存间，危废暂存间面积10m2。建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求对危险废物的贮存设施及危险废物进行规范管理。其一般规定为： 1）贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 2）贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 3）贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 4）贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 5）同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 6）贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 （2）贮存过程污染控制要求 1）一般规定 ①在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 ②液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 ③半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。 ④具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。 ⑤易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。 ⑥危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 2）贮存点环境管理要求 ①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 ②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 ③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 ④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 ⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3t。 （3）危险废物转运要求 1）危险废物的转移和运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危险废物转移计划，填写好转运联单，并必须交由有资质的单位承运。做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单，并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地生态环境行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地生态环境局。 2）危险废物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 3）危险废物处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 4）危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 5）一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 通过以上措施，本项目产生的固体废物均得到妥善处理，对外环境影响较小。 （六）事故油污染防治措施 变压器事故油池容积约30m3，事故油池应设有防渗措施，防止油污染地下水，废油属HW08非特定行业中：变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油，危废代码900-220-08，产生废油将交由与公司签订合作协议的具有危险废物处理资质的单位进行回收处理。 根据物质危险性判定标准，变压器事故排油属废矿物油，其贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求，因该废矿物油由变压器发生事故状态产生，变压器事故油池主要起临时收集贮存作用，废油产生后将交由与公司签订合作协议的具有相关资质的单位进行回收处理，本次环评仅列出标准中主要相关要求： ①事故油池必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-12cm/s。 ②危险废物的贮存设施必须按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中的标准要求设置警示标志。 综上所述，通过采取相应污染防治措施后，变电站的事故排油对环境无不良影响。 （七）光污染防治措施 项目采用单晶硅太阳能电池组件最外层均为特种钢化玻璃，除具有坚固、耐风霜雨雪、能经受砂砾冰雹的冲击等优点外，其吸光率极高，可达98%以上。根据现行国家标准《玻璃幕墙光学性能》（GB/T18091-2000）相关规定，在城市主干道、交桥、高架桥两侧设立的玻璃幕墙，应采用反射比小于0.16的低辐射玻璃。依据此标准，光伏阵列的反射光极少，不会影响交通安全。 综上所述，项目不会对周边环境产生严重干扰，不会影响交通安全。 （八）电磁环境保护措施 （1）合理布局站内电气设备及配电装置。 （2）做好警示和防护指示标志及环保标志的悬挂设立工作，禁止无关人员进入升压站或靠近带电架构。 （3）建设单位应设立一名兼职的环保工作人员，负责升压站运行期间的环境保护工作，并做好对周边群众的电磁环境知识的宣传。 （4）对员工进行电磁基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少曝露在电磁场中的时间。 （5）本工程升压站工频磁场强满足相关设计规范要求。 （6）制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测。 （7）建立环境风险事故应急响应机制，制定环境风险应急预案，降低风险事故概率。 通过落实上述措施，本工程运行期产生的电磁场对周边环境影响较小，在可接受范围内。 （九）地下水、土壤环境保护措施 本项目运营期间对地下水及土壤的影响，主要是事故状态下升压站废变压器油泄漏，由地表垂直向下穿过包气带进入含水层及土壤，对地下水及土壤环境造成影响。为了防止本项目对地下水及土壤产生影响，本工程在升压站内设计有变压器事故贮油池1座，可使变压器在发生事故时，壳体内的油经过铸铁管排入事故贮油池，防止变压器油随意乱排造成对环境的污染。 变压器事故油池容积约30m3，事故油池应设有防渗措施，防止油污染地下水，废油属HW08非特定行业中：变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油，危废代码（900-220-08），产生废油将交由与公司签订合作协议的具有危险废物处理资质的单位进行回收处理。 根据物质危险性判定标准，变压器事故排油属废矿物油，其贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求，因该废矿物油由变压器发生事故状态产生，变压器事故油池主要起临时收集贮存作用，废油产生后将交由与公司签订合作协议的具有相关资质的单位进行回收处理，本次环评仅列出标准中主要相关要求： （1）事故油池必须防渗，防渗层为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 （2）危险废物的贮存设施必须按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中的标准要求设置警示标志。 （3）危险废物的贮存设施关闭后，必须采取措施消除污染。 （4）须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、产生日期、接收日期、接收单位名称等。 （5）采取分区防渗措施。项目危废暂存间、地埋式一体化污水处理设备及事故油池属重点防渗区，地面底部做基础防渗，防渗等级需达到“等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s”；本项目设备区属于一般防渗区，地面底部做基础防渗，防渗等级需要达到“等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s”标准要求；本项目生活管理区路面及办公室属于简单防渗区，进行一般地面硬化措施。 通过落实上述措施，本工程运行期对地下水及土壤环境无不良影响。 （十）环境风险防护措施 （1）管理措施 1）制订安全、防火制度，各岗位操作规范，环境管理巡查制度等，严格落实各项防火、用电安全和环境风险防范措施，加强对职工的安全教育，向项目区职工传授消防灭火知识等。 2）严格人员管理 人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。主要内容包括：加强项目区职工的风险意识和环境意识教育，增强安全、环境意识。提高人的责任心和主动性；强化管理人员岗位责任制，严格各项操作规程和奖惩制度，对操作人员进行系统的岗位培训，使每个操作人员都能够熟悉工作岗位责任及操作规程；设置专职或兼职环保监督管理员，负责本项目区的安全和环保问题，对事故易发部位、地点必须经常检查，杜绝事故隐患，发现问题及时处置并立即向有关部门报告。 3）完善安全措施 完善的安全措施是保障安全营运的重要组成部分，对项目区实行全员、全过程、全方位的安全管理，制定安全管理规章和安全管理措施。 （2）技术措施 本项目在设计及设备安装中，增加了防雷保护系统，维护电站长期稳定可靠运行。本电站光伏阵列中主要通过太阳能电池阵列采取电池组件和支架与场区接地网连接进行直击雷保护。光伏发电系统在组串式逆变器、变压器内逐级装设浪涌保护器或避雷器。升压站采用避雷针保护。在升压站区内敷设复合接地网。 （3）突发环境事件应急预案 项目投产前应按照《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）、《企业突发环境事件风险评估指南》（环办[2014]34号）、《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)等相关要求，编制《突发环境事件应急预案》、《突发环境事件风险评估报告》和《突发环境事件应急资源调查报告》等文本，并组织专家进行评审后，到当地生态环境部门进行备案。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与当地政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。 在严格落实本报告提出的各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。企业在运营期间应不断完善事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。建议企业自行修编详细明确的事故应急预案，并定期和预演。 |
| 其他 | （一）环境管理 （1）施工期环境管理措施 鉴于施工期环境管理工作的重要性，招标中应对投单位提出建设期间的环保要求，并应对监理单位提出环境护人员资质要求。在施工设计文件中详细说明施工期应注意的环境保护问题，严格要求施工单位按照设计文件施工，特别是按照环保设计要求施工。环境监理人员对施工中的每一道工序都应该严格检查是否满足环保要求，并不定期对施工点进行抽查。建设期环境保护管理的职责和任务如下： ①贯彻执行国家的各项环境保护方针、政策法规和章制度。 ②制定本工程施工期的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的监督和日常管理。 ③收集、整理推广和实施工程建设中各项环境保护的先进经验技术。 ④组织和开展对施工人员进行活动中应遵循的环保法规、知识培训，提高全体员工文明施工的认识。 ⑤负责日常施工活动中的环境监理，做好工程用地区域的环境特征调查，对于环境保护目标要做到心中有数。 ⑥在施工计划中应适当计划设备运输道路，以避免影响当地居民生活，施工中应考虑保护生态和避免水土流失，合理组织施工以减少占用临时施工用地。 ⑦做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。 ⑧监督施工单位，使施工工作完成后的土地恢复和补偿，水保设施、环保设施等各项保护工程同时完成。 ⑨工程竣工后，将各项环保措施落实完成情况上报当地生态环境主管部门和水保主管部门。 （2）运营期的环境管理措施 本项目升压站环保工作要纳入公司管理中。升压站环保工作要合理布署、统一安排，使环境污染治理做到从源头开始实施；贯彻以防为主，防治结合的方针。光伏场区的日常环境管理要有一整套行之有效的管理制度，落实具体责任和奖罚规定。公司要对环境保护工作统一管理，对本升压站环保工作定期检查，并接受各级生态环境主管部门的监督。 环境管理的职能为： ①制定环保管理规章制度和电磁环境事故应急预案，建立电磁辐射安全管理档案。 ②建立电磁环境监测、噪声环境监测、生态环境现状数据档案，并定期向当地环境保护行政主管部门申报。 ③协调配合上级环保主管部门所进行的环境调查，生态调查等活动。 ④监督管理当发生事故产生废油，由相关资质的单位进行回收处理。 ⑤监督管理检修固体废物和生活垃圾等进行定点收集处理，最大限度的保护项目区的周围环境。 ⑥对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少曝露在电磁场中的时间。 （二）环境监测计划 根据本工程的环境影响要求，制定环境监测计划，以监督有关的环保措施能够得到落实，具体监测计划见下表。 - 施工期环境管理措施 表5-1 环境监测计划表 时期; 项目; 环境保护措施; 监测频率. 施工期; 噪声; 使用低噪声施工设备。; 施工期抽测. 固体废物; 施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别堆放，并及时清运。生活垃圾集中收集后清运置至64团生活垃圾收集系统，由环卫部门统一进行处理。; 施工期抽查. 扬尘; 采取洒水降尘等。; 施工期抽查. 生态环境; 施工临时用地及时进行恢复。施工期有无防沙治沙措施。; 施工期抽查. 运行期; 废水; 监测因子：CODcr、NH3-N 监测点位：地埋式一体化污水处理设备排口; 1次/年. 噪声; 采用低噪声的变电设备。 监测点位：升压站站界四周; 1次/季度. 电磁环境; 监测因子：工频电场、工频磁场 监测点位：新建升压站厂界四周各设1个测点; 环保竣工验收监测一次，建设单位应根据实际工程运行产生的环境影响情况或有群众反映相关环保问题时进行监测. 生态环境; 项目区用地恢复情况; 试运行期验收时调查. |
| 环保投资 | 本项目环保总投资估算为169万元，占项目总投资65000万元的0.26%。项目各项环境投资及治理设施所需费用估算见下表。 表5-3 环保投资估算一览表 序号; 阶段; 防治项目; 设施; 投资估算 （万元）; 备注. 1; 施工期; 废气; 洒水、遮盖篷布等; 8; 主体已计. 2; 废水; 修建防渗化粪池、定期拉运; 10; 主体已计. 3; 噪声; 隔声围挡、施工设备降噪; 13; 主体已计. 4; 固废; 临时垃圾箱、及时拉运; 8; 主体已计. 5; 建筑垃圾及时拉运; 8; 主体已计. 6; 运行期; 废气; 食堂油烟：油烟净化器; 1; 新增. 7; 废水; 地埋式一体化污水处理设施、蓄水池; 20; 新增. 8; 噪声; 隔声减振、衰减; 5; 新增. 9; 固废; 生活垃圾收集清运; 1; 新增. 10; 一般固废处理; 2; 新增. 11; 事故油池及基础防渗; 25; 主体已计. 12; 危废暂存间; 5; 新增. 13; 光伏电场; 悬挂警示片; 3; 主体已计. 14; 验收、环境监测; 30; 主体已计. 15; 生态恢复：施工结束后的场地平整、植被恢复等; 25; 主体已计. 16; 绿化; 5; 主体已计. 合计; 169. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 合理规划、设计施工场地，严格控制施工范围，应尽量控制作业面，施工后期对临时占地予以恢复，宜林宜草地段采取恢复原有土地功能。 严格按照设计的占地面积、基础型式等要求开挖，尽量做到土石方平衡，减少弃土弃渣的产生，施工结束后采用土地整治方法对表面进行整平压实。 | 避免因本工程建设造成区域植被破坏，水土流失。 | 在升压站及光伏区基础施工完毕后，应按设计要求立即对基础周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，以减少水土流失；对作业区等施工扰动区地表进行道路硬化及铺设碎石； 施工结束后，及时清理施工现场，按照设计要求应立即对升压站内进行道路硬化及对户外配电装置场地区进行碎石铺设覆盖，以减少水土流失。对于不具备人工恢复条件的，施工结束后应压实整平，待自然恢复。 | 本工程对周边生态环境影响可得到有效减缓。 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水由沉淀池澄清后回用处理；施工期生活污水排入施工营地建设的化粪池，定期委托环卫部门由吸污车抽吸拉运至63团污水处理厂处理。 | 废水不外排 | 生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理用于场区绿化及升压站旁光伏区植被灌溉，冬季将处理过的水储存于蓄水池内。清洗光伏板废水直接流至光伏板下面用于浇地绿化。 | 《农村生活污水 处理排放标准》 （DB654275-2019）表2的A级标准。 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 分区防渗 | / |
| 声环境 | 低噪设备、基础减振、设备维修保养 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011） | 隔声减振、衰减 | 《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 围挡、围栏设施、定时洒水、加强物料防尘管理措施、及时清运施工垃圾、车辆运输时覆盖帆布等。建筑施工工地必须严格落实工地周边100%围挡、易产生扬尘的物料堆放100%覆盖、土方开挖100%湿法作业、建筑工地主要道路100%硬化、岀入车辆100%清洗、渣土车辆100%密闭运输。 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 油烟净化器 | 《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010） |
| 固体废物 | 施工期多余土方用于项目区场地平整；建筑垃圾可再生利用部分收集后出售，不可再生部分按照当地城市环境卫生管理部门要求办理相关手续，由 建设单位进行合理清运处置；生活垃圾经垃圾桶收集后由定期由63团环卫部门统一清运。 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定 | 含油抹布定点袋装收集后由环卫部门统一及时清运处置；废光伏太阳能电板及组件、废磷酸铁锂电池经收集后由生产厂家回收；更换的废铅酸蓄电池交由相关资质单位进行回收处理，不在站内贮存；废变压器油收集后在升压站内危险废物暂存间暂存由有资质的单位统一收集处理 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 |
| 电磁环境 | / | / | 制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁辐射基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等。 | 升压站运行时产生的电磁满足《电磁环境控制限值》 (GB8702-2014)要求。 |
| 环境风险 | / | / | 升压站设有一座30m3，可容纳单台变压器全部事故100%排油量，事故废油排入事故油池后，交由具有资质的单位进行回收。 | 事故废油不外排 |
| 环境监测 | 施工边界噪声、扬尘 | 《建筑施工场界环境 噪声排放标准》(GB12523-2011)及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准 | 升压站进行电磁环境、声环境监测。 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标质准量、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准、 电磁满足《电磁环境控制限值》 (GB8702-2014)要求。 |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

综上所述，本工程符合国家产业政策，符合相关规划。 在建设方落实本环评提出各项环境保护措施的前提下，该项目的建设符合国家相关产业政策，从环境保护的角度分析，项目的建设是可行的。