- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：新疆可克达拉汇金兵燃能源有限公司

柒壹柒加油站

建设单位：新疆可克达拉汇金兵燃能源有限公司

编制日期：         2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 新疆可克达拉汇金兵燃能源有限公司柒壹柒加油站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2311-660400-04-01-175510 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 徐龙 | 联系方式 | 18109998878 |
| 建设地点 |  | 新疆可克达拉市六十六团七一七大道北侧，六十六团加气站西侧 |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经81°1′38.116″，北纬43°56′20.411″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | F5265 机动车燃油零售 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业119.加油、加气站 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 新疆生产建设兵团第四师发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 第四师发改委备〔2023〕51号 |
| 总投资（万元） |  | 1461.35 | 环保投资（万元） | 83.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 5.71 | 施工工期 | 8个月（2024.4-2024.12） |
| 是否开工建设 |  | ☑否 £是 | 用地（用海）面积（m2） | 4345.83 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1 产业政策符合性分析 本项目属于机动车燃油零售，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》中相关内容，项目不属于国家规定的鼓励类、限制类或淘汰类，属于允许类，因此该项目符合国家产业政策要求。本项目已于新疆生产建设兵团第四师发展和改革委员会进行了备案，备案号为：第四师发改委备〔2023〕51号。 - 因此，本项目符合国家及地方产业政策。 - 2 加油站等级符合性分析 新疆可克达拉汇金兵燃能源有限公司加油站拟建2座地埋双层卧式汽油罐40m3，2座地埋双层卧式柴油罐40m3。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表3.0.9加油站的等级划分，柴油罐容积可折半计入油罐总容积。本项目加油站油罐容积120m3，为二级加油站。具体规范如下表。 表1-1 加油加气站的等级划分 加油站等级; 加油站油罐容积（m3）. 总容积V; 单罐容积. 一级; 150<V≤210; ≤50. 二级; 90<V≤150; ≤50. 三级; V≤90; 汽油罐≤30，柴油罐≤50. - 2 选址合理性分析 2.1站场选址原则 站址的选择应满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）“4 站址选择”的要求，本项目站址与《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的对比情况见下表： 表1-2 本项目选址与《汽车加油加气加氢站技术标准》对比表 序号; 规范要求; 本项目; 是否符合. 4.0.1; 加油加气加氢站的站址选择，应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方; 项目建设符合当地城市规划、符合环境保护和防火安全，且项目南侧为七一七大道，交通便利。; 符合. 4.0.2; 在城市中心区不宜建一级汽车加油加气加氢站、CNG加气母站。; 本项目为二级加油站，项目位于六十六团七一七大道北侧，六十六团加气站西侧，选址不属于城市中心区。; 符合. 4.0.3; 城市建成区内的加油加气站，宜靠近城市道路，不宜选在城市干道的交叉路口附近; 本项目南侧紧邻七一七大道，不在城市干道的交叉路口附近。; 符合. 4.0.4; 加油站、各类合建站中的汽油、柴油工艺设备与站外建（构）筑物的安全距离，不应小于4.0.4的规定; 详见表1-3; 符合. 4.0.12; 架空电力线路不应跨越加油加气加氢站的作业区。架空通信线路不应跨越加气站、加氢合建站中加氢设施的作业区; 项目用地红线范围内无架空电力线路穿越; 符合. 4.0.13; 与汽车加油加气加氢站无关的可燃介质管道不应穿越汽车加油加气加氢站用地范围; 项目用地红线范围内无其他可燃介质管道; 符合. 2.2 站场选址合理性 本项目占地类型为商业用地，项目区厂界东侧紧临六十六团加气站，南侧紧临七一七大道路，西侧、北侧均为空地。项目区东北侧135m处为五号小区，东侧443m处为居民区，东北侧460m处为九号小区，六十六团常年主导风向为东南风，周边居民区处于项目区上风向及侧风向。本项目汽油设备、柴油设备与站外建、构筑物的安全距离均满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求。详见下表： 表1-3 汽（柴）油设备与站外建筑物的安全间距（二级） （标准/实际，单位m） 站外建构筑物; 站内汽油（柴油）工艺设备. 埋地油罐; 加油机、油罐通气管口、油气回收处理装置. 重要公共建筑物; 35（25）/无; 35（25）/无. 明火地点或散发火花地点; 17.5（12.5）/无; 12.5（10）/无. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 14（6）/无; 11（6）/无. 二类保护物; 11（6）/无; 8.5（6）/无. 三类保护物; 8.5（6）/72.6（加气站站房）; 7（6）/73.2（加气站站房）. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 15.5（11）/17.5; 12.5（9）/29.9. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 11（9）/无; 10.5（9）/无. 室外变配电站; 15.5（12.5）/无; 12.5（12.5）/无. 铁路、地上城市轨道线路; 15.5（15）/无; 15.5（15）/无. 城市快速路、主干路、高速公路、一级、二级公路; 5.5（3）/47.8（南侧七一七大道）; 5（3）/48.6（南侧七一七大道）. 城市次干路、支路、三级、四级公路; 5（3）/无; 5（3）/无. 架空通信电路; 5（5）/无; 5（5）/无. 架空电力线路; 无绝缘层; 1.0（0.75）H，且≥6.5m/无; 6.5（6.5）/无. 有绝缘层; 0.75（0.5）H，且≥5m/无; 5（5）/无. 综上，项目符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）选址要求，选址合理可行。 本项目所在区域不属于饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区范畴，且随着可克达拉市的发展，此地车流量将大大增加，能够保证加油站的经济效益。 - 3 “三线一单”符合性分析 根据环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），三线一单中的三线是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”，一单为生态环境准入清单。对照《第四师可克达拉市“三线一单”生态环境分区管控方案》（师市发〔2021〕48号），项目“三线一单”相符性如下： （1）与生态保护红线的相符性 文件要求：按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护师市生态安全的底线和生命线。 经核实，本项目不涉及生态保护红线，不会影响所在区域内生态功能。项目与生态保护红线的相对位置图见附图1。 （2）与环境质量底线的相符性 文件要求：师市河流、湖库、水源地水质总体保持稳定，饮用水安全保障水平持续提升，水生态环境状况继续好转。可克达拉市优良断面比例达到100%，特克斯河昭苏戍边桥断面、喀什河种蜂场断面、伊犁河霍城63团伊犁河大桥断面、霍尔果斯河中哈会晤处断面和霍尔果斯河63团边防连断面水质保持Ⅱ类标准，切德克河石头桥断面水质保持Ⅲ类标准。环境空气质量稳步提升，重污染天数持续减少。土壤环境质量保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到有效管控。受污染耕地安全利用率达到93%以上，污染地块安全利用率达到93%以上。 本项目运营期在采取本环评提出的有效治理措施后，可保证污染物达标排放，可保证评价区域环境质量不降级，对周边环境影响较小，符合环境质量底线要求。 （3）与资源利用上线的相符性 文件要求：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、兵团下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动低碳试点建设，发挥低碳试点示范引领作用。 项目运营过程中消耗一定量的电力、水等资源。①项目每年耗电2.167×105kW·h/a，由国家电网提供；②生活用水来源于当地供水管网。项目电力、水的消耗量所占比重较少，符合资源利用上限要求。③项目总占地面积4345.83m2，用地性质为工业用地，不涉及基本农田，项目占地不会触及区域土地资源利用上限。 （4）与生态环境管控单元及生态环境准入清单的符合性 文件要求：师市共划定环境管控单元共130个，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类。 优先保护单元54个，占师市总面积的66.19%。主要包括生态保护红线、一般生态空间，水环境优先保护区，环境空气一类功能区等区域。该区域以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。 重点管控单元56个，占师市总面积的18.15%。主要包括可克达拉市市区和各团部区域、霍尔果斯经济开发区兵团分区、可克达拉经济技术开发区和开发强度大、污染物排放强度高及存在环境风险的其他区域。该区域应优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，重点解决突出生态环境问题，切实推动生态环境质量持续改善。 一般管控单元共20个，占师市总面积的15.66%。主要指优先保护单元和重点管控单元之外的区域。该区域以经济社会可持续发展为导向，生态环境保护与适度开发相结合，开发建设应落实现行生态环境保护基本要求。 本项目位于六十六团，对照《第四师可克达拉市“三线一单”生态环境分区管控方案》（师市发〔2021〕48号）附件1.第四师可克达拉市环境管控单元图，属于重点保护单元。对照附件3-“表3-6 环境管控单元生态环境准入清单”，本项目环境管控单元编码为ZH65740620003，对照附件3-“ 表3-6 环境管控单元生态环境准入清单”： 本工程的建设与“三线一单”符合性分析见表1-1。管控单元图见附图1。 表1-1与《第四师可克达拉市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 环境管控单元编码; 单元名称; 单元分类. ZH65740620003; 六十六团; 重点管控单元. 管控维度; 管控要求; 本工程; 符合性分析. 空间布局约束; （1）执行水环境其他重点管控区和大气环境布局敏感区相关要求。 （2）严格控制非农建设占用耕地，加大对土地整理复垦开发重点区域及重点工程、粮食主产区和基本农田保护区的投入。 （3）禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。 （4）应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。; 本项目不涉及水环境农业污染重点管控区、大气环境布局敏感区，项目用地为商业用地，不占用耕地，也不在基本农田保护区内。; 符合. 污染物排放管控; （1）实施全口径水污染物排放总量控制，强化工业废水、城乡生活污水、养殖废水治理，新建城镇污水处理厂。强化城乡污水、垃圾处理等环保设施建设，因地制宜选择污水和垃圾处理模式。 （2）严格落实环境保护目标责任制，强化污染物总量控制目标考核，健全重大环境事件和污染事故责任追究制度，加大问责力度。强化环境执法监督，严格污染物排放标准、环境影响评价和污染物排放许可制度，进一步健全环境监管体制。严格执行行业排放标准、清洁生产标准，降低污染物产生强度、排放强度。 （3）已有改扩建项目要提高节能环保准入门槛，实行大气污染物排放减量置换，实施区域内最严格的大气污染物排放标准。 （4）已达到大气环境质量标准的地区，应当严格控制新增排放大气污染物项目大气污染物排放量。; 本项目不涉及农业生产，不在水环境农业污染重点管控区。项目运营期产生的各类污染物经处理后均可达标排放。; 符合. 环境风险防控; （1）对耕地面积减少或土壤环境质量下降的团场要进行预警提醒，并依法采取环评限批等限制性措施。 （2）加强管控区水环境污染风险防范，保护临近水环境优先保护区，重点加强涉水工业企业监管。 （3）执行自治区重污染天气预警分级标准，同一区域内执行统一应急预警标准。当预测到区域将出现大范围重污染天气时，按照自治区统一发布预警信息，师市要按级别同步启动应急响应，落实应急措施，实施区域应急联动。 （4）对威胁地下水、饮用水水源安全的耕地，制定环境风险管控方案，并落实有关措施。 （5）完善水污染事故处置应急预案，落实责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息。 （6）加强各类风险源排查防控，强化水安全风险防范意识，坚持预防与应急相结合、常态与非常态相结合。; 本项目建设不占用耕地，不对耕地、地下水、饮用水水源安全产生威胁，符合环境风险防控要求。; 符合. 资源开发效率要求; （1）推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、化肥农药减量、农膜减量与回收利用等措施，切实保护耕地土壤环境质量。 （2）通过政策补偿等措施，逐步推行以天然气或电替代煤炭。 （3）推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。发展以喷滴灌和渠道防渗为中心的节水农业。; 本项目为加油站，不涉及上述资源利用效率内容。; 符合. 综上所述，本项目建设符合生态保护红线要求；符合环境质量底线要求；符合资源利用上线要求；同时本项目为国家产业政策允许建设项目，符合环境准入要求。因此项目符合“三线一单”管理要求。 4 与《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 根据《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》要求：加强重点行业VOCs污染治理。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，加强VOCs排放总量控制。全面推进VOCs清洁排放改造，使用水性、紫外光固等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料，推广处理效率高、可重复利用活性炭的VOCs治理技术。在重点师市开展环境空气VOCs自动监测；在第一师阿拉尔市、第二师铁门关市、第七师胡杨河市新增3个环境空气VOCs自动监测站。2025年底前，初步建立兵团环境空气VOCs监测网络。 本项目属于机动车燃油零售，采用双层卧式储罐，油罐采用电子液位仪进行汽油密闭检测，对汽油卸油、加油工艺安装油气回收装置，加油站的卸油油气回收率可达到95%以上，加油油气回收效率可达90%以上，可保证挥发性有机物达标排放。故本项目的实施符合《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》要求。 5 与《第四师可克达拉市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》符合性分析 根据《第四师可克达拉市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》要求：推进化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等挥发性有机物污染防治，建立挥发性有机物重点监管企业名录。强化区域大气污染联防联控，建立师市与伊犁州重点区域大气污染联防联控制度和大气环境联合执法监管机制，加快建立师市应急监测管理体系和技术体系，完善区域大气环境质量预报工作。 本项目属于机动车燃油零售，挥发性有机物污染防治采用双层卧式储罐及对汽油卸油、加油工艺安装油气回收装置，可保证挥发性有机物达标排放。故本项目的实施符合《第四师可克达拉市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》要求。 6 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》、《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》(环大气(2021)65号)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的符合性分析 规范文件; 规范中条件要求; 项目建设情况; 相符性. 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》; 组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，应将保留旁路清单报当地生态环境部门，旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，对于长期未进行更换的，于7月底前全部更换一次，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。; 本项目为机动车燃油零售，采用双层卧式储罐，油罐采用电子液位仪进行汽油密闭检测，对汽油卸油、加油工艺安装油气回收装置，加油站的卸油油气回收率可达到95%以上，加油油气回收效率可达90%以上，可保证挥发性有机物达标排放; 符合. 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》(环大气(2021)65号); 加油站应全面建立覆盖标准全部要求的油气回收系统日常运行管理制度，建立定期的油气回收系统相关零部件检查、维护台账记录。卸油接口、油气回收接口、卸油软管接头的管径以及操作应满足标准要求。地下油罐应采用电子液位仪密闭量油，除必要的仪器校准、巡查抽查、维修等需人工计量外，不得进行人工量油。未安装P/V阀的汽油排放管手动阀门应保持关闭，应急开启应及时报告当地生态环境部门并及时进行维护，其间不得进行卸油操作。油气处理装置应保持正常运行，不得随意设置为手动模式或关闭。油气泄漏浓度超标的油气回收系统密闭点位应通过更换密封圈、密封方式、设备零部件等实现达标排放。对气液比超标的加油枪应查找原因，通过更换集气罩、加油枪或真空泵零部件、调节回气阀等方式保持油气回收系统达标运行。鼓励汽油年销售量5000吨及以上的加油站、纳入地方重点排污单位名录的加油站建设油气回收在线监测系统。; 本项目为汽油、柴油加油站，本项目储油罐均采用地埋式FF双层罐，卸油采用浸没式，且安装二级油气回收装置，符合《加油站大气污染物排放标准》GB20952-2020）要求。站区安排专人负责油气回收系统日常运行管理，检修零部件以及维护台账记录，油罐内采用电子液位计，并加强日常监测计划，监控废气排放情况，油气回收装置运行状况，确保油气可达标排放。; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 储存真实蒸气压≥76.6kPa且储罐容积≥75 m3的挥发性有机液体储罐，应采用低压罐、压力罐或其他等效措施。固定顶罐罐体应保持完好，不应有孔洞、缝隙。液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。VOCs物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；; 本项目油品均储存于全密闭双层地埋罐内，油罐均属于压力罐，储罐容积均小于75立方，固定顶罐保留检修口，其他均为密闭；油品转运均采用罐车拉运、管道运输。本项目采用油气回收系统对油品挥发进行回收，油气回收装置回收效率95%，经处理后非甲烷总烃排放限值满足GB16297及行业相关标准; 符合. 《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》; 为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施。所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设 计与施工规范》（GB 50156）的要求，设置时可进行自行检查; 本项目油品均储存于全密闭双层地埋罐内，固定顶罐保留检修口，其他均为密闭; 符合. 综上所述，本项目均符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》、《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》(环大气(2021)65号)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中挥发性有机物治理及管控要求以及《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》相关要求。 7 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》四、重点行业治理任务：（五）油品储运销VOCs综合治理。加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等VOCs排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理。重点区域还应推进油船油气回收治理工作。深化加油站油气回收工作。O3污染较重的地区，行政区域内大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作，重点区域2019年年底前基本完成。埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次，重点区域原则上每半年开展一次，确保油气回收系统正常运行。重点区域加快推进年销售汽油量大于5000吨的加油站安装油气回收自动监控设备，并与生态环境部门联网，2020年年底前基本完成。 本项目加油站采用双层卧式储罐，油罐采用电子液位仪进行汽油密闭检测，对汽油卸油、加油工艺安装油气回收装置，加油站的卸油油气回收率可达到95%以上，加油油气回收效率可达90%以上，可保证挥发性有机物达标排放。故本项目的实施符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| - 建设内容 | - 1 项目概况 - 建设规模：本项目加油规模为2座40m3汽油储罐（双层玻璃钢卧式油罐）、2座40m3柴油储罐（双层玻璃钢卧式油罐），加油规模为4000t/a，其中汽油2000t/a、柴油2000t/a。 （2）劳动定员：劳动定员8人，年工作360天，三班制，8h/班。 - 2.1 建设内容 项目组成情况见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程 内容; 项目名称; 建设内容及规模. 主体 工程; 加油区; 罩棚1座，投影面积480m2；加油岛4座配置加油机4台. 站房; 砖混结构，建筑面积206.55m2. 储运工程; 汽、柴油罐区; 配置2座40m3地埋双层玻璃钢卧式汽油罐、2座40m3地埋双层玻璃钢卧式柴油罐. 输油管道; 长约240m，20号无缝钢管材质. 公用 工程; 供电; 市政10kV电网供给. 供水; 市政供水管网. 排水; 市政排水管网. 供热; 电采暖. 环保 工程; 废气; 加油废气; 油气回收系统、油品测漏仪、油品液位检测系统及加油机管理系统. 废水; 生活污水; 经市政排水管网排入可克达拉市污水处理厂处理. 固废; 含油污抹布、劳保用品; 与生活垃圾一同收集后由当地环卫部门统一清运. 油罐油泥; 定期由有资质的单位进行处置. 油罐清洗废水; 定期由有资质的单位进行处置. 生活垃圾; 垃圾收集装置. - 2.2 主要生产设备 2.2.1主要生产设备 表2-2 主要设备表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 埋地双层卧式油灌; 汽油40m3; 座; 2. 柴油40m3; 座; 2. 2; 加油机; 双枪双油品; 台; 1; 带油气回收. 四枪双油品; 台; 3; 带油气回收. 3; 液位仪; /; 套; 4. 4; 潜油泵; 0.75HP; 台; 2. 1.5HP; 台; 2. 2.2.2消防设备 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，或1具5kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器，加油机不足2台应按2台配置；地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器，当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置；并配置灭火毯5块、沙子2m3。本项目消防和灭火设施详见表2-3。 表2-3 消防设施及消防器材一览表 序号; 消防布局; 配置设施; 数量; 规格. 1; 附属用房; ABC类干粉灭火器; 8具; 4kg手提式. CO2灭火器; 2具; 5kg手提式. 2; 油罐区; ABC 类干粉灭火器; 2具; 35kg 推车式. 3; 加油区; ABC 类干粉灭火器; 12具; 4kg 手提式. 4; 站内; 灭火毯; 5块. 消防沙; 2m3. - 2.3 原材料消耗、来源及性质 - 项目主要原辅材料及能源消耗见表2-4。 表2-4 主要原辅材料一览表 项目; 名称; 年用量; 来源; 运输; 储存方式. 销售材料; 汽油; 2000t/a; 中石油、中石化; 油罐车; SF双层油灌. 柴油; 2000t/a; SF双层油灌. 能源消耗; 水; 72t/a; 市政供水管网; -; -. 电; 2.167×105kW·h/a; 市政电网; -; -. 1、汽油 汽油为无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。闪点-60℃，自燃点250℃，沸点30-205℃，易燃。是应用于点燃式发动机（即汽油发动机）的专用燃料。密度一般在0.71-0.75g/cm3之间。汽油按用途分航空汽油与车用汽油之分，在加油站销售的汽油一般为车用汽油。按研究法辛烷值分为90号、93号、97号、98号等。毒性：属低毒类；急性毒性：LD5067000mg/kg（小鼠经口）；LC50103000mg/m3，2h（小鼠吸入）刺激性：人经眼：140ppm（8h），轻度刺激；亚急性和慢性毒性：大鼠吸入3g/m3，12-24h/d，78d（120#溶剂汽油），未见中毒症状；大鼠吸入2500mg/m3，130#催化裂解汽油，4h/d，6d/周，8周，体力活动能力降低，神经系统发生机能性改变；危险特性：极易燃烧。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 2、柴油 稍有粘性的棕色液体。闪点55℃，自燃点250℃，沸点：轻柴油约180-370℃，重柴油约350-410℃。柴油是应用于压燃式发动机（即柴油发动机）的专用燃料。柴油分为轻柴油与重柴油二种。轻柴油是用于1000r/min以上的高速柴油机中的燃料，重柴油是1000r/min以下的中低速柴油机中的燃料。一般加油站所销售的柴油均为轻柴油。轻柴油产品目前执行的标准为GB252-2000《轻柴油》标准，该标准中柴油的牌号分为10号、5号、0号、-10号、-20号、-35号、-50号。柴油的毒性类似于煤油，但由于添加剂（如硫化酯类）的影响，毒性可能比煤油略大。主要有麻醉和刺激作用。毒性健康影响：柴油为高沸点成份，故使用时由于蒸汽所致的毒性机会较小。柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎。皮肤接触柴油可致接触性皮炎。多见于两手、腕部与前臂。柴油废气，内燃机燃烧柴油所产生的废气常能严重污染环境。废气中含有氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、醛类和不完全燃烧时的大量黑烟。黑烟中有未经燃烧的油雾、碳粒，一些高沸点的杂环和芳烃物质，并有些致癌物如3.4-苯并芘。柴油对人体侵入途径：皮肤吸收为主、呼吸道吸入。 - 2.4 总平面布置 2.4.1项目区外环境平面布置 项目区厂界东侧紧临六十六团加气站，南侧紧临七一七大道路，西侧、北侧均为空地。项目区东北侧135m处为五号小区，东侧443m处为居民区，东北侧460m处为九号小区。 2.4.2项目区内环境平面布置 本项目油罐区布置在站场西北角，站房和加油罩棚布置在站场中部，站场东侧与六十六团加气站相通，车辆由六十六团加气站进口驶入，经加气站进入加油站，出口位于站场南侧。项目总平面布置图详见图2。 2.4.3项目总平面布置合理性分析 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中要求，本项目平面布置原则分析如表2-5所示： 表2-5 站场平面布置原则 序号; 规范要求; 本项目; 是否符合规范要求. 1; 车辆入口和出口应分开设置; 站场在东侧加气站设置进口、南侧七一七大道设置出口; 符合. 2; 站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于 8%，且宜坡向站外; 站内排水坡度3%，坡向站外; 符合. 3; 加油作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面; 本项目场区路面为水泥路面; 符合. 4; 加油作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”; 场区内不存在上述地点，在作业区设置禁止烟火等标识; 符合. 5; 站内设施之间的防火距离不应小于《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中表 5.0.13-2 的定; 加油设施与站区内设施之间的防火距离详见表2-6; 符合. 表2-6 站内主要设备间的防火距离 标准/设计(m) 名称 项目; 汽油罐; 柴油罐; 汽油通气管口; 柴油通气管口; 油品卸车点; 加油机. 汽油罐; 0.5/1; 0.5/4.1; -; -; -; -. 柴油罐; 0.5/1; 0.5/1; -; -; -; -. 汽油通气管口; -; -; -; -; 3/8.6; -. 柴油通气管口; -; -; -; -; 2/8.6; -. 加油机; -; -; -; -; -; -. 油品卸车点; -; -; 3/8.6; 2/8.6; -; -. 站房; 4/11.4; 3/10.9; 4/11.6; 3.5/11.6; 5/8; 5/9.1. 站区围墙; 2/6.1; 2/6.1; 2/14.1; 2/14.1; -; -. 根据上表内容，本项目站内设施之间的防火距离满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）相关要求。本项目根据“分区合理、工艺流畅、物流短捷”的原则，结合场地的用地条件和服务流程需要，综合考虑环保、消防、绿化、劳动卫生等要求，对站区平面布置进行了统筹安排。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1 运营期加油工艺流程及产污环节 框图2 运营期加油工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）卸油：油品由汽车油槽车运入本站，采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通后采用自流密闭方式卸油。 （2）卸油油气回收：埋地油罐的气相空间与油槽车的气相空间通过卸油点的油气回收气相工艺管线及气相软管连通，在卸油过程将埋地油罐中的油气回收到油罐车中。 （3）加油：采用正压加油气工艺，通过潜油泵把油品从储油罐中压出，经过加油机的油气分离器、计量器，再经过加油枪加到汽车油箱中。 （4）加油油气回收：在汽车加油过程中，将汽车油箱内及加油机口散溢的油气，通过油气回收专用加油枪收集，经油气回收管线输送至汽油储罐，实现加油与油气等体积置换。 油气回收装置示意图如下图所示： 产排污环节简述： （1）废气 项目废气产污环节主要为油罐大小呼吸、加油机作业等排放的非甲烷总烃。 （2）废水 项目运营期间的废水主要为员工生活污水。 （3）固废 项目产生的固体废物主要为生活垃圾、油罐清洗废水、清罐污泥以及含油抹布劳保用品。 - （4）噪声 - 主要是加油机、潜液泵等运行时产生的噪声以及进出车辆噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1 环境空气质量现状及评价 - 1.1基本污染物 （1）基本污染物数据来源 由于六十六团环境空气监测数据未公开，本次评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据引用伊犁哈萨克自治州国控监测站（伊宁市第二水厂）2022年基准年连续1年的监测分析数据，有效数据364天。站点编号：27054A，站点类型：城市点，监测点距离本项目东侧约24km处，监测点数据可靠，具有较强代表性。 （2）评价标准 基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部2018年第29号”中的二级标准。大气环境质量评价标准值见表3-1。 表3-1 大气环境质量评价标准值 序号; 污染物; 取值时间; 浓度限值(mg/m3); 标准. 1; SO2; 年平均; 0.06; GB3095－2012及修改单二级标准. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. 2; NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.20. 3; PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. 4; PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. 5; O3; 日最大8小时平均; 0.16. 1小时平均; 0.20. 6; CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. 评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》HJ663-2013中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （3）空气质量达标区判定 根据2022年伊犁哈萨克自治州国控监测站（伊宁市第二水厂）空气质量逐日统计结果，空气质量达标区判定结果见表3-2。 表3-2 区域空气质量现状评价结果一览表 评价 因子; 年评价指标; 现状浓度; 标准限值; 占标率%; 达标情况. （ug/m3）; （ug/m3）. SO2; 年平均; 10.07; 60; 16.78; 达标. 24h的第98百分位数; 7; 150; 4.67; 达标. NO2; 年平均; 28.01; 40; 70.03; 达标. 24h的第98百分位数; 56; 80; 73.75; 达标. CO; 24h的第95百分位数; 2800; 4000; 70; 达标. O3-8h; 最大8h平均值的第90百分位数; 44; 160; 27.5; 达标. PM2.5; 年平均; 38.55; 35; 110.14; 超标. 24h的第95百分位数; 176; 75; 234.67; 超标. PM10; 年平均; 64.5; 70; 92.14; 达标. 24h的第95百分位数; 190; 150; 126.67; 超标. 项目所在区域SO2、NO2年平均浓度和百分位日平均浓度、CO百分位日平均浓度及O3百分位最大8h平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求；PM2.5的年平均浓度和百分位日平均浓度，以及PM10百分位日平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求。PM2.5年平均质量浓度为38.55µg/m3，占标率为110.146%，超标倍数为0.101倍；PM2.5百分位日平均浓度为176µg/m3，占标率为234.67%，超标倍数为1.347倍；PM10百分位日平均浓度为190µg/m3，占标率为126.67%，超标倍数为0.267倍。因此区域为大气环境质量非达标区。 - 2 地表水环境质量现状及评价 根据伊犁州生态环境局发布的2023年11月伊犁州直地表水（河流）水质信息，距离本项目最近地表水体为伊犁河，位于项目区上游东南侧约5.2km处查尔县绰霍尔乡断面，现状水质类别为II类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）II类水质标准要求。公布结论见下图。 - 3 声环境质量现状及评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）：厂界外50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境现状并评价达标情况。 根据现场踏勘，本项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，故不开展声环境质量现状调查。 - 4 地下水及土壤环境现状调查与评价 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目运营期站区地面经硬化处理，污水处理设施采取防渗措施后不存在地下水和土壤环境污染途径，无地下水和土壤污染源，对地下水及土壤影响不大，故不再开展地下水、土壤环境质量现状调查。 5 生态环境调查与评价 从现状调查及收集资料表明，项目区域物种单一，主要以人工绿化为主，有少量的乔木、灌木，无国家及自治区级保护植物；项目区内人群活动较频繁，野生动物主要有本地常见的鸟类及几种鼠类等小型动物，陆生野生动物种类和数量较少，无珍稀濒危物种和保护动物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境：本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，但厂界外500m范围内有多处居住区，保护评价区域不因本项目建设空气质量有明显的下降，使之满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准； （2）声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标； （3）地下水环境：本项目厂界外500m范围内无地下集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境：保证不因本项目的建设而影响该区域土壤环境质量，保护项目区野生动物栖息不受项目运营影响，做好项目区周边环境的绿化，使其对生态环境的影响降到最小。 表3-3 项目涉及的环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 与项目的位置关系; 相对项目区边界距离; 保护内容; 保护要求. 环境空气; 五号小区; EN; 135m; 500人; 大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准. 九号小区; EN; 460m; 200人. 居民聚集区; E; 443m; 30人. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1 废气 - 油气处理装置和厂界废气执行《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)，厂区内废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）； 表3-4 厂界废气排放浓度限值 污染物; 油气处理装置排放限值; 厂界排放限值. 非甲烷总烃; 1h平均浓度≤25g/m3; 1h平均浓度4.0mg/m3. 表3-5 厂区内废气排放浓度限值 污染物; 厂区内排放限值. 非甲烷总烃; 1h平均浓度10mg/m3. - 2 废水 - 本项目废水执行《污水综合排放标准》(GB8978—1996）表4中三级排放标准，见表3-6； 表3-6 《污水综合排放标准》(GB8978—1996） 序号; 污染物项目; 标准值（mg/L，pH除外）. 1; pH; 6-9. 2; SS; 400. 3; BOD5; 300. 4; COD; 500. 5; 氨氮; -. - 3 噪声 运营期项目东侧、西侧和北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，南侧紧邻七一七大道，为城市主干道，根据《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》（GB/T 15190-94），项目区南侧距七一七大道小于30m+5m，噪声应执行4类标准。 表3-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008） 位置; 厂界外声环境功能区类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 项目区东侧、西侧、北侧; 2类; 60; 50. 项目区南侧; 4类; 70; 55. - 4 固废 - 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； - 《险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 1、施工期大气环境保护措施 - （1）施工场地四周设置围挡； - （2）本项目在开挖土方和土方回填过程中会产生一定的扬尘，在施工过程中应注意文明施工，做到洒水作业，减少扬尘对周围环境的污染； - （3）本项目在建设过程中需要使用大量的建筑材料，这些建材在装缷、堆放过程中会产生粉尘外逸，施工单位必须加强施工区的规划管理，将建筑材料的堆场定点定位，并用篷布遮盖建筑材料； - （4）采用商品混凝土运输车进行混凝土运输、搅拌，不采用袋装、散装水泥，防止水泥粉尘产生； - （5）施工期间泥尘量大，运输车辆进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入路面清洁、湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的地面扬尘污染，并尽量减缓行驶车速； - （6）运输沙、石、水泥、剩余弃土、垃圾的车辆装载高度应低于车箱上沿，不得超高超载。实行封闭运输，以免车辆颠簸撒漏。坚持文明装缷；避免袋装水泥散包；运输车辆缷完货后应清洗车厢。施工车辆在驶出施工区之前，需要清泥除尘处理，不得将泥土尘土带出工地； - （7）粉状建材应设临时工棚或仓库储存，不得露天堆放； - （8）4级及4级以上大风天气，不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工； - （9）加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工。 - 2、施工期水环境保护措施 本项目施工现场不设施工营地，施工人员租住于六十六团九连民房，均不在施工现场吃、住，故不会产生生活污水。因此施工期废水主要为施工废水。 本项目施工建设均采用商品混凝土，不产生砂石骨料加工系统废水及混凝土拌和系统的冲洗废水，施工期生产废水主要来自结构阶段混凝土养护排水以及各种车辆冲洗水。施工期采取以下措施： - （1）施工现场严禁施工废水随意排放。施工期间，在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象。 - （2）施工现场建造临时沉淀池，建筑泥浆水和冲洗水经沉淀分离，上清液回用于施工，剩余物自然干化后用于项目区场地平整，施工结束后拆除临建设施。 - 3、施工期噪声环境保护措施 在施工期间，为降低噪声影响，必须加强施工管理，控制作业时间，采取合理的方法。具体措施为： （1）禁止夜间施工。 （2）噪声大的施工机械设备，使用减震坐垫与隔声装置。 （3）加强对施工现场的噪声污染源的管理，金属材料在装卸时，要求轻抬、轻放，避免野蛮操作产生人为的噪声污染。 （4）做好劳动保护工作，在噪声源附近操作的作业人员配戴防护耳塞。 - 4、施工期固废环境保护措施 （1）基础开挖产生的临时土方须堆放在指定区域，不能随意堆放，并辅以洒水、苫盖措施，防止弃土造成水土流失。在施工完成后，临时堆土用于站区内的土地平整。 （2）本项目建筑垃圾能回收利用的尽量回收利用，不能利用的运至建筑垃圾填埋场处理。 （3）施工期生活垃圾统一收集并交由环卫部门及时清运至住建部门指定位置处理。 - 5、施工期生态环境保护措施 施工期生态影响主要为水土流失，本项目在施工建设过程中，将对原有土壤进行扰动，造成水土流失，建筑材料、临时堆土遇大风或降水造成水土流失。这种水土流失现象尤其是在大风或强降水天气会变得更为突出。水土流失危害仅对项目建设区域影响较大，对周边环境影响甚微。 5.1 水土流失防治 施工期水土流失防治要遵从“全面规划、预防为主、防治结合”的原则。为减少水土流失量，在施工中应先做好拦护，再存放土方，挖出土方应及时回填和用于绿化，尽量避免长时间、不加围栏的露天堆放。在临时存放的土堆表面使用遮蔽材料，当土堆在雨季不能回填时，也可考虑在其上面种植一些草本植物以保持水土。项目有一定量的建筑垃圾需外运，运输车辆出场时必须用苫布覆盖后运至专门的建筑垃圾堆放场，不得随意倾倒。 5.2 植被的恢复及绿化 恢复植被的主要方法是进行绿化，本项目要做好项目区内绿化环境的工作，尽可能绿化建筑物周边的空地。绿化时要以保护生物多样性为核心，尽量增加绿化植物的种类，尽量选择对环境适应性强、耐贫瘠、保持水土、具有良好生物效益的本地树种，同时要考虑对大气污染物吸附性较强和降噪效果显著的物种。进行梯度绿化，高大树木、乔灌木与花卉、草皮相结合种植，以提高环境的自然净化能力，对基建施工和交通破坏的绿地，应尽快恢复绿化，以保护周围良好的生态环境状况。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1 废气 - 1.1源强核算 本项目主要大气污染物为汽柴油装卸、加油机作业等排放的非甲烷总烃，以及进出汽车尾气。 ①汽柴油装卸、加油机作业等排放的非甲烷总烃 根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中关于新疆维吾尔自治区油气损耗率进行计算装卸油和加油过程中的油气损耗量。本项目采用双层卧式储罐，其贮存损耗可忽略不计。本项目对汽油加油工艺安装油气回收装置，加油站的卸油油气回收率可达到95%以上，加油油气回收效率可达90%以上。本项目挥发性有机物排放量见表4-1。 表4-1 油气损耗量预测 单位：t/a 油品; 损耗类型; 损耗率%; 损耗量t/a; 排放量t/a. 汽油（2000t/a）; 卸油损耗; 0.13; 2.6; 0.71. 零售损耗; 0.29; 5.8. 柴油（2000t/a）; 卸油损耗; 0.05; 1; 0.21. 零售损耗; 0.08; 1.6. 合计; 11; 0.92. 本项目汽油经过油气回收装置回收后的挥发性有机物排放量为0.71t/a。柴油加油工艺无油气回收设置，其挥发性有机物排放量为0.21t/a。本项目年挥发性有机物排放量为0.92t/a。 ②汽车尾气 本项目进出的汽车均会排放尾气，汽车尾气中主要污染物为CO、THC等，由于进出车辆尾气产生量很少，况且地面停车场通风情况良好，不会造成尾气集结。 - 1.2防治措施可行性及达标分析 1.2.1非甲烷总烃污染防治措施可行性及达标分析 本项目根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）中对汽油储罐及加油枪产排污环节所列的污染防治可行技术，进行污染防治措施布设。 表4-2 HJ 1118加油站排污单位废气污染治理可行技术 生产设施; 产污环节; 污染物项目; 排放形式; HJ1118污染 治理设施; 排放口类型. 汽油储罐; 卸油; 挥发性有机物; 无组织; 卸油油气回收系统; -. 汽油加油枪; 加油枪挥发; 挥发性有机物; 无组织; 加油油气回收系统; -. 企业边界; 挥发性有机物; 无组织; -; -. 本项目已采取的加油废气防治措施主要为油气回收装置。油气回收装置包括加油回收和卸油回收： 卸油油气回收：卸油油气回收是指在卸油过程中，通过油气回收管把埋地油罐内的油气回收至汽油罐车，由汽油罐车把油气拉到油库进行后处理的流程。卸油时同时连接卸油口与油气回收口，这样埋地油罐与汽油罐车就形成了一个统一的油气空间，汽油罐车通过连通作用靠重力卸进埋地油罐，而埋地油罐里的油气则被反压回汽油罐车，整过过程为密闭过程，不存在油气的泄露。根据《中国加油站挥发性有机物排放研究》（赵毅，薛方明，陈莹华北电力大学环境科学与工程学院），一级油气回收系统（即卸油油气回收系统）油气回收率可达到95%。一般只对汽油罐进行油气回收。在此过程中，油罐车必须采用密闭卸油方式，卸油管道不应小于DN80，油气回收管道与之相配，卸油口及油气回收口须采用密闭式快速接头。 加油油气回收：本站采用带油气回收的汽油加油机，其加油枪为内外双管设计，当采用加油油气回收时使用油气回收型加油枪，并在加油机内安装真空泵。真空泵控制板与加油机脉冲发生器连接，当加油枪加油时，获得脉冲信号，真空泵启动，通过加油枪回收油气。所有加油机的油气回收管线进口并联，汇集到加油油气回收总管，加油油气回收总管直接进入最低标号油罐，起到回收加油油气的作用。汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台汽油加油机可共用1根油气回收总管，油气回收总管直径不宜小于DN50，油气回收管道埋地部分的管道公称直径不宜小于DN100，与加油机和油罐接口应采用大小头连接，在立管上连接的可采用同心大小头，在水平管上连接的应采用管底取齐的偏心大小头。加油机采用了加油油气回收系统后，根据《中国加油站挥发性有机物排放研究》（赵毅，薛方明，陈莹华北电力大学环境科学与工程学院），二次油气回收系统（即加油油气回收系统）油气回收率可达90%。 本项目产生的非甲烷总烃为11t/a，通过设置油气回收系统后，加油站的卸油油气回收率可达到95%以上，加油油气回收效率可达90%以上，大大减少了油气的排放，本项目回收的非甲烷总烃量约为10.08t/a，无组织形式排入大气环境约0.92/a。 此外，本项目采用地埋式SF双层储油罐，由于该罐密闭型较好，顶部有一层覆土，周围用沙子和细土填实，因此储油罐罐室内气温比较稳定，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，受大气环境稳定影响较小。本站位于交通道路旁，站址开阔，空气流动良好，且经采取有效的控制措施后，排放的烃类有害物质量小。符合《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)中油气处理装置排放限值（1h平均浓度≤25g/m3）及厂界油气排放限值（1h平均浓度4.0mg/m3）标准。 本项目拟采用的污染防治措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）中所列的污染防治技术，项目储油罐和油气回收装置符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中油品储运销VOCs综合治理，深化加油站油气回收工作要求，挥发性有机物经以上治理措施处理后，其排放浓度能够实现达标排放，污染防治技术可行。 根据《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)相关要求，本次环评对相关油气排放控制提出以下要求： （1）卸油油气排放控制 应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm； 卸油和油气回收接口应安装公称直径为100mm的截流阀（或密封式快速接头）和帽盖； 连接软管应采用公称直径为100mm的密封式快速接头与卸油车连接； 所有油气管线排放口应设置压力/真空阀，如设有阀门，阀门应保持常开状态；未安装压力/真空阀的汽油排放管应保持常闭状态； 卸油时应保证卸油油气回收系统密闭。卸油前卸油软管和油气回收软管应与油品运输汽车罐车和埋地油罐紧密连接，然后开启油气回收管路阀门，再开启卸油管路阀门进行卸油作业； 卸油后应先关闭与卸油软管及油气回收软管相关的阀门，再断开卸油软管和油气回收软管。 （2）储油油气排放控制 所有影响储油油气密闭性的部件，在正常工作状况下应保持密闭；本项目埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量。 （3）加油油气排放控制 加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集；油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，受地形限制无法满足坡度要求的可设置集液器，集液器的凝结液应能密闭回收至低标号的汽油罐中；加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。加油油气回收系统管线液阻检测值和系统密闭性检测相关参数值应该满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952—2020）中表1、表2相关限制要求，加油枪气液比应该满足表4要求，任意一条加油枪气液比不合格即可直接判定为超标。 1.2.2汽车尾气污染防治措施可行性及达标分析 本项目进出的汽车均会排放尾气，汽车尾气中主要污染物为CO、THC等，由于进出车辆尾气产生量很少，且地面停车场通风情况良好，不会造成尾气集结。在加油加气站运行过程中应加强管理，出入车辆减小怠速，将车辆污染物减小到最低。 - 1.3废气自行监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）及《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ1249-2022），本项目监测点位、监测项目及监测频次见表4-3。 表4-3 运营期废气监测计划 监测点位; 监测项目; 监测频次. 企业边界; 非甲烷总烃; 1次/年. 加油站油气回收系统密闭点; 泄漏检测值; 1次/年. 加油油气回收立管; 液阻、密闭性; 1次/年. 加油枪喷管; 气液比; 1次/年. - 1.4非正常工况分析 加油站在非正常工况下，油气回收装置为停工状态。本项目非正常工况下废气源强见下表： 表4-4 非正常工况下污染物排放情况 非正常 排放源; 污染项目; 污染物; 非正常排放量（kg/h）; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）. 汽油 加油; 油气回收系统故障; 非甲烷总烃; 1.27; 2; 1. 加油机作业跑冒滴漏损失. 为防止加油站废气非正常排放，本次环评要求采取以下措施： ①制定环保设备例行检查制度，加强定期维护保养，发现设备故障、损坏或破损时，应立即停止生产活动，对设备或管道进行维修，待恢复正常后方正常运行。 ②定期检修油气回收系统，确保净化效率符合要求；检修时应停止生产活动和食堂运行， 杜绝废气未经处理直接排放。 ③设环保管理专员，对环保管理人员及技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类废气污染物进行定期监测。 - 2 废水 - 2.1地表水环境影响分析 本项目废水主要为职工生活污水。 本项目职工定员8人，根据根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》规定办公及写字间用水定额为20～25L/人·日，此处取25L/人·日，则生活用水量为72m3/a（0.2m3/d）。排水量按用水量的80％计算，生活污水排放量为57.6m3/a（0.16m3/d）。生活污水主要污染因子产生浓度及产生量分别为：CODCr 350mg/L、0.02t/a；BOD5 200mg/L、0.012t/a；SS 250mg/L、0.014/a；NH3-N 30mg/L、0.002t/a。生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）新建企业水污染物三级标准，生活污水经市政排水管网排入可克达拉市污水处理厂处理。 可克达拉市污水处理厂总设计处理能力为6万m3/d，一期设计处理量2万m3/d，二期设计处理量4万m3/d，现已建成运行，已取得四师可克达拉市生态环境局《关于第四师可克达拉市污水处理工程变更环境影响报告书的批复》（师市环发[2019]26号），并于2020年4月完成竣工环境保护验收。目前，该污水处理厂运行状况良好，污水处理厂现状夏季处理量约为1.2万m3/d，冬季处理量约为1.6万m3/d。可克达拉市污水处理厂处理工艺采用A2/O微曝氧化沟工艺，出水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水用于伊犁河可克达拉市段南岸湿地灌溉。 本项目生活污水水质简单，满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，污水排放量为57.6m3/a，远小于污水厂处理量，不会对污水厂产生冲击影响，因此，本项目生活污水排入可克达拉市污水处理厂处理可行。 本项目生活污水经市政下水管道排入可克达拉市污水处理厂，属间接排放，根据《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ1249-2022），生活污水间接排放的无监测要求。 2.2地下水、土壤环境影响分析 2.2.1污染源 本项目土壤及地下水污染源主要为灌区油罐、加油岛及输油管线。 2.2.2污染途径 本项目正常运营情况下，对地下水和土壤基本无影响，本项目对地下水和土壤造成污染的情况主要为罐区油罐破损、加油时油品滴漏、输油管线破损导致汽油、柴油泄漏可能下渗到土壤，甚至进入含水层，从而造成地下水、土壤污染。 2.2.3防控措施 事故状态下对土壤及地下水潜在影响，主要为储罐泄漏，防渗层破损，事故状态下对土壤、地下水影响较大，应采取合理的防治措施，降低影响。本项目污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。项目拟采取的污染防治措施如下： - 污染源头控制措施源头控制主要为采用双层储罐，双层罐可预防油罐泄漏时油品扩散至外部区域。 - 项目区污染防治区划分根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），将工程各功能单元可能产生污染的地区采取分区防渗措施，划分为重点防渗区、简单防渗区。 - ①重点防渗区 - 本项目将油罐区（围堰内所有区域）、加油岛区域、输油管线划分为重点防渗区，根据 GR50108-2008《地下工程防水技术规范》中地下工程的防水等级标准，防水等级为一级，防渗、防漏要求为不发生泄漏事故，不会对地下水造成污染，防渗措施如下： - A储油罐：采用双层钢制油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐和玻璃纤维增强塑料等非金属防渗衬里的双层油罐，油罐自带检测立管，内外壳之间留有空隙，油不会渗透到地下，并配备高级在线渗漏检测仪，能够及时感应泄漏流量并发出蜂鸣报警。罐顶的覆土厚度为1.75m（不应小于0.5m），油罐区防渗要求为：等效黏土防渗层Mb不低于6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 - B加油岛：加油岛底部采用地面硬化，防渗要求为：等效黏土防渗层Mb不低于6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 - C输油管线：所有固定工艺管道均埋地敷设，且不穿过站房等建、构筑物，不与管沟、电缆沟发生交叉，埋地加油管道采用双层钢制管道。 - ②一般防渗区 - 本项目一般防渗区为除油罐区、加油岛区域、输油管线以外的所有区域，一般防渗区措施为地面采用粘土铺底，在上层采用混凝土硬化地面。 - 2.2.4分析结论 - 综上分析，项目对可能产生土壤及地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制污染物下渗现象，避免污染地下水及周围土壤，确保不对区域地下水环境产生明显影响。 3 噪声 本项目噪声主要来自加油机、潜液泵等运行时产生的噪声以及进出车辆噪声，源强为70~86dB(A)。 - 3.1噪声影响分析 本项目建设单位在营运期采取的噪声防治措施如下： （1）对主要运行设备如潜液泵、加油机等的噪声控制，选用先进的、噪声低、振动小的设备，并采取减振、消声等控制措施。 （2）对加油车辆和人员的噪声控制，对于汽车运行噪声，通过加强管理，对进出本站的车辆禁鸣喇叭，尽量减少机动车频繁启动，规范站内交通出入秩序等措施降低车辆噪声；禁止站内人员大声喧哗。 （3）其他噪声控制措施：对各类设备进行定期维护，发现声源发声异常时必须及时检查、解决；站界修建2.2m高的实体围墙。经上述措施后，本项目噪声排放情况见下表。 表4-6 噪声源强调查清单（室外声源） 单位dB（A） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置（m）; 声源源强 （声功率级）; 声源控制措施; 运行时段. x; y; z. 1; 潜油泵; 0.75HP; 10; 15; 0; 86; 液体隔声; 8:00~22:00. 2; 潜油泵; 1.5HP; 10; 14; 0; 86; 液体隔声; 8:00~22:00. 3; 加油机; /; 40; 60; 2; 83; 减震; 8:00~22:00. 多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： LA=10lgi=1n100.1Li 式中，LA—多个噪声源叠加的综合噪声声级，dB（A）； Li—第I个噪声源的声级，dB（A）； n—噪声源的个数。 经计算，本项目加油站综合噪声源强为68dB（A）。 本次环境噪声影响预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的噪声预测模式，主要对本项目噪声源对厂界的影响进行预测。 ①点源传播衰减模式： Lp=Lp0−20lg(rr0)−ΔL 式中：Lp—距声源r米处声压级，dB(A)； Lp0—距声源r0米处的声压级，dB(A)； r—距声源的距离，m； r0—距声源1m； ΔL—各种衰减量，dB(A)，本次取5dB(A)。 ②多声源在某一点的影响叠加模式： Lpj=10lg(i=1n100.1Li) 式中：Lpj—j点处的总声压级； n—噪声源个数。 根据项目的设备声级、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界和敏感点噪声进行预测计算，得到项目建成后各预测点的昼间和夜间噪声级，噪声影响预测结果见表4-7。 表4-7 本项目厂界噪声贡献值 单位dB（A） 序号; 综合源强; 方位; 距厂界距离（m）; 贡献值; 标准值. 1; 68; 东; 26; 40; 昼间60dB（A）、夜间50dB（A）. 2; 西; 10; 48. 3; 北; 10; 48. 4; 南; 12; 46; 昼间70dB（A）、夜间55dB（A）. 由表4-7可知本项目厂界东侧、西侧和北侧噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A）），厂界南侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准（昼间70dB（A）、夜间55dB（A））要求。 - 3.2噪声监测计划 表4-8 运营期噪声监测计划 监测对象点位; 监测因子; 监测频次. 厂界四周1m处; 噪声（Leq(A)）; 每季度一次（昼间、夜间各一次）. - 4 固废 - 4.1固废产生量及处置措施 项目产生的固体废物主要为生活垃圾、清罐污泥以及含油抹布劳保用品。 （1）危险废物 ①含油抹布、劳保用品：本项目加油站废弃的含油抹布、劳保用品约25kg/a，根据《国家危险废物名录（2021）》危险废物豁免管理清单，废物类别/代码：900-041-49，豁免内容：全过程不按危险废物管理。本项目废弃的含油抹布、劳保用品与生活垃圾一同收集暂存在垃圾箱中，定期拉运至附近的生活垃圾集中收集点，由环卫部门定期统一清运。 ②清罐污泥：本项目储油罐每3年清理一次，油罐内产生的罐底沉积物约15kg/次，根据《国家危险废物名录（2021）》，油罐内罐底沉积物属于危险废物，危废类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码900-221-08：废燃料油及燃料油储存过程中产生的油泥，危险特性为T，I。油罐清理出的油泥交由有资质的单位运输处置，不在站内储存。 ③油罐清洗废水 加油站每3年清洗油罐一次，用水量约18.5m3，产生的含油废水排放量为16m3，且为一次性排放。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，含油废水属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为251-001-08。本项目油罐委托有资质的单位定期进行清洗和处置，不在站内储存，做到危险废物合理处置，对环境影响很小。 （2）生活垃圾 本项目定员为8人，按每人每天产生生活垃圾1.0kg计算，工作日为360天，每年产生生活垃圾为2.88t/a。生活垃圾在站内集中收集至生活垃圾箱，由当地环卫部门定期统一收集处理。 表4-9 本项目固体废物产排一览表 固废来源; 固废名称; 属性; 物理 性状; 废物代码; 产生量（t/a）; 贮存方式; 处置方式和去向; 利用/处置量（t/a）. 加油岛; 含油抹布、劳保用品; 危险废物; 固体; 900-041-49（豁免）; 0.025; 收集暂存在垃圾箱中; 定期拉运至附近的生活垃圾集中收集点，由环卫部门定期统一清运; 0.025. 油罐; 清罐污泥; 固体; 900-221-08; 0.005; /; 由有资质单位运输处置，不在站内贮存; 0.005. 油罐清洗废水; 液体; 251-001-08; 5.33; /; 由有资质单位运输处置，不在站内贮存; 5.33. 站房; 生活垃圾; 生活垃圾; 固体; /; 2.88; 收集暂存在垃圾箱中; 定期拉运至附近的生活垃圾集中收集点，由环卫部门定期统一清运; 6.67. 综上，项目产生的固体废弃物均得到合理处置，对周边环境影响较小。 - 4.2固废环境管理要求 - 为将环境的影响降低到最低限度，降低危险废物暂存带来的环境风险，油罐清洗废水和罐底油泥产生后直接由有资质的危险废物经营资质的单位安全运输处置，不在项目区暂存，即产即清。 - 根据《危险废物转移管理办法》： - 危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。 - 危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。 - 移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单。 - 采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。 - 接受人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接受之日起五个工作日内通过信息系统确认接受。运抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受地生态环境主管部门报告。 - 危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。 - 制定危险废物污染防治责任制度，并严格执行。 - 建立台账，明确危险废物的来源去向。 - 落实危险废物申报制度，及时向当地生态环境部门申报相关数据。 - 5 环境风险分析 5.1风险源调查 本项目设2座40m3地埋双层汽油罐，2座40m3地埋双层柴油罐。项目在运营期间油品储罐、输送管道、加油机等可能发生泄漏遇明火引起的火灾或爆炸事故。 5.2环境敏感目标调查 根据现场调查，项目评价范围内及周边地区的大气敏感保护目标主要为加油站周边居民。根据项目涉及的危险物质可能的影响途径和所在区域的实际环境特点，其敏感目标的分布见表4-10。 表4-10 项目涉及的环境敏感点 序号; 保护目标; 数量; 距项目边界距离、方位; 环境风险类型. 1; 五号小区; 500人; EN：135m; 危险物质泄漏以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放. 2; 九号小区; 200人; EN：460m. 3; 居民聚集区; 30人; E：443m. 5.3环境风险潜势初判 本项目所涉及危险物质主要为汽油、柴油，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B危险物质及临界量，以及本项目运营过程实际存在最大量，按照本项目共计80m3汽油（汽油密度0.78g/cm³）、80m3柴油（柴油密度0.855g/mL）进行计算，因项目区东侧紧邻六十六团加气站，故本次危险物质考虑增加东侧加气站CNG储气瓶（8m3、相对密度0.55kg/m³），项目主要危险物质的临界量比值见表4-11。 表4-11 项目主要危险物质临界量比值一览表 序号; 储存或使用物质; 最大存在量(t); 临界量(t); q/Q. 1; 汽油; 62.4; 2500; 0.025. 2; 柴油; 68.4; 2500; 0.027. 3; 甲烷; 0.0044; 10; 0.0004. 合计; 0.0524. 由上表计算结果可知，Q=0.0524<1，本项目风险潜势为I，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分，本项目环境风险评价做简单分析即可。 - 5.4风险识别 （1）物质危险性识别 本项目涉及的主要危险化学物质为汽油、柴油。则本项目汽油、柴油为突发环境事件风险物质，即为本项目的风险源。 （2）主要风险场所识别 ①储罐是加油站最容易发生事故的场所，如油罐泄漏遇雷击或静电冈火引燃引起爆炸。 ②加油岛为各种机动车辆加油的场所。由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障等原因，容易引发火灾爆炸事故。 ③装卸油作业时加油车不熄火，送油车静电没有消散，油罐车卸油连通软管导静电性能差；雷雨天往油罐卸油或往汽车车箱加油速度过快，加油操作失误，密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都有可能会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。 （3）环境风险事故类型识别 根据《企业职工伤亡事故分类标准》的相关规定，对可能发生的事故进行分类，通过对照分析，该单位在装卸、搬运、储存、充装、运输各环节可能存在的各类危险主要有火灾、爆炸、中毒、车辆伤害等，详见表4-12。 表4-12 作业过程中存在的主要危险、有害因素表 序号; 作业环节; 危险介质; 危险、有害因素. 1; 槽车装/卸; 汽油、柴油; 火灾、爆炸、中毒. 2; 运输; 汽油、柴油; 车辆伤害、火灾、爆炸、中毒. 3; 储存; 汽油、柴油; 火灾、爆炸、中毒. 4; 残液处置; 汽油、柴油; 火灾、爆炸、中毒. 本项目主要对汽油和柴油进行储存和销售，工艺流程包括汽车卸油、储存、加油。根据以上分析并结合同类行业污染事故情况调查，项目事故环境风险为火灾与爆炸、溢出与泄漏两类。 本加油站采用卧式油罐埋地设置，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），采用卧式油罐埋地设置较为安全。从国内外的有关调查资料统计来看，油罐埋地设置、发生火灾的几率很少。即使油罐发生者火，也容易扑救。第二类事故的发生频率相对第一类事故要高一些，其发生带有明显的随机性和偶然性。这类事故的出现对环境的影响将会持续一定的时间，带来的后果也较为严重。 - 5.5风险事故影响分析及防范措施 - 5.5.1风险事故影响途径分析 （1）对地表水的污染 泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。本项目周边无地表水体，泄漏事故对地表水的影响在可控范围内。 （2）对地下水和土壤的污染 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水和土壤的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。 本项目油罐为双层罐、埋地加油管道采用双层管道，双层油罐特有的钢制强化玻璃纤维制双层结构，在内部钢壳与内部强化玻璃纤维层之间采用专利加工方法一树脂薄膜被覆工法，使内外层之间产生0.1mm的空隙，即使内壳产生泄漏，也能保证所盛油品仅在空隙中流动，不会马上溢出外界污染环境，髙效环保。另外，需对油罐区、输油管线及场地进行防渗处理。 （3）对大气环境的污染 根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。本项目采用地埋式储油罐工艺，并且采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 （4）对敏感目标的影响 本项目外环境达到加油站建设要求，根据平面布置，项目一旦发生渗漏与溢出事故，其影响范围均能控制在项目场地范围内，为防止因渗漏与溢出导致的火灾、爆炸，项目建设单位要加强管理，做好控制措施。 - 5.5.2风险事故防范措施 强化安全生产管理及安全教育，制订完善的安全生产制度，包括职工不得穿可能产生静电的服装上班，严禁火种；在操作运行方面要求工作人员必须进行岗前专业培训，严格执行安全生产操作规程；定期对压力设备进监察等，发现事故隐患及时排除。 （1）设备防范措施 ①对SF双层储油罐的内外表面、储油罐外周检查通道、储油区地面、加油管线外表面做防腐防渗处理。 ②加油站的油品管线应地埋敷设。当需要管沟敷设时，管沟应用砂子填实。管沟进入建筑物、构筑物或防火堤处，必须设置密封隔断墙。地埋管线的外表面，应设不低于加强级的防腐蚀保护层。 ③SF双层储油罐防腐处理须达到国家标准，不能只刷防锈漆进行简单防腐。使用具有国家承认电焊工证书的工人进行焊接，并由有关部门做焊缝测试后方可使用，不得留下隐患。 ④购置的设备必须选用国家注册的正式产品。 ⑤汽油加油枪的流量，不应大于60L/min。加油枪宜采用自封式加油枪。 ⑥加油站供电负荷等级应为二级。低压配电盘可设在站房内。配电盘所在房间的门、窗与加油机、油罐通气管口、密闭卸油口等的距离，不应小于5m。 ⑦加油站内的电力线路，应采用电缆并直埋敷设。穿越行车道部分，电缆应穿钢管保护。 当电缆较多时，可采用电缆沟敷设。但电缆不得与油品、热力管线敷设在同一沟内，且电缆沟内必须充砂。 ⑧地埋油罐的罐体、量油孔、阻火器等金属附件，应进行电气连接并接地，接地电阻不宜大于10Ω。当站房及罩棚需要防止直击雷时，应采用避雷带保护。 ⑨加油站的防静电接地设计，应符合现行国家标准《石油库设计规范》的有关规定。 ⑩根据《加油站地下水污染防治技术指南(试行)》和《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T 50934），对站内储油罐、工艺管道等进行防渗设计。 （2）环境安全防范措施 ①各操作点设置燃油泄漏报警系统；配备设备、管道检漏和抢修设备；按规定各岗位设置足量的消防器材。 ②加强管理，控制消除引燃能源：明火管制。加油站内禁止明火，需动火作业时必须得到站长或安全负责人的批准，并采取必要的安全防范措施后才能进行；站内禁止吸烟，禁止使用打火机等。防止摩擦和撞击。加油站内禁止使用易产生火花的工具和易产生火花的作业，如抛掷或拖拉金属器件、使用非防爆的工具等。防止电气火花。加油站内的电气设备应根据不同的危险区域采用防爆型、增安型设备；禁止使用手机、传呼等非防爆的移动通讯工具；定期检查、检测电气设备，防止短路、漏电等情况的发生。 ③安全标志对策措施：在醒目与安全有关的地方应设立“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“当心火灾”、“火警电话”、“禁用手机”等安全标志。除临时安全标志外，不得将安全标志设在可移动的物体上。站区内外设置标有危险等级和注意事项的警示牌，标示储存物质的特性，发生火灾、爆炸泄漏等事故时的应对措施等。 加油区、控制室内张贴《安全操作规程》、《注意事项》等规程。 ④站场安装避雷和防静电设施，保证站内油罐监控报警装置完好无损，并定期检查接地电阻和避雷设施； ⑤防止站内法兰阀门泄漏、管线腐蚀泄漏、设备机体泄漏，定期安排设备检修。 ⑥设立应急事故池。 （3）安全管理对策措施 ① 为保证安全生产目标的实现，必须有合理而有效的安全监察机构，为安全运营决策、指令的实施提供必要的保证。其中一项任务就是确保安全工程三同时的实施。根据站内总人数，建议采取以下的安全管理对策措施： a）建立专门的安全管理机构，按规定配备专职安全管理人员，落实各级人员安全责任制。 b）专职安全人员，应由具有相应资质、必要的安全专业知识和安全工作经验的人员担任。 c）为强化公司的安全管理，建立企业安全生产的自我约束机制，建议公司根据《职业安全健康管理体系审核规范》的要求，在条件成熟时建立职业安全健康管理体系（OHSMS）。 d）根据加油站的实际情况编制事故应急救援预案，并定期组织演练，不断完善预案。 ② 提高人员素质 人员素质的提高对于避免生产事故的发生具有重要意义，因此，建议公司加强人员的安全教育和培训工作，主要有以下要求： a）公司的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。 b）公司应当对职工进行安全生产教育和培训，保证操作人员和管理人员都具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的，不得上岗作业。 c）在采用新工艺、新技术或者使用新设备时，必须对操作人员进行专门的安全生产教育和培训，使其了解其技术特性，掌握其安全操作要求。 d）特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。 ③ 加强设备管理 a）安全设施的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 b）必须对安全设施进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由相关人员签字。 c）使用涉及生命安全、危险性较大的压力容器等特种设备必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证后，方可投入使用。 表4-13 建设项目环境风险简单分析内容表 项目名称; 新疆可克达拉汇金兵燃能源有限公司柒壹柒加油站. 建设地点; 新疆可克达拉市六十六团七一七大道北侧，六十六团加气站西侧. 地理坐标; 东经81°1′38.116″，北纬43°56′20.411″. 主要危险物质及分布; 汽油、柴油：主要储存于双层卧式埋地储罐。. 环境影响途径及 危害后果; 1、环境影响途径：（1）火灾与爆炸；（2）油罐溢出、泄漏。 2、危害后果：（1）储油罐和加油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并影响到土壤层；（2）突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，影响周边大气环境质量从而对周边工作人员和居民的身体健康造成一定危害。. 风险防范措施要求; 建议落实的风险防范措施：（1）油品防渗、防泄露的环境风险防范措施；（2）废水、废气事故排放的环境风险防范措施；（3）危险废物运输的环境风险防范措施；（4）加强职工安全教育及工作制度管理。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目主要危险废物为汽油、柴油。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）风险评价工作等级为简单分析。只要建设项目单位高度重视本项目的环境风险，采取相应的风险防范措施，可将事故风险控制在可以接受的范围内。. 根据风险识别和事故统计，本项目重大危险源是油储罐发生破裂造成成品油大量泄漏火灾爆炸事故，爆炸能量伤害对环境的影响。加油站库容小，采用地埋式双层储油罐工艺，对地下水、大气环境造成影响较小。针对本项目的生产特点，企业应按照相关规定、法律、法规采取严格的防范措施，并制定完善的应急预案。 通过综合分析，本项目的环境风险主要来源于因安全事故导致的风险，因此，本次环评要求项目建设单位完善安全评估，工程设计、竣工验收须经安全生产监督管理机关和消防部门许可。 综上所述，在完善项目环境、安全管理的前提下，确保正常操作、合理生产，项目风险影响值是可以接受的。 - 6 环保投资 本项目环保投资为83.5万元，占项目总投资1461.35万元的5.71%。具体见表4-14。 表4-14 环境保护投资估算 序号; 治理项目; 环保措施主要内容; 金额（万元）. 1; 施工期; 扬尘; 现场围挡、洒水降尘; 3. 2; 噪声; 合理布局，施工围挡; 1. 3; 废水; 防渗沉淀池; 0.5. 4; 固废; 收集清运; 1. 5; 运营期; 废气; 油气回收装置、便携式VOCs检测仪; 30. 6; 噪声; 警示牌、隔声、减振; 3. 7; 固废; 油罐委托有资质单位定期清洗及废水、污泥处置; 7. 8; 环境风险; 消防器材、应急预案等; 8. 9; 土壤、地下水; 储罐区防渗、围堰、双层罐及检漏报警仪等; 25. 10; 环境管理、监测、验收; 5. 小计; 83.5. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 油罐区、加油区 | 非甲烷总烃 | 密闭卸油、地埋设置、油气回收装置、便携式VOCs检测仪 | 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)中油气处理装置排放限值（1h平均浓度≤25g/m3）及厂界油气排放限值（1h平均浓度4.0mg/m3）标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 市政排水管网 | 《污水综合排放标准》(GB8978—1996）三级标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 连续等效A声级 | 低噪声设备、隔声、减振 | 厂界东侧、西侧和北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）中2类标准，南侧噪声执行4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | - 含油抹布、劳保用品：与生活垃圾一同收集。 - 油罐清洗废水：定期交由有资质的单位回收处置，不在站内储存。 - 清罐污泥：定期交由有资质的单位回收处置，不在站内储存。 - 生活垃圾：统一收集后暂存在垃圾箱中，定期拉运至附近的生活垃圾集中收集点，由环卫部门定期统一清运至当地垃圾填埋场。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | - 项目油罐区、加油岛区及输油管线区为重点防渗区，其他为一般防渗区，采取分区防渗措施，油罐为双层罐，并设置围堰，定期对设备、油罐进行检修维护。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 运营期: ①制定环境保护制度，一方面增强项目区管理人员和全体员工的环保意识。 ②加强对绿化工程的管理与抚育，禁止采伐沿线及厂区周围栽植的树木，禁止对周围种草地段的破坏，以保护水土保持工程设施。 ③在运营中要有计划组织员工学习生态与环保知识，张贴环保公益广告，设置提示牌等视听措施，提高员工的生态与环境保护意识。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）设备防范措施 ①对储油罐的内外表面、储油罐外周检查通道、储油区地面、加油管线外表面做防腐防渗处理。 ②加油站的油品管线应地埋敷设。当需要管沟敷设时，管沟应用砂子填实。管沟进入建筑物、构筑物或防火堤处，必须设置密封隔断墙。地埋管线的外表面，应设不低于加强级的防腐蚀保护层。 ③储油罐所用材料必须使用大于4mm铁板制作，且防腐处理须达到国家标准,而不能只刷防锈漆进行简单防腐。使用具有国家承认电焊工证书的工人进行焊接,并由有关部门做焊缝 测试后方可使用，不得留下隐患。 ④购置的设备必须选用国家注册的正式产品。 ⑤汽油加油枪的流量，不应大于60L/min。加油枪宜采用自封式加油枪。 ⑥加油站供电负荷等级应为二级。低压配电盘可设在站房内。配电盘所在房间的门、窗与加油机、油罐通气管口、密闭卸油口等的距离，不应小于5m。 ⑦加油站内的电力线路，应采用电缆并直埋敷设。穿越行车道部分，电缆应穿钢管保护。 当电缆较多时，可采用电缆沟敷设。但电缆不得与油品、热力管线敷设在同一沟内，且电缆沟内必须充砂。 ⑧地埋油罐的罐体、量油孔、阻火器等金属附件，应进行电气连接并接地，接地电阻不宜大于10Ω。当站房及罩棚需要防止直击雷时，应采用避雷带保护。 ⑨加油站的防静电接地设计，应符合现行国家标准《石油库设计规范》的有关规定。 （2）环境安全防范措施 ①各操作点设置燃油泄漏报警系统；配备设备、管道检漏和抢修设备；按规定各岗位设置足量的消防器材。 ②加强管理，控制消除引燃能源：明火管制。加油站内禁止明火，需动火作业时必须得到站长或安全负责人的批准，并采取必要的安全防范措施后才能进行；站内禁止吸烟，禁止使用打火机等。防止摩擦和撞击。加油站内禁止使用易产生火花的工具和易产生火花的作业，如抛掷或拖拉金属器件、使用非防爆的工具等。防止电气火花。加油站内的电气设备应根据不同的危险区域采用防爆型、增安型设备；禁止使用手机、传呼等非防爆的移动通讯工具；定期检查、检测电气设备，防止短路、漏电等情况的发生。 ③安全标志对策措施：在醒目与安全有关的地方应设立“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“当心火灾”、“火警电话”、“禁用手机”等安全标志。除临时安全标志外，不得将安全标志设在可移动的物体上。站区内外设置标有危险等级和注意事项的警示牌，标示储存物质的特性，发生火灾、爆炸泄漏等事故时的应对措施等。 加油区、控制室内张贴《安全操作规程》、《注意事项》等规程。 ④站场安装避雷和防静电设施，保证站内油罐监控报警装置完好无损，并定期检查接地电阻和避雷设施； ⑤防止站内法兰阀门泄漏、管线腐蚀泄漏、设备机体泄漏，定期安排设备检修。 （3）安全管理对策措施 ① 为保证安全生产目标的实现，必须有合理而有效的安全监察机构，为安全运营决策、指令的实施提供必要的保证。其中一项任务就是确保安全工程三同时的实施。根据站内总人数，建议采取以下的安全管理对策措施： a）建立专门的安全管理机构，按规定配备专职安全管理人员，落实各级人员安全责任制。 b）专职安全人员，应由具有相应资质、必要的安全专业知识和安全工作经验的人员担任。 c）为强化公司的安全管理，建立企业安全生产的自我约束机制，建议公司根据《职业安全健康管理体系审核规范》的要求，在条件成熟时建立职业安全健康管理体系（OHSMS）。 d）根据加油站的实际情况编制事故应急救援预案，并定期组织演练，不断完善预案。 ② 提高人员素质 人员素质的提高对于避免生产事故的发生具有重要意义，因此，建议公司加强人员的安全教育和培训工作，主要有以下要求： a）公司的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。 b）公司应当对职工进行安全生产教育和培训，保证操作人员和管理人员都具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的，不得上岗作业。 c）在采用新工艺、新技术或者使用新设备时，必须对操作人员进行专门的安全生产教育和培训，使其了解其技术特性，掌握其安全操作要求。 d）特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。 ③ 加强设备管理 a）安全设施的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 b）必须对安全设施进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由相关人员签字。 c）使用涉及生命安全、危险性较大的压力容器等特种设备必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证后，方可投入使用。 制定环境风险应急预案，加强员工培训及应急演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，属于简化管理行业，本单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证。 （1）建设单位环保竣工验收前编制突发环境事件应急预案并在当地环保部门备案。 （2）严格落实各项环保治理措施，保证污染物治理设备的正常运转，确保各项污染物的排放满足标准的要求。重点做好运营期废气治理设备运行工作，减小对周围环境的影响。 （3）待环评批复后，企业应及时进行环保自主验收。 （4）本项目环境保护主体责任由建设单位新疆可克达拉汇金兵燃能源有限公司承担。 |  |  |  |

- 六、结论

从环境保护的角度分析，本项目的建设合理可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.92t/a | 0 | 0.92t/a | +0.92t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | BOD | 0 | 0 | 0 | 0.012t/a | 0 | 0.012t/a | +0.012t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.014t/a | 0 | 0.014t/a | +0.014t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.002t/a | 0 | 0.002t/a | +0.002t/a |
| 危险废物 | 含油抹布、劳保用品 | 0 | 0 | 0 | 0.025t/a | 0 | 0.025t/a | +0.025t/a |
|  | 油罐清洗废水 | 0 | 0 | 0 | 5.33t/a | 0 | 5.33t/a | +5.33t/a |
|  | 清罐污泥 | 0 | 0 | 0 | 0.005t/a | 0 | 0.005t/a | +0.005t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 2.88t/a | 0 | 2.88t/a | +2.88t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①