附件1：

1、审核前废水情况

表1           废水产生、治理措施及综合利用一览表

| 序 号 | 工序 | 废水类别 | 废水量（m3/h） | 污染物种类 | 排放规律 | 治理设施、处理工艺和规模 |  | 设计废水指标 （单位：mg/L，pH除外） |  | 排放去向或综合利用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 进口 | 排口 |  |
| 1 | 循环水排水 | 冷却循环水排水 | 1 | COD、SS | 间断 | 2m3/h，排水用于地面冲 | 综合污水处理站设计废水处理规模：100m3/h。废水处理工艺：隔油+气浮+A2/O生化+混凝沉淀+生物滤池 | pH8-9.5 COD≤3500 氨氮≤200 SS≤300 石油类≤50 挥发酚≤800 氰化物≤10 硫化物≤50 | pH6-9 COD≤80 氨氮≤10 SS≤50 石油类≤5.0 挥发酚≤0.3 氰化物≤0.2 硫化物≤1.0 | 综合污水站出水用于循环水补水、厂区喷水抑尘、熄焦清水池补水等，废水全部回用不外排 |
| 2 | 循环水排水 | 焦炉系统循环水排水 | 4.11 | COD、SS | 间断 | 洗、水封用水，其他废水排污综合污水站处理 |  |  |  |  |
| 3 | 循环水排水 | 煤气净化循环水排水 | 17 | pH、COD、SS、氨氮、氰化物、挥发酚、硫化物、石油类、BaP、总磷、总氮、多环芳烃、苯 | 间断 |  |  |  |  |  |
| 4 | 工艺废水 | 蒸氨废水 | 8 |  | 间断 | -- |  |  |  |  |
| 5 | 地面冲洗 | 地面冲洗废水 | 1 |  | 间断 | -- |  |  |  |  |
| 6 | 水封用水 | 上升管水封盖废水 | 0.4 |  | 间断 | -- |  |  |  |  |
| 7 | 水封用水 | 煤气管道水封废水 | 0.2 |  | 间断 | -- |  |  |  |  |
| 8 | 化验室 | 化验室废水 | 0.09 |  | 间断 | -- |  |  |  |  |
| 9 | 脱盐水站 | 脱盐废水 | 6 | COD、SS | 间断 | -- |  |  |  |  |
| 10 | 职工生活 | 生活污水 | 1.2 | pH、COD、SS、 BOD5、氨氮 | 间断 | -- |  |  |  |  |
| 11 | 湿熄焦 | 湿熄焦废水 | 94 | pH、SS、COD、 氨氮、挥发酚、氰化物 | 间断 | -- | 熄焦废水处理站设计规模：200m3/h。废水处理工艺：絮凝沉淀 | pH6-9 COD≤250 氨氮≤25 SS≤1000 挥发酚≤0.5 氰化物≤0.6 | pH 6-9 COD≤80 氨氮≤10 SS≤50 挥发酚≤0.3 氰化物≤0.2 | 熄焦水循环利用，不外排 |

2、审核前废气情况

表2                                  废气产生、治理措施一览表

| 序号 | 废气名称 | 来源或工序 | 污染物种类 | 治理设施、工艺 | 排放方式 | 排气筒高度（m） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料煤预粉碎废气 | 煤预粉碎工序 | 颗粒物 | 脉冲袋式除尘器 | 有组织排放 | 32 | 大气环境 |
| 2 | 原料煤粉碎废气 | 煤粉碎工序 | 颗粒物 | 脉冲袋式除尘器 | 有组织排放 | 32 | 大气环境 |
| 3 | 焦炉装煤废气 | 装煤工序 | 颗粒物、二氧化硫、苯并芘 | 地面除尘站：脉冲袋式除尘、器 | 有组织排放 | 24 | 大气环境 |
| 4 | 焦炉出焦废气 | 出焦工序 | 颗粒物、二氧化硫 |  |  |  |  |
| 5 | 筛储焦废气 | 焦炭破碎、筛分及转运工序 | 颗粒物 | 泡沫除尘器 | 有组织排放 | 32 | 大气环境 |
| 6 | 焦炉烟气 | 炼焦工序 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 燃用净煤气 | 有组织排放 | 115 | 大气环境 |
| 7 | 管式加热炉废气 | 粗苯蒸馏工序 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 燃用净煤气 | 有组织排放 | 29 | 大气环境 |
| 8 | 脱硫液再生废气 | 脱硫再生槽 | 氨、硫化氢 | 洗净塔（水吸收） | 有组织排放 | 15 | 大气环境 |
| 9 | 堆场废气 | 原料煤、焦炭堆场 | 颗粒物 | 堆场周围设防风抑尘网，此外原料煤堆场设置喷水抑尘装置，焦炭堆场使用防尘网苫盖 | 无组织排放 | / | 大气环境 |

3、审核前噪声情况

公司内噪声设备主要为粉碎机、振动筛、除尘风机、煤气鼓风机、空气鼓风机、空压机、泵类、蒸汽放散管等，采取消声、基础减震、厂房隔声等降噪措施。

4、审核前固废情况

表3                               一般固体废物处理处置一览表

| 序号 | 固废名称 | 来源 | 产生量（t/a） | 性质 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废铁皮 | 备煤除铁器 | 32.5 | 一般固废 | 外售 |
| 2 | 煤尘 | 备煤破碎除尘、焦炉装煤除尘 | 9230 | 一般固废 | 配入炼焦煤中 |
| 3 | 焦尘 | 筛贮焦除尘、焦炉出焦除尘 | 4352 | 一般固废 | 返回生产利用 |

表4                  危险废物产生、处置措施一览表

| 序号 | 处置方式 | 危废名称 | 危废类别 | 危废代码 | 产生量（t/a） | 产生工序或装置 | 形态 | 有害成分 | 危险 特征 | 处置 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 豁免处置 | 冷鼓工序焦油 | HW11精（蒸）馏 残渣 | 252-002-11 | 38355.5 | 焦油氨水分离槽 | 液态 | 苯、萘等 | T | 库区焦油罐储 存，作为原料外售 |
| 2 | 自行处置 | 冷鼓工序焦油渣 | HW11精（蒸）馏 残渣 | 252-002-11 | 371 | 焦油氨水分离槽、焦油中间槽 | 液态 | 苯、萘等 | T | 配煤利用 |
| 3 |  | 蒸氨塔沥青渣 | HW11精（蒸）馏残渣 | 252-001-11 | 84 | 蒸氨塔 | 液态 | 苯、萘等 | T | 配煤利用 |
| 4 |  | 洗油再生残渣 |  |  | 72 | 洗油再生 | 液态 | 苯、萘等 | T | 配煤利用 |
| 5 |  | 脱硫废液 |  | 252-013-11 | 39 | 脱硫塔 | 液态 | 苯、萘等 | T | 配煤利用 |
| 6 |  | 油渣 | HW11精（蒸）馏 残渣 | 252-010-11 | 73 | 污水处理除油 | 半固态 | 挥发酚、硫化物等 | T | 配煤利用 |
| 7 |  | 污泥 |  |  |  | 压滤机 | 半固态 |  | T | 配煤利用 |
| 8 | 委托处置 | 含镍废催化剂 | HW46含镍废物 | 900-037-46 | 36.9 | 氨分解炉 | 固态 | 镍 | T，I | 暂存危废间，委托有资质的单位处置 |
| 9 |  | 废机油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-217-08、900-218-08 | 6.5 | 车辆、设备维修、维护 | 液态 | 油 | T |  |
| 10 |  | 废油桶 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 0.8 | 油品盛装 | 固态 | 油 | T/In |  |

附件2：

- 公司于2023年12月委托新疆科耀环保科技有限公司对废气、废水、噪声等进行了监测，监测结果如下。

- 1、废水

- 综合污水处理站出口废水监测结果见表5，熄焦废水处理站废水监测结果见表6。

表5              综合污水处理站出口监测结果

| 序号 | 项目 | 单位 | 检测结果 | 执行《炼焦化学工业污染物排放标准》 (GB16171-2012)表2标准（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 8.3 | 6-9 |
| 2 | 悬浮物 | mg/L | 19 | 70 |
| 3 | 化学需氧量 | mg/L | 88 | 150 |
| 4 | 五日生化需氧量 | mg/L | 25.5 | 30 |
| 5 | 氨氮 | mg/L | 0.078 | 25 |
| 6 | 总氮 | mg/L | 2.40 | 50 |
| 7 | 总磷 | mg/L | 0.08 | 3.0 |
| 8 | 石油类 | mg/L | 1.71 | 2.5 |
| 9 | 挥发酚 | mg/L | 0.0279 | 0.30 |
| 10 | 硫化物 | mg/L | 0.04 | 0.50 |
| 11 | 苯 | mg/L | 2×10-3L | 0.10 |
| 12 | 氰化物 | mg/L | 0.004L | 0.20 |

表6            熄焦废水处理站废水监测结果

| 序 号 | 项目 | 单位 | 检测结果 | 《炼焦化学 工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表2标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 8.5 | 6-9 |
| 2 | 悬浮物 | mg/L | 44 | 70 |
| 3 | 化学需氧量 | mg/L | 122 | 150 |
| 4 | 氨氮 | mg/L | 24.4 | 25 |
| 5 | 挥发酚 | mg/L | 0.264 | 0.30 |
| 6 | 氰化物 | mg/L | 0.081 | 0.20 |

由上表可知，审核前公司废水排放口均达标排放。

- 2、废气

有组织监测结果见表7~14。

表7                 装煤废气监测结果

| 测点位置 |  | 装煤除尘地面站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点截面积（m2） |  |  | 4.9087 |  |
| 监测项 |  |  | 监测结果 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB 16171-2012)表5 |
| 烟气温度(℃) |  |  | 10.5 | / |
| 烟气含湿量（%） |  |  | 1.48 | / |
| 烟气含氧(%) |  |  | / | / |
| 流速（m/s） |  |  | 1.5 | / |
| 基准氧含量（%） |  |  | / | / |
| 标干流量(m3/h) |  |  | 20771 | / |
| 颗粒物浓度（mg/m3） | 实测值 |  | 23.0 | 50 |
|  | 折算值 |  | / |  |
| 颗粒物排放速率(kg/h) |  |  | 0.480 | / |
| SO2浓度（mg/m3） | 实测值 |  | 3L | 100 |
|  | 折算值 |  | / |  |
| SO2排放速率(kg/h) |  |  | / | / |
| 苯并芘(μg/m3) | 实测值 |  | 2L | 0.3 |
|  | 折算值 |  | / |  |
| 苯并芘排放速率(kg/h) |  |  | / | / |

表8                出焦废气监测结果

| 测点位置 |  | 出焦除尘地面站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点截面积（m2） |  |  | 4.9087 |  |
| 监测项 |  |  | 监测结果 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表5 |
| 烟气温度(℃) |  |  | 10.0 | / |
| 烟气含湿量（%） |  |  | 1.43 | / |
| 烟气含氧(%) |  |  | / | / |
| 流速（m/s） |  |  | 2.0 | / |
| 基准氧含量（%） |  |  | / | / |
| 标干流量(m3/h) |  |  | 28677 | / |
| 颗粒物浓度（mg/m3） | 实测值 |  | 24.4 | 50 |
|  | 折算值 |  | / |  |
| 颗粒物排放速率(kg/h) |  |  | 0.699 | / |
| SO2浓度（mg/m3） | 实测值 |  | 3L | 50 |
|  | 折算值 |  | / |  |
| SO2排放速率(kg/h) |  |  | 8.60×10-2L | / |

表9                    焦炉烟气监测结果

| 测点位置 |  | 焦炉烟囱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点截面积（m2） |  |  | 19.63 |  |
| 监测项 |  |  | 监测结果 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012 |
| 烟气温度(℃) |  |  | 244.4 | / |
| 烟气含湿量（%） |  |  | 4.34 | / |
| 烟气含氧(%) |  |  | 14.3 | / |
| 流速（m/s） |  |  | 3.80 | / |
| 标干流量(m3/h) |  |  | 175106 | / |
| 颗粒物浓度（mg/m3） | 实测值 |  | 18.2 | 30 |
|  | 折算值 |  | / |  |
| 颗粒物排放速率(kg/h) |  |  | 3.18 | / |
| SO2浓度（mg/m3） | 实测值 |  | 31.5 | 50 |
|  | 折算值 |  | / |  |
| SO2排放速率(kg/h) |  |  | 5.51 | / |
| NOx(mg/m3) | 实测值 |  | 340 | 500 |
|  | 折算值 |  | / |  |
| NOx排放速率(kg/h) |  |  | 59.5 | / |

表10                  粗苯管式炉烟气监测结果

| 测点位置 |  | 粗苯管式炉排口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点截面积（m2） |  |  | 1.1304 |  |
| 监测项 |  |  | 监测结果 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB 16171-2012 |
| 测点温度(℃) |  |  | 282.5 | / |
| 烟气含氧(%) |  |  | 16.0 | / |
| 基准氧含量（%） |  |  | / | / |
| 流速（m/s） |  |  | 1.7 | / |
| 标干流量(m3/h) |  |  | 2884 | / |
| 颗粒物浓度 （mg/m3） (标准状态下) | 实测值 |  | 4.9 | 30 |
|  | 折算值 |  | / |  |
| 颗粒物排放速率(kg/h) |  |  | 1.42×10-2 | / |
| SO2浓度（mg/m3）(标准状态下) | 实测值 |  | 18.3 | 50 |
|  | 折算值 |  | / |  |
| SO2排放速率(kg/h) |  |  | 5.26×10-2 | / |
| NOx(mg/m3)(标准状态下) | 实测值 |  | 59.3 | 200 |
|  | 折算值 |  | / | / |
| NOx排放速率(kg/h) |  |  | 0.171 | / |
| 除尘效率% |  |  | / | / |
| 脱硫效率% |  |  | / | / |

表11                 原煤破碎废气监测结果

| 测点位置 |  | （细破碎）备煤破碎 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点截面积（m2） |  |  | 0.7854 |  |
| 监测项 |  |  | 监测结果 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB 16171-2012)表5 |
| 烟气温度(℃) |  |  | 3.3 | / |
| 烟气含湿量（%） |  |  | 1.46 | / |
| 烟气含氧(%) |  |  | / | / |
| 流速（m/s） |  |  | 12.9 | / |
| 基准氧含量（%） |  |  | / | / |
| 标干流量(m3/h) |  |  | 2.90×104 | / |
| 颗粒物浓度（mg/m3） | 实测值 |  | 22.9 | 30 |
|  | 折算值 |  | / |  |
| 颗粒物排放速率(kg/h) |  |  | 0.664 | / |

表12               原煤预破碎废气监测结果

| 测点位置 |  | （粗破碎）备煤破碎 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点截面积（m2） |  |  | 0.7854 |  |
| 监测项 |  |  | 监测结果 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB 16171-2012)表 5 |
| 烟气温度(℃) |  |  | 4.1 | / |
| 烟气含湿量（%） |  |  | 1.44 | / |
| 烟气含氧(%) |  |  | / | / |
| 流速（m/s） |  |  | 8.3 | / |
| 基准氧含量（%） |  |  | / | / |
| 标干流量(m3/h) |  |  | 1.89×104 | / |
| 颗粒物浓度（mg/m3） | 实测值 |  | 22.5 | 30 |
|  | 折算值 |  | / |  |
| 颗粒物排放速率(kg/h) |  |  | 0.204 | / |

表13             筛贮焦进口、出口废气监测结果

| 测点位置 |  | 焦炭破碎、筛分及转运除尘器进口、出口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点截面积（m2） |  |  | 0.1963 |  |  |
| 监测项 |  |  | 进口监测结果 | 出口监测结果 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB 16171-2012)表5 |
| 烟气温度(℃) |  |  | 3.7 | 3.7 | / |
| 烟气含湿量（%） |  |  | 1.38 | 1.38 | / |
| 烟气含氧(%) |  |  | / | / | / |
| 流速（m/s） |  |  | 12.3 | 12.7 | / |
| 基准氧含量（%） |  |  | / | / | / |
| 标干流量(m3/h) |  |  | 6.97×103 | 1.42×104 | / |
| 颗粒物浓度（mg/m3） | 实测值 |  | 406.3 | 23.4 | 30 |
|  | 折算值 |  | / | / |  |
| 颗粒物排放速率(kg/h) |  |  | 2.83 | 0.333 | / |

表14           脱硫再生废气监测结果

| 测点位置 |  | 脱硫再生槽废气洗净塔出口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点截面积（m2） |  |  | 0.2827 |  |
| 监测项 |  |  | 监测结果 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)表5 |
| 烟气温度(℃) |  |  | 11.3 | / |
| 标干流量(m3/h) |  |  | 1322 | / |
| 氨浓度（mg/m3） | 实测值 |  | 0.47 | 30 |
|  | 折算值 |  | / |  |
| 氨排放速率(kg/h) |  |  | 6.14×10-4 | / |
| 硫化氢浓度（mg/m3） | 实测值 |  | 0.016 | 3 |
|  | 折算值 |  | / |  |
| 硫化氢排放速率(kg/h) |  |  | 0.99×10-3 | / |

- 焦炉无组织监测结果见表15，厂界无组织废气监测结果见表16。

表15             焦炉无组织废气监测结果            单位：mg/m3

| 采样地点 | 炉顶机侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测项目 | 总悬浮颗粒物 |  | 苯并芘 |  | 氨 |  | 硫化氢 |  | 苯可溶物 |  |
|  | 检测结果 | 标准 | 检测结果 | 标准 | 检测结果 | 标准 | 检测结果 | 标准 | 检测结果 | 标准 |
| 1# | 0.849 | 2.5 | 0.3L | 0.0025 | 0.07 | 2 | 0.005 | 0.1 | 0.22 | 0.6 |
| 2# | 1.020 | 2.5 | 0.3L | 0.0025 | 0.08 | 2 | 0.005L | 0.1 | 0.22 | 0.6 |
| 采样地点 | 炉顶焦侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3# | 1.133 | 2.5 | 0.3L | 0.0025 | 0.07 | 2 | 0.006 | 0.1 | 0.27 | 0.6 |
| 4# | 1.071 | 2.5 | 0.3L | 0.0025 | 0.08 | 2 | 0.005 | 0.1 | 0.29 | 0.6 |
| 备注 |  | 《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB 16171-2012)表7标准限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表16               厂界无组织废气监测结果            单位：mg/m3

| 采样地点 | 新疆伊力特煤化工有限责任公司厂界 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样点位 |  |  | 二氧化硫 |  | 氰化氢 |  | 苯 |  | 硫化氢 |  | 氨 |  | 氮氧化物 |  |
|  | 检测结果 | 标准 | 检测结果 | 标准 | 检测结果 | 标准 | 检测结果 | 标准 | 检测结果 | 标准 | 检测结果 | 标准 | 检测结果 | 标准 |
| 1# | 0.014 | 0.02 | 0.008 | 0.5 | 0.002 | 0.024 | 1.5×10-3L | 0.4 | 0.005L | 0.01 | 0.08 | 0.2 | 0.024 | 0.25 |
| 2# | 0.014 |  | 0.008 |  | 0.002 |  | 1.5×10-3L |  | 0.005L |  | 0.08 |  | 0.025 |  |
| 3# | 0.014 |  | 0.008 |  | 0.002 |  | 1.5×10-3L |  | 0.005 |  | 0.07 |  | 0.026 |  |
| 4# | 0.013 |  | 0.009 |  | 0.003 |  | 1.5×10-3L |  | 0.005L |  | 0.08 |  | 0.025 |  |
| 备注 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB 16171-2012)表7标准限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 由以上表格可知，公司废气污染物排放均达到相应的标准限值。

- 3、噪声

表17              厂界噪声监测结果一览表

| 采样点位 | 时间段 | 测量结果LeqdB（A） |  | 时间段 | 测量结果LeqdB（A） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号点 | 昼间 | 43 |  | 夜间 | 42 |  |
| 2号点 |  | 46 |  |  | 43 |  |
| 3号点 |  | 57 |  |  | 51 |  |
| 4号点 |  | 55 |  |  | 53 |  |
| 5号点 |  | 44 |  |  | 43 |  |
| 6号点 |  | 42 |  |  | 40 |  |
| 7号点 |  | 42 |  |  | 40 |  |
| 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 ( GB12348-2008)3类标准 |  |  | 昼间（LeqdB （A）） | 65 | 夜间（LeqdB（A）） | 55 |

由上表可知，审核前公司厂界噪声均达标排放。