附件1：

1、审核前废水情况

表1                               废水产生、治理措施及综合利用一览表

| 序 号 | 工序 | 废水类别 | 废水量（m3/h） | 污染物种类 | 排放规律 | 治理设施、处理工艺和规模 | 排放去向或综合利用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制糖车间 | 制糖车间废水 | 365.25 | COD、SS | 连续排放，流量稳定 | 生化处理-厌氧-好氧 | 排至厂内综合污水处理站 |
| 2 | 颗粒粕车间 | 颗粒粕车间废水 |  |  |  |  |  |
| 3 | 职工办公生活 | 生活污水 |  |  |  |  |  |

2、审核前废气情况

表2                                  废气产生、治理措施一览表

| 序号 | 废气名称 | 来源或工序 | 污染物种类 | 治理设施、工艺 | 排放方式 | 排气筒高度（m） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力车间锅炉废气 | 燃料燃烧 | 颗粒物、SO2、NOX、汞及其化合物、烟气黑度 | 布袋除尘器+石灰石膏脱硫+SNCR脱硝 | 有组织排放 | 45 | 大气环境 |
| 2 | 颗粒粕车间燃烧炉废气 | 燃料燃烧 | 颗粒物、SO2、NOX | 旋风除尘器 | 有组织排放 | 18 | 大气环境 |
| 3 | 厂界无组织废气 | 堆煤场 | TSP | 减少堆放量和堆放时间、洒水等 | 无组织排放 | / | 大气环境 |

3、审核前噪声情况

公司内噪声设备主要为制糖车间空压机、分蜜机、泵等生产设备，颗粒粕车间压榨机、造粒机等生产设备，热电站引风机、鼓风机、汽轮机等，以及运输车辆噪声等，项目各生产设备均位于生产车间内，车间设置隔声门窗密闭等隔离措施，并在厂区内空地实施绿化等降噪措施。

4、审核前固废情况

表3                               一般固体废物处理处置一览表

| 序号 | 固废名称 | 来源 | 产生量（t/a） | 性质 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滤泥 | 清净系统 | 5000 | 一般固废 | 自行处置，用作烟气脱硫石灰乳配制 |
| 2 | 炉渣 | 颗粒粕系统 | 3000 | 一般固废 | 自行处置 |

表4                                 危险废物产生、处置措施一览表

| 序号 | 处置方式 | 危废名称 | 危废类别 | 危废代码 | 产生量（t/a） | 产生工序或装置 | 形态 | 有害成分 | 危险 特征 | 处置 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 委托处置 | 废矿物油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-217-08 | 1.6 | 设备维修、维护 | 液态 | 油 | T，I | 暂存危废间，委托有资质的单位处置 |

附件2：

- 公司于2023年12月委托新疆科瑞环境技术服务有限公司对废气、废水、噪声等进行了监测，监测结果如下。

- 1、废水

- 项目废水总排口污染物监测结果见表5。

表5                  废水总排口监测结果

| 序号 | 项目 | 单位 | 检测结果 | 执行《制糖工业水污染物排放标准》（GB21909-2008）中表2标准（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6.4 | 6-9 |
| 2 | 悬浮物 | mg/L | 7.5 | 70 |
| 3 | 化学需氧量 | mg/L | 34 | 100 |
| 4 | 五日生化需氧量 | mg/L | 10.7 | 20 |
| 5 | 氨氮 | mg/L | 3.92 | 10 |
| 6 | 总氮 | mg/L | 12.23 | 0.5 |
| 7 | 总磷 | mg/L | 0.073 | 15 |

由上表可知，审核前公司废水排放口均达标排放。

- 2、废气

有组织监测结果见表6和表7。

表6             动力车间锅炉总排口废气监测结果

| 测点位置 |  | 锅炉总排口 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测点截面积（m2） |  | 7.0686 |  |
| 监测项 |  | 监测结果 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表1 |
| 烟气温度(℃) |  | 45.7 | / |
| 烟气含湿量（%） |  | 9.81 | / |
| 烟气含氧(%) |  | 11.1 | / |
| 流速（m/s） |  | 5.5 | / |
| 标干流量(m3/h) |  | 100821 | / |
| 颗粒物浓度（mg/m3） | 实测值 | 14 | 80 |
| SO2浓度（mg/m3） | 实测值 | 188 | 400 |
| NOX浓度（mg/m3） | 实测值 | 246 | 400 |
| 汞及其化合物（mg/m3） | 实测值 | 0.0025L | 0.05 |
| 烟气黑度（林格曼级） | 实测值 | ＜1级 | ≤1 |

表7                颗粒粕车间锅炉废气监测结果

| 测点位置 |  | 颗粒粕燃烧炉总排口 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测点截面积（m2） |  | 4.5239 |  |
| 监测项 |  | 监测结果 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）干燥炉、窑二级排放标准 |
| 烟气温度(℃) |  | 112.1 | / |
| 烟气含湿量（%） |  | 2.36 | / |
| 烟气含氧(%) |  | 11.5 | / |
| 流速（m/s） |  | 4.1 | / |
| 标干流量(m3/h) |  | 42778 | / |
| 颗粒物浓度（mg/m3） | 实测值 | 29 | 200 |
|  | 折算值 | 36 |  |
| 颗粒物排放速率(kg/h) |  | 1.24 | / |
| SO2浓度（mg/m3） | 实测值 | 190 | 850 |
|  | 折算值 | 240 |  |
| SO2排放速率(kg/h) |  | 8.23 | / |
| NOX浓度（mg/m3） | 实测值 | 279 | / |
|  | 折算值 | 353 |  |
| NOX排放速率(kg/h) |  | 11.99 | / |

- 厂界无组织废气监测结果见表8。

表8               厂界无组织废气监测结果            单位：mg/m3

| 采样地点 | 新疆绿华糖业有限责任公司厂界 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样点位 | 臭气浓度 |  | TSP |  |
|  | 检测结果 | 标准 | 检测结果 | 标准 |
| 上风向1# | ＜10 | 30 | 0.0865 | 1.0 |
| 下风向2# | ＜10 |  | 0.2935 |  |
| 下风向3# | ＜10 |  | 0.27825 |  |
| 下风向4# | ＜10 |  | 0.28825 |  |
| 备注 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中的新污染源无组织排放监控浓度限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554—1993）中二级标准 |  |  |  |

- 由以上表格可知，公司废气污染物排放均达到相应的标准限值。

- 3、噪声

表9              厂界噪声监测结果一览表

| 采样点位 | 时间段 | 测量结果LeqdB（A） | 时间段 | 测量结果LeqdB（A） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界东侧外1m | 昼间 | 45 | 夜间 | 46 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准值（昼间：60dB（A），夜间50dB（A）） |
| 厂界南侧外1m |  | 46 |  | 46 |  |
| 厂界西侧外1m |  | 45 |  | 47 |  |
| 厂界北侧外1m |  | 48 |  | 46 |  |

由上表可知，审核前公司厂界噪声均达标排放。