- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 葫芦籽及辣椒烘干项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2409-660404-04-05-520596 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 周龙 | 联系方式 | 13364806158 |
| 建设地点 |  | 第四师64团团结路东侧200m处 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 44 度 07 分4.639秒， 80 度 36 分30.455 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | A0514 农产品初加工活动 D443热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业 - 热力生产和供应工程（使用其他高污染燃料的） 十、农副食品加工业 其他农副产品加工139* |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 六十四团经济发展办公室 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 六十四团（经发）备[ 2024] 011号 |
| 总投资（万元） |  | 850.0 | 环保投资（万元） | 32.8 |
| 环保投资占比（%） |  | 3.86 | 施工工期 | 2024.10-2024.12 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是 | 用地（用海）面积（m2） | 36867.12 |
| 专项评价 设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1 产业政策符合性分析 本次建设内容为葫芦籽及辣椒烘干，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，属于第一类鼓励类中“一、农林牧渔业-8.农产品仓储运输：农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”，为鼓励类项目。 本项目拟使用1台6t/h链条式活动炉排生物质热风炉提供热源，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类、限制类锅炉。 综上所述，本项目符合符合国家产业政策。 2 选址合理性分析 本项目位于第四师64团团结路东侧200m处，项目用地属工业用地，项目用地原属于霍尔果斯口岸园区B区一区，后因可克达拉经济开发区总体规划进行调整取消了霍尔果斯口岸园区B区一区、二北区、三区，区内运行企业按兵团要求交由隶属团场管辖。建设地点为可克达拉宝祥吉琳新型塑业有限公司厂内2栋标准化厂房，建设单位已与可克达拉宝祥吉琳新型塑业有限公司签订厂房租赁合同（见附件），2栋标准化厂房为新建厂房，原建设单位未在厂房内进行生产活动，不存在原有环境污染问题。 项目区紧邻道路，西侧即为团结路，交通运输满足建设期及运行期的原材料和燃料运输；项目周边给排水、供电、设施齐全，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感区，项目运营时不会导致本地区环境质量的下降，不改变区域原有的环境功能区划，与周围环境相容，外环境无重大环境制约因素，其选址合理。 3 “三线一单”符合性分析 根据《新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案》(新兵发〔2021〕16号)：“为贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，按照生态环境部统一部署，兵团组织编制了‘生态保护 红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单’(以下简称‘三线一单’)，现就实施‘三线一单’生态环境分区管控，制定本方案。”。 （1）与生态保护红线的相符性 文件要求：按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护师市生态安全的底线和生命线。 本项目位于第四师64团结路东侧200m处，周边无自然保护区、饮用水水源保护区等生态保护目标，项目不涉及生态保护红线。 （2）与环境质量底线的相符性 文件要求：水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，河流水质优良断面比例保持稳定，饮用水安全保障水平持续提升，地下水水质保持稳定。环境空气质量稳步提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善。土壤环境质量保持稳定，受污染地块安全利用水平稳中求进，土壤环境风险得到进一步管控。 符合性分析： 本项目附近地表水环境、地下水环境、声环境、土壤环境质量能够满足相应标准要求；大气环境未满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，项目污染物经处理后达标排放，对周边环境质量影响较小，项目所在区域符合 环境质量底线要求。综上，本项目的建设符合环境质量底线要求。 （3）与资源利用上线的相符性 文件要求：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、兵团下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动低碳试点建设，发挥低碳试点示范引领作用。 本项目用水、用电依托六十四团供给，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少；本项目不直接利用自然资源，项目建设符合资源利用上线要求。 （4）与生态环境管控单元及生态环境准入清单的符合性 文件要求：师市共划定环境管控单元共130个，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类。 优先保护单元54个，占师市总面积的66.19%。主要包括生态保护红线、一般生态空间，水环境优先保护区，环境空气一类功能区等区域。该区域以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。 重点管控单元56个，占师市总面积的18.15%。主要包括可克达拉市市区和各团部区域、霍尔果斯经济开发区兵团分区、可克达拉经济技术开发区和开发强度大、污染物排放强度高及存在环境风险的其他区域。该区域应优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，重点解决突出生态环境问题，切实推动生态环境质量持续改善。 一般管控单元共20个，占师市总面积的15.66%。主要指优先保护单元和重点管控单元之外的区域。该区域以经济社会可持续发展为导向，生态环境保护与适度开发相结合，开发建设应落实现行生态环境保护基本要求。 对照《第四师可克达拉市生态环境分区管控更新成果》（2023版）附件3.第四师可克达拉市环境管控单元图，本项目位于第四师64团结路东侧200m处，属于重点管控单元，对照附件2-“表1-6 环境管控单元生态环境准入清单”，本项目环境管控单元编码为ZH65740420001，管控要求详见下表表1-1。 表1-1 环境管控单元生态环境准入清单（节选） 类别; 管控要求; 符合性分析. 空间布局约束; - 执行大气环境布局敏感区相关要求。 - 严格控制非农建设占用耕地，加大对土地整理复垦开发重点区域及重点工程、粮食主产区和基本农 田保护区的投入。 - 禁止任何单位和个人在基本农田保护 区内建窑、建房、建坟、挖砂采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。 - （4）应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。; 本项目占地类型为64团工业用地，不占用耕地和基本农田，项目建设不涉及破坏基本农田的活动，. 污染物排放管控; （1）已有改扩建项目要提高节能环保准入门槛，实行大气污染物排放减量置换，实施区域内最严格的大气污染物排放标准。 （2）已达到大气环境质量标准的地区，应当严格控制新增排放大气污染物项目大气污染物排放量。; 本项目运营期生物质热风炉废气经低氮燃烧+旋风除尘+袋式除尘处理，排放废气污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。本项目大气污染物处理及排放符合污染物排放管控要求。. 环境风险防控; （1）对耕地面积减少或土壤环境质量下降的团场要进行预警提醒，并依法采取环评限批等限制性措施。 （2）对威胁地下水、饮用水水源安全的耕地，制定环境风险管控方案，并落实有关措施。; 本项目不涉及农业生产，不会造成耕地面积减少、土壤环境质量下降等不利的影响。. 资源开发效率要求; （1）推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、化肥农药减量、农膜减量与回收利用等措施，切实保护耕地土壤环境质量。 （2）推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。发展以喷滴灌和渠道防渗为中心的节水农业。; 本项目不涉及农业生产。. 综上所述，本项目建设符合生态保护红线要求；符合环境质量底线要求；符合资源利用上线要求；同时本项目为国家产业政策允许建设项目，符合环境准入要求。因此项目符合“三线一单”管理要求。 4《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》（新兵发[2021]36号）符合性分析 - （1）根据《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》：贯彻落实绿色发展理念，推进工业清洁化、循环化改造，调整优化能源结构，促进区域节能降耗，构建绿色交通体系，打造兵地协调的绿色低碳循环发展经济体系，推动兵团经济高质量发展。 - 本项目运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电、生物质等资源利用不会突破区域的资源利用上线。新建建（构）筑物满足强制节能设计标准，公共建筑采用节水器具，项目建设符合《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》。 （2）根据《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》：加大燃煤锅炉、工业炉窑综合整治力度。深化工业炉窑大气污染综合治理，推进工业炉窑全面达标排放，加强无组织排放管理，开展升级改造、清洁能源替代燃煤等工作。企业严格执行法律法规，严格执行建设项目环境影响评价、环境保护“三同时”、排污许可、自行监测、清洁生产与资源综合利用等生态环境保护管理制度，履行污染治理与排放控制、水资源节约和保护、生态保护与修复、突发环境事件应急管理等法定义务和社会责任。 符合分析：本项目生产用热由生物质锅炉提供，生物质颗粒属于清洁能源，符合上述锅炉大气污染综合治理和清洁能源替代燃煤要求；项目在建设期和营运期严格执行相应生态环境保护管理制度。 5 与《四师可克达拉市进一步加强大气污染防治工作实施意见》符合性分析 表1-2 符合性分析 《四师可克达拉市进一步加强大气污染防治工作实施意见》（师市发[2017]21号）中的要求; 本项目情况; 符合性. 实施燃煤锅炉整治。全面整治燃煤小锅炉，加快推进集中供热、“煤改气”“煤改电”工程建设，所有锅炉必须达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。到2017年底，除必要保留的以外，城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉；其他区域原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉；在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。新建冶金、建材、化工等项目按 要求实现余热余压综合利用。; 本项目采用生物质热风炉为生产供热，燃料为生物质，不涉及燃煤。; 符合. 严控“三高”行业新增产能。严格执行国家产业准入政 策，加大产业结构调整力度，严格控制多晶硅、聚氯乙烯等行业的新增产能项目。; 本项目不属于“三高”项目。; 符合. 调整产业布局。所有新、改、扩建项目，必须全部进行环境影响评价；未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设。各类开发活动和建设活动应当符合环境保护规划和生态功能区划的要求，严格遵守生态保护红线的规定。加强对各类 产业发展规划的环境影响评价以及开展建设项目后评价工作。; 本项目正在编制环境影响评价报告，项目尚未开工； 满足《第四师可克达拉市“三线一单”生态环境分区管控方案》中的要求。; 符合. 6 《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（新环大气函[2022]483号）符合性分析 表1-3 与新环大气函【2022】483号的符合性 任务; 新环大气函[2022]483号要求; 本项目情况; 符合性. 推进工业炉窑清洁能源替代; 大力推进电能替代煤炭，积极稳妥推进以气代煤，因地制宜推进生物质等能源代煤，开展氢能源代煤示范。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉，采用清洁低碳能源，不得使用煤炭等高污染燃料; 本项目为新建项目，生产用热采用1台6t/h生物质热风炉提供，燃料为生物质，以生物质能源代替煤; 符合. 深化扬尘污染综合治理; 加强监管执法，严格落实施工工地扬尘管控责任，全面推行绿色施工，严格落实建筑施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等“六个百分之百”措施，减少扬尘污染。; 本环评要求建设单位施工期严格执行“六个百分之百”措施，并开展环境监理工作，对施工期大气污染、水污染、噪声、固体废物以及生态影响进行管控。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1 建设内容 本项目位于第四师64团团结路东侧200m处，用地面积36867.12m2，建设场地为可克达拉宝祥吉琳新型塑业有限公司2栋新建标准化厂房，建设面积2880m2，可克达拉宝祥吉琳新型塑业有限公司主营环保建材的生产、安装与销售。因经营决策变动，将厂区内2座新建标准化厂房租赁与建设单位，并提供新建办公楼3间房间供建设单位作办公使用，本次项目利用2栋标准化厂房进行建设，仅需进行锅炉房及地磅房的土建工程，标准化厂房仅需安装生产设备。 项目组成情况见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程 内容; 项目名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 烘干车间; 建筑面积1440m2，地上1层钢混结构，内设2条网带式葫芦籽烘干成套设备，年烘干葫芦籽2000t；1条网带式辣椒烘干成套设备，年烘干辣椒2000t; 已建. 后处理车间; 建筑面积1440m2，地上1层钢混结构，内设色选机3台，辣椒剪把机3套、除杂机两套、输送机25台; 已建. 锅炉房; 建设面积200m2，地上1层砖混结构，建设6t/h热风炉一套; 拟建. 辅助 工程; 办公、生活; 依托厂区内新建办公楼3间房间，砖混结构; 依托. 地磅房; 建筑面积84m2，地上1层砖混结构; 拟建. 一般固废暂存区; 面积30m2，用于储存企业产生的一般废物; 拟建. 危废贮存库; 面积5m2，用于储存企业产生的危险废物; 拟建. 储运工程; 原料区; 烘干车间西南侧划分出100m2用于原料的堆放; 拟建. 成品区; 后处理车间西南侧划分出100m2用于成品的堆放; 拟建. 运输; 原料和成品均采用包装袋包装，车辆苫盖运输; /. 公用 工程; 供电; 依托厂区电网供给; 依托. 供水; 依托厂区供水管网供给; 依托. 排水; 生活污水经厂区污水处理站达标后排入园区污水管网; 拟建. 供热; 依托厂区供暖设备供给; 依托. 环保 工程; 废气; 热风炉废气; 采用一套低氮燃烧+旋风除尘+袋式除尘组合技术，经1根H:15m烟囱排放（DA001）; 拟建. 无组织粉尘; 烘干工序封闭作业，车间内加强通风，定期洒水清扫，无组织粉尘自然沉降; 拟建. 废水; 生活污水; 生活污水经厂区污水处理站达标后排入园区污水管网; 依托. 固废; 辣椒缔等杂质; 作为饲料外售至附近养殖户或饲料加工厂; /. 热风炉除尘灰、炉渣; 采用储灰罐暂存，作为有机肥综合利用; 拟建. 废机油、废机油沾染物; 暂存于危废贮存库，定期由危废资质单位收集处置; 拟建. 生活垃圾; 集中收集交环卫部门统一处理; /. 噪声; 选用低噪声设备，对于产噪设备采取隔声、基础减震等措施; 拟建. - 2 产品及产能 本项目产品及产能见表2-2。 表2-2 项目产品及产能 原料; 用量; 烘干后产品; 产量; 包装形式. 鲜葫芦籽; 7000t/a; 干葫芦籽; 2000t/a; 袋装. 鲜辣椒; 14000t/a; 干辣椒; 2000t/a; 袋装. - 3 主要生产设备及原辅材料 主要生产设备见表2-3。 表2-3 主要设备表 序号; 名称; 型号及规格; 数量; 单位. 1、热源、通风、电控部分. 1; 热风炉; 链条式活动炉排; 1; 套. 2; 旋风除尘器; /; 1; 台. 3; 袋式除尘器; /; 1; 台. 2、烘干车间. 1; 网带式葫芦籽烘干成套设备; /; 2; 套. 2; 网带式辣椒烘干成套设备; /; 1; 套. 3、后处理车间. 1; 色选机; /; 3; 台. 2; 辣椒剪把机; /; 3; 套. 3; 除杂机; /; 2; 套. 4; 包装机; /; 1; 台. 4、车间周转设备. 1; 输送机; /; 25; 台. 2; 叉车; /; 1; 台. 3; 转运车; /; 2; 辆. 4; 铲车; /; 2; 台. 5; 箱式变压器; 1250KW; 1; 台. - 项目主要原辅材料及能源消耗见表2-4。 表2-4 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 状态; 来源. 1; 鲜葫芦籽; 7000t/a; /; 周边农户. 2; 鲜辣椒; 14000t/a; /; 周边农户. 3; 生物质颗粒; 4505t/a; 颗粒; 市场外购. 4; 电; 2000万kW·h; /; 64团电网. 5; 用水量; 185.1m3/a; 液态; 64团供水管网. 表2-5 生物质颗粒燃料分析一览表 序号; 项目; 单位; 结果; 生物质成型燃料锅炉 (NB/T47062-2017)链条炉排锅炉要求. 1; 灰分; %; 1.58; ≤10. 2; 挥发分; %; 81.07; /. 3; 全水分; %; 6.74; ≤12. 4; 全硫; %; 0.026; ≤0.1. 5; 高位发热量（空干基）; kcal/kg; 4531; /. 6; 低位发热量（收到基）; kcal/kg; 4058; ≥14600kJ/kg. 7; 固定碳; %; 17.35; /. 8; 焦渣特征; -; 1类; /. 注：1kJ/kg≈0.239kcal/kg. 根据表格可知，生物质燃料热值取4058kcal/kg（16986kJ/kg）大于14600kJ/kg，本项目使用的成型燃料满足《生物质成型燃料锅炉》 (NB/T47062-2017)中锅炉用生物质成型燃料的基本要求。 本项目热风炉热效率为75%，参考粮食与饲料工业网站文献尹协镇《粮食烘干过程中不同外部条件对烘干能耗的影响》，每烘干1kg水能耗取5400kJ/kg热量，本项目收购葫芦籽含水率约为42%，成品干葫芦籽含水率约为13%；鲜辣椒含水率约为65%，成品干辣椒含水率约为14%。 本项目水分蒸发量依据 W=G（ω1-ω2）/（1-ω2）计算。 水分蒸发量： W——水分蒸发量 G——处理量（G葫芦籽=7000t；G辣椒=14000t） ω1——进料含水量百分数 ω2——出料含水量百分数 本项目葫芦籽水分蒸发量为：W=7000×（42%-13%）/（1-13%）=2333t/a 烘干能耗为 E=2333t/a×1000×5400kJ/kg=1.26×1010kJ/a 生物质燃料消耗量为1.26×10-10kJ/a÷16986kJ/kg÷75%×10-3=989t/a 本项目干辣椒水分蒸发量为：W=14000×（65%-14%）/（1-14%）=8302t/a 烘干能耗为 E=8302t/a×1000×5400kJ/kg=4.48×1010kJ/a 生物质燃料消耗量为4.48×10-10kJ/a÷16986kJ/kg÷75%×10-3=3516t/a 生物质燃料总消耗量为989t/a＋3516t/a=4505t/a。 - 4 总平面布置 4.1项目区外环境平面布置 本项目位于第四师64团团结路东侧200m处，项目区东侧可克达拉宝祥吉琳新型塑业有限公司木材加工区，南侧隔马路为恒森木业，北侧为宏远公司的冷库，西侧为团结路，隔路为农田。 4.2项目区内环境平面布置 项目区设置1处出入口，出入口位于厂区东南侧。沿出入口以西为办公楼，出入口南北两侧分别为烘干车间及后处理车间，并在2栋标准化厂房西侧建设锅炉房和地磅房。各建构筑物由场内道路及硬化相互衔接并辅以绿化点缀。项目总平面布置图详见图2。 - 5 劳动定员及工作制度 本项目劳动定员10人，实行两班制，每班10h，运营时间为每年7月-12月，年工作天数184d，不在厂区内食宿。 - 6 物料平衡 项目物料平衡情况分别见表2-6 - 表2-6 项目物料平衡表 入方（t/a）; 出方（t/a）. 物料; 数量; 品种; 数量. 鲜葫芦籽; 7000（含水率42%）; 干葫芦籽、葫芦瓤、碎籽、秕籽; 4667（含水率13%）. /; /; 干葫芦籽水分蒸发; 2333. 鲜辣椒; 14000（含水率65%）; 干辣椒; 2000（含水率14%）. /; /; 辣椒水分蒸发; 8302. /; /; 辣椒把、枯叶、不合格品; 3698. 生物质燃料; 4505; 炉渣; 405.12. /; /; 二氧化硫; 1.47. /; /; 烟尘; 55. /; /; 氮氧化物; 4.49. /; /; 热量; 4038.92. 合计; 25505; 合计; 25505. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1 施工期工艺流程及产污环节 框图2 施工期工艺流程及排污节点图 施工期工艺流程与产污环节简述： 本项目施工期主要工程为建设锅炉房、地磅房；标准化厂房生产设备的安装及调试。 基础工程阶段，主要是锅炉房、地磅房施工的土方开挖、回填等，污染来源主要有开挖回填的机械如推土机、挖掘机、装载机以及各种车辆，移动过程中会产生扬尘、废气和噪声污染；施工产生的建筑垃圾；少量机车的清洗废水。 主体工程阶段，2栋标准化厂房及办公楼已建设完成，仅需锅炉房、地磅房工程建设所需建筑材料（水泥、砂石料、砖等）的现场搬运及堆放，工程量较小，污染来源主要有混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等施工中产生的扬尘和噪声；施工产生的建筑垃圾以及少量混凝土养护和机车冲洗产生的废水。 设备安装阶段，主要是对车间内的设备进行安装，污染来源有安装过中机械设备产生的噪声，固废和少量清洗废水。 工程验收阶段，主要是对新建项目进行工程验收，污染来源主要有少量废水和固废。 2运营期生产工艺流程及产污环节 鲜葫芦籽 烘干 称重包装 交农户 热风炉（6t/h） 废气 噪声 噪声 框图3 葫芦籽生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 从当地农户收购优良品质的鲜葫芦籽经载重汽车运输至厂区过磅称重后堆存于厂房，源头控制购入的鲜葫芦籽，基本无腐坏鲜葫芦籽产生。 利用热风炉作为热源对鲜葫芦籽进行烘干，燃料经燃烧后得到的高温气体，进入干燥机，与被干燥物料相接触，加热、蒸发水分，从而获得干燥产品（含水率不大于13%）。为了利用这些燃料的燃烧反应热，热风炉内设有一套燃料燃烧装置（生物质燃烧器）。烘干过程使用的热风炉燃料为生物质颗粒，会产生烟尘、SO2、NOX、炉渣。烘干主要原理是冷空气经过热交换器加热至需要的温度后，由热风配送系统按物料干燥工艺要求送入烘室。物料经铺料装置均匀的铺在网面上，在传动机构的带动下，物料随载料网带进入烘室。烘室内物料走完上层进入下层，直至走完最下层后进入出料机出料。物料和热风是间接接触换热。 经烘干后的干葫芦籽包装称重后交与农户，本项目不在厂区内进行后续干葫芦籽精选工序，由农户自行进行精选操作。 鲜辣椒 烘干 除杂 称重包装 交农户 热风炉（6t/h） 废气 噪声、灰渣 噪声 叶片 剪把 辣椒缔 色选 框图4 辣椒生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： - （1）烘干 从当地农户收购已经经过清洗的干净鲜辣椒（注由于鲜辣椒沾水后极容易发霉，不利于储藏，烘干后的干辣椒也对含水率有着要求，干辣椒含水率过高也会发霉，因此，本项目不涉及清洗工艺）经载重汽车运输至厂区过磅称重后堆存于厂房，源头控制购入的鲜辣椒，基本无粉尘产生。 - 利用热风炉作为热源对鲜辣椒进行烘干，燃料经燃烧后得到的高温气体，进入干燥机，与被干燥物料相接触，加热、蒸发水分，从而获得干燥产品（含水率不大于14%）。烘干工序同葫芦籽烘干工序相同，利用同一热风炉作为热源对鲜辣椒进行烘干，当含水率降至14%左右时，烘干完成后由输送机送至除杂机进行除杂作业。 - （2）除杂 - 输送机将烘干后的干辣椒送至除杂机，通过机械滚动的方式使得掺杂在干辣椒中枝丫、叶片、干煸辣椒等杂质透过缝隙落置地面，收集后外售。因本项目收购的为经过清洗的干净鲜辣椒，故除杂工序无颗粒物产生。 - （3）剪把 - 去除杂质后的辣椒经输送带送至剪把机剪把，剪把过程在封闭式操作间完成。 - 比选 - 去杂、剪把后的辣椒经色选机进行色选，去除花皮、色度不纯的辣椒，包装称重后出售与农户。 - 热风炉环保设备说明 - （1）脱硝系统：本项目热风炉采用低氮燃烧，低氮燃烧器是指燃料燃烧过程中NOx排放量低的燃烧器，采用低氮燃烧器能够降低燃烧过程中氮氧化物的排放。NOx是由燃烧产生的，而燃烧方法和燃烧条件对NOx的生成有较大影响，因此可以通过改进燃烧技术来降低NOx，其主要途径如下：降低空气过剩系数，组织过浓燃烧，来降低燃料周围氧的浓度；在过剩空气少的情况下，降低温度峰值以减少“热反应NO”；在氧浓度较低情况下，增加可燃物在火焰前峰和反应区中停留的时间。 - （2）除尘系统布袋除尘器工作原理：当含尘气体由进风口进入灰斗后，一部分较粗的尘粒在这里由于惯性碰撞、自然沉降等原因落入灰斗，大部分尘粒随气流上升进入袋室，经滤袋过滤后，尘粒被阻留在滤袋外侧，净化后的气体则由滤袋内部进入箱体，再由阀板孔、出风口排入大气中，达到除尘的目的。 - 表 2-7 项目产污环节一览表 生产工序; 污染物. 烘干; 热风炉废气、烘干塔粉尘、噪声、炉渣、除尘灰. 除杂、剪把; 枝丫、叶片、干煸辣椒、辣椒缔. 物料运输; 粉尘、噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1 环境空气质量现状及评价 - 1.1基本污染物 （1）基本污染物数据来源 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，本次评价选择距离最近的兵团可克达拉市监测站2023年连续1年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 （2）评价标准 基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部2018年第29号”中的二级标准。大气环境质量评价标准值见表3-1。 表3-1 大气环境质量评价标准值 序号; 污染物; 取值时间; 浓度限值(mg/m3); 标准. 1; SO2; 年平均; 0.06; GB3095－2012及修改单二级标准. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. 2; NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.20. 3; PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. 4; PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. 5; O3; 日最大8小时平均; 0.16. 1小时平均; 0.20. 6; CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. 评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》HJ663-2013中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （3）空气质量达标区判定 根据2023年兵团可克达拉市监测站空气质量逐日统计结果，空气质量达标区判定结果见表3-2。 表3-2 区域空气质量现状评价结果一览表 评价因子; 平均时段; 百分位; 现状浓度; 标准限值; 占标率（%）; 达标情况. （μg/m3）; （μg/m3）. SO2; 年平均浓度; -; 14.83; 60; 24.72; 达标. 百分位上日平均质量浓度; 98%（k=354）; 34.00; 150; 22.67; 达标. NO2; 年平均浓度; -; 20.08; 40; 50.2; 达标. 百分位上日平均质量浓度; 98%（k=354）; 47.00; 80; 58.75; 达标. PM2.5; 年平均浓度; -; 28.24; 35; 80.69; 达标. PM10; 年平均浓度; -; 60.28; 70; 86.11; 达标. CO; 百分位上日平均质量浓度; 95%（k=343）; 1600; 4000; 40.00; 达标. O3; 百分位上8h平均质量浓度; 90%（k=325）; 134; 160; 83.75; 达标. 根据表3-2对基本污染物的评价指标的分析结果，本项目所在区域SO2和NO2的年平均浓度和第98分位上日平均质量浓度均达标；PM2.5和PM10的年平均浓度均达标；CO的第95分位上日平均质量浓度和O3的第90分位上日平均质量浓度均达标。 根据监测结果，2023年可克达拉市SO2、NO2、PM2.5、PM10、O3和CO指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域为达标区。 2 地表水环境质量现状及评价 根据伊犁州生态环境局于2023年8月10日公布的2023年5月伊犁州直地表水（河流）水质信息，距离本项目较近地表河流为伊犁河，伊犁河于惠远大畜队断面现状水质类别为Ⅱ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类水质标准要求。 伊犁州生态环境局公布结论截图见下图。 3 声环境现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）：厂界外50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境现状并评价达标情况。 根据现场踏勘，本项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，故不开展声环境质量现状调查。 - 4 地下水及土壤环境现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目运营期无地下水和土壤污染源，对地下水及土壤环境影响不大，故不再开展地下水和土壤环境质量现状调查。 - 5 生态环境现状调查与评价 根据现场踏勘，项目区地表已进行平整，现状无植被覆盖，项目区及周边因受人类生产活动的影响，野生动物稀少，主要为啮齿类动物及其它昆虫类和鸟类。 经调查，项目所在区域无国家及地方级受保护的野生动植物种和国际贸易公约所列的濒危物种等。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境：本项目厂界500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区、学校和医院，但有居民区等环境保护目标。大气环境保护目标见下表。 表3-3 大气环境保护目标 保护内容; 保护目标名称; 方位; 距离 （m）; 人数; 目标性质; 保护等级. 大气环境; 江南花园居民; 东侧; 495; 2000; 居民区; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012） 二级标准及其修改单. 十二连居民; 西南侧; 280; 150; 居民区. 2、声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境：本项目厂界外500m范围内无地下集中式饮用水水源和热水。矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境：保证不因本项目的建设而影响该区域土壤环境质量，保护项目区野生动物栖息不受项目运营影响，做好项目区周边环境的绿化，使其对生态环境的影响降到最小。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1 废气 - ①根据《国家能源局环境保护部关于加强生物质成型燃料锅炉供热示范项目建设管理工作有关要求的通知》（国能新能[2014]520号）及对十二届全国人大五次会议第2592号建议的答复，燃生物质成型燃料锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉规定的大气污染物排放限值。 表3-4 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 污染物; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 烟气黑度（林格曼黑度，级）; 烟囱最低允许 高度. 排放标准（mg/m3）; 20; 50; 200; ≤1; 8m. - 2 废水 - 生活污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中三级标准； 表3-5 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 控制项目; 单位; 限值. COD; mg/L; 500. BOD5; mg/L; 300. 氨氮; mg/L; -. SS; mg/L; 400. - 3 噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）； 表3-6 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间dB(A); 夜间dB(A). 70; 55. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； 表3-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008） 工业企业厂界环境噪声排放标准; 单位[dB(A)]; 昼间; 夜间. 65; 55. - 4 固废 - 一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关标准。 |
| 总量 控制 指标 | 根据工程分析，本项目涉及到的污染物总量因子为NOx。 建议申请的总量为：NOx：3.14t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 1大气环境保护措施 本项目施工期扬尘主要来自锅炉房、地磅房的施工、土方堆存、回填产生扬尘；建筑材料（水泥、沙子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；车辆运输造成的现场道路扬尘。如果不采取相应措施，任其逸散，将对项目区空气环境产生影响。为使施工过程中产生的扬尘对周围环境空气的影响降低到最小程度，根据《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（新环大气函[2022]483号），本项目施工期大气污染防治措施： （1）作业场地采取围挡以减轻扬尘扩散，土方开挖采取湿法作业。 （2）安排若干名员工定期对施工场地、施工点进行清扫、洒水以减轻扬尘的飞扬。 （3）运载施工材料以及施工垃圾的车辆要加盖蓬布减少散落，车辆驶出装、卸场地前用水将车箱外和轮胎冲冼干净；运输车辆行驶路线应尽量避开居民点和环境敏感点，同时控制施工运输车辆的车速小于40km/h，以减少道路二次扬尘。 （4）应设置1名专职环境保护管理人员，其职责是指导和管理施工现场的工程临时弃土、施工垃圾、施工材料的处置、清运、堆放，场地恢复和硬化，清除进出施工现场道路上的泥土、弃料以及车辆、轮胎上的泥土，防止二次扬尘污染。 （5）要求对施工工地推行绿色施工标准，确保做到周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，即施工工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、拆迁工地百分之百湿法作业、渣土车辆百分百密闭运输。 通过采取上述防尘、降尘措施，将施工期产生的扬尘对周围环境的影响降低到最低程度。 - 2 水环境保护措施 施工期施工人员不入驻施工现场，无生活污水产生，本项目施工废水污染防治措施： （1）施工过程中加应强对施工人员的管理和培养节水意识。 （2）车辆及机械检修外协，不在施工现场检修及冲洗施工机械和车辆。 （3）本环评建议在施工现场空地处修建一座临时简易沉淀池，施工废水经沉淀后可用于施工现场洒水降尘，施工期结束后对沉淀池进行拆除。 - 3 声环境保护措施 施工期的噪声主要来源于包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声。物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声。 根据现场踏勘，项目区周边无声环境敏感区。为将噪声影响降至最低，建议采用以下防治措施： （1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，不在夜间进行高噪声施工作业，如果需要必须向当地生态环境部门提出申请，批准后向社会公示； （2）施工机械应尽可能选择在远离周边现有企业的地方，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高； （3）施工前，应设置施工场地围栏，在高噪声设备周围另设置声波遮挡物 （4）做好劳动保护工作，为在高噪声源附近操作的作业人员配备防护耳塞或耳罩。 通过上述措施之后，施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）的要求，对周围声环境影响较小。 - 4 固体废物防治措施 施工期施工人员不入驻施工现场，无生活垃圾产生，本项目施工期产生的固废主要为建筑施工垃圾，施工期的建筑垃圾以无机废物为主，主要包括施工中的下脚料，如废弃的堆土、混凝土块等，同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫等。这些废弃物基本上不溶解、不腐烂变质，如处理不当，会影响景观和周围环境的质量。 防治措施： （1）建筑垃圾中可利用部分由施工单位在施工中回收运回基地，渣土尽量在场内周转，就地用于绿化、道路等生态景观建设，必须外运的弃土以及建筑废料应运至64团住建部门指定的建筑垃圾填埋场填埋处理。 （2）在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。 由于施工时间短，只要加强管理，及时清运，随着施工期的结束，施工固体废物对环境的影响将随之消失，不会对环境产生长期影响。 - 5 施工期生态环境保护措施 施工期生态影响主要为水土流失，本项目在施工建设过程中，将对原有土壤进行扰动，造成水土流失，建筑材料、临时堆土遇大风或降水造成水土流失。这种水土流失现象尤其是在大风或强降水天气会变得更为突出。水土流失危害仅对项目建设区域影响较大，对周边环境影响甚微。 - 5.1 水土流失防治 施工期水土流失防治要遵从“全面规划、预防为主、防治结合”的原则。为减少水土流失量，在施工中应先做好拦护，再存放土方，挖出土方应及时回填和用于绿化，尽量避免长时间、不加围栏的露天堆放。临时存放的土堆表面采取苫盖措施，项目有一定量的建筑垃圾需外运，运输车辆出厂时必须用苫布覆盖后运至专门的建筑垃圾堆放场，不得随意倾倒。 - 5.2 防沙、治沙 在防沙、治沙方面，要坚持“因地制宜、因害设防、保护优先、综合治理”的原则，坚持宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草，采取以林草植被建设为主的综合措施，加强地表覆盖，减少尘源，主要措施如下： （1）采取植树种草措施，迅速恢复区域林草植被，扩大林草植被面积，提高植被盖度。 （2）采取合理的水资源管理措施，通过节水灌溉措施，促进生活、生产、生态用水的合理分配和协调利用，提高水资源的利用率。 （3）为改善土壤结构，维护和增加土壤肥力，提高林草成活率，促进树苗和草本植被旺盛生长，根据土壤营养条件、树种、林种等，按照适时、适度、适量的进行施肥。 - 5.3 植被的恢复及绿化 恢复植被的主要方法是进行绿化，本项目要做好项目区内绿化环境的工作，尽可能绿化建筑物周边的空地。对基建施工和交通破坏的绿地，应尽快恢复绿化，以保护周围良好的生态环境状况。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1 废气 1.1 源强核算 （1）有组织废气 ①热风炉废气 本项目采用1台燃生物质热风炉对鲜葫芦籽、鲜辣椒进行烘干，燃料为生物质颗粒，属于较为清洁能源，年使用量为4505t，热风炉热气经过换热器交换后，通过引风机引至烘干成套设备中。本项目热风炉废气采用一套旋风+袋式除尘组合技术除尘，根据《锅炉产排污量核算系数手册》除尘效率99.7%，实际运行过程由于技术工艺、安装方式的差异设备很难稳定达到99.7%的除尘效率，根据实际结合手册本次环评除尘效率取99.0%。热风炉废气中烟尘、SO2、NOx采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991—2018）中推荐方法进行源强核算。 ①干烟气排放量计算： 干烟气排放量的经验公式计算参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）表5基准烟气量取值表中燃生物质锅炉，V=（0.393Qnet,ar+0.876）=（0.393×16.99+0.876）×4505×1000=3.4×107m3 ②颗粒物（烟尘）排放量及浓度 颗粒物（烟尘）排放量按下式计算。 式中：EA——核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，t；R=4505 A ar——收到基灰分的质量分数，%；A ar=1.47 dfh——锅炉烟气带出的飞灰份额，%；dfh=50 ηc ——综合除尘效率，%；ηc=99.0% Cfh——飞灰中的可燃物含量，%，Cfh=40 颗粒物（烟尘）排放量：EA=0.55t/a，排放浓度：CA=16.17mg/m3 ③二氧化硫排放量按下式计算： 式中：ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，t；R=4505 Sar——收到基硫的质量分数，%；Sar=0.024 q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%；q4=15 ηs——脱硫效率，%；ηs=0 K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，K=0.8 二氧化硫排放量：E SO2=1.47t/a，排放浓度：C SO2=43.23mg/m3 ④氮氧化物排放量按下式计算： 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），层燃炉中锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度为100-600mg/m3，取值范围较大，为了反映真实的氮氧化物产生量，本项目氮氧化物根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉（HJ953-2018）》（HJ953-2018）中推荐的产污系数法进行核算，产污系数取值参考表F.4“燃生物质工业锅炉的废气产排污系数”。 表4-1 热力生产和供应行业（包括工业锅炉）产排污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其他; 生物质（成型燃料）; 层燃炉; 所有规模; 氮氧化物; 千克/吨－原料; 1.02. 生物质成型燃料热风炉均配备低氮燃烧器，针对NOx采取了治理措施，氮 氧化物处理效率约为30%，则氮氧化物排放量：E NOx=3.14t/a，排放浓度：C NOx =92.35mg/m3 本项目运营期间烘干废气污染物产生和排放情况见表4-2。 表4-2 热风炉废气污染物产生及排放情况一览表 产污点; 废气量 （Nm3/a）; 污染物; 产生量t/a; 产生浓度 mg/m3; 排放量t/a; 排放浓度 mg/m3; 排放速率kg/h; 排气筒编号. 热风炉; 3.4×107; 烟尘; 55; 1617.64; 0.55; 16.17; 0.149; DA001. SO2; 1.47; 43.23; 1.47; 43.23; 0.399. NOx; 4.49; 132.05; 3.14; 92.35; 0.853. （2）无组织粉尘 本项目烘干工序为全封闭式，各环节采用密闭输送机输送，物料采用密闭车辆运输，废气无组织源强可忽略不计。锅炉房内设生物质燃料储存间及储灰罐，均为全封闭处理，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），堆场采用全封闭形式的，废气无组织源强可忽略不计。 - 1.2 大气污染防治措施及达标分析 1.2.1有组织废气防治措施可行性分析 （1）热风炉废气 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中“表7锅炉烟气污染防治可行技术”，处理效率依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021 年第 24 号）中“4430工业锅炉产污系数表-生物质工业锅炉”相应处理技术效率取值，与本项目热风炉废气采取的治理措施对比，详见下表。 表4-3 生物质热风炉烟气污染防治可行技术对比表 污染物; 燃料类型; 技术规范可行性技术; 本项目; 处理效率; 可行性. 颗粒物; 生物质; 旋风除尘和袋式除尘组合技术; 旋风除尘和袋式除尘组合技术; 99.0%; 可行. 氮氧化物; 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术、低氮燃烧+（SNCR-SCR联合）脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、 SNCR-SCR联合脱硝技术; 低氮燃烧; 30.0%. 本项目燃生物质热风炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉大气污染物排放限值（颗粒物：20mg/m3、SO2：50mg/m3、NOX：200mg/m3、烟气黑度≤1），按《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表4规定，燃油、燃气锅炉烟囱不低于8 m，烟囱高度应高出200m范围内最高建筑物3m。本项目周边200m范围内最高建筑物为12m，因此本项目设置烟囱高度为15m。锅炉有组织废气排放达标情况详见下表。 表4-4 热风炉废气污染物有组织排放达标分析表 排气筒编号; 产污工序; 污染 因子; 治理措施; 排放浓度mg/m3; 排放限值mg/m3; 达标情况. DA001; 热风炉; 颗粒物; 低氮燃烧+旋风除尘+袋式除尘组合技术烟囱; 16.17; 20; 达标. SO2; 42.23; 50. NOX; 92.35; 200. 通过上表可知，本项目采取的废气治理措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）中污染物治理技术。锅炉废气经以上治理措施处理后，其排放浓度能够实现达标排放，污染防治技术可行。 1.2.2无组织废气防治措施可行性分析 本项目原材料为鲜葫芦籽和鲜辣椒，含一定的水分，烘干工序烘干机为成套设备，整体采用彩钢板围挡，烘干、剪把工序为封闭作业，并配置集尘罩，可降低粉尘排放量；物料输送、入库采用封闭式输送带输送。项目外购生物质颗粒作为燃料，采用覆膜编织袋包装贮存于锅炉房内独立封闭的燃料间，上料和除渣均采用人工的方式，灰渣暂存于密闭的储灰罐内，均进行封闭处理。干葫芦籽和干辣椒采用包装袋包装，即出即拉，车辆苫盖运输，除尘灰和灰渣优先采用密闭车斗进行运输，若无密闭车斗，须加盖篷布，采取密闭措施。厂区道路进行硬化处理，各车间定期洒水清扫。 因此本项目无组织废气防治措施合理可行。 - 1.3 排放口基本情况 表4-5 排放口参数 排气筒编号; 排放口类型; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度m; 排气筒参数. 经度; 纬度; 高度m; 内径m; 温度℃. DA001; 一般排放口; 80.6103938; 44.119440; 639; 15.0; 0.7; 80.0. - 1.4 运营期废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本项目热风炉排放口为一般排放口，本项目监测点位、监测项目及监测频次见表4-7。 表4-6 运营期大气监测计划 污染物; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 热风炉废气; DA001排放口; 颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度; 次/月. 无组织粉尘; 厂界四周; 颗粒物; 次/季度. 备注：根据HJ820-2017表1中注4，生物质锅炉参照以油为燃料的锅炉 - 1.5 非正常工况分析 本项目非正常工况废气排放代表性事故表现为污染物防治措施故障情况下废气超标排放情况，根据本项目特点，主要表现为生物质热风炉燃烧烟气处理设施故障。 （1）污染物治理措施故障工况 项目生产设备启动前按照程序先启动相应废气处理措施，废气处理措施正常运行后方可进行生产设备启动，故项目生产设施开停机非正常情况下亦不会产生废气未经处理直接排放情况。 本次评价以废气处理设备（排气筒编号DA001）突发故障运行处理效率为0进行统计，发生频率不高于2次/年，一般发现后可在1小时内停止设备运转，终止事故排放。项目非正常工况排放情况见下表。 表4-7 非正常工况下污染物排放情况 非正常 排放源; 污染工序; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）; 是否超标. DA001; 热风炉; 颗粒物; 1617.64; 2; 1; 是. SO2; 43.23; 否. NOx; 132.05; 否. 由上表数据分析，当污染物治理措施故障时，颗粒物排放浓度会超标，若未及时发现并制止，会对周边大气环境产生一定污染。 （2）非正常工况处理措施 企业应在日常生产中加强管理，制定严格的操作规章制度，确保生产设备停开机阶段不会出现非正常工况排放，同时对厂区内所有环保设施设备定期检修，发现隐患及时排除，减少非正常工况排放出现频率。一旦发生非正常工况排放，立即进行抢修，如在短时间内无法排除故障，应关停对应产污设备停产抢修，待故障完全排除后方可恢复运行。 2 废水 生活污水：本项目主要为生活污水，工作人员共计10人，年工作184天。根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中的规定 职工用水量为50L/人·d，则员工生活用水量为0.5m3/d，92m3/ a，排水量按80%计，生活污水排放量0.4m3/d，73.6m3/a。污水主要污染因子、污染物产生浓度及产生量为CODcr：350mg/L（0.026t/a）；BOD5：200mg/L（0.014t/a）；SS:250mg/L（0.018t/a）；NH3-N：30mg/L（0.002t/a），生活污水经市政管网排至六十四团污水处理厂处理。 六十四团原污水处理厂处理方式为沉淀池+氧化塘，设计处理能力为 3000m3/d，主要接纳六十四团团部的污水。六十四团处理厂提标改造项目于2021年进行，总投资6732万元，处理能力为5000m3/d，提标改造后采用改良AO（微氧循环流）系统+深度处理工艺，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准。尾水拟用于污水处理厂东南方向2000m处的沙棘林灌溉，项目于2021年6月取得环评批复。 本项目运营期废水排放总量为0.4m3/d，污水处理厂目前的处理规模1000m³/d，废水排放量远小于污水厂的剩余处理量，且排水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准和《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中三级标准要求，满足污水处理厂进水水质要求，不会对污水处理厂产生冲击影响，因此，本项目废水最终排入六十四团污水处理厂处理可行。 - 3 噪声 本项目噪声主要来自生产设备的机械噪声，如烘干设备、风机、清粮机等生产设备。 - 3.1噪声影响分析 本项目噪声源主要为热风炉及风机等生产设备，产生的噪声约在70-90dB（A）之间。通过对产噪设备底座加减振垫、风机进出口管道上安装消声器，风机进出口处用柔性接头等措施，治理前后主要噪声源情况详见表4-9。 表4-8 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/ dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级 / dB(A); X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离. 1; 热风炉间; 风机1; /; 90; 隔声减振+厂房、门窗隔声+距离衰减+合理布局; 54; 111; 1.5; 10; 85; 20h; 15; 70; 1. 2; 热风炉; /; 85; 56; 110; 1.0; 10; 80; 65; 1. 3; 烘干车间; 烘干设备1; /; 70; 97; 125; 5; 10; 65; 50; 1. 4; 烘干设备2; /; 70; 114; 125; 5; 10; 65; 50; 1. 5; 烘干设备3; /; 70; 136; 126; 5; 10; 65; 50; 1. 6; 后处理车间; 色选机1; /; 70; 112; 76; 1.5; 10; 65; 50; 1. 7; 色选机2; /; 70; 113; 77; 1.5; 10; 65; 50; 1. 8; 色选机3; /; 70; 113; 78; 1.5; 10; 65; 50; 1. 9; 除杂机1; /; 75; 126; 76; 1.5; 10; 70; 55; 1. 10; 除杂机2; /; 75; 125; 78; 1.5; 10; 70; 55; 1. 11; 剪把机; /; 75; 94; 76; 1.5; 10; 70; 55; 1. 12; 剪把机; /; 75; 94; 78; 1.5; 10; 70; 55; 1. 13; 风机2; /; 90; 82; 77; 1.5; 10; 85; 70; 1. 注：以厂界西南角（E80°36'34.3725"，N44°07'06.0355"）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。. 预测过程中，根据实际情况，热风炉噪声源按室内声源对待，在预测室内噪声源对室外影响时，建筑物的隔声量按照北方一般建筑材料对待，在本次预测中，建筑物隔声取值15dB（A）；设备消声减振措施取值5dB (A）。 声环境预测模式选用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4—2021）中推荐的声能在半自由空间中的衰减模式，选用的噪声随距离衰减公式为： Lp（r）=Lw−20lg（r）−8 式中，Lp（r）：预测点处声压级，dB； Lw：点声源处噪声值，dB； r：点声源至受声点的距离，m。 根据项目的厂房所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界噪声进行预测计算，噪声影响预测结果见下表。 表4-9 本项目各建筑物厂界噪声预测结果 单位dB（A） 序号; 声源名称; 建筑物外源强; 方位; 距厂界距离（m）; 贡献值. 1; 风机1; 70; 东; 106; 22. 南; 100; 22. 西; 54; 27. 北; 66; 26. 2; 热风炉; 65; 东; 89; 18. 南; 100; 17. 西; 56; 22. 北; 65; 21. 3; 烘干设备1; 50; 东; 58; 7. 南; 120; 2. 西; 96; 3. 北; 76; 5. 4; 烘干设备2; 50; 东; 35; 12. 南; 118; 2. 西; 110; 2. 北; 56; 7. 5; 烘干设备3; 50; 东; 17; 18. 南; 120; 2. 西; 135; 0. 北; 55; 7. 6; 色选机1; 50; 东; 50; 8. 南; 94; 3. 西; 100; 3. 北; 85; 5. 7; 色选机2; 50; 东; 50; 7. 南; 90; 3. 西; 100; 3. 北; 92; 3. 8; 色选机3; 50; 东; 51; 7. 南; 82; 5. 西; 100; 3. 北; 100; 3. 9; 除杂机1; 55; 东; 17; 23. 南; 93; 8. 西; 137; 5. 北; 89; 9. 10; 除杂机2; 55; 东; 17; 23. 南; 81; 9. 西; 136; 5. 北; 97; 8. 11; 辣椒剪把机1; 55; 东; 35; 17. 南; 93; 8. 西; 125; 6. 北; 86; 9. 12; 辣椒剪把机2; 55; 东; 35; 17. 南; 79; 8. 西; 126; 6. 北; 96; 8. 13; 风机2; 70; 东; 69; 26. 南; 88; 24. 西; 85; 24. 北; 98; 23. 多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： LA=10lgi=1n100.1Li 式中，LA——多个噪声源叠加的综合噪声声级，dB（A）； Li——第i个噪声源的声级，dB（A）； n——噪声源的个数。 表4-10 本项目厂界外综合噪声源强 单位dB（A） 序号; 方位; 声源名称; 厂界外源强; 综合源强; 标准值. 1; 东; 风机1; 22; 31.5; 昼间65dB（A）、夜间55dB（A）. 热风炉; 18. 烘干设备1; 7. 烘干设备2; 12. 烘干设备3; 18. 色选机1; 8. 色选机2; 7. 色选机3; 7. 除杂机1; 23. 除杂机2; 23. 辣椒剪把机1; 17. 辣椒剪把机2; 17. 风机2; 26. 2; 南; 风机1; 22; 24.5. 热风炉; 17. 烘干设备1; 2. 烘干设备2; 2. 烘干设备3; 2. 色选机1; 3. 色选机2; 3. 色选机3; 5. 除杂机1; 8. 除杂机2; 9. 剪把机1; 8. 剪把机2; 8. 风机2; 24. 3; 西; 风机1; 27; 29.7. 热风炉; 22. 烘干设备1; 3. 烘干设备2; 2. 烘干设备3; 0. 色选机1; 3. 色选机2; 3. 色选机3; 3. 除杂机1; 5. 除杂机2; 5. 剪把机1; 6. 剪把机2; 6. 风机2; 24. 4; 北; 风机1; 26; 29.1. 热风炉; 21. 烘干设备1; 5. 烘干设备2; 7. 烘干设备3; 7. 色选机1; 3. 色选机2; 3. 色选机3; 3. 除杂机1; 9. 除杂机2; 8. 剪把机1; 9. 剪把机2; 8. 风机2; 23. 经过预测分析，营运期厂界四周昼夜噪声贡献值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））。 另外，本环评要求建设单位在物料运输环节合理选择运输线路，避绕沿途敏感目标，晚24：00至次日8：00禁止运输以防夜间噪声扰民，运送固废车辆严禁在城区内路段行驶。 - 3.2噪声监测计划 表4-11 运营期噪声监测计划 监测对象点位; 监测因子; 监测频次. 厂界四周1m处; 噪声（Leq(A)）; 生产期每季度一次 （每年7月至12月）. - 4 固废 - 4.2固体废物产生情况 （1）一般工业固体废物 ①除尘灰 本项目1台燃生物质热风炉废气中烟尘采用旋风除尘和袋式除尘组合技术进行处理，除尘效率99.0%，则除尘器收集的除尘灰为54.45t/a，属于一般固废，布袋除尘器下部为贮灰斗，由刮板除渣机将除尘灰送至储灰罐中暂存，定期外运作为有机肥综合利用。 ②热风炉炉渣 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991—2018）固体废物源强核算方法，燃生物质锅炉灰渣产生量可根据灰渣平衡按下列方式计算： 式中：Ehz ——核算时段内灰渣产生量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，t；R=4505 Aar——收到基灰分的质量分数，%；Aar=1.47 q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%；q4=15 Qnet,ar——收到基低位发热量，kJ/kg。Qnet,ar=16986 灰渣产生量为：Ehz=405.12t/a。灰渣由热风炉落渣口直接落入除渣机，再由除渣机输送至密闭的储灰罐中（此过程全封闭），定期外运作为有机肥综合利用。 ③ 枝丫、叶片、干煸辣椒、辣椒缔 本项目年烘干鲜辣椒14000t，除杂、剪把工序中枝丫、叶片、干煸辣椒、辣椒缔产生量约为3698t/a。编织袋封闭包装储存后作为饲料定期外售周边养殖场综合利用。 ④生物质颗粒包装袋 本项目外购生物质颗粒采用覆膜编制袋包装，包装规格为60kg/袋，根据本项目生物质颗粒用量，则本项目共产生包装袋约1.7 t/a，外售至废品回收站。 ⑤废布袋 本项目布袋除尘器配套的布袋约一年更换一次，更换量为0.1t/a，外售至废品回收站。 （2）危险废物 废机油、废机油沾染物：本项目在运营期间将对生产设备定期进行养护，养护过程会产生一定量的废机油及废机油沾染物，根据建设单位提供资料，产生的废机油、废机油沾染物为0.1t/a。废机油属于危险废物（废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-214-08），废机油产生后暂存于危废贮存库，委托有资质单位定期收集处置。 （3）生活垃圾 本项目定员为10人，按每人每天产生生活垃圾1.0kg计算，工作日为184天，该项目年产生生活垃圾为1.84t/a。生活垃圾收集后暂存在垃圾箱中，定期拉运至附近的生活垃圾集中收集点，由环卫部门定期统一清运至当地生活垃圾填埋场。 本项目固体废物排放一览表见表4-12。 表4-12 本项目固体废物排放一览表 固废来源; 固废名称; 属性; 物理 性状; 代码; 产生量（t/a）; 贮存方式; 处置方式和去向; 利用/处置量（t/a）. 热风炉; 除尘灰; 一般工业固体废物; 粉状; 044-033-66; 54.15; 密闭储灰罐暂存; 作为有机肥综合利用; 54.15. 炉渣; 颗粒状; 044-033-64; 405.12; 405.12. 除杂、剪把工序; 枝丫、叶片、干煸辣椒、辣椒缔; 颗粒状; 050-001-99; 3698; 编织袋暂存; 作为饲料外售养殖户; 3698. 生物质颗粒贮存; 包装袋; PE塑料编制袋; 050-001-99; 1.70; 密闭储灰罐暂存; 外售至废品回收站; 1.70. 环保设备; 废布袋; 布; 050-001-99; 0.1; /; 0.1. 检修工序; 废机油、废机油沾染物; 危险废物; 液态、固态; 900-217-08; 0.1; 危废贮存库; 委托有资质单位处理; 0.1. 职工生活; 生活垃圾; /; /; /; 0.1; /; 集中收集环卫清运; 0.1. 4.2 固体废物管理要求 （1）一般工业固废管理要求 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021），本次评价要求运营期一般工业固体废物管理需满足以下要求： 1）采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求； 2）危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场； 3）不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业； 4）按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》要求制定台账。 本项目产生的一般工业固体废物收集后直接送入搅拌机，回用于生产，不在厂内储存。 （2）危险废物管理要求 建设单位应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》（部令第23号）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259—2022）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）中的相关规定，对项目产生的危险废物进行妥善管理和处置。对危险废物的收集、贮存、管理按国家标准有如下要求： 1）危险废物的收集包装 ①本项目产生的危险废物废机油、废机油沾染物应使用符合国家标准的容器盛装，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损； ②危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。所有收集容器必须密闭； ③必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 2）危险废物的暂存要求 企业内应加强危险废物的管理，全面推行危险废物申报制度，对废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节都要有跟踪性的账目和手续，并纳入生态环境主管部门的监督管理，集中收集交由具有《危险废物经营许可证》的单位进行安全处置，并办理相关手续，使本项目固体废弃物由产生至无害化的整个过程都达到控制，保证每个环节均对环境不产生污染危害。 3）危险废物贮存库设计要求 本项目危废产生量较小，建设单位设置面积约5m2的危废贮存库，危险废物贮存库设计应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定： ①本项目危废贮存库采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物； ②贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 4）危废贮存库运行管理要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危废贮存库运行执行如下要求： ①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施； ②贮存点贮存的废机油应置于容器中； ③贮存点应及时清运贮存的危险废物。 5）危险废物转运要求 根据《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令第23号），本项目属于危险废物移出人，运营期应当履行以下义务： ①对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任； ②制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息； ③填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等； 6）危险废物台账管理要求 产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。 ①频次要求 产生的废机油盛放至容器中，应按每个容器进行记录。 ②记录内容 危险废物产生、入库、出库环节相关信息； ③记录保存 保存时间原则上应存档5年以上。 4.3 固体废物环境影响分析 综上，经上述措施处理后，项目所产生的固废都可得到安全、卫生的处置。 5地下水、土壤 5.1地下水及土壤污染途径识别 本项目无生产废水产生，生活污水排至下水管网，最终进入64团污水处理厂集中处理。正常情况下无地下水及土壤污染途径。本次仅提出地下水、土壤的污染防控措施。 5.2预防措施 防止地下水及土壤污染的主要措施就是切断污染物进入地下水及土壤环境的途径，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。通过采取防渗措施，厂区防渗效果应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求，尽可能避免废水、废液进入土壤及地下水环境事故的发生。 项目地下水污染防治措施和对策坚持“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的原则。 （1）源头控制 本项目选择先进、成熟、可靠的工艺技术，对生产设备定期进行保养、维护，尽可能从源头上减少污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水收集及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 （2）分区防渗 将全厂按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区（危废贮存库）、一般防渗区（后处理车间、烘干车间）以及简单防渗区（办公楼、附属用房及厂区道路）三类地下水及土壤污染防治区区域。本项目防渗工程污染防治分区情况见下表。 表4-18本项目防渗工程污染防治分区 序号; 名称; 防渗技术要求; 防渗分区等级. 1; 危险废物贮存库; 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求; 重点. 2; 烘干车间、后处理车间; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行; 一般. 3; 办公区、附属用房; 一般地面硬化; 简单. 综上所述，企业在加强管理，强化防渗措施，做好水工构件的防渗，在落实各项环保措施的条件下，本项目不会对区域内地下水及土壤产生影响，治理措施可行。 - 6 环境风险分析 （1）风险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），对本项目涉及的原辅材料、中间产品、产品、污染物等进行危险性识别；对项目生产装置、储运系统、公用工程系统等生产和辅助设施进行了风险识别，本项目危险单元主要包括锅炉房。 表4-13 项目环境风险识别 危险单元; 主要危险物质; 风险事故类型; 可能影响的环境途径. 锅炉房; 生物质燃料; 火灾; 扩散污染区域大气环境、通过迁移影响土壤、地下水环境. 危废贮存库; 危险废物; 泄漏、火灾; 设备腐蚀破裂，危险废物泄漏，遇明火发生火灾、爆炸事故；危险废物接触到外界土壤，对土壤环境造成污染. （2）风险事故影响分析 ①可燃物质（生物质燃料等）遇明火燃烧，其燃烧产物中CO、CO2等可能会对大气环境造成污染。 ②维修设备产生的废机油因储管理不当等原因危险废物进入外环境。 （3）风险防范措施 1）火灾 ①本项目总图布置符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2018）等有关规定，满足生产工艺要求，保证工艺流程顺畅，管线短捷，有利生产和便于管理； ②厂内配置灭火器，其配置数量、型号满足《建筑灭火器配置设计规范》（GB040-2005）的要求； ③对燃料按规定妥善存放、使用，禁止厂区使用明火； ④加强职工的专业技能培训，专人负责环保设施设备的日常维护管理，保障设备的正常运行； ⑤加强对车间日常管理工作，对车间原料及产品情况组织日常安全检查，及时掌握生产情况，有效预防生产过程事故的发生。加强生产车间职工的个人防护； ⑥企业制定应急预案，定期演练。 2）危险废物泄漏 危险废物贮存设施严格按执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设、防渗，并设置围堰，安排工作人员定期进行检查，避免出现跑、冒、滴、漏事故发生，污染土壤及地下水。危废贮存设施中废油泄漏后经围堰封堵，不会进入外环境，因此废油泄漏危废设施内即可妥善处理，用砂土或其他不燃材料吸附或吸收，吸附后的不燃材料或沙土单独收集作为危废处理，因此对外环境产生的影响很小。 - 7 排污口规范化设置 根据国家环境保护总局环发[1999]24号文件的规定，一切新建、扩建、改建的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排污口，作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成和项目验收内容之一。本环评对项目排污口提出以下措施： （1）废气排放口 在热风炉烟道进出口设置采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》的要求，安装环境图形标志。 （2）排放口管理 建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把有关排污情况如排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律及污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。 （3）污染物排放口（源）挂牌标识 建设单位应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。 规范化的有关环保设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除。 框图5 排污口图形标志牌 - 7 环保投资 本项目环保投资36.8万元，占总投资850万元的4.32%。具体见表4-14。 表4-14 环境保护投资估算 序号; 治理项目; 环保措施主要内容; 金额（万元）. 1; 施工期; 废气; 洒水、围挡、苫盖; 0.3. 2; 废水; 沉淀池; 0.1. 3; 噪声; 彩钢板围挡; 0.1. 4; 固废; 合理堆放，及时清运; 0.2. 5; 环境监理; 1.6. 1; 运营期; 热风炉废气; 1套旋风除尘+袋式除尘组合技术+1根15m高烟囱; 15. 低氮燃烧; 4. 3; 噪声; 隔声、减振; 2. 4; 固废; 密闭式储灰罐、垃圾箱、危废贮存库; 5. 5; 排污口规范化设置; 排放口（源）挂牌标识; 0.5. 6; 环境风险防范措施（配备消防设施满足消防安全）; 3. 7; 环境管理、验收监测; 5. 小计; 36.8. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 热风炉（DA001） | 颗粒物 | 旋风除尘+袋式除尘、低氮燃烧，15m高烟囱 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉（燃气）大气污染物排放浓度限值 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  | 生产工序 | 无组织粉尘 | 烘干成套设备、剪把机输送带密闭处理 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织颗粒物二级标准限值 |
|  | 生物质燃料储间 |  | 全封闭 |  |
|  | 生活污水 | COD | 经市政管网排入六十四团污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  |  | BOD |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 连续等效A声级 | 低噪声设备、隔声、减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | - 1、热风炉除尘灰、炉渣：收集后暂存于储灰罐中，作为有机肥综合利用。 - 2、生产工序除尘灰：收集后暂存于储灰罐中，作为饲料外售养殖户综合利用。 - 3、枝丫、叶片、干煸辣椒、辣椒缔：作为饲料外售养殖户综合利用。 - 4、生物质颗粒包装袋：外售至废品回收站。 - 5、维修设备产生的废机油、废机油沾染物，暂存于危废贮存库，后定期交由有资质单位处理。 - 6、生活垃圾：统一收集后暂存在垃圾箱中，定期拉运至附近的生活垃圾集中收集点，由环卫部门定期统一清运至当地垃圾填埋场。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 开展源头控制及分区防渗措施 |  |  |  |
| 生态保护措施 | ①制定环境保护制度，增强项目区管理人员和全体员工的环保意识。 ②在运营中要有计划组织员工学习生态与环保知识，张贴环保公益广告，设置提示牌等视听措施，提高员工的生态与环境保护意识。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）火灾风险防范措施 ①本项目总图布置符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2018）等有关规定，满足生产工艺要求，保证工艺流程顺畅，管线短捷，有利生产和便于管理； ②厂内配置灭火器，其配置数量、型号满足《建筑灭火器配置设计规范》（GB040-2005）的要求； ③对燃料按规定妥善存放、使用，禁止厂区使用明火； ④加强职工的专业技能培训，专人负责环保设施设备的日常维护管理，保障设备的正常运行； ⑤加强对车间日常管理工作，对车间原料及产品情况组织日常安全检查，及时掌握生产情况，有效预防生产过程事故的发生。加强生产车间职工的个人防护； ⑥企业制定应急预案，定期演练。 （2）危险废物泄漏 危险废物贮存设施严格按执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设、防渗，并设置围堰，安排工作人员定期进行检查，避免出现跑、冒、滴、漏事故发生，污染土壤及地下水。危废贮存设施中废油泄漏后经围堰封堵，不会进入外环境，因此废油泄漏危废设施内即可妥善处理，用砂土或其他不燃材料吸附或吸收，吸附后的不燃材料或沙土单独收集作为危废处理，因此对外环境产生的影响很小。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目实行简化管理，按照规定的时限申请并取得排污许可证。 （1）严格落实各项环保治理措施，保证污染物治理设备的正常运转，确保各项污染物的排放满足标准的要求。重点做好运营期废气治理设备运行工作，减小对周围环境的影响。 （2）建设规范化排污口，并建档管理。 （3）项目投产后企业应及时进行环保自主验收。 （4）本项目环境保护主体责任由建设单位承担。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策，项目污染因素简单，采取相应的污染防治措施后，对环境影响较小，生物质热风炉锅炉烟气未对二氧化硫进行治理，若在项目例行监测过程发现二氧化硫排放不达标需及时加装脱硫设施。工程实施后不会对地表水、环境空气、声环境产生较大影响。同时，项目周围没有较大的污染源存在，环境质量较好，因此，从环境保护的角度分析，项目的选址和建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.55t/a | 0 | 0.55t/a | +0.55t/a |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 1.47t/a | 0 | 1.47t/a | +1.47t/a |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 3.14t/a | 0 | 3.14t/a | +3.14t/a |
| 废水 | CODcr | 0 | 0 | 0 | 0.026t/a | 0 | 0.026t/a | +0.0126t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.014t/a | 0 | 0.014t/a | +0.014t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.018t/a | 0 | 0.018t/a | +0.018t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.002t/a | 0 | 0.002t/a | +0.002t/a |
| 一般工业 固体废物 | 热风炉除尘灰 | 0 | 0 | 0 | 54.45t/a | 0 | 54.45t/a | +54.45t/a |
|  | 炉渣 | 0 | 0 | 0 | 405.12t/a | 0 | 405.12t/a | +405.12t/a |
|  | 辣椒缔等杂质 | 0 | 0 | 0 | 3698t/a | 0 | 3698t/a | +3698t/a |
|  | 生物质颗粒包装袋 | 0 | 0 | 0 | 1.70t/a | 0 | 1.70t/a | +1.70t/a |
|  | 废布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
| 危险废物 | 废机油、废机油沾染物 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | ＋0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①