- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：第四师可克达拉市补充耕地项目（一期）

建设单位（盖章）：新疆可克达拉融创农业投资发展有限公司

编制日期：           2025年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 第四师可克达拉市补充耕地项目（一期） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2505-660400-04-05-373695 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王哲 | 联系方式 | 18099603874 |
| 建设地点 | 新疆生产建设兵团第四师63团 |  |  |
| 地理坐标 | - 名称 | - 经度 | - 纬度 |
|  | - 东 | - 80°32'53.9685″ | - 43°55'16.6696" |
|  | - 西 | - 80°30'17.7381" | - 43°55'20.2600" |
|  | - 南 | - 80°31'55.2478" | - 43°53'32.2008" |
|  | - 北 | - 80°30'59.6753" | - 43°56'20.3492" |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利—125、灌区工程（不含水源工程的）、其他（不含高标准农田、滴灌等节水改造工程） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 11400800 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 第四师可克达拉市发展改革委 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 师市发改投资发[2025]192号 |
| 总投资（万元） | 12900.71 | 环保投资（万元） | 96 |
| 环保投资占比（%） | 0.74 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）表1专项评价设置原则，本项目无需开展专项评价。本项目专项评价设置情况如下。 表1-1 本项目专项评价设置原则表 专项评价类比; 设置原则; 本项目情况; 设置与否. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目。; 本项目行业类别属于灌区工程; 否. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部；地下水（含矿泉水）开采：全部；水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目。; 项目为灌区工程，未穿越可溶岩地层隧道; 否. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目。; 本项目不涉及; 否. 大气; 油气、液体化工码头：全部；干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目。; 本项目不涉及; 否. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部。; 本项目不涉及; 否. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部。; 本项目不涉及; 否. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.与产业政策符合性分析 本项目为第四师可克达拉市补充耕地项目（一期）。根据国家《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于“鼓励类”中“二、水利”中的“2、节水供水工程：农村供水工程，灌区及配套设施建设、改造，高效输配水、节水灌溉技术推广应用，灌溉排水泵站更新改造工程，合同节水管理，节水改造工程，节水工艺、技术和装备推广应用，城镇用水单位智慧节水系统开发与应用，非常规水源开发利用”，符合国家有关法律、法规和政策的规定。 2.项目选址合理性分析 项目位于第四师可克达拉市63团，地理位置详见附图2。规划占地面积1140.08hm2，建设区选址时，已避开退耕还林还草区域、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、水源保护区、湿地、经济林、生态林等集中用地区域，综上所述，建设项目的选址是合理的。 3.《新疆生产建设兵团“三线一单”》和产业准入负面清单的控制要求 根据生态环境部《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》（环环评〔2021〕108号），三线一单中的三线是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”，一单为生态环境准入清单。 根据新疆生产建设兵团办公厅新兵发〔2021〕16号《关于印发《新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知》要求，按照生态环境部统一部署，兵团组织编制了“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”），现就实施“三线一单”生态环境分区管控，制定本方案，项目与新兵发〔2021〕16号文符合性分析如下： （1）生态保护红线 主要目标：按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 符合性分析：本项目为新建项目，项目区位于第四师63团。本项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区等各类保护地边界、江河、湖库以及海岸等向陆域延伸一定距离的边界等，项目建设不涉及生态保护红线区域，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 主要目标：师市河流、湖库、水源地水质总体保持稳定，饮用水安全保障水平持续提升，水生态环境状况继续好转。环境空气质量稳步提升，重污染天数持续减少。土壤环境质量保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到有效管控。受污染耕地安全利用率达到93%以上，污染地块安全利用率达到93%以上。 符合性分析： ①环境空气：本项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。本项目产生的废气主要为施工期废气，区域为开阔地带，废气对环境空气影响较小，不会降低区域环境空气质量。 ②水环境：本项目施工期生产废水、生活污水均不外排，在按照环评要求进行废水处置后，项目建设对水环境影响较小，不会降低区域水环境质量。 ③土壤：本项目的建设不会对土壤环境造成污染，土壤环境影响较小。 （3）资源利用上线 主要目标：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗达到国家、兵团下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动低碳试点建设，发挥低碳试点示范引领作用。 符合性分析：本项目属于新建项目，本项目用电采用柴油发电机自发供电解决，生活区及砼集中拌合点可直接从连队电网拉用，水源从附近连队机井取水，所需材料外购于当地，不存在资源过度利用的现象，不会突破资源利用上线。项目区不涉及基本农田、耕地等土地资源。综上，项目对资源的使用较少、利用率较高，不触及资源利用上线，基本符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，项目不属于禁止准入类和许可准入类产业；也不属于《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》、《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》中限制类和禁止类产业，本项目符合《新疆生产建设兵团第四师生态环境准入清单（2023版）》要求，项目建设符合要求。 综上所述，本项目建设符合“三线一单”要求。 4.与《第四师可克达拉市“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性分析 对照《新疆生产建设兵团2023年度生态环境分区管控动态更新成果》 ，项目“三线一单”相符性如下： （1）与生态保护红线的相符性 文件要求：按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护师市生态安全的底线和生命线。 经核实，本项目不涉及生态保护红线，不会影响所在区域内生态功能。 （2）与环境质量底线的相符性 文件要求：师市河流、湖库、水源地水质总体保持稳定，饮用水安全保障水平持续提升，水生态环境状况继续好转。可克达拉市优良断面比例达到100%，特克斯河昭苏戍边桥断面、喀什河种蜂场断面、伊犁河霍城63团伊犁河大桥断面、霍尔果斯河中哈会晤处断面和霍尔果斯河63团边防连断面水质保持Ⅱ类标准，切德克河石头桥断面水质保持Ⅲ类标准。环境空气质量稳步提升，重污染天数持续减少。土壤环境质量保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到有效管控。受污染耕地安全利用率达到93%以上，污染地块安全利用率达到93%以上。 本项目运营期没有污染，本项目运营期无废水排放，对周边水环境质量影响较小，不会降低区域水环境质量，符合环境质量底线要求。 （3）与资源利用上线的相符性 文件要求：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、兵团下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动低碳试点建设，发挥低碳试点示范引领作用。 本项目为灌区工程建设，主要利用当地土地资源和砂石料等，施工建设所需砂石料由商业料场购买，对资源的使用较少、利用率较高，不触及资源利用上线，项目基本符合资源利用上线要求。 （4）与生态环境管控单元及生态环境准入清单的符合性 文件要求：师市共划定环境管控单元共108个，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类。 优先保护单元44个，占师市总面积的40.7%。主要包括生态保护红线、一般生态空间，水环境优先保护区，环境空气一类功能区等区域。该区域以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。 重点管控单元48个，占师市总面积的44.4%。主要包括可克达拉市市区和各团部区域、霍尔果斯经济开发区兵团分区、可克达拉经济技术开发区和开发强度大、污染物排放强度高及存在环境风险的其他区域。该区域应优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，重点解决突出生态环境问题，切实推动生态环境质量持续改善。 一般管控单元共16个，占师市总面积的14.9%。主要指优先保护单元和重点管控单元之外的区域。该区域以经济社会可持续发展为导向，生态环境保护与适度开发相结合，开发建设应落实现行生态环境保护基本要求。 本项目位于第四师63团，对照《第四师可克达拉市“三线一单”生态环境分区管控方案》（2023版），本项目属于可克达拉市63团重点管控单元，环境管控单元编码为ZH65900820001。具体管控要求见下表。 表1-1与《第四师可克达拉市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 环境管控单元编码; 单元名称; 单元分类. ZH65900820001; 可克达拉市63团重点管控单元; 重点管控单元. 管控维度; 管控要求; 本工程; 符合性分析. 空间布局约束; （1）执行大气环境布局敏感区相关要求。（2）维护国土生态安全，改善边境沿线团场生态环境，实施边境团场生态治理与修复重建工程。（3）加强退化湿地恢复及湿地保护管理机构建设，开展湿地生态保护修复，禁止侵占自然湿地等水源涵养空间。（4）严格控制非农建设占用耕地，加大对土地整理复垦开发重点区域及重点工程、粮食主产区和基本农田保护区的投入。（5）禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。; 本项目为灌区工程配套设施，属于生态类项目，未占压湿地，未占耕地。; 符合. 污染物排放管控; （1）重点控制区主要大气污染物排放须进行“倍量替代”，执行大气污染物特别排放限值，新增大气污染物排放量须在项目所在区域内实施总量替代，不得接受其他区域主要大气污染物可替代总量指标;一般控制区域内主要大气污染物排放须进行“等量替代”，执行大气污染物特别排放限值。; 本项目为灌区工程，主要是施工期对环境的污染，产生的各类污染物经处理后均可满足达标排放。运营期无排放大气污染物。; 符合. 环境风险防控; （1）对耕地面积减少或土壤环境质量下降的团场要进行预警提醒，并依法采取环评限批等限制性措施。; 本项目属于灌区工程配套设施，未占压耕地，项目的建设不会降低土壤环境质量。; 符合. 资源开发效率要求; （1）推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、化肥农药减量、农膜减量与回收利用等措施，切实保护耕地土壤环境质量。（2）推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。发展以喷滴灌和渠道防渗为中心的节水农业。; 本项目为新增耕地项目，全部采用滴灌进行灌溉。; 符合. 综上所述，本项目建设符合生态保护红线要求；符合环境质量底线要求；符合资源利用上线要求；同时本项目为国家产业政策允许建设项目，符合环境准入要求。因此项目符合“三线一单”管理要求。 5.与《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 根据《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》第六章第一节：加强水资源管理和节约保护。全面强化水资源刚性约束。聚焦水资源保护，贯彻落实最严格的水资源管理制度，与自治区共同推进兵地各部门、各行业统一联动。加强水资源取用监控，对农业、工业园区等用水大户进行用水量跟踪监控，促进高效用水、节约用水和循环用水。完善水资源管理考核体系，严格落实退地减水、灌溉面积控制任务。从严加强各类规划和建设项目的水资源论证报告审批和跟踪。 本项目为第四师可克达拉市补充耕地项目（一期），本项目为节水灌溉工程，符合规划提出“加强水资源管理和节约保护”，本项目水源为北岸干渠水，本项目从北岸干渠六分干已建分水口进行引水。符合规划提出“加强水资源管理和节约保护”。 6.与《新疆维吾尔自治区“十四五”水安全保障规划》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区“十四五”水安全保障规划》，把节水作为水资源保护利用的前提，强化水资源刚性约束，落实最严格水资源管理制度，以水而定、量水而行，坚决抑制不合理用水需求，优化配置生活、生产、生态用水，加快推进用水方式由粗放向节约集约转变，大力发展节水灌溉，逐步推广管道输水加高标准农田高效节水模式，推动农业灌溉现代化，全面推进节水型社会建设。本项目属于灌区工程，为灌区配套与节水工程，符合相关要求。 7.项目与《新疆生产建设兵团第四师可克达拉市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 根据《新疆生产建设兵团第四师可克达拉市“十四五”生态环境保护规划》第三章第四节：严格实行水资源管理制度，强化用水管理，严格用水定额，大力推进农业节水灌溉，建设高效节水灌溉示范区。严格控制高污染、高耗水行业发展，部分重点行业强化源头治理，构建节能节水式经济发展模式。实施重点用水行业节水技术改造，推广先进节水技术的应用，推进重点企业、工业园区、污水处理厂等中水回用。 本项目属于第四师可克达拉市补充耕地项目（一期），符合规划提出“严格实行水资源管理制度，强化用水管理”的要求。 8.项目与《水利建设项目（灌区工程）环境影响评价文件审批原则》（试行）符合性分析 根据《水利建设项目（灌区工程）环境影响评价文件审批原则》（试行）第三条：项目选址选线、取（蓄）水工程淹没、施工布置等不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区、重要湿地等环境敏感区的保护要求相协调。 本项目属于第四师可克达拉市补充耕地项目（一期），项目施工不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区、重要湿地等环境敏感区的保护要求相协调，因此，符合要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本次建设地块位于第四师可克达拉市63团辖区内。项目区地理位置为：东至坐标（经度80°32'53.9685″、纬度43°55'16.6696"），南至坐标（经度80°31'55.2478"、纬度43°53'32.2008"），西至坐标（经度80°30'17.7381"、纬度43°55'20.2600"），北至坐标（经度80°30'59.6753"、纬度43°56'20.3492"） |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1.工程任务 通过本项目（一期）的实施，可增加粮食作物种植面积13396.58亩，种植粮食作物，粮食作物总产量增加9823吨；净收益估算达2420.53万元。本项目实施可有效提升第四师可克达拉市粮食产能，建立有力的粮食安全保障体系，为经济社会平稳健康发展提供有力支撑。因此本项目的实施意义重大。 2.工程建设规模与内容 项目区位于第四师可克达拉市辖区内。项目建设面积15307.42亩，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）中的分等指标，本项目属于Ⅳ等小（1）型，主要建筑物为4级，次要建筑物为5级。项目区建设面积15304.42亩，新增耕地来源为沙地。通过有效措施项目实施后，项目区新增耕地13396.58亩，新增耕地率为87.52%。 工程设计水平年为2026年，充分考虑项目区内各种水利工程的调蓄作用，根据国家农业综合开发土地治理项目建设标准，结合作物种植结构及当地水文、气象等条件，并根据《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-2018）综合分析确定，项目区设计灌溉保证率采用85%。 根据《高标准农田建设通知》（GB/T30600-2022）第6.1.6条：整体工程使用年限一般不低于15年。本设计整体工程使用年限取15年，原材料的选用满足耐久性要求。 项目新建支渠1条，总长12.69km，配套建筑物27座；新建田间干管23.563km，田间分干管101.63km，滴灌带813.21万m，新建滴灌系统14个，新建沉沙蓄水池5座；新建泵房5座；新建田间道路26条，建设道路长度25.466km；新建农田防护林1437.64亩，配套项目区林带灌溉系统，地埋管道采用PVC-M管，de200mm总长度56.85km；新建10kv输电线路8.0km，并配套变压器5台。主要建设内容见下表。 表2-1 工程主要建设内容 建设项目组成; 建设项目规模. 主体工程; 渠道工程; 新建支渠1条，总建设长度12.69km，配套建筑物27座，其中：节制分水闸7座，盖板涵7座、联合建筑物闸接涵11座，纳水口2座。. 首部工程; 改建滴灌系统14个；新建沉沙蓄水池5座；新建泵房5座（78.42m2泵房2座，97m2泵房2座，109.6m2泵房1座）；配套单极单吸水泵及电机14套，泵前（水上漂）过滤器14套（120目），泵后卧式过滤器14套（120目），固液两用智能施肥机（2通道）14套。. 节水灌溉工程; 田间地埋管道采用PVC-M管，管道压力为0.63Mpa。田间干管管径为de200mm~de315mm，总长度23.563km，田间分干管de200mm总长度101.63km，De16滴灌带813.21万m，预制钢筋砼干管阀门井（2.3m*2.0m，含Φ700铸铁井盖）127座，预制钢筋砼渗水井分干管末端阀门井（Φ1200，含Φ700铸铁井盖）140座。. 田间道路工程; 新建田间道路26条，建设道路长度25.466km。田间道路面宽度为8m，路面结构采用为50cm厚天然砂砾石。. 农田防护林工程; 新建农田防护林1437.64亩，配套项目区林带灌溉系统，地埋管道采用PVC-M管，de200mm总长度56.85km，D90PE支管(0.25MPa)7184m，新建林带de18滴灌管30万m，预制钢筋砼干管阀门井（2.3m*2.0m，含Φ700铸铁井盖）42座，预制钢筋砼渗水井分干管末端阀门井（Φ1200，含Φ700铸铁井盖）54座。. 输配电工程; 通过用电负荷计算，新建10kv输电线路8.0km，并配套变压器5台（并配套相应泵房电力设备）。. 辅助工程; 施工便道; 施工利用田间道路进行运行，不新建施工便道。. 施工生产生活区; 项目在施工过程中施工生产生活区租用连队院落及民房，用于施工人员生活和施工车辆停放，不新建施工生产生活区。. 公用工程; 供电; 施工用电采用柴油发电机自发供电解决，生活区及砼集中拌合点可直接从连队电网拉用。. 供水; 工程距离连队较近，所需施工用水和生活用水可从就近机井抽取. 排水; 施工废水经沉淀池沉淀处理后回用于施工场地；生活污水排入生活区内设置的临时化粪池中，由施工方统一拉运至63团污水处理厂集中处理。. 环保工程; 废水; 施工期：施工生产废水经沉淀池收集沉淀后用于场地洒水降尘，禁止外排。生活污水排入厂区防渗化粪池，定期清掏，运至63团污水处理厂。 运营期：本项目运营期无废水外排。. 废气; 施工期：合理设计材料运输路线，运输道路、施工现场定时洒水；运送散装含尘物料的车辆，要用蓬布苫盖，以防物料飞扬;施工作业时应严格遵守《大气污染防治条例》。. 固废; 建筑垃圾拉运至当地建筑垃圾场处理，生活垃圾统一收集由施工人员及时清运至当地生活垃圾填埋场处理. 噪声; 合理安排施工时间，选用低噪声设备。. 生态; 加强宣传教育，划定施工范围，严禁施工人员和器械超出施工区域；工程建设过程中在施工范围红线内尽量保留灌木植株，减小生物量损失；临时占用地，应尽可能地减少对植被破坏，施工结束后生产区进行植被恢复。. 3项目建设方案 3.1本项目水源 63团新增种植面积地表水水源为伊犁河北岸干渠，目前伊犁河北岸干渠及六分干渠及配套工程已完成建设，投入运行。根据现场调查项目区地块现状无渠道，无法保证项目区用水需求。经过与水利局及水资源管理中心沟通，为保证63团地块（1.53万亩）用水需求，需新建一条引水渠（加一支渠）从六分干渠直接引水至项目区。渠道尾水进入加二支渠（已建）。 参照《伊犁河北岸干渠四分干渠、五分干渠、六分干渠配套工程》，加一支渠主要用于解决克达拉市融创农业投资发展有限公司拟开发土地的供水问题，并控制灌溉拟建渠道控制范围内的现状灌溉面积及可新增灌溉面积。 北岸干渠主要控制莫乎尔乡和 63团的大部分耕地及沙漠开发区域，控制灌溉面积35.33万亩，第四师控制灌溉面积为29.82万亩，霍尔果斯市莫乎尔乡控制灌溉面积为5.51万亩。其中改善灌溉面积23.35万亩，新增灌溉面积11.98万亩。加一支渠主要用于解决克63团沙漠新增灌溉面积的供水问题。 通过现场实际调查，六分干渠已建分水口K14+736.8处确定新建渠线的位置，加一支渠线K0+000—K1+850段，为荒废排渠，排渠左右两侧为耕地；K1+850—K3+930段，为荒废排渠，排渠左侧为耕地，右侧为跃进五库；因此K0+000—K3+930段渠线只能利用荒废排渠渠线。K3+930—K8+823段渠线从北到南穿越第四师63团沙漠绿洲终点区域水土流失综合治理区域，为减少对该区域内植被破坏，沿现有道路左侧选择渠线；K8+823—K12+690.917段为本次项目区范围内，渠线的选择根据规划地块、道路确定渠线；加一支渠末端接入加二支渠（渠道及汇合口已建）。新建加一支渠12.69km，采用现浇砼梯形断面。 3.2渠道工程设计 渠线布置：从六分干渠14+736.8处引水，南北沿林带至五库，可为五库补水，同时带九连调水渠，后段南北向布置在沙漠区，渠道总长12.68km。 （1）渠道断面设计 本工程新建渠道1条，长度为12.69km，采用现浇砼板梯形断面，渠道设计流量2.7m3/s，加大流量3.51m3/s，渠底纵坡3.723‰，底宽0.8m，内边坡1:1.5，外边坡1:1.5，糙率0.015，设计水深0.71m，设计流速2.05m/s，加大水深0.81m，加大流速2.20m/s，渠深1.3m，渠道全断面采用8cm厚砼现浇，砼强度为C30，抗冻等级为F200，抗渗等级为W6，膜下设40cm厚砂砾石垫层防冻胀。渠道横向伸缩缝每隔1.5m设一道；在坡脚与边坡相交处各设一道纵向伸缩缝，做法同横向伸缩缝。渠道伸缩缝缝宽2cm填充形式：上部采用2cm厚聚氨酯密封胶填缝，下部采用高6cm高压闭孔板填缝。封顶板采用8cm厚30cm宽C30二级配砼现浇，封顶板每隔1.5m设一道伸缩缝，缝宽2cm，采用高8cm高压闭孔板填缝。 图2-1 现浇混凝土板衬砌梯形断面 K1+850-K3+930.248段渠道 渠道采用雷诺护垫梯形断面+无纺布的防渗形式，渠道设计流量2.7m3/s，加大流量3.51m3/s，渠底纵坡1.45‰，底宽2.0m，内边坡1：1.75，糙率0.03，设计水深0.99m，设计流速0.74m/s，加大水深1.12m，加大流速0.76m/s，渠深1.4m，雷诺护垫渠底厚30cm。 图2-2：雷诺护垫梯形断面 （2）渠道建筑物设计 1、水闸设计 本工程共设置水闸7座，节制分水闸均采用现浇整体式结构，由进口渐变段、闸室段、出口渐变段组成。进、出口渐变段均采用C30混凝土扭面与渠道衔接。闸室段底板采用20cm厚C30混凝土，下设30cm厚碎石垫层。本次设计闸墩高度0.8～1.4m，闸墩采用30cm宽C30混凝土重力式挡土墙结构；底板下设30cm厚砾石垫层。闸室净宽0.5～1.8m，在闸门后侧放置10cm厚C30钢筋混凝土工作桥板。 2.桥涵设计 本工程共设置盖板涵7座，盖板采用C30预制钢筋砼结构，边墩及基础采用C30现浇砼结构，基础下设置碎石垫层30cm。考虑涵洞位于农业灌区，车辆荷载、过车频率相对较小，因此荷载采用公路－Ⅱ级的0.75折减系数设计。依据灌区现有道路位置及桥面宽作为设计条件，墩台与上下游渠道的连接部分采用2.0cm厚高压闭孔板分缝，迎水面缝深2.0cm范围采用聚氨酯密封胶闭缝。 3.3首部工程设计 本工程改建滴灌系统14个；新建沉沙蓄水池5座；新建泵房5座（78.42m2泵房2座，97m2泵房2座，109.6 m2泵房1座）；配套单极单吸水泵及电机14套，泵前（水上漂）过滤器14套（120目），泵后卧式过滤器14套（120目），固液两用智能施肥机（2通道）14套。 根据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654-2014）表3.0.2，本工程沉砂池合理使用年限为20年。根据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》SL654-2014表4.1.9及表4.3.4：合理使用年限20年、30年的水工结构砼强度等级宜与合理使用年限为50年的水工结构一致。根据《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）表3.3.4等，工程沉砂池混凝土强度等级为C30、F200、W6。本项目采用现浇混凝土梯形衬砌结构。 沉砂池梯形边坡采用12cm厚C30现浇砼衬砌，池底及下车坡道采用20cm厚C30现浇砼衬砌，沉淀区与出水区之间设过滤网用以拦截漂浮物及细砂，共设置1孔过滤网，高度为2.4m，并在沉淀区设排水渠使漂浮物排入渠道，出水池采用钢筋砼结构。 本工程设计沉砂池边坡1:1.5，池深3.0m，有效池深2.5m。边坡结构15cm现浇砼板+两布一膜+2cm砂浆垫层+40砂砾石垫层；底板结构20cm现浇砼板+两布一膜+2cm砂浆垫层+40砂砾石垫层。 表2-2 工程首部工程设计表 地块名称; 系统名称; 系统面积 （亩）; 首部名称; 首部控制面积 （亩）; 系统个数; 系统流量 （m³/s）; 水泵; 标准电控型自清洗立式网式过滤器; 连续自清洗立式泵前低压渗透微滤机过滤器; 一体化施肥机. 水泵扬程m; 水泵流量m; 水泵功率m; 规格 m3/h; 数量 台; 规格 m3/h; 数量 台; 规格 吨; 数量 台. 63-3#; 63-1; 1249.18; 1#沉砂池; 3690.2; 4; 329.46; 50; 400; 75; 500; 1; 500; 1; 2; 1. 63-2; 1098.26; 274.56; 44; 374; 75; 500; 1; 500; 1; 2; 1. 63-3; 506.40; 126.60; 44; 187; 37; 400; 1; 400; 1; 2; 1. 63-4; 836.34; 209.09; 44; 270; 45; 500; 1; 500; 1; 2; 1. 63-5; 1022.03; 2#沉砂池; 3166.7; 3; 274.55; 44; 374; 75; 500; 1; 500; 1; 2; 1. 63-6; 985.58; 246.39; 48; 300; 55; 500; 1; 500; 1; 2; 1. 63-7; 1159.11; 289.78; 44; 374; 75; 500; 1; 500; 1; 2; 1. 63-8; 1255.52; 3#沉砂池; 2393.6; 2; 274.55; 44; 374; 75; 500; 1; 500; 1; 2; 1. 63-9; 1138.06; 284.51; 44; 374; 75; 500; 1; 500; 1; 2; 1. 63-10; 1123.08; 4#沉砂池; 2762.6; 3; 280.77; 44; 374; 75; 500; 1; 500; 1; 2; 1. 63-11; 904.57; 226.14; 48; 300; 55; 500; 1; 500; 1; 2; 1. 63-12; 734.93; 183.73; 44; 270; 45; 500; 1; 500; 1; 2; 1. 63-13; 831.99; 5#沉砂池; 1404.9; 2; 208.00; 44; 270; 45; 500; 1; 500; 1; 2; 1. 63-14; 572.91; 143.23; 44; 187; 37; 400; 1; 400; 1; 2; 1. 合计; 14; 13417.9; 5; 13417.95; 14; 14; 14; 14. 3.4田间工程设计 田间地埋管道采用PVC-M管，管道压力为0.63Mpa。田间干管管径为de200mm~de315mm，总长度23.563km，田间分干管de200mm总长度101.63km，De16滴灌带813.21万m，预制钢筋砼干管阀门井（2.3m*2.0m，含Φ700铸铁井盖）127座，预制钢筋砼渗水井分干管末端阀门井（Φ1200，含Φ700铸铁井盖）140座。项目区总灌溉面积为14867.91亩，节水灌溉农田面积14867.91亩。本次滴灌工程设计为5个首部14个滴灌加压系统。 （1）镇墩 为防止管道发生位移，根据微灌工程技术规范的要求，需要设置镇墩。 在系统干管、分干管的分水口处、变径处、转弯处、管道末端处、阀门井前后设置镇墩，并根据各处的静（动）水压力，按照构筑物稳定的要求，经计算确定其尺寸。镇墩采用C30砼，结构形式为正方体。 （2）管道交叉建筑物 田间干管、分干管与田间路、渠道交叉时，在田间路、渠道的交叉处位置干管、分干管上设置钢筋混凝土套管以便干管、分干管从路、渠下安全穿过。穿越渠系、道路时设DN400的钢筋砼套管，管道在放入钢筋砼套管时缠绕防老化材料。 （3）管理房设计 首部滴灌系统修建砖混彩钢顶面管理房5座，用于布置施肥罐、闸阀等设备，考虑到设备安装要求及操作管理的方便，管理房采用砖混+彩钢顶结构形式。 3.5田间道路工程设计 本次田间道路工程结合现场实际情况，充分利用现有道路进行布置。本次工程项目区共布置田间道路26条，长25.466km，布置详见下表。 表2-3 田间道路工程明细表 道路名称; 起止桩号; 长度; 路面结构; 天然砂砾路面. （m）; 厚度（cm）; 宽度 （m）. 田间道路-1; K0+000.00; ～; K0+877.00; 877.00; 砂砾石路面; 50; 8. 田间道路-2; K0+000.00; ～; K0+430.00; 430.00; 砂砾石路面; 50; 8. 田间道路-3; K0+000.00; ～; K1+200.00; 1200.00; 砂砾石路面; 50; 8. 田间道路-4; K0+000.00; ～; K1+200.00; 1200.00; 砂砾石路面; 50; 8. 田间道路-5; K0+000.00; ～; K0+996.00; 996.00; 砂砾石路面; 50; 8. 田间道路-6; K0+000.00; ～; K0+765.00; 765.00; 砂砾石路面; 50; 8. 田间道路-7; K0+000.00; ～; K0+290.00; 290.00; 砂砾石路面; 50; 8. 田间道路-8; K0+000.00; ～; K0+560.00; 560.00; 砂砾石路面; 50; 8. 田间道路-9; K0+000.00; ～; K0+798.00; 798.00; 砂砾石路面; 50; 8. 田间道路-10; K0+000.00; ～; K0+807.00; 807.00; 砂砾石路面; 50; 8. 田间道路-11; K0+000.00; ～; K0+807.00; 807.00; 砂砾石路面; 50; 8. 田间道路-12; K0+000.00; ～; K1+007.00; 1007.00; 砂砾石路面; 50; 8. 田间道路-13; K0+000.00; ～; K0+800.00; 800.00; 砂砾石路面; 50; 8. 田间道路-14; K0+000.00; ～; K1+200.00; 1200.00; 砂砾石路面; 50; 8. 田间道路-15; K0+000.00; ～; K0+491.00; 491.00; 砂砾石路面; 50; 8. 田间道路-16; K0+000.00; ～; K0+491.00; 491.00; 砂砾石路面; 50; 8. 田间道路-17; K0+000.00; ～; K0+997.00; 997.00; 砂砾石路面; 50; 8. 田间道路-18; K0+000.00; ～; K1+400.00; 1400.00; 砂砾石路面; 50; 8. 田间道路-19; K0+000.00; ～; K2+000.00; 2000.00; 砂砾石路面; 50; 8. 田间道路-20; K0+000.00; ～; K1+310.00; 1310.00; 砂砾石路面; 50; 8. 田间道路-21; K0+000.00; ～; K1+100.00; 1100.00; 砂砾石路面; 50; 8. 田间道路-22; K0+000.00; ～; K1+100.00; 1100.00; 砂砾石路面; 50; 8. 田间道路-23; K0+000.00; ～; K1+700.00; 1700.00; 砂砾石路面; 50; 8. 田间道路-24; K0+000.00; ～; K0+870.00; 870.00; 砂砾石路面; 50; 8. 田间道路-25; K0+000.00; ～; K0+870.00; 870.00; 砂砾石路面; 50; 8. 田间道路-26; K0+000.00; ～; K1+400.00; 1400.00; 砂砾石路面; 50; 8. 合计; 26; 25466.0. （1）纵断面设计 本次项目田间机耕道路按照四级公路设计，设计时速为20km/h。 纵坡度应尽量平缓，以减少车辆运行阻力和提高行车安全。根据《公路路线设计规范》（JTG D20-2017），四级公路最大纵坡不宜超过8%，特殊困难路段最大纵坡不应超过9%。同时，对于不同纵坡度的路段，应根据设计速度和纵坡度来确定最大坡长，避免因坡长过长导致车辆爬坡困难。 为了保证路面排水，纵断面设计应保证最小纵坡。一般情况下，最小纵坡不宜小于0.3%，在特殊情况下，如隧道内、桥梁上等，最小纵坡应根据排水要求和工程实际情况确定。 道路纵断面设计应保证交叉口和停车视距的要求，以确保司机在停车前有充足的时间和距离来观察并做出反应。引道视距不得小于20m，引道凸型竖曲线设计半径不得小于200m。 （2）横断面设计 改建农田机耕道路共计26条，长度共计25.466km，设计路面宽度为8.00m，路面结构结构层为30cm天然级配砂砾石。设计横坡为直线型横坡，坡度为2.00%。 田间道路与连队公路相连接，路面宽度、铺设应满足农业机械行走、作业、运输的要求。工程建设田间道路25.466km。路面设计高程视原有地面实测高程而定。根据工程需要，结合项目区特点，田间干道纵坡随田面自然地势，横坡按2.0%双向设计，路面采用双向单车环岛设计，车道宽度为3.25m，路面宽度为6.5米，两侧不设置路肩及路缘带；路基采用整体式路基断面形式，路基宽8.0m。路边坡为1:1.5。 路面采用天然砂砾石填筑，砾石最大直径不应超过53mm，砾石颗粒中细长及扁平颗粒含量≤20％，骨料压碎值≤35％，天然砂砾石混合料必须拌合均匀，材料的CBR≥5%。砂砾石路面相对密度不低于0.75（实度不低于96%）。砂砾石路面质量检测应符合下列规定：1）路面平整、坚实，不得有推移、松散、浮石现象。2）压路机碾压后不得有明显轮迹。3）面层与其他构筑物应当平顺衔接，不应有积水现象。 （3）路面设计 路面结构设计遵循因地制宜、合理选材、节约资源的原则，选择技术先进、经济合理、安全可靠、方便施工的路面结构，并符合国家环境保护有关规定。本次设计结合第四师历年建设经验采用砂砾石路面，路面结构采用50cm厚天然级配砂砾石路面，路面宽度为8m。 参照公路路面设计规范砂砾石路面参照底基层做法，天然砂砾集料规格。砂砾石层选用质地坚硬、颗粒均匀的砂砾石材料，最大粒径不超过60mm，含泥量不超过5%，通过碾压达到一定的密实度（压实度不低于96%）。 砾石颗粒中细长及扁平颗粒的含量不应超过20%，砂砾液限应小于28%，塑性指数应小于9，压碎值小于40%。 路面应设计有横向坡度（横坡），以便雨水能迅速地流向路侧。一般情况下，路面横坡不宜小于2%，以确保排水效率。 3.6防护林工程设计 （1）防护林结构 根据主风向西风，主林带垂直于主风向南北向布置；副林带垂直于主林带东西向布置。所有防护林按行距2.0m、株距1.5m设计，林带树种为新疆杨和沙枣。依据现场调查，树苗选用准则严格按照国家标准《主要造林树种苗木质量分级》（GB6000-1999）执行，苗木等级不低于Ⅱ级苗。 根据实地调查并咨询63团农业和林业草原中心，本次设计防护林树种采用新疆杨和沙枣。 （2）带间距离 考虑项目区大风次数较多，为防止风沙危害，主林带按15－20H取值。根据项目区现有林带的成林高度，H约为10－15m，因此合适的带距为150—300m，结合条田的布置形式，主林带带距为200－500m。南北向田间道路一侧布置主防护林，防护林宽度为10m，副防护林东西向布置，副防护林宽度为6m。 （3）种植规模 工程新建防护林71条，片林4处，总面积1437.64亩，占规划总面积10.73%，其中： 主林带40条，宽度10m，总长度39.551km，面积593.26亩。 副林带26条，宽度6m，总长度19.727km，面积177.55亩。 片林666.83亩。 表2-4 林带种植面积统计表 系统编号; 林带名称; 起止桩号; 长度 （m）; 林带结构; 株距 （m）; 行距 （m）; 一期林床宽度 （m）; 一期林床占地 （亩）. 63-01; 1-1#林带; K0+000.00; ～; K0+879.00; 879.00; 南北种植; 1.5; 2.0; 10.0; 13.2. 1-2#林带; K0+000.00; ～; K1+135.00; 1135.00; 东西种植; 1.5; 2.0; 6.00; 10.2. 1-3#林带; K0+000.00; ～; K0+802.00; 802.00; 南北种植; 1.5; 2.0; 10.00; 12.0. 1-4#林带; K0+000.00; ～; K0+802.00; 802.00; 南北种植; 1.5; 2.0; 10.00; 12.0. 1-5#林带; K0+000.00; ～; K0+865.00; 865.00; 南北种植; 1.5; 2.0; 10.00; 13.0. 1-6#林带; K0+000.00; ～; K0+996.00; 996.00; 东西种植; 1.5; 2.0; 6.00; 9.0. 63-02; 2-1#林带; K0+000.00; ～; K1+724.00; 1724.00; 南北种植; 1.5; 2.0; 10.0; 25.9. 2-2#林带; K0+000.00; ～; K0+505.00; 505.00; 东西种植; 1.5; 2.0; 6.00; 4.5. 2-3#林带; K0+000.00; ～; K1+032.00; 1032.00; 南北种植; 1.5; 2.0; 10.0; 15.5. 2-4#林带; K0+000.00; ～; K0+879.00; 879.00; 南北种植; 1.5; 2.0; 10.0; 13.2. 2-5#林带; K0+000.00; ～; K0+765.00; 765.00; 东西种植; 1.5; 2.0; 6.00; 6.9. 63-03; 3-1#林带; K0+000.00; ～; K1+202.00; 1202.00; 南北种植; 1.5; 2.0; 10.0; 18.0. 3-2#林带; K0+000.00; ～; K0+427.00; 427.00; 东西种植; 1.5; 2.0; 6.00; 3.8. 3-3#林带; K0+000.00; ～; K0+502.00; 502.00; 南北种植; 1.5; 2.0; 10.0; 7.5. 3-4#林带; K0+000.00; ～; K0+290.00; 290.00; 东西种植; 1.5; 2.0; 6.00; 2.6. 3-5#林带; 集中种植; 1.5; 2.0; 6.1. 63-04; 4-1#林带; K0+000.00; ～; K1+119.00; 1119.00; 南北种植; 1.5; 2.0; 10.0; 16.8. 4-2#林带; K0+000.00; ～; K1+160.00; 1160.00; 东西种植; 1.5; 2.0; 6.00; 10.4. 4-3#林带; K0+000.00; ～; K0+985.00; 985.00; 南北种植; 1.5; 2.0; 10.0; 14.8. 4-4#林带; K0+000.00; ～; K0+000.00; 0.00; 东西种植; 1.5; 2.0; 6.00; 0.0. 63-3#-05; 5-1#林带; K0+000.00; ～; K0+800.00; 800.00; 南北种植; 1.5; 2.0; 10.0; 12.0. 5-2#林带; K0+000.00; ～; K0+996.00; 996.00; 东西种植; 1.5; 2.0; 6.00; 9.0. 5-3#林带; K0+000.00; ～; K0+787.00; 787.00; 南北种植; 1.5; 2.0; 10.0; 11.8. 5-4#林带; K0+000.00; ～; K0+861.00; 861.00; 南北种植; 1.5; 2.0; 10.0; 12.9. 5-5#林带; K0+000.00; ～; K0+789.00; 789.00; 东西种植; 1.5; 2.0; 6.00; 7.1. 63-06; 6-1#林带; K0+000.00; ～; K0+807.00; 807.00; 南北种植; 1.5; 2.0; 10.0; 12.1. 6-2#林带; K0+000.00; ～; K0+766.00; 766.00; 东西种植; 1.5; 2.0; 6.00; 6.9. 6-3#林带; K0+000.00; ～; K0+548.00; 548.00; 南北种植; 1.5; 2.0; 10.0; 8.2. 6-4#林带; K0+000.00; ～; K0+000.00; 0.00; 南北种植; 1.5; 2.0; 10.0; 0.0. 6-5#林带; K0+000.00; ～; K0+800.00; 800.00; 东西种植; 1.5; 2.0; 6.00; 7.2. 63-07; 7-1#林带; K0+000.00; ～; K2+004.00; 2004.00; 南北种植; 1.5; 2.0; 10.0; 30.1. 7-2#林带; K0+000.00; ～; K0+560.00; 560.00; 东西种植; 1.5; 2.0; 6.00; 5.0. 7-3#林带; K0+000.00; ～; K0+605.00; 605.00; 南北种植; 1.5; 2.0; 10.0; 9.1. 7-4#林带; K0+000.00; ～; K0+807.00; 807.00; 南北种植; 1.5; 2.0; 10.0; 12.1. 7-5#林带; K0+000.00; ～; K1+314.00; 1314.00; 东西种植; 1.5; 2.0; 6.00; 11.8. 63-08; 8-1#林带; K0+000.00; ～; K0+583.00; 583.00; 南北种植; 1.5; 2.0; 10.0; 8.7. 8-2#林带; K0+000.00; ～; K1+007.00; 1007.00; 东西种植; 1.5; 2.0; 6.00; 9.1. 8-3#林带; K0+000.00; ～; K1+015.00; 1015.00; 南北种植; 1.5; 2.0; 10.0; 15.2. 8-4#林带; K0+000.00; ～; K1+050.00; 1050.00; 南北种植; 1.5; 2.0; 10.0; 15.7. 8-5#林带; K0+000.00; ～; K0+997.00; 997.00; 东西种植; 1.5; 2.0; 6.00; 9.0. 集中种植; 5.9. 63-09; 9-1#林带; K0+000.00; ～; K1+542.00; 1542.00; 南北种植; 1.5; 2.0; 10.0; 23.1. 9-2#林带; K0+000.00; ～; K0+000.00; 0.00; 东西种植; 1.5; 2.0; 6.00; 0.0. 9-3#林带; K0+000.00; ～; K0+605.00; 605.00; 南北种植; 1.5; 2.0; 10.0; 9.1. 9-4#林带; K0+000.00; ～; K1+359.00; 1359.00; 南北种植; 1.5; 2.0; 10.0; 20.4. 9-5#林带; K0+000.00; ～; K0+649.00; 649.00; 东西种植; 1.5; 2.0; 6.00; 5.8. 9-1-1#防护林; K0+000.00; ～; K1+542.00; 1542.00; 南北种植; 1.5; 2.0; 10.0; 23.1. 9-1-2#防护林; K0+000.00; ～; K0+800.00; 800.00; 东西种植; 1.5; 2.0; 6.00; 7.2. 9-1-3#防护林; K0+000.00; ～; K0+865.00; 865.00; 南北种植; 1.5; 2.0; 10.0; 13.0. 9-1-4#防护林; K0+000.00; ～; K0+220.00; 220.00; 东西种植; 1.5; 2.0; 6.00; 2.0. 63-10; 10-1#林带; K0+000.00; ～; K1+023.00; 1023.00; 南北种植; 1.5; 2.0; 10.0; 15.3. 10-2#林带; K0+000.00; ～; K1+532.00; 1532.00; 东西种植; 1.5; 2.0; 6.00; 13.8. 10-3#林带; K0+000.00; ～; K0+450.00; 450.00; 南北种植; 1.5; 2.0; 10.0; 6.7. 10-4#林带; K0+000.00; ～; K2+501.00; 2501.00; 南北种植; 1.5; 2.0; 10.0; 37.5. 10-5#林带; K0+000.00; ～; K0+000.00; 0.00; 东西种植; 1.5; 2.0; 6.00; 0.0. 集中种植; 15.1. 63-11; 11-1#林带; K0+000.00; ～; K1+083.00; 1083.00; 南北种植; 1.5; 2.0; 10.0; 16.2. 11-2#林带; K0+000.00; ～; K0+525.00; 525.00; 东西种植; 1.5; 2.0; 6.00; 4.7. 11-3#林带; K0+000.00; ～; K0+935.00; 935.00; 南北种植; 1.5; 2.0; 10.0; 14.0. 11-4#林带; K0+000.00; ～; K0+398.00; 398.00; 南北种植; 1.5; 2.0; 10.0; 6.0. 11-5#林带; K0+000.00; ～; K0+885.00; 885.00; 东西种植; 1.5; 2.0; 6.00; 8.0. 63-12; 12-1#林带; K0+000.00; ～; K1+833.00; 1833.00; 南北种植; 1.5; 2.0; 10.0; 27.5. 12-2#林带; K0+000.00; ～; K0+000.00; 0.00; 东西种植; 1.5; 2.0; 6.00; 0.0. 12-3#林带; K0+000.00; ～; K0+639.00; 639.00; 南北种植; 1.5; 2.0; 10.0; 9.6. 12-4#林带; K0+000.00; ～; K0+000.00; 0.00; 东西种植; 1.5; 2.0; 6.00; 0.0. 63-13; 13-1#林带; K0+000.00; ～; K0+431.00; 431.00; 南北种植; 1.5; 2.0; 10.0; 6.5. 13-2#林带; K0+000.00; ～; K0+885.00; 885.00; 东西种植; 1.5; 2.0; 6.00; 8.0. 13-3#林带; K0+000.00; ～; K0+962.00; 962.00; 南北种植; 1.5; 2.0; 10.0; 14.4. 13-4#林带; K0+000.00; ～; K1+100.00; 1100.00; 南北种植; 1.5; 2.0; 10.0; 16.5. 13-5#林带; K0+000.00; ～; K0+197.00; 197.00; 东西种植; 1.5; 2.0; 6.00; 1.8. 63-14; 14-1#林带; K0+000.00; ～; K0+750.00; 750.00; 南北种植; 1.5; 2.0; 10.0; 11.2. 14-2#林带; K0+000.00; ～; K0+767.00; 767.00; 东西种植; 1.5; 2.0; 6.00; 6.9. 14-3#林带; K0+000.00; ～; K0+875.00; 875.00; 南北种植; 1.5; 2.0; 10.0; 13.1. 14-4#林带; K0+000.00; ～; K0+760.00; 760.00; 东西种植; 1.5; 2.0; 6.00; 6.8. 集中种植; 639.73. 合计; 71; 59278; 1437.64. 3.7输电线路工程设计 新建10kv输电线路8.0km，并配套变压器5台。 项目新建5个首部沉砂池14个滴灌加压系统，通过用电负荷计算，需新建10kv输电线路8000km。根据本工程实际情况，选取高压导线选择LGYJ-10kV-120型绝缘导线。 4.主要材料、设备 （1）施工设备 本项目主要工程施工机械见下表。 表2-5 本项目施工设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 单斗挖掘机液压; 0.6m³; 台; 15. 2; 单斗挖掘机液压; 1m³; 台; 12. 3; 单斗挖掘机液压; 2m³; 台; 8. 4; 推土机; 55kw; 辆; 10. 5; 推土机; 59kw; 辆; 20. 6; 推土机; 74kw; 辆; 18. 7; 推土机; 118kw; 辆; 4. 8; 拖拉机履带式; 55kw; 台; 1. 9; 拖拉机履带式; 74kw; 台; 5. 10; 蛙式夯实机; 2.8kw; 台; 8. 11; 混凝土搅拌机; 0.4m3; 台; 5. 12; 振捣器插入式; 1.1kw; 台; 1. 13; 振捣器插入式; 1.5kw; 台; 1. 14; 振捣器插入式; 2.2kw; 台; 1. 15; 载重汽车; 5t; 辆; 10. 16; 自卸汽车; 5t; 辆; 12. 17; 自卸汽车; 8t; 辆; 8. 18; 自卸汽车; 10t; 辆; 12. 19; 自卸汽车; 15t; 辆; 14. 20; 塔式起重机; 10t; 辆; 1. 21; 汽车起重机; 5t; 辆; 1. 22; 汽车起重机; 10t; 辆; 1. 23; 汽车起重机; 12t; 辆; 5. 24; 灰浆搅拌机; /; 台; 1. （2）主要建筑材料 本工程所用建筑材料主要为砂砾石垫层料，均外购。本环评要求外购建筑材料需在取得相应环保手续的砂石料厂购买。 表2-6 本项目主要建筑材料一览表 序号; 材料名称; 单位; 数量; 来源. 1; 砂砾; 万m3; 11.09; 外购. 2; 柴油; t; 120; 外购. 3; 汽油; t; 30; 外购. 5.占地 根据主体设计和实际施工情况，本项目总占地面积为1140.08hm2，其中永久占地1023.25hm2，临时占地116.83hm2；其中灌溉与排水工程区占地面积129.14hm2（包括渠道工程占地面积20.48hm2、首部工程占地面积1.63hm2、节水灌溉工程占地面积107.03hm2），田间道路区占地面积20.37hm2，防护林区占地面积95.84hm2，输电线路区占地面积1.62hm2，种植区893.11hm2。 5.1永久占地 本次永久性占地工程分别是：渠道、沉砂池、蓄水池、管理房、管道井、田间道路、防护林、输电线路塔基及种植区，占地类型均为沙地。 5.2临时占地 本次临时工程为渠道两侧检修道路，沉砂池、蓄水池、管理房、管道井的临时扰动区域，输电线路的施工扰动范围，占地类型均为沙地。 表2-7 占地面积一览表 单位：hm2 项目分区; 占地面积; 用地类型. 灌溉与排水工程区; 129.14; 沙地. 田间道路区; 20.37; 沙地. 防护林区; 95.84; 沙地. 输电线路区; 1.62; 沙地. 种植区; 893.11; 沙地. 合计; 1140.08. 6.施工期土石方平衡 考虑到施工中土方开挖量大，为减少外运方，降低工程造价，废弃土方需综合利用。本工程的土石方挖填平衡分析如下: 表2-8 土石方平衡表 单位：m3 分区; 开挖; 填方; 借方; 弃方. 灌溉与排水工程区; 38.1; 39.01; 0.91; /. 田间道路区; 6.11; 16.29; 10.18; /. 防护林区; 8.6; 8.6; /; /. 输电线路区; 0.01; 0.01; /; /. 种植区平整; 329.7; 329.7; /; /. 合计; 382.52; 393.61; 11.09; /. 根据本项目业主提供的水土保持方案，本项目土石方挖方量为382.52万m3，土石方回填总量约393.61万m3，外借砂砾石11.09万m3，工程建设不产生弃方，挖填方可以达到平衡，本项目不设置弃土场。 7.水平衡分析 （1）施工期水平衡分析 施工期用水主要为机械冲洗、混凝土养护、场地洒水降尘用水等。 施工生产用水包括养护用水和设备清洗用水，其中养护用水6.0m3/d，全部消耗不外排；设备清洗用水4.0m3/d，消耗0.4m3/d，产生清洗废水3.6m3/d；洒水降尘用水8.0m3/d，其中3.6m3/d来源于设备清洗废水回用水，4.4m3/d来源于附近机井，全部蒸发消耗不外排。 综上，项目施工期用水总量18.0m3/d，其中循环用水量3.6m3/d，补充新鲜水量14.4m3/d。 （2）运营期水平衡分析 本项目运营期主要为灌溉用水。 项目规划灌溉面积14834.22亩，其中耕地面积13396.58亩，防风林面积1437.64亩。根据主体设计资料本项目灌溉用水总量为663.03万m3，灌溉用水全部进入土壤或蒸发损耗。 |
| 总平面及现场布置 | 1.工程总体布置 项目区总体布置要求道路成网，节水灌溉配套完善，路桥相通，防护林体系配套合理，起到防风固沙的效果，尽量修整、利用原有的道路，同时对田块进行最优化设计，以利于大型农业机械化作业。充分考虑农田水利设施等农业基础工程的要求，确定耕地、林地、节水灌溉工程、田间道路等数量和布局。 1、灌溉与排水工程 （1）新建渠道 本项目新增种植面积地表水水源为伊犁河北岸干渠，目前伊犁河北岸干渠及六分干渠及配套工程已完成建设，投入运行。本项目新建支渠1条，总建设长度12.69km，并配套建筑物27座，渠道起点接6分干渠K14+736.38处的分水闸，之后由北向南新建12.69km后到达终点、与已建加二支渠K2+690.92处交叉，渠道尾水进入加二支渠。起点地理坐标：东经80°30'31.33″、北纬43°57'29.19"，终点地理坐标：东经80°31'59.58″、北纬43°53'44.73"。新建加一支渠沿线设置5座首部（包含沉沙蓄水池、管理房等设施设备）。 （2）首部 本项目新建首部系统5座，包括新建沉沙蓄水池5座，新建管理房5座，沿新建的加一支渠两侧布置，其中1#至4#首部工程布置在加一支渠的南面，5#首部工程布置在加一支渠的北面；1#至2#距离1.2km，2#至3#距离680m，3#至4#距离890m，4#至5#距离800m。 （3）节水灌溉工程 根据灌区内渠道、道路、排渠、防护林规划，单个滴灌系统控制2～3个田块。条田南侧布置1条东西向地埋干管通向地块边界，田间分干管从田间干管引水，南北向布置，平均间距100m，田间分干管每隔80m设置一个出地桩；两侧地面支管均安装地面球阀，地面支管采用de90PE管，单向控制长度为50m；项目区种植作物为小麦、玉米，滴灌带（管）铺设间距为0.6m，双向控制长度100m左右。过滤系统设置在各系统首部，滤网过滤精度120目。按照类似灌区的防护林管理经验和林网单独管护的要求，防护林采用防护林灌溉采用管道输水地面小畦灌，防护林灌溉系统与田间滴灌系统独立，单独布管，单独计量。 本工程总面积15307.42亩，系统划分根据工程布局和管网布置确定，滴灌区共布置田间系统14个，单灌系统控制灌溉面积506.40—1255.52亩。 2、田间道路工程 为便于项目区的农业生产和耕作需要，根据项目区实际交通情况及总体布局要求设置主干道、田间道和生产路三级道路，主干道及田间道主要供农业机械、农用物资和农产品运输通行使用，生产路是连接田块与田块、田块与田间道，为田间作业服务的道路。本工程新建田间道路26条，建设道路长度25.46km，田间道路面宽度均为8m。 3、农田防护林工程 规划区紧邻荒漠边缘，不仅气候炎热，干燥，土壤沙化，且春夏季多大风、干热风和沙尘暴，生态环境非常恶劣，为防止风沙灾害，改善规划区恶劣的生态环境，林业建设显得尤为重要，针对规划区的环境现状及今后的发展，在林业建设体系上采取网、带、片相结合的生态经济型综合防护林体系，林业发展规模为1437.64亩。项目区地块条田东西向的道路两侧布置一道6m宽林带，南北向的道路两侧布置一道10m防护林，4处空地种植片林666.83亩。 4、农田输配电工程 本项目共建设5处首部系统，本项目新建10kv输电线路8.0km，为5处首部系统供电，线路起点从“新疆可克达拉融创农业投资发展有限公司新增种植面积项目”中63团2#地块的管理房变压器处引接，之后沿新建加一支渠有南往北布置，采用架空线路，每50m架设一处电杆。 2.工程施工总体布置 本工程规模较小，施工站点较少，施工战线相对较短，因此尽量简化施工工场设施，小范围集中布置生产生活设施，水、电、拌合系统采用分段集中布置方式。 1.砼系统本工程所需砼分段总量不大，砼浇筑强度也相对较低，根据工程布置特点，结合地形条件，砼拌合采用搅拌机拌合，由人工配料，砼骨料由临时筛分场或集中砂石料厂供应。拌合机及临时筛分场可根据现场地形条件布置。 2.机械修配及综合加工系统工程距团场较近，工程所需进行大修的一些机械设备可考虑在团场进行，工地只考虑进行机械设备的小型维修和保养工作。 3.水电通信及照明 （1）供水系统 以土方施工用水、生活用水、混凝土拌合养护等用水为主。其中附近抽水 30%，拉运自来水70%，拉运平均运距6km。生活用水尽量拉运自来水。 （2）施工用电系统 工程区附近电源为110KV高压电，无法直接使用，因此施工用电由施工企业自备发电机发电（60kW 发电机）。 （3）对外通讯方式 工程区基本被中国移动和联通无线通迅网络所覆盖，现有无线网络信号质量较好，能胜任工程对通讯的要求，因此该工程采用无线通迅。 （4）工地照明系统 施工照明按常规设置，同时在夜间施工现场设置照明灯。 3.施工交通及料场 （1）对外交通 工程区位于新疆生产建设兵团第四师63团境内，距离可克达拉市38km。本工程区对外交通有S213从项目区东部穿过，能够满足项目交通要求，对外交通主要采用公路运输，交通便利，运输条件较好。 （2）对内交通 项目区内乡间道路和通村道路相连分布，基本可满足施工要求，不新建施工便道。 （3）施工生产生活区 根据施工情况及现场调查，本项目在施工过程中施工生产生活区租用连队院落及民房，用于施工人员生活和施工车辆停放，不新建施工生产生活区。 （4）材料供应 水泥从霍城县采购；钢材从霍城县购买，平均运距40km；该工程所用的混凝土粗、细骨料及砂砾石料场位于师六十一团四连砂石料场，综合运距按45km考虑，项目区有道路通往料场，场地地形平坦、开阔，无地下水，有用层储量大于15万m3，其储量和质量能够满足本项目建设要求。 （5）料场 本项目选定了1个砂砾石料和砼用骨料场，均为成品料场，而后采用15t自卸汽车运至工地；综合运距为45km。 4.施工导流 本次工程主要为新建渠道工程、滴灌系统及配套田间道路、土地平整工程，施工期安排在作物收获后季节或安排在非灌溉期，均不考虑施工导流。 5.施工公用工程 （1）施工用水、用电 施工用水：工程距离连队较近，所需施工用水和生活用水可从就近机井抽取。 施工用电：10千伏高压输电线路已进入连部，由于考虑工程项目分布比较分散，施工用电采用柴油发电机自发供电解决，生活区及砼集中拌合点可直接从连队电网拉用。 （2）通讯 中国电信、移动及联通的通信网络已经覆盖了工程所在地，所以施工通信利用现有的通信设施即可满足要求。 |
| 施工方案 | 1.渠道及配套建筑物施工 土方采用机械化施工，挖掘机开挖，自卸汽车运输，人工打夯机夯实；砼采用半机械化施工，砼及砂浆集中机械拌合，人工运输，机械捣实，砂石料人工开采，机械运输。 主要施工机械：挖掘机、砼搅拌机、砼振捣器、打夯机、柴油发电机组、汽车等。 1.施工顺序 施工顺序：测量放线（定高程、位置）→渠床清理→人工修坡→支模→混凝土浇筑→渠堤整治。 2.施工方法 ①首先进行渠道实地放线定位，由于渠道断面已成型，因此只需对原渠床进行清理，清除表面草根、淤积质，便可以在其上部铺设砂砾石及现浇砼板。 ②在进行渠床清理的同时，必须加快加紧对衬砌材料水泥、砂、砂砾石进行备料。 ③渠床清理完成后，进行基底夯实，然后铺设砂砾石垫层，压实后进行现浇板的衬砌工作，分段、分组进行衬砌。 3.混凝土工程 ①模板工程 本工程模板采用钢模支护。 ②混凝土拌和站布置 砂石系统布置原则：依照施工进度要求，以混凝土浇筑最高日强度浇筑量为依据，并考虑当地交通状况、气候及工地实际选取备料系数，设计砂石系统。 砂石系统布置原则根据设计要求的混凝土级配种类而定，该工程混凝土级配均采用二级配，骨料粒径为2—6cm。砂石料系统使用前，需用推土机平整压实，各种骨料之间设置隔墙，以防各种骨料混合。 混凝土系统布置和生产流程： 本工程混凝土拌合系统配备3台混凝土拌合机。人工装卸，水泥采用袋装供货。 4.渠系建筑物施工 施工顺序：施工放线→确定混凝土标号及配合比→挖基础（备料）→模板安装→分层浇筑基础混凝土→拆模养护→轴线放样、安装台身组合钢模板→分层浇筑基础混凝土、振实拆模、养护→砌筑上下游扭面→夯实回填→金属结构及启闭机的安装→试验、自检→验收。 在各建筑物设置搅拌点，储存砂石料、钢筋、水泥等材料，并安置搅拌机。在支好模板后，用搅拌机拌制砼，人工平仓，机械振捣。砼初凝后及时洒水养护，以确保各建筑物的施工质量。 5.金属结构制作及启闭机安装 闸门制作及启闭机安装：选择具有生产许可证的厂家，按设计图纸在厂房焊接制作，用平板车运至工地，安装启闭机和提升螺杆，安装完毕应对其进行调试。钢闸门迎水面、背水面及其闸槽均涂刷防锈漆。 2.节水灌溉工程施工 本工程土建部分为首部、阀门井、排水井、镇墩及管沟开挖。 一、土方工程施工 土方工程主要为管沟开挖回填，施工工序为：材料、模具预备→施工放线→机械开 挖管沟→人工整理管沟→地埋管安装（以下介绍）→机械回填管沟。 1.施工放线控制：施工现场应设置施工测量控制网、并将它保留到施工完毕。应定出建筑物主轴线，基坑开挖线、基坑开挖高程。 2.管道沟槽开挖应符合下列要求： （1）应根据施工放样中心线和标明的槽底标高开挖，不得挖至槽底设计标高以下。 如局部超挖则应用相同的土壤填补夯实至近天然密度。 （2）沟底宽度应满足安装要求： （3）沟槽经过卵石等容易损坏管道的地方，应将槽底至少再挖15cm ，并用砂或细土回填至设计槽底标高。 3.沟槽回填应符合下列要求： （1）管和管件安装完备应填土定位，经试压合格后尽快回填。 （2）回填前应将沟槽内一切杂物清除干净，积水排净。 （3）回填必须在管道两侧同时进行，严禁单侧回填，填土应分层夯实。 （4）塑料管道应在地面和地下温度接近时回填；管周填土不应有直径大于 2.5cm的石子及直径大于5cm的土块。 二、阀井及附件安装 各种闸阀、设备应采用招标办法进行采购，所用设备应三证齐全，在此基础上还要有针对性地对关键设备进行抽验，各种设备的安装应严格参照相应的技术标准进行。 蝶阀、闸阀、排气阀、伸缩节等设备采用法兰连接，其安装应遵守如下规定： 1.法兰盘端面应保持平行，两法兰之间的间隙误差不应大于2mm。 2.法兰盘连接要保持同轴，螺栓孔中心偏差不超过孔径的5%，并保证螺栓的自由穿入。 3.安装应保持水平。 4.阀门在安装完毕后，应同管道一起参与试压检验。 三、管道工程安装 1.施工工序 布管→管道及管件安装 →浇筑砼镇墩、砌筑工作井、渗井 →第一次人工填土定位至灌顶以上30cm →压力试验 →机械填土 →试运行、验收 2.施工技术要求： （1）地埋管安装应符合下列要求： ①管道安装不得使用木垫、砖垫及其他垫块，不得安装在冻结的土基上。 ②管道安装宜从低处向高处，先干管后支管的顺序进行。 ③管道调运时，不得与沟壁和槽底相碰撞。 ④管道安装时应排净沟底积水，管底与管基紧密接触。 ⑤安装带有法兰的阀门和管件时，法兰应保持同轴、平行，保证螺栓自由传入，不得用强紧螺栓的方法消除歪斜。 ⑥管道安装分期进行或因故中断时，应用堵头将敞口封闭。 2.塑料管承插连接安装应符合下列要求： ①配合间隙应符合设计要求。 ②密封圈应安装入密封槽内，不应有扭曲偏斜现象。 ③管子插入长度应符合设计要求。 ④安装困难时，可用肥皂水或滑石粉作润滑剂，可用紧线器安装，也可隔木块轻敲打入。 ⑤密封圈不得移位、扭曲，偏斜。 3.田间道路施工 1.施工总说明 （1）本工程施工分准备期、施工期、竣工期三个阶段，各阶段工作安排： ①施工期准备：主要完成施工点建设、备料、施工便道全线贯通、材料试验、混合料配比设计、部分路基等各项工作。施工点设多处，布置有生产、生活、办公用房、库房及停车场。 ②施工期：主要完成路基、路面、交叉工程等。 ③竣工验收期：主要进行现场清理、取土坑回填、临时占地恢复工作，并编制竣工文件，完成竣工验收、工程结算和产权移交等工作。 （2）本工程主要是路面碾压回填，采用机械操作，人工配合，但在施工时要注意根据高程确定开挖深度，尽量减少重复劳动。施工采用6—8吨内燃压路机或分层洒水碾压。施工时应注意量测碾压干容重和土料含水量，以确保工程质量。在路基填方区段，每层回填土厚度不大于30mm，并洒水碾压。 回填段施工要分层碾压，保证路基的牢固。当路基填筑到设计要求并检测合格后方可进行路面工程施工。路面采用机械化施工，沿线建筑物及附属设施应与现有灌排渠系及规划相结合，充分考虑各类设施的位置，严格按规范要求进行设计施工。 （3）本工程改建道路采用砂砾石路面厚30cm。工作内容包括：放样、清理、取料、运料、上料、摊铺、洒水、找平和碾压，压实机械为6—8吨内燃压路机。为满足机械、材料运输进出项目区的要求，根据施工总平面布置，在进行各项工程施工前，在场内先进行主要田间道路施工。 当路基填筑到设计要求并检测合格后方可进行路面工程的施工。路面采用机械化施工，沿线农田水利建筑物及附属设施应与现有灌排渠系及规划相结合，充分考虑各类设施的位置，严格按照规范要求进行设计施工。 2.施工工序 施工测量→路基杂草、垃圾清理→整平→路床碾压→压实度试验→砂砾石摊铺并压实→验收。 3.施工方法 （1）测量放样 根据设计施工图纸及测量成果高程控制点的具体位置和坐标，用全站仪对全线路中桩号进行复测，增设中桩，直线段为25米，曲线段为10米设一个。依据水准点高程对全线的原地面进行复测，做好记录，并绘制横断面图，计算填挖方量并上报监理工程师认可。 （2）路基挖方 根据各条道路的实际情况，按设计要求设定纵坡，进行田间路土方平衡计算。采用推土机和装载机进行路基施工。 （3）路基填筑施工（田间道路基施工） 施工前用推土机将地表土、树根、腐殖土等推到两边堆放，推至硬质土层为准，深度及范围由现场监理工程师确定，晾晒一段时间后用12T压路机进行碾压。路基所有废弃土回填至平整后的田块内。填土前进行碾压试验，确定碾压机械、碾压遍数等，作为施工的依据。 （4）路面施工 本工序在素土路基填筑合格后进行施工，采用自装卸车从距离项目区30公里的天然级配砂砾石料厂采购运输至铺筑现场，进行30cm厚天然砂砾石路面铺筑。采用装载机配以平地机进行推平，然后用6—8T内燃压路机进行压实。在完成碾压后，进行压实检验，只有当检验合格后方可进行下一段工程的施工。压实质量是道路工程的关键质量控制点，压实试验按监理工程师要求进行。 （5）边坡修复 人工修整，边坡坡度是1:1.5达到设计要求。 （6）试验 ①填方材料的试验：按《公路土工程试验规程》（JTGE40-2007）规定的方法进行颗粒分析、含水量与密实度、液限和塑限、有机质含量、承载力试验和击实试验。 ②填方试验路段：开工前，取路堤填料铺筑长度不小于100米做试验路段，并将试验结果报监理工程师审批。 ③现场试验应进行到能有效地使该填筑料达到压实度为止。实验室应记录：压实设备的类型、最佳组合方式；碾压遍数及碾压速度、工序；每层材料的松铺厚度、材料的含水量等，实验结果报经监理工程师批准后，即可作为填筑施工控制的依据。 ④用于填方（包括回填）的每种类型的材料。都应进行现场压实试验。试验段所用的填料和机具应与施工所用材料和机具相同。 （7）质量控制要求 ①材料应符合图纸和公路路基施工技术规范要求。 ②碾压应达到要求的压实度。 ③表面平整密度，边沿整齐。 ④一个路段碾压完成后，应按批准的方法做密度试验。被检验的材料没有达到所需的密实度、稳定性，应该重新用机械进行碾压、整形及整修。 ⑤禁止压路机在已完成的或正在碾压的路段上掉头和急刹车。 4.建筑物工程施工 施工内容主要包括：土方开挖、回填、砼工程及管理房的施工。 1.土方工程 建筑物基础采取人工开挖，开挖土方就近堆放。在土方开挖过程中，定期测量校正开挖平面尺寸和标高，并按施工图纸的要求检查开挖边坡的坡度和平整度，并将测量资料提交监理单位。 土方开挖工程完成后，会同主管单位对主体工程开挖基础面检查清理情况进行验收，按施工图纸要求检查基础开挖平面尺寸、标高和场地平整度和取样检测基础土物理力学性质指标，会同主管单位检查和验收砌体填筑前基础面有无积水或流水，基础面表面是否受扰动。 施工区范围内所有垃圾及多余的土方要及时地运到指定垃圾场，以便创造一个文明施工的环境。 2.土方回填 填筑的土料应将腐殖土、堤坡草皮、垃圾等清掉。回填土方可采用蛙式打夯机压实，对于机械碾压不到的位置应辅以人工夯实。 3.砼工程 砼施工程序：施工准备→砼垫层→支模→钢筋安装→砼运输→砼浇筑→养护拆模。 （1）施工方法 砼浇筑采用人工整平，插入式振捣器振捣。砼采用洒水养护。砼分层浇筑。 （2）施工要求 砼浇筑准备包括制定浇筑方案、备料、搅拌机械安装调试以及按设计图纸测量放样。 模板及支架的安装必须牢固，位置准确。支架必须支承在坚实的地基或老砼上，并有足够的支撑面积，斜撑要防止滑动。支架的立柱必须在两个互相垂直的方向上，且用斜拉条固定，以确保稳定。模板和支架还要求简单易拆。应保持砼浇筑的连续性，相邻两层浇筑的间歇时间不超过砼的初凝时间。在常温下，砼面用洒水养护。闸墩养护时间不少于28天，工作桥、排架、牛腿等砼，养护时间28天。砼达到设计强度的70%时可以拆模。按照模板锚固情况，分批拆除锚固连接件，以防止大片模板坠落，发生事故和模板损坏。拆下的模板、支架及连接件应及时清理、维修，并分类堆存和妥善保管，避免日晒雨淋。对于整体拼装的大型模板，最好能将一个仓位的拆模与另一仓位的立模衔接起来，以利于提高模板的周转率。 施工缝处理采用凿毛的方法。为了保证建筑物的整体性，在新砼浇筑前，将老砼表面的水泥膜清除干净，并使其表面新鲜清洁、有石子半露的麻面，以利于新老砼的紧密结合。 4.砂砾石施工 砂砾石采用天然级配砂砾石（要求＜0.075mm 的颗粒含量小于10%）铺设，自卸汽车拉运至施工现场，人工摊铺，人工修坡，可采用小型振动机械压实或用手持式振动夯压实，压实干容重应大于2.20g/cm。压实厚度和碾压遍数可通过碾压试验确定。 5.防护林工程 1.林床施工 林床修整采用带状整地，用挖掘机开沟，便于灌溉，沟口宽1.2m，沟底宽1m，沟深0.4m，沟间距1.5—2m，在开好的沟内，采用人工挖植树穴，穴直径0.4m，穴深0.4m，穴间距1.5m。整地时间一般选择春、秋两季。 2.造林施工 造林前应进行造林种苗活力的测定，以确保种苗质量，避免造林大面积失败。栽植前对于裸根苗苗木，可先在水中浸泡12h左右，有条件时用ABT生根粉蘸根，并可对裸根苗的根系进行修剪，将断根、劈裂根、病虫根、过长的根剪去，剪口要平滑，能提高造林成活率。 植苗造林的栽植要领是“三埋二踩一提苗”，避免窝根，使苗木根系舒展，应清除掉坑内的杂物，以利树木扎根生长。树身上下必须垂直，不能歪斜；裸根苗栽植时，埋土到一定深度后，应将苗木轻轻向上提拉，然后边埋边提2—3次到苗木深度合适为止，再将坑土踩实、浇水。 造林时间可分春季造林和秋季造林两个时段进行，植树前必须先整地，春季整地可安排在3月上旬开始，3月下旬到4月上旬植树，秋季整地可安排在10月中下旬，10月底到11月中上旬植树。 6.土壤改良工程 根据农田建设相关要求，土壤改良工作主要解决耕地耕作层土质养分、有机质含量较低的问题，同时改善土壤碱化问题，提高土壤微生物丰度，增加土壤团粒结构和土壤透气性，使土壤生物肥力得到显著提高。以有机肥料的施用和土壤深翻作为具体的土壤改良措施，通过科学、标准的有机肥料施用措施和定期对土壤采样检测，评价土壤改良 效果和工作完成情况。 1.有机肥改良 本项目主要以施用有机肥为措施进行土壤改良。有机肥以有机质为主要成分，具有改善土壤质地、缓解板结土壤和盐碱土的不良性状的作用，可使土壤疏松，促使团粒结构形成，以及增大孔隙度，降低容重，促进微生物活动，提高土壤保水保肥能力；有机肥料中的氮磷钾养分作为缓释型肥料，可部分替代化肥，减少化肥用量，能显著改善土壤理化性状，增加土壤有机质与养分含量，达到稳产高产农田标准。 （1）实施步骤 ①在项目实施地的农田冬灌以及春播季节，分两次以沟施或地面播洒的方式，按照每亩800kg/亩的用量进行有机肥料施用。 ②所用有机肥料应符合农业农村部《NY/T 525-2021有机肥料》标准。 ③施用有机肥料后，用机械深翻约20cm，经耙耱达到地面平整、土块细碎、土肥混匀。 （2）技术要求 ①在每年两次对耕地土壤施用有机肥料之前，按照《NY/T395—2012农田土壤环境质量监测技术规范》中农田土壤环境质量监测对照点的布设原则与方法，采集秋收后或播种前的农田土壤样品。样点布设数量按照每500亩土地不少于2个样点采集，单次样点总数不少于40个。采样点一经选定，应用GPS 定位并作标记，建立样点档案供长期监控用。 ②在项目完成之前，按照上述要求，在首次采样位置再次采集秋收后或播种前的同等数量的土壤样品。检测结果用于评价土壤改良效果。 ③每次采集后的样品应尽快送至具备检测能力的第三方单位检测，检测指标包括：土壤有机质、全氮、全磷、全钾、速效氮、有效磷、有效钾、水溶性盐含量、PH 值和阳离子交换量等10个项目（全部样品均需测定）；土壤微生物数量、容重、电导率（各测样品总量的10%）；微量元素有效锌、硼、锰、钼、铁、铜的测定（各测样品总量的5%）。还可根据需要增加测试项目与数量。要求建立严格化验质量控制体系，保证检验结果的通用性、准确性和可比性。 （3）预期效果和评价指标 通过本项目土壤改良措施的运用，可使作业区农田在较短时间内土壤肥力水平得以恢复和提高，具体指标包括：土壤速效氮达60—80mg/kg ，有效磷达到 10mg/kg，土壤有机质达到20mg/kg左右；与项目实施前土壤检测结果相对比，土壤结构改善，容重降低5%～10%，便于耕作；土壤微生物数量增加30% ，提升土壤微生物多样性。 （二）土壤深翻 深翻作业一般利用70马力以上轮式拖拉机配套铧式犁或圆盘犁进行。 土壤耕翻深度需超过60cm，如遇黏土夹层，或土质较黏重等，深翻的深度一般要求达到80～100cm。作业质量应达到：深、平、透、直、齐、无、小七字要求：①深：达到规定深度、深浅一致；②平：地表平坦、犁底平稳；③透：开墒无生埂，翻垡碎土好；④直：开墒要直，耕幅一致，耕的整齐；⑤齐：犁到头，耕到边，地头、地边整齐； ⑥无：无重耕、漏耕，无斜子、三角、无“桃形”；⑦小：墒沟小、伏脊小。 深翻的时间一般应在秋季收获后进行。耕深应掌握在适宜为度，应随土壤特性、微生物活动、作物根系分布规律及养分状况来确定，一般的以打破犁底层为宜。耕翻过深会造成有机肥被埋压在深土层，肥效利用晚；生土被翻到地面上，对幼苗生长不利。做好作业前的准备工作；机具必须合理配套，正确安装，正式作业前必须进行试运转和试作业；耕层浅的土地，要逐年加深耕层；深翻的同时应配合施用有机肥，以利用培肥地力。 7.产污环节 施工期产污环节：主要是施工车辆行驶过程中车辆的尾气以及机械废气、运输路上携带起的扬尘等，土方开挖过程及堆料产生的扬尘；施工人员产生的生活污水和生活垃圾。 8.项目工期安排 本工程施工总工期为12个月，2025年6月初至2026年5月底。 |
| 其他 | 排污管理等级：本项目属于灌区工程，对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，本项目属于本名录未作规定的排污单位，不需进行排污管理。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1.环境功能区划 （1）主体功能区划 根据国务院2010年12月颁布的《全国主体功能区规划》及《新疆生产建设兵团主体功能区规划》，本项目所在区域属于国家级——天山北坡农产品主产区，该区为陇海—兰新经济带的重要组成部分，亚欧大陆桥贯穿整个经济带，在全国具有“通东达西、承北启南”的地缘优势。是西部大开发战略中新疆扶优扶强的突破点和带头地区，是新疆现代工业、农业、交通信息、教育科技等最为发达的区域，也是新疆城镇空间发展战略中北疆铁路沿线城镇发展带的主体地区。由于其优越的区位条件与丰富的资源优势，天北经济带不仅成为新疆经济与社会发展的核心区域，同时也正在上升为我国西部地区的经济高地，成为我国经济发展格局中西部重要的增长带。 本项目位于第四师片区。 功能定位：保障农产品供给安全的区域，全国现代农业示范基地、节水灌溉示范推广基地和农业机械化推广基地，职工群众安居乐业的家园，屯垦戍边新型团场建设的示范区。 ——加强农业基础设施建设，强化土地整治，搞好规划、统筹安排、连片推进，建设高标准农田。加快农业科技创新和新技术推广应用，提升农业技术装备水平。加强农业防灾减灾能力建设，改善农业生产条件。 ——加快水利基础设施建设，加强重点水源建设和优化水资源配置，实施大中型灌区续建配套与节水改造、大中型病险水闸除险加固、小型农田水利基础设施及其配套工程建设。加快实施高新节水灌溉、灌排渠系改造等工程，扩大节水灌溉服务区域。 ——优化农业生产布局和品种结构，做好农业区域布局规划，科学确定不同区域农业发展重点，形成区域特色鲜明的农业产业带和生产区。 ——参与新疆粮食安全后备基地建设，坚持棉花发展战略不动摇，大力发展畜牧业和果蔬园艺业，因地制宜发展设施农业和特色农业，加强草原保护，稳定草原面积，大力发展农区畜牧业，配套建设饲草料基地。 ——积极推进农业产业化经营，发展农产品精深加工业，支持农产品加工、流通、储运、冷链设施建设，引导农产品加工、流通、储运企业向农产品主产区聚集，形成集加工、生产、销售、服务为一体的产业链。 ——优化开发方式，加强农业污染源防治，发展循环农业，鼓励和支持农畜产品加工副产物的综合利用，促进农业资源永续利用。 ——推进团场城镇建设和非农产业发展，团场城镇公共服务和基础设施建设要与人口规模相适应，适度集中，集约布局。 （2）生态功能区划 根据《全国生态功能区划》，本项目所处地区位于天山水源涵养与生物多样性保护重要区：该区位于天山山系的西段和中段，与天山水源涵养与生物多样性保护功能区和天山南脉水源涵养功能区相对应，行政区涉及新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州、阿克苏地区、巴音郭楞蒙古自治州、吐鲁番地区、博尔塔拉蒙古自治州、伊犁哈萨克自治州、塔城地区、乌鲁木齐市和昌吉回族自治州，面积为175607km2。 主要生态问题：山地天然林和谷地胡杨林等植被破坏较严重，水源涵养功能下降；草地植被呈现不同程度的退化，并导致水土流失加剧。 生态保护主要措施：加大天然林保护力度；实施以草定畜，划区轮牧，对草地严重退化区要结合生态建设工程，认真组织重建与恢复；对已超出生态承载力的区域要实施生态移民，有效遏制生态退化趋势；严格水利设施管理；加大矿产资源开发监管力度；改变粗放的生产经营方式；发展生态旅游和特色产业。 根据《新疆生产建设兵团生态功能区划》，项目区属四师伊犁河谷平原绿洲农业、水土流失敏感生态功能区，主要生态服务功能农牧产品生产、土壤保持。 表3-1 生态功能区划及主要环境问题和保护目标 生态区; 兵团天山山地干旱草原、针叶林生态区. 生态亚区; 四师西部天山草原、针叶林水源涵养及伊犁河谷地绿洲生态亚区. 生态功能区; 四师伊犁河谷平原绿洲农业、水土流失敏感生态功能区. 隶属师团场; 兵团第四师可克达拉市、61团~73团. 主要生态服务功能; 农牧产品生产、土壤保持. 主要生态问题; 土壤盐渍化、沼泽化，土壤水蚀，毁草开荒. 生态敏感因子、敏感程度; 生物多样性及其生境中度敏感，土壤侵蚀中度敏感. 保护目标; 保护基本农田. 保护措施; 合理灌溉、健全排水系统，加强防护林体系建设，退耕还林还草. 发展方向; 利用水土资源优势，建成粮、油、果和园艺基地，做强酿酒和农产品加工产业。. 2.生态环境现状 （1）土地利用现状 本项目拟建用地现状以沙地为主，项目区周围有柏油道路，项目区周围无居民区。 （2）植被及植物多样性 依据地形和土壤的分布规律和现场调查，项目区主要现状主要生长的为沙丘植被，主要以多年生蒿类、红柳等沙生植被为主，生长稀疏，林草覆盖率在10%左右，高度约20～30cm。本次现场踏勘未见有重点保护野生植物。 （3）动物多样性 根据现状调查，区域内野生动物种类不多，野生兽类主要有野兔；啮齿类有鼠类；野生鸟类主要有麻雀、乌鸦等；野生爬行类主要有蛇、蜥蜴、沙蜥等常见动物。项目所在区域气候干旱，野生动物活动较少，野生动物主要有本地常见的鸟类、爬行类及鼠类等小型动物。多年来未发现有国家保护的野生动物活动的痕迹。 3.环境空气质量现状及评价 3.1环境空气质量现状调查 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（H.J2.2—2018）对环境质量现状数据的要求，评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定并且与评价范围地理位置临近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。为了解项目所在区域的环境空气质量的现状情况，本次环评评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据引用霍城县环境空气质量监测站点2022年基准年连续1年的监测分析数据。 3.2环境空气质量评价 （1）评价标准 基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部2018年第29号”中的二级标准。大气环境质量评价标准值见表3-2。 表3-2 大气环境质量评价标准值 序号; 污染物; 取值时间; 浓度限值（mg/m3); 标准. 1; SO2; 年平均; 0.06; GB3095－2012及修改单二级标准. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. 2; NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.20. 3; PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. 4; PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. 5; O3; 日最大8小时平均; 0.16. 1小时平均; 0.20. 6; CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. （2）评价方法 选用占标率进行评价，公式为： Pi＝Ci/Coi 式中，Pi－i第i个污染物的质量浓度占标率，%； Ci－i污染物的浓度，mg/m3（标准状态）； Coi－i污染物的质量标准，mg/m3（标准状态）。 （3）评价结果 根据2022年霍城县环境空气质量监测站点空气质量逐日统计结果，空气质量达标区判定结果见表3-3。 表3-3 区域空气质量现状评价结果一览表 指标; 年评价指标; 现状浓度; 标准限值; 占标率%; 达标情况. （mg/m3）; （mg/m3）. PM10; 年平均; 0.045; 0.07; 64.3; 达标. PM2.5; 年平均; 0.023; 0.035; 65.7; 达标. SO2; 年平均; 0.008; 0.06; 13.3; 达标. NO2; 年平均; 0.011; 0.04; 27.5; 达标. CO; 24h的第95百分位数; 0.001; 4; 0.025; 达标. O3; 8h平均值的第90百分位数; 0.085; 0.16; 53.1; 达标. 项目选址区域环境空气中SO2、NO2、PM2.5、PM10年平均，CO的95百分位24小时平均、O3的90百分位8小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求，因此区域为大气环境质量达标区。 3.3特征污染物质量现状评价 本项目特征污染物为TSP，本次特征污染物监测数据引用《第四师可克达拉市63团兴边富民行动商品鸭养殖小区建设项目》环境影响报告书，该项目位于本项目区西南侧490m。 （1）监测项目、监测单位 本次评价环境空气质量现状监测委托新疆普京检测有限公司进行。 监测项目为：总悬浮颗粒物（TSP）。 （2）监测点位 监测点位于厂界当季主导下风向（养殖小区总体西北侧），E80°31'20.8742"，N43°53'45.7342"。 （3）采样时段、次数及频率 总悬浮颗粒物（TSP）监测时间为2025年2月20日至2月26日，日均值，连续7天。 （4）监测结果 本项目各监测点的监测结果见下表。 表3-4 空气质量监测结果（TSP） 采样点; 采样日期; TSP（ug/m3）. 项目区西北侧（下风向）; 2025年2月20日00:00~24:00; 0.073. 2025年2月21日00:00~24:00; 0.080. 2025年2月22日00:00~24:00; 0.076. 2025年2月23日00:00~24:00; 0.085. 2025年2月24日00:00~24:00; 0.069. 2025年2月25日00:00~24:00; 0.074. 2025年2月26日00:00~24:00; 0.077. （5）评价标准 评价区域为二类环境空气质量功能区，TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中表2中二级标准。详见下表。 表3-5 评价标准 污染物; 取值时间; 浓度限值; 评价标准. TSP; 24小时平均; 300ug/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2二级标准. （6）评价方法 根据环境空气质量现状调查和监测数据，空气环境质量现状评价方法采用占标率法： Pi=Ci/C0i×100% Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3；一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 （7）评价结果 表3-6 环境空气质量其他污染物评价结果 监测位置; 污染物; 浓度范围(mg/m3); 最大占标率; 超标率; 最大超标倍数. 项目区下风向; TSP; 0.069~0.085; 42.5%; 0; 0. 评价区域内大气环境监测结果表明，项目区下风向监测点位TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2相应标准要求。 4.地表水环境质量现状及评价 本项目东侧470m处为HEGSH，地表水环境现状评价引用2024年5月25日由第四师生态环境监测站委托新疆科耀环保科技有限公司对可克达拉饮用水水源地的监测报告。 （1）监测项目 监测项目：水温、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、铁、锰、甲醛、苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、异丙苯、锑、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、氯苯、1，2—二氯苯、1，4—二氯苯、1，3，5—三氯苯、1，2，4—三氯苯、1，2，3—三氯苯、硝基苯、间—二硝基苯、对—二硝基苯、邻—二硝基苯、邻—硝基氯苯、对—硝基氯苯、间—硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁、邻苯二甲酸二（2—乙基己基）、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并（a）芘、钼、钴、铍、硼、镍、钡、铊、钒、硝酸盐、悬浮物、矿化度等64个监测项。 （2）监测时间及监测频次 新疆科耀环保科技有限公司于2024年4月11日对HEGSH进行采样检测。监测1天，采样1次。 （3）监测结果 本次水质监测结果见下表。 （4）评价标准 本项目地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准。 （5）评价方法 本环评地表水环境评价采用一般水质指数法评价，公式如下： Si，j =Ci，j/Csi 式中：Si，j－评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标； Ci，j－评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L； Csi——评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。 溶解氧（DO）的标准指数计算公式： 式中： SDO，j—溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标； DOj—溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L； DOs—溶解氧的水质评价标准限值，mg/L； DOf—饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，DOf = 468/（31.6+T）；对于盐度比较高的湖泊、水库及入海河口、近岸海域，DOf =（491-2.65S）/（33.5+T）； S—实用盐度符号，量纲为1； T—水温，℃。 pH值的指数计算公式： 式中： SpH，j—pH值的指数，大于1表明该水质因子超标； pHj—pH值实测统计代表值； pHsd—评价标准中pH值的下限值； pH su—评价标准中pH值的上限值。 （6）评价结果 用标准指数法对各断面水质监测结果进行评价，各采样点的标准指数计算结果见下表。 表3-7 地表水水质检测结果表 （单位：mg/L，pH为无量纲） 序号; 项目; 检测结果; 限值. 1; 水温; 6.2; -. 2; pH值; 7.8; 6-9. 3; 溶解氧; 9.2; 6. 4; 高锰酸盐指数; 0.24; 4. 5; 化学需氧量; 14; 15. 6; 五日生化需氧量; 0.5; 3. 7; 氨; 0.08; 0.5. 8; 总磷; 0.02; 0.1. 9; 总氮; 1.48; 0.5. 10; 铜; 5×10-3L; 1.0. 11; 锌; 0.05; 1.0. 12; 氟化物; 0.423; 1.0. 13; 硒; 5.00×10-5L; 0.01. 14; 砷; 5.00×10-5L; 0.05. 15; 汞; 5.000×10-6L; 0.00005. 16; 镉; 5.0×10-4L; 0.005. 17; 六价铬; 0.004L; 0.05. 18; 铅; 2.5×10-3L; 0.01. 19; 氰化物; 0.002L; 0.05. 20; 挥发酚; 0.0003L; 0.002. 21; 石油类; 0.05L; 0.05. 22; 阴离子表面活性剂; 0.050L; 0.2. 23; 硫化物; 0.003L; 0.1. 24; 粪大肠菌群; 1.1×102; 2000（个/L）. 25; 硫酸盐; 15.7; 250. 26; 氯化物; 0.860; 250. 27; 铁; 0.03L; 0.3. 28; 锰; 0.01L; 0.1. 29; 甲醛; 0.084; 0.9. 30; 苯; 4.69×10-3L; 0.01. 31; 甲苯; 3.13×10-3L; 0.7. 32; 乙苯; 3.80×10-3L; 0.3. 33; 对二甲苯; 4.59×10-3L; 0.5. 间二甲苯; 4.62×10-3L. 34; 异丙苯; <0.0003; 0.25. 35; 锑; 2.0×10-4L; 0.005. 36; 三氯甲烷; <0.0004; 0.06. 37; 四氯化碳; <0.0004; 0.002. 38; 三氯乙烯; <0.0004; 0.07. 39; 四氯乙烯; <0.0002; 0.04. 40; 苯乙烯; <0.0002; 0.02. 41; 氯苯; <0.012; 0.3. 42; 1，2—二氯苯; <0.00029; 1.0. 43; 1，4—二氯苯; <0.00023; 0.3. 44; 1，3，5—三氯苯; <0.00011; 0.02. 1，2，4—三氯苯; <0.00008. 1，2，3—三氯苯; <0.00008. 45; 硝基苯; <0.00017; 0.017. 46; 间—二硝基苯; <0.000020; 0.5. 对—二硝基苯; <0.000024. 邻—二硝基苯; <0.000019. 47; 邻—硝基氯苯; <0.000017; 0.05. 对—硝基氯苯; <0.000019. 间—硝基氯苯; <0.000017. 48; 邻苯二甲酸二丁; <0.0001; 0.003. 49; 邻苯二甲酸二（2—乙基己基）; <0.00041; 0.008. 50; 滴滴涕; <0.00002; 0.001. 51; 林丹; <0.00001; 0.002. 52; 阿特拉津; <0.00008; 0.003. 53; 苯并（a）芘; 1.4L; 2.8×10-6. 54; 钼; 0.00340; 0.07. 55; 钴; 0.00014; 1.0. 56; 铍; <0.00004; 0.002. 57; 硼; <0.02; 0.5. 58; 镍; 0.00081; 0.02. 59; 钡; 0.00435; 0.7. 60; 铊; <0.00002; 0.0001. 61; 钒; 0.00029; 0.05. 62; 硝酸盐; 0.6; 10. 63; 悬浮物; 4; -. 64; 矿化度; 149; -. 备注; 可克达拉市饮用水水源地采样时间：2024年4月11日、分析时间：2024年4月11日-28日，执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）Ⅱ类限值》. 从地表水现状评价结果可知，本次引用的地表水检测报告，说明本项目周围地表水体水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准要求，水质较好。 5.地下水环境质量现状及评价 根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类。Ⅰ类、II类、Ⅲ类建设项目地下水环境影响评价应执行《环境影响评价技术导则地下水导则》（HJ610-2016）规定，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 依据《环境影响评价技术导则地下水导则》（HJ610-2016）附录表A的规定本项目是“A水利”中“灌区工程”的“其他”类项目，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，因此不开展相关地下水环境影响评价。 6.声环境质量现状及评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）：厂界外50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境现状并评价达标情况。 根据现场踏勘，本项目场界外50m范围内不存在声环境保护目标，故不开展声环境质量现状调查。 7.土壤环境质量现状及评价 本项目西南侧490m处为《第四师可克达拉市63团兴边富民行动商品鸭养殖小区建设项目》，土壤现状评价引用2025年2月10日《第四师可克达拉市63团兴边富民行动商品鸭养殖小区建设项目》的土壤监测报告。 （1）监测项目：铜、镍、铬、锌、铅、镉、砷、汞共8项。 （2）采样时间：2025年2月10日 （3）监测地点：养殖场内设置3个表层样点，具体位置详见表3-8。 表3-8 土壤质量现状监测布点一览表 点位编号; 监测点位置; 监测指标; 监测点坐标. 1; 项目区东南侧; 镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌; 80°30′55.73″E, 43°53′44.88″N. 2; 项目区西北侧; 80°31′9.77″E, 43°53′83.95″N. 3; 项目区西南侧; 80°31′29.79″E, 43°53′37.31″N. （4）监测及评价结果 土壤环境质量监测及评价统计结果见表3-9。 表3-9 土壤环境质量监测及评价统计结果 单位：mg/kg 序号; 项目; 监测值; 《畜禽养殖产地评价规范》限值; 达标情况. 项目区东南侧; 项目区西北侧; 项目区西南侧; 项目区东南侧; 项目区西北侧; 项目区西南侧. 1; 锌; 17; 16; 17; 500; 达标; 达标; 达标. 2; 镉; 0.1; 0.08; 0.09; 1.0; 达标; 达标; 达标. 3; 铜; 20; 18; 19; 400; 达标; 达标; 达标. 4; 总汞; 0.060; 0.057; 0.052; 1.5; 达标; 达标; 达标. 5; 总砷; 6.30; 6.06; 5.92; 40; 达标; 达标; 达标. 6; 铅; 36; 35; 34; 500; 达标; 达标; 达标. 7; 镍; 6; 4; 5; 200; 达标; 达标; 达标. 8; 铬; 19; 18; 16; 300; 达标; 达标; 达标. 由上表可知项目区土壤中各监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值，项目区土壤环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，不存在原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 根据本项目排污特点和内外环境特征，确定环境保护目标如下： （1）大气环境保护目标：明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系。 （2）声环境保护目标：明确厂界外50m范围内声环境保护目标。 （3）地表水环境保护目标：项目周边地表水体。 （4）地下水环境保护目标：明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （5）生态环境保护目标：受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。 根据调查，本项目区周围500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。本项目区周围50m范围内无声环境保护目标。本项目主要保护目标具体情况详见下表。 表3-7 项目生态环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 保护对象; 环境保护要求; 方位; 相对距离（m）. 地下水环境; /; 项目区及周围地下水; 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准; /; 工程占地区域及周边500米范围内的地下水. 生态环境; 项目区及临时施工场地范围并外延200m范围内动植物，不破坏生态完整性. |
| 评价 标准 | 1.环境质量标准 （1）大气环境 项目选址位于第四师63团，环境空气功能区划属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（2018年9月1日实施）中二级标准，具体标准值见下表。 表3-8 环境空气质量标准 污染物; 取值时间; 浓度限值 （二级标准）; 单位; 依据标准. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; ug/m3; 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 100; ug/m3. 1小时平均; 160. 可吸入颗粒（PM10）; 年平均; 70. 日平均; 150. 细颗粒物（PM2.5）; 年平均; 35. 日平均; 75. （2）声环境 项目区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体标准限值见下表。 表3-9 声环境质量标准 单位：dB（A） 采用级别; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50; GB3096—2008. （3）地表水 项目区域地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，主要污染物及浓度限值见下表。 表3-10 地表水质量标准 单位：mg/L pH无量纲 项目; 评价标准值; 标准名称. PH（无量纲）; 6-9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准. 水温; 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2. 高锰酸盐指数; ≤4. 五日生化需氧量; ≤3. 生化需氧量; ≤15. 氨氮; ≤0.5. 石油类; ≤0.05. 总磷; ≤0.1. 总氮; ≤0.5. 粪大肠菌群; ≤2000. 溶解氧. 2.污染物排放标准 （1）废气 项目施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值要求，项目具体标准值见下表。 表3-11 大气污染物排放浓度限值表 项目阶段; 污染物; 无组织排放监控浓度限值(mg/m3); 执行标准. 施工期; 颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. （2）噪声 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）Ⅱ类标准。 表3-12 项目噪声排放限值 单位：dB（A） 项目阶段; 标准; 标准类别; 标准限值. 昼间; 夜间. 施工期; GB12523-2011; -; 70; 55. 运营期; GB12348-2008; Ⅱ类; 60; 50. （3）废水 项目施工期施工废水不外排，经沉淀池处理后用于场地洒水降尘。 办公人员生活废水排入排水管网排至63团污水处理厂处理。 （4）固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相应的标准；一般固废分类和编号执行《一般固体废物分类及代码》（GB/T39198-2020）。生活垃圾执行《农村生活垃圾收运和处理技术标准》（GB/T51435-2021）。 |
| 其他 | 本项目无废气污染物排放，不涉及废气污染物总量指标；废水主要为生活污水，经化粪池处理后运往污水处理厂处理，废水污染物排放总量纳入污水处理厂总量控制指标中，无需申请水污染物总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1.生态环境影响 本项目占地现状为空地，项目建成后土地利用类型变为耕地。项目施工期会对区域生态环境产生一定的影响，主要为负面影响，其影响主要体现在因施工建设造成的工程区域内植被的破坏、地表扰动及对区域内动物生境的影响。 项目施工期行为对当地生态系统及环境质量的影响是直接的、可逆的、短期的，在建设中严格落实各项环保对策、措施防止废水、废气、噪声及扬尘污染，可将项目建设对环境的不利影响降到最低。 （1）工程占地的影响 工程施工尤其是在施工建筑物修筑过程中，施工占地将改变用地范围内的原有的地形地貌，破坏现有植被，使地表出现局部裸露，工程施工时，如不注意对生态环境的保护，随意破坏现有植被，就会造成对原有的自然风貌及景观的一些破坏，给雨季带来水土流失的条件。 工程总占地面积为总占地面积为1140.08hm2，其中永久占地1023.25hm2，临时占地116.83hm2。施工结束后及时清理并进行迹地恢复。 表4-1 占地生态环境影响分析表 单位：hm2 项目分区; 占地面积; 合计; 用地类型. 永久占地; 临时占地. 灌溉与排水工程区; 13.91; 115.23; 129.14; 沙地. 田间道路区; 20.37; 0; 20.37; 沙地. 防护林区; 95.84; 0; 95.84; 沙地. 输电线路区; 0.02; 1.6; 1.62; 沙地. 种植区; 893.11; /; 893.11; 沙地. 合计; 1023.25; 116.83; 1140.08. （2）施工对植被破坏影响 根据现场调查，项目用地现状为空地，场地内主要植被为红柳、沙拐枣、白刺等。临时占地包括渠道两侧检修道路，管道开挖工程等，施工虽然对工程区域内原有的少量植被造成破坏，但项目后期将实施绿化工程，可以认为工程施工不会对区域植被的多样性造成破坏性影响。 （3）施工对动物的影响分析 经现场踏勘和资料调查，本项目选址周边为道路，区域周边人类活动相对较小，区域内基本无大型哺乳动物分布，仅有飞禽、鼠等小型动物，且数量不多。施工噪声和扬尘对其影响相对较大，通过落实减噪措施，夜间禁止施工，采取降尘抑尘措施等，可减轻影响。 项目施工活动是暂时的、短期的，在落实施工期各项环保措施，合理安排施工时间后，影响可得到很大程度的减轻，对野生动物的影响甚微。 （4）施工对土壤的影响 项目施工作业将不可避免的会对土壤造成一定的扰动，主要表现为施工机械的碾压、土方开挖以及建筑物基础对土壤结构造成的扰动，这些活动都将导致土壤结构和密实度变化，影响土壤空气和水分，导致土壤生物生存环境的变化，最终影响土壤中的生物和生物化学反应。 （5）施工对水土流失的影响 工程产生的水土流失影响主要发生在施工期，项目占地区域地形较平坦，项目施工活动占用土地、扰动地表、改变原有地貌、破坏植被及由此引起的局部水土流失的影响。但项目施工期较短，施工期将采取有效的水土流失防治措施，后期将实施绿化措施，因此，本项目水土流失影响小。 （6）施工对区域景观的影响 由于项目施工、开挖、堆置等活动，会因为地表植被不同程度的破坏，在短期内成为与原有生态景观不协调的“裸地”或“疮疤”斑块，另外施工现场的暴露、建筑垃圾的堆存也影响区域景观，对整体生态景观形成不和谐的视觉效果，造成较为明显的不利影响。 （7）防沙治沙影响 ①项目区土地沙化基本情况 根据《新疆生产建设兵团防沙治沙规划（2021—2030年）》，项目区虽然不在沙化区，施工活动易使土地沙化，需要采取防沙固沙措施。 ②土地沙化影响分析 1）弃土、石、渣地等对当地土地沙化和沙尘天气的影响： 项目建设过程中对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，造成土地沙化；此外，由于项目地处内陆地区，空气干燥，加上地表植被覆盖度低，若项目土石方堆存过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，地表沙化的土壤及废土、废渣遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。 2）损坏的防沙治沙设施（包括生物、物理或化学固沙等措施）。 本项目占地范围均不涉及已建设的防沙治沙设施。 3）可能造成的土地沙化和沙尘等生态危害。 项目施工过程中对原有地表土壤造成扰动，造成地表原有结构的破坏，可能导致土壤的蓄水保肥能力降低，影响区域植被生长，造成土壤逐渐沙化。此外，在施工过程中，各种车辆（尤其是重型卡车）的行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长，甚至退化为沙地。 上述施工作业过程中，对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气。 2.施工期对水环境的影响分析 施工期的水污染主要有施工废水、施工人员生活废水和管道试压废水。 2.1施工废水 施工场地废水主要为车辆冲洗废水。 车辆、机械设备冲洗，施工机械渗漏的污油及露天机械受雨水冲刷等将产生少量含油污水。污水的主要污染物为COD、SS和石油类，浓度约为COD300mg/L、SS800mg/L、石油类40mg/L。 本项目拟在施工场地内设置隔油沉淀池，废水由沉淀池收集，经沉淀除渣等处理后回用做降尘用水，不外排，对外环境影响较小。 2.2施工人员生活废水 施工期生活污水主要产生于施工生产生活区，生活污水通过市政排水管网排至63团污水处理厂进行处理。 63团污水处理厂位于团部以南约800米，占地面积5.1hm2，污水处理厂处理规模为1300m3/d，污水处理厂处理工艺“预处理（格栅+调节）+核心处理（AAO工艺）+深度处理（MBR膜处理车间）+消毒”的模式，出水水质达到一级A标准，投资金额为1283.56万元。污水处理厂实际处理规模约800m3/d。 2.3管道试压废水处理措施 管道试压过程中产生的少量的试压废水引至沉淀池经沉淀后循环使用或用于周边洒水降尘，禁止将此类废水随意排放。 3.大气环境影响分析 施工期产生的大气污染物主要分为两类，一是施工扬尘，主要来源与土方开挖与回填、建筑材料（砂石料、水泥和砖等）的运输、装卸、堆放过程以及施工垃圾清运和运输车辆产生的道路扬尘等；二是施工机械和运输车辆运作过程中产生的少量SO2、NOX、CO等废气。 （1）施工扬尘 施工产生的扬尘主要集中在土方的开挖、回填、场地平整阶段以及材料堆放产生的扬尘，主要为施工过程中风力作用产生的粉尘。其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1(V50−V0)3e−1.023W 式中，Q—起尘量，kg/t·a； V50—距地面50m处风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； W—尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表4-2。 表4-2 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度，m/s; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径，μm; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度，m/s; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径，μm; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度，m/s; 2.211; 2.614; 3.01; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由表4-2可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250m时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250m时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候条件不同，其影响范围也有所不同。施工期间，施工扬尘势必会对该区域的环境产生一定的影响。因此，本项目施工期应特别注意施工扬尘的防治问题，须采取必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 （2）运输车辆道路扬尘 由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75 式中，Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V—汽车速度，km/hr； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 表4-3为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 表4-3 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆•km 粉尘量 车速; 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）; 0.5（kg/m2）; 1.0（kg/m2）. 5（km/h）; 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10（km/h）; 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15（km/h）; 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25（km/h）; 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. （3）施工机械及汽车尾气 施工过程中，施工机械的废气和运输车辆尾气会对区域环境空气造成一定的污染影响。因施工区地形空旷，废气扩散条件良好，故施工过程中产生的机械的废气和运输车辆尾气，仅短时对区域环境空气有一定影响，不会造成污染性影响。 （4）施工废气对敏感目标影响分析 根据项目外环境关系可知，项目区选址位于第四师可克达拉市63团，项目区周围无环境敏感目标。项目区域平坦开阔，大气扩散条件好，少量的施工废气能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化，加之废气排放的不连续性和工程施工期有限，施工废气不会对区域环境空气质量造成污染性影响。因此项目施工废气对周边敏感目标的影响很小。 4.施工期声环境的影响分析 施工期噪声源主要由两部分组成，一是各类交通运输车辆，二是施工区各类生产机械设备、器具等。交通运输噪声呈带状间歇影响，施工机械噪声较为集中和连续。 （1）施工噪声影响分析 本项目施工期的噪声主要来自各种施工机械和车辆运输产生的作业噪声，以及打桩、材料运输车的作业噪声。施工过程中，不同的阶段会使用不同的机械设备，使施工现场产生具有强度较高、无规则、不连续等特点的噪声。其强度与施工机械的功率、工作状态等因素都有关。参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），施工期主要施工机械设备的噪声源强见表4-4，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加。 表4-4 主要施工机械噪声特性 序号; 声源; 测点距施工机械距离（m）; 最大声级LAleq（dB(A）; 数量. 1; 挖掘机; 5; 90; 9. 2; 推土机; 5; 88; 12. 3; 自卸汽车; 5; 85; 3. 4; 载重汽车; 5; 90; 4. 5; 夯实机; 5; 86; 3. 6; 破碎机; 5; 82; 1. 7; 振捣器; 5; 88; 1. 8; 拖拉机; 5; 90; 1. 9; 搅拌机; 90; 7. 10; 汽车起重机; 5; 100; 16. 现取可能出现的最大情况进行分析，假设在各施工阶段内所有机械同时工作，考虑高噪声机械设备的噪声值叠加情况（其余噪声源产生噪声值较小，叠加后可忽略不计）。 多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： 式中，LA—多个噪声源叠加的综合噪声声级，dB（A）； Li—第I个噪声源的声级，dB（A）； n—噪声源的个数。 本项目依据上表中数据计算得各施工设施噪声叠加值为112.8dB（A）。施工产生噪声属于点声源，随着传播距离的增加必将引起衰减，由噪声衰减公式： LA（r）=LAw－20lg（r）－8 式中，LA（r）——距离声源为r处的声级，dB（A）； LAw——噪声源声功率级，dB（A）； r－预测点距离声源的距离，m。 施工机械设备声级衰减表见表4-5。 表4-5 施工机械设备声级衰减表 单位：dB（A） 综合源强; 距离（m）. 20; 60; 100; 200; 310. 112.8; 78.8; 69.2; 64.8; 58.8; 55.0. 从表4-5可知，按GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》衡量，昼间60m、夜间310m可达《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准限值要求。本项目边界周围无居民点，夜间禁止施工，并对高噪声设备采取隔声减振降噪等措施，本项目噪声预测值将能够满足声环境质量标准要求。且施工期噪声影响是暂时的，会随着施工期的结束而消失。项目施工期在严格落实本次环评提出的减噪措施，且夜间禁止施工的前提下，施工噪声对区域声环境影响相对较小。 （2）交通噪声影响分析 本项目对外交通运输利用现有交通道路，部分运输路段距离声环境敏感点较近，施工运输交通噪声将对道路沿线的声环境敏感点产生一定的影响。由于本项目规模较小，本项目建设时运输车流量增加较少，通过采取控制车速、科学安排运输时间、减速慢行及禁止鸣笛等措施后，本项目施工车辆交通噪声对沿线声环境敏感点影响较小。 5.固废影响分析 本项目施工期产生的固体废物主要包括：工程产生建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。 5.1固体废物贮运环节的环境影响分析 本项目固体废物的贮运环节主要包括临时堆土场的堆存以及固体废物在施工现场和临时堆场之间的运输。临时堆土场的环境影响主要是扬尘影响。临时堆土场集中设置，堆土场四周设置围挡防风阻尘，配备篷布遮盖。采取上述措施，可以有效减少扬尘。固体废物的运输以卡车运输为主，环境影响主要是运输扬尘和抛洒滴漏。运输车辆应配备顶棚或遮盖物，装运过程中应对装载物进行适量洒水，采取湿法操作，不得有渗漏现象。采取上述措施后，固体废物运输的环境影响处于可接受的程度。 因此，采取一定的扬尘控制和防治措施后，本项目固体废物贮运环节对环境的影响较小。 5.2施工场地建筑垃圾对周围环境的影响 5.2.1施工场地建筑垃圾 施工场地的建筑垃圾主要是指剩余的建筑材料，包括砂、水泥、钢材、木料、预制构件等。上述材料均是按施工进度有计划购置的，但灌区工程规模、工程量大，难免有少量的材料余下来，随意或露天堆放、杂乱无序，从宏观上与周围环境很不协调，造成视觉污染。若水泥随水渗入地下，将使土壤板结、PH值升高，同时还会污染地下水，使该块土地失去生产能力，浪费了珍贵的土地资源。此类建筑垃圾应在场地内集中堆放，并加篷布遮盖，并及时由施工方拉运至建筑垃圾填埋场处理，禁止随意丢弃。 5.2.2施工人员的生活垃圾 施工人员生活垃圾发生量按0.5kg/人·d计算，常驻施工人员以20人计算，则生活垃圾日发生量为10kg/d。施工期间施工人员产生的生活垃圾易腐败变质，产生恶臭，孽生蚊蝇并传播疾病，对施工人员的健康和周围环境造成不利影响，若施工人员对垃圾随意丢弃，将会造成施工区卫生质量恶化，不适当的堆置或处置会对周围环境卫生及景观产生影响。 建设单位在临时生活区内设置生活垃圾收集装置，生活垃圾由垃圾清运车及时清运至当地生活垃圾填埋场处理。 综上所述，工程施工过程中产生的固废均能妥善处置，不产生二次污染，对环境不会产生明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1.大气环境影响分析 运营期间，本项目自身不产生废气，不会对周边环境空气质量产生影响。 2.对水环境的影响分析 本项目运营期间无废水产生，故对区域水环境不会产生不利影响。 3.固体废物 本项目运营期项目区内无固定工作人员，本项目施工检修工作人员均为建设单位原有工作人员兼任，因此本项目运营期不再核算生活垃圾等，本项目运营期固体废物对周围环境影响较小。 4.声环境影响分析 运营期主要噪声源为水泵等设备产生的噪声。水泵位于密闭房间内，可有效减轻对周围环境的影响。 综上，项目运营期噪声在采取相应的控制措施后，对周围声环境影响较小。 5.对生态环境影响分析 本项目为水利灌溉工程，主要建设内容包括新建支渠1条，总长12.69km，新建田间干管23.563km，田间分干管101.63km，滴灌带813.21万m，新建田间道路26条，建设道路长度25.46km，新建农田防护林1437.64亩，配套项目区林带灌溉系统，地埋管道采用PVC-M管，de200mm总长度56.85km，新建10kv输电线路8.0km，并配套变压器5台。 工程永久占地主要占用沙地1023.25hm2，不涉及占用永久基本农田，本项目永久占地在施工期不可避免地会破坏沙地植被，但在运营期将不会在破坏周围植被。 临时占地主要指施工期管线开挖等占地，施工结束后通过恢复植被可将影响降至最低，本项目的建设是为北山坡改善荒山，改良草场，运营期本项目有利于植被恢复和生长，对生态环境友好。因此本项目运营期对生态环境影响较小。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1.项目选址合理性分析 本项目为灌区工程，主要建设内容包括新建支渠1条，总长12.69km，新建田间干管23.563km，田间分干管101.63km，滴灌带813.21万m，新建田间道路26条，建设道路长度25.466km，新建农田防护林1437.64亩，配套项目区林带灌溉系统，地埋管道采用PVC-M管，de200mm总长度56.85km，新建10kv输电线路8.0km，并配套变压器5台。项目主要占用沙地。工程用地不占用自然保护区、风景名胜区、重点文物古迹、森林公园、重要湿地等，周边无古树名木。选址合理。 2.周围环境相容性分析 本项目区目前均为空地，现状交通便利，项目区周围无居民点。因此项目周边不存在对项目产生制约的污染源。项目拟建地地势平坦开阔，大气扩散条件良好，施工废气不会对周围大气环境造成较大影响。项目运营期无废水、废气的影响本项目建设与周边环境相容。 3.环境承载力分析 根据环境质量现状分析，项目所在区域的环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，地表水水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准，声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。项目所在地水域、环境空气、环境噪声现状均符合区域环境功能区划要求，区域环境现状较好，有一定的环境容量。 4.渠道工程方案比选 经过多年来对设计、施工等方面经验的总结，四师目前防渗渠道采用的较多的断面形式有：现浇砼板梯形断面、预制砼板梯形断面、现浇砼U型断面以及浆砌卵石梯形断面，渠道运行情况良好，设计经验丰富，施工技术成熟，由于U型断面适用于流量低于0.5m³/s的渠道，不适用于本渠道，因此本渠道不考虑现浇砼U型断面。现就以加二支渠K0+000~K1+000段为例从建筑材料条件、工程技术条件、施工条件、水力条件、运行管理及工程投资等几个方面进行比选： 方案一：现浇混凝土板衬砌梯形断面 渠道设计流量2.7m3/s，加大流量3.51m3/s，渠底纵坡3.723‰，底宽0.8m，内边坡1:1.5，外边坡1:1.5，糙率0.015，设计水深0.71m，设计流速2.05m/s，加大水深0.81m，加大流速2.20m/s，渠深1.3m，渠底现浇砼板厚8cm，边坡现浇砼板厚8cm，压顶板宽30cm，厚6cm，砂砾石垫层40cm。 方案一：现浇混凝土板衬砌梯形断面 方案二：预制混凝土板衬砌梯形断面 渠道设计流量2.7m3/s，加大流量3.51m3/s，渠底纵坡3.723‰，底宽0.8m，内边坡1:1.5，外边坡1:5，糙率0.016，设计水深0.71m，设计流速2.05m/s，加大水深0.81m，加大流速2.20m/s，渠深1.365m，渠底预制砼板厚10cm，边坡预制砼板厚10cm，压顶板宽30cm，厚6cm，砂砾石垫层40cm。 方案二：预制混凝土板衬砌梯形断面 方案三：浆砌卵石衬砌梯形断面 渠道设计流量2.7m3/s，加大流量3.51m3/s，渠底纵坡3.723‰，底宽0.8m，内边坡1:1.5，外边坡1:5，糙率0.0275，设计水深0.92m，设计流速1.37m/s，加大水深1.05m，加大流速1.48m/s，渠深1.6m，浆砌卵石厚30cm，砂砾石垫层40cm。 方案三：浆砌卵石衬砌梯形断面 表4-6 防渗断面型式方案比选表 序号; 方案（断面形式）; 方案一（现浇砼板梯形断面）; 方案二（预制砼板梯形断面）; 方案三（浆砌卵石梯形断面）. 1; 建筑原材料; 可就近采购砂石料及砼骨料，交通便利; 可就近采购砂石料进行预制板制作，也可购买附近预制厂产品，交通方便; 可就近采购砂石料及砼骨料，交通便利. 2; 施工条件; 施工质量有保证; 预制板必须经过工厂生产施工质量较现浇为差; 施工质量有保证. 3; 施工工期; 渠道现场人工浇筑工期较长; 砼板可提前预制，工期较现浇短; 浆砌石渠道现场需人工砌筑，工期长. 4; 工程占地; 渠道断面较大，占地较多; 同方案一; 渠道断面大，占地多. 5; 工程特性; 渠道防渗、防冲效果较好，水力条件较好，渠道抗冻性较好，渠道不易破坏。; 渠道防渗、防冲效果较现浇差，水力条件较好，渠道抗冻性较好，渠道不易破坏。; 渠道防渗、防冲效果好，水力条件较好，渠道抗冻性较好，渠道不易破坏。. 6; 运行管理; 维修方便; 维修方便; 维修较方便. 7; 单位长度（1000m）主要工程量; 现浇砼473m3，0.3mm厚两布一膜5973m2，砂砾石垫层2282m3，清基6000m3，挖方1670m3，填方5847m3; 预制砼588m3，0.3mm厚两布一膜6220m2，砂砾石垫层2395m3，清基5674m3，挖方1711m3，填方6097m3; 浆砌卵石2120m3，砂砾石垫层2890m3，清基7232m3，挖方2656m3，填方8115m3. 8; 工程造价; 主要工程材料的价格为95.8万元/km; 主要工程材料的价格为114.8万元/km; 主要工程材料的价格为138.6万元/km. 9; 相对投资; 较高; 较高; 高. 通过对表4-6中三个方案从建筑原材料、施工条件、施工工期、工程占地、工程特性运行管理及工程投资等几个方面对比可以看出，以上三个方案均是可行的。在满足渠道过水能力、使用效果相同、水力要素相近的条件下，在防渗材料方面，现浇砼防渗、预制砼防渗与浆砌石防渗相比，砼防渗具有强度高，糙率小，耐腐蚀性强，容易施工，施工质量有保障，浆砌石防渗考虑到该工程渠线较长，卵石材料用量较大，卵石砌筑需大量人工，不经济并且增加了施工难度，同时项目区渠道纵坡小，在1‰左右，采用浆砌卵石，渠道糙率大，水流流速小，渠道容易产生淤积现象，所以本次工程选择采用砼防渗；在现浇砼与预制砼比选时，考虑到本次工程渠道防渗规模较大，现浇砼较预制砼在施工条件、工程占地工程特性相近的情况下现浇砼更经济，所以本次工程渠道采用现浇砼梯形断面。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1.施工许可阶段已采取的主要环保措施 1.1合理利用土地资源 对沿线的土地资源进行详细的调查研究，结合当地土地规划，选择适宜的位置，尽量减少对乔木林、灌木林、天然草地、其他草地的破坏。 1.2施工现场管理 做好施工生产区的选择，布置，明确施工范围，尽量减少工地占地对沿线植被、土壤的破坏；对施工现场要及时清理，尽快将临时占用的土地进行还草，加强施工的后续植物措施，以尽快恢复生态平衡。保存、保养好清表土方，待项目建设完成后，及时将表土回填在管线及周边扰动范围上。竣工后，对施工生活区进行平整，对遗留的废渣及一切废弃物质、装备和器材应妥善处理。 1.3施工环保宣贯 对施工人员进行必要的环境保护知识的学习，施工期间应严格遵守“环境保护法”的有关规定。 2.施工期污染防治措施 2.1施工期大气污染防治措施 （1）建设单位应合理设计材料运输路线，运输道路、施工现场，应定时洒水，每天至少两次，天气较热时应加强洒水密度和强度。 （2）运送散装含尘物料的车辆，要用篷布苫盖，以防物料飞扬。对运送砂石料的车辆应限制超载，不得沿途洒漏。粉状材料应罐装或袋装。土，水泥等材料运输禁止超载，并盖篷布。 （3）各施工段应设置1名专职环境保护管理人员，指导和管理施工现场的工程弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运、堆放和场地回覆等，清除进出施工现场道路的泥土、弃料等，以减少二次扬尘。如建筑材料露天堆放，要有苫盖，防止产生扬尘。 （4）材料堆放地点放在环境敏感点下风向，距离在300m以上。遇恶劣天气减少堆存量并及时利用，并进行篷布遮盖，定时洒水防尘。 （5）施工人员炊事设施应设立在远离人群的地方，并且要求使用清洁燃料。 （6）施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准。 （7）施工作业时应参照下列要求：①施工工地附近应当设置不低于2.5m的硬质密闭围挡，施工作业外侧须使用密目安全网进行封闭；②施工工地出口处应当设置冲洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施，运输车辆驶出施工现场前应当将车轮冲洗干净；③施工工地应当硬化并保持清洁；闲置三个月以上的施工工地，应当对其裸露泥地进行临时绿化或者采用铺装等防尘措施；④施工工地内的散装物料、渣土和建筑垃圾应当遮盖或者在库房内存放，不得在施工工地外堆放；运送过程应当采用密闭方式运输，禁止凌空抛撒；⑤在易产生扬尘污染的施工过程中应当采取洒水或者喷淋等降尘措施；⑥地下管线施工开挖工程完工后应当在十五日内完成土方回填，有特殊施工技术要求的应当在二十日内完成土方回填，并恢复原状；⑦风速达到五级以上应当停止拆除建筑物、构筑物；⑧装卸、储存、堆放砂石、土方等易产生扬尘的物质，应当采取喷淋、围挡、遮盖、密闭等有效防止扬尘的措施；运输时，应当使用密闭装置，防止运输过程中发生遗撒或者泄露。 2.2施工期水污染防治措施 2.2.1施工场地生产废水处理设施 设置废水处理设施：根据废水特征，施工期间在材料堆场四周设置截水沟截留雨水径流，并在施工场地内设置隔油池和沉淀池对收集的施工生产废水（车辆机械冲洗水）进行隔油、沉淀处理，处理水首先循环回用于施工生产，其余用于施工现场、临时堆土场的洒水防尘，不向外排放，沉淀池定期进行清理，沉淀物用于土地平整。项目抑制扬尘用水取自冲洗水，采取洒水方式控制施工扬尘。 综上所述，项目施工废水进过处理后循环回用于施工生产，多余部分用于抑制扬尘用水。可以做到施工废水不外排，对周边地表水环境的影响较小。 （1）尽量选用先进的设备、机械、以有效的减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量。在不可避免的跑、冒、滴、漏过程中尽量采用固态吸油材料（如棉纱、木屑、吸油纸等），将废油转化到固态物质中，避免产生过多的含油污水。对渗漏到土场的油污应及时利用刮削装置收集封存，运至垃圾场集中处理。 （2）机械、设备及运输车辆的维修保养在生产区内的维修点进行，以方便含油污水的收集；在不能集中进行的情况下，由于含油污水的产生量一般不大于0.5m3/d，因此可全部用固态吸油材料吸收混合后封存外运。 2.2.2施工营地生活污水防治措施 为防止施工期生活污水排污沿线水体，对生活污水采用以下措施： （1）生活区设置临时的隔油池和化粪池，餐饮废水经隔油池处理后同施工生活废水一同进入化粪池进行处理，此类废水集中后统一定期拉运至63团污水处理厂集中处理，施工结束后将临时化粪池覆土掩埋。 （2）施工人员的就餐采用集中统一形式进行管理，尽量减少生活污水产生量。 2.2.3管道试压废水防治措施 管道试压过程中产生的少量的试压废水引至沉淀池经沉淀后循环使用或用于周边洒水降尘，禁止将此类废水随意排放。 2.2.4地表水及周边渠系污染防治措施 本项目施工期在项目区内施工，为减少对周边管道及地表水的影响，在建设过程中应做到以下几点： （1）禁止在地表水及管道周边设置取、弃土（渣）场、施工场地和物料堆放等临时工程。 （2）施工材料堆放场应尽可能远离河道，场地做防渗处理并设围挡措施，加盖篷布覆盖，减少雨水冲刷造成污染。 （3）禁止往地表水及管道控制范围内倾倒砂石料等物料，施工人员垃圾禁止弃入河道。 （4）文明安全施工，加强环境管理，施工过程中应注意施工现场的清理，避免废物料遗留渠道内，并做好苫盖措施，防止施工产生的弃渣、泥沙进入水体内。 2.3施工期噪声污染防治措施 施工期各类机械设备的噪声值较高，因此在施工过程中，采取以下措施： （1）合理安排好施工时间，尽量缩短施工期； （2）施工单位必须选用符合《机动车辆允许噪声标准》（GB1495-79）有关标准的施工机械和运输车辆，施工设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备，并避免长时间使用高噪声设备； （3）加强施工设备的维护保养，发生故障应及时维修，保持润滑、紧固各部件，减少运行振动噪声；施工机械设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座。加强施工管理、文明施工，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的其他噪声。 （4）加强对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械设备； （5）为保护施工人员的健康，施工单位要合理安排工作人员，轮流操作高强度噪声的施工机械，减少接触高噪声施工机械的时间，或穿插安排操作高噪声和低噪声施工机械的工作。加强对施工人员的个人防护，对高噪声机械设备附近工作的施工人员，可采取配备耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具； （6）加强施工期间道路交通的管理，保持道路畅通也是减缓施工期噪声影响的重要手段，减小对道路周边居民的影响。 2.4施工期固体废物污染防治措施 （1）管沟及地表开挖时腐殖质表土，应分层放置、分层回填，用于管沟或临时占地植被恢复。 （2）不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物。 （3）施工机械的机修油污集中处理，带有油污的固体废弃物等不得随地乱扔，应集中收集，收集后交有危废经营许可资质单位处理。 （4）在施工营地设置垃圾桶，由环卫部门按时清除垃圾，及时清理临时化粪池。 （5）按计划和施工的操作规程，严格控制并尽量减少余下的物料。一旦有余下的物料，将其有序的存放好，妥善保管，可供周边地区修补乡村道路或建筑使用。 （6）对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。 （7）为了保证本项目有效利用管道开挖时产生的弃土，合理安排施工进度及施工组织，可最大量的将可利用挖方用于本项目回填中，减少弃土量。 （8）建议本项目建设单位加强与地方管理部门联系，了解清楚本项目其他项目规划建设实施情况，方便及时统筹调度本项目的弃渣去向，减少弃渣堆放量，及时将挖方用于区域的建设填方。 （9）施工期要结合施工所在区域的地质地貌特点，进一步合理规划、安排临时占地的位置，以确保不影响当时生态环境。 2.5生态保护措施 2.5.1宣传教育措施 加强宣传教育，在施工开始前，开展《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国野生植物条例》等相关法律法规的教育，让施工人员明确知道生物多样性是受国家法律保护的，破坏生物多样性将要承担相应的法律责任。教育施工人员，遵守国家和地方的法律及相关规定，禁止随意破坏植被和猎捕野生动物，自觉保护好项目区域内的各种动物、植物和自然景观。 在工地及周边设立爱护动物和自然植被的宣传牌，对项目工作人员和施工人员开展生态保护措施方面的短期培训工作，通过培训详细介绍如何最大限度减少自然植被的丧失；如何及时开展植被恢复，以及施工作业中对于环境保护的一些注意事项等。 2.5.2施工管理措施 划定施工范围，严禁施工人员和器械超出施工区域。通过所有施工人员活动规则并在施工场地、管道沿线等设置警示标牌，任何施工人员不得越过红线施工或任意活动，以减小施工活动对区域周围植被和动物栖息地的影响。对擅自越过施工禁入区红线的施工人员进行严肃处理和教育，对进入禁入区造成损失的追究施工单位及施工人员相应责任。施工中要做到分段施工，随挖、随运、随铺、随压，不留疏松地面，提高工程施工效率，尽可能缩短施工工期。 加强施工期材料的管理，妥善放置，及时清理。施工产生的建筑废料要尽量回收，严禁乱堆乱放。施工期间应加强防火宣传教育，做好施工人员生产用火的火源管理，严禁一切野外用火，杜绝火灾发生。 2.5.3植被保护措施 （1）施工占地不涉及国家重点保护野生植物，也不涉及地方重点保护野生植物，查阅资料和实地走访未发现古树名木。 （2）为减少施工队伍对植被和土壤的影响，施工期间标明施工活动区，严令禁止到非施工区域活动，严禁烟火。 （3）施工单位对施工人员进行环境保护法和相关法规、法律的教育，增强环境保护的意识，防止发生火灾和乱砍林木，乱采（挖）植物的事件。 （4）施工过程中，严格限定施工的工作范围，严格控制各种施工机械和运输车辆固定行车路线，不能随意开辟便道，碾压草皮，避免造成生态破坏范围的扩大。优化施工组织，控制土石方工程的施工周期，避开雨季施工，减少挖方的裸露时间，尽量减少施工过程中动用的土石方数量，减少植被破坏量。 （5）工程建设过程中，严格控制施工作业范围，施工时，禁止使用大型挖掘设备，使用小型挖掘机械或人工作业，尽量缩短工期，减少因施工造成对植被的影响。 （6）施工结束后，及时拆除、清理临时生产设施，各类施工迹地进行清理，平整场地，地表利用集中堆存的表层土恢复，使扰动过的地表与周围的景观相协调。对使用完堆放土方的地方，进行清理，使其基本恢复至原貌。 2.5.4野生动物保护措施 （1）鸟类保护措施 加强对施工人员的教育和管理，增强施工人员对鸟类的保护意识，严禁猎捕各种鸟类。尽量减少施工对鸟类栖息地的破坏，极力保留临时占地内的灌木草本，条件允许时边施工边进行植被快速恢复，缩短施工裸露面。加强水土保持措施，促进临时占地区域植物群落的恢复，为鸟类提供良好的栖息、活动环境。 应优化施工方案，抓紧施工进度，尽量缩短工程施工作业时间，施工活动要在尽可能采取严格的隔声措施，严格限制高噪声、强振动设备和大功率远光灯的使用。高噪声施工作业，应避开鸟类的繁殖季节和活动旺季，确实不能避免的，应注意观察监测，当有猛禽在附近栖息时，应停止施工，减少对鸟类的影响。对于项目区涉及到鸟类活动区，要进行鸟类驱赶。 野生鸟类大多在晨、昏或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为减少工程施工噪声的惊扰，应做好施工方式和时间安排，力求避免在晨昏和正午施工。同时夜间施工对鸟类影响较大，应特别重视夜间施工噪声管理，尽量避免强光灯直射。 （2）兽类保护措施 严格控制施工范围，保护好小型兽类的栖息地；对工程废物和施工人员的生活垃圾进行彻底清理，尽量避免生活垃圾为鼠类等疫源性兽类提供生活环境。施工应避开兽类繁殖季节施工。发现保护兽类分布地段的施工应降低施工噪音，缩短施工时间。严禁捕杀野生兽类行为，违者必惩。减少施工振动及噪声，降低对兽类的惊扰。 2.5.5防沙治沙措施 土地沙化是指因气候变化和人类活动所导致的天然沙漠扩张和沙质土壤上植被破坏、沙土裸露的过程。根据《中华人民共和国防沙治沙法》、《国务院关于进一步加强防沙治沙工作的决定》、《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发[2020]138号）等有关规定，防沙治沙工作应当遵循以下原则：统一规划，因地制宜，分步实施，坚持区域防治与重点防治相结合；预防为主，防治结合，综合治理；保护和恢复植被与合理利用自然资源相结合；遵循生态规律，依靠科技进步；改善生态环境与帮助农牧民脱贫致富相结合；国家支持与地方自力更生相结合，政府组织与社会各界参与相结合，鼓励单位、个人承包防治；保障防沙治沙者的合法权益。 本项目在施工期将严格按照《中华人民共和国防沙治沙法》、《国务院关于进一步加强防沙治沙工作的决定》、《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发[2020]138号）等有关规定，在沙化土地封禁保护区范围内，禁止一切破坏植被的活动，禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物，禁止对防风固沙林网、林带进行采伐，在施工区域边界设置“保护生态环境、保护野生动物”等警示牌，并从管理上对作业人员加强教育，切实提高保护作业区生态环境的意识。施工作业结束后，恢复地貌原状，尽快使土壤恢复生产力，同时减少水土流失。针对管线开挖过程，提出如下措施： ①对施工机械、车辆碾压造成的植被破坏区采取因地制宜的生态恢复措施，采用草方格治沙和自然恢复结合的方式，避免加重区域水土流失和风蚀沙化现象。 ②管线未被利用的开挖方沿线堆存，采用苫布遮盖防止雨水冲刷，定期洒水，施工结束后平整场地，精细平整过程中不仅要保证土体再塑，而且要稳坡固表，减少沙尘产生。 ③严格控制施工作业区，项目现场施工机械具在施工中严格管理，划定活动范围，不得在施工作业带以外的地方行驶和作业，以防破坏土壤和植被，加剧土地沙化。 ④土地临时使用过程中发现土地沙化或者沙化程度加重的，应当及时报告当地人民政府。 ⑤应当按照林业或其他有关行政部门的技术要求进行治理，并可将所种植的林、草委托他人管护或者交由当地人民政府有关行政主管部门管护。 ⑥治理完成后，应当向当地人民政府主管部门提出验收申请，验收不合格的，应继续治理。 综上所述，在采取上述和相应防沙治沙措施情况下，区域植被覆盖度能维持现状，沙化土地扩展趋势得到一定的遏制，区域生态环境有所改善。 2.5.6临时用地的恢复和减缓措施 项目临时占地主要包括施工生产区和施工场地，各类临时占地在施工过程中应遵守以下措施： （1）各类施工应严格控制在设计范围内，不可随意乱开便道。 （2）严格按照设计要求，在指定地点堆放工程弃渣，严禁随意弃土。 （3）施工期结束后，施工临时生产区等一律平整土地，清除用地范围内的一切固体废弃物；恢复地貌原状，不得随意倾倒废料。 2.5.7施工迹地的恢复和平整 对于施工生产区和施工场地等施工迹地，需挖除所铺设的硬质地面后会引起新的水土流失，因此需对其进行平整及恢复植被。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 运营期加强对管道沿线生态环境的管理、保护、巡护工作。禁止新维修和检查人员对周边环境和动植物栖息地产生新的破坏，实施维护工作时应尽力避免影响野生动物正常的活动。严禁捕猎野生动物，采挖野生植物。安排维护人员定期对区域内建筑进行维护。 |
| 其他 | 1、环境管理计划 本项目环境管理计划见表5-1。 表5-1 施工期环境管理计划 环境问题; 减缓措施; 实施机构; 管理机构. 设计期. 1; 选线; 1、合理选择建筑物方案，尽量减少占地； 2、应尽可能减少占用草地； 3、方案选择和位置应得到有关部门和地方政府的认可；; 设计单位; 建设单位. 2; 土地资源; 做好矿产资源压覆调查，保护矿产资源；; 建设单位. 3; 土壤侵蚀; 1、设计时合理选择土地平整区域； 2、不良地质特殊设计；; 设计单位. 4; 空气污染; 在确定堆料场位置时，考虑施工扬尘和其他问题对环境敏感地区（如居民区）的影响；; 设计单位. 5; 水污染; 生产生活区等设施污水处理设计; 设计单位. 6; 文物古迹; 制订施工期文物保护措施，避免工程施工可能造成的文物损失；; 文物部门. 7; 景观保护; 1、选线应精心研究，绿化设计，减少对沿线自然景观的影响； 2、土地平整区域设置考虑景观影响；; 设计单位. 8; 施工营地施工便道; 1、施工营地尽量少占用草地，设置时避开植被发育良好的地带； 2、施工便道尽量利用已有道路；; 设计单位. 施工期. 1; 灰尘、空气污染; 1、采取合理的措施，包括洒水，以降低施工期道路扬尘，减少大气污染。洒水次数视当地土质、天气情况决定； 2、料堆和贮料场须遮盖或洒水以防止尘埃污染。运送建筑材料的卡车用采用帆布等遮盖措施，减少跑漏； 3、施工现场及运料道路在无雨的天气定期洒水，防止尘土飞扬；; 施工单位; 建设单位. 2; 土壤侵蚀; 1、土地平整区域选择在易防护的管沟部位，禁止随地乱弃和沿河弃渣； 2、临时占地完工后应及时进行复垦或植树种草，减少水土流失；; 施工单位. 3; 水污染; 1、施工营地生活污水、生活垃圾集中处理，不得直接排入沿线水体；生活垃圾设集中堆放场； 2、机械油料的泄露或废油料的倾倒进入水体后将会引起水污染，应加强环境管理，开展环保教育；; 施工单位. 4; 噪声; 1、合理科学地布局施工现场，对可固定的机械设备如空压机、发电机安置在施工场地临时房间内； 2、加强机械和车辆的维修和保养，保持其较低噪声水平。; 施工单位. 5; 生态资源保护; 1、临时占地应尽可能少，严禁占用基本草原和林地或在其内部设置施工期临时工程设施； 2、施工临时占地应将原有土地表层耕作熟土推在一旁堆放，待施工完毕将这些熟土再推平，恢复土地表层以利于生物的多样化； 3、加强施工人员的环保教育工作，禁止施工人员随意破坏植被和猎捕野生动物； 4、将生态保护方案计入招标和合同条款，作为选用施工单位和对其进行考核的重要指标；; 施工单位. 6; 景观保护; 严格按设计操作恢复景观质量；; 施工单位. 7; 文物保护; 施工过程中如发现文物应立即停止土方挖掘工程，并上报文物部门，保护现场，待文物部门处理后再进行施工。在主管部门结束文物鉴定工作并采取必要的保护措施前，挖掘工程不得重新进行；; 施工单位. 8; 施工驻地; 1、加强对施工道路的施工管理和施工人员的环境教育； 2、施工驻地生活污水、施工机械废水不得随意排放，定期处理，集中排放； 3、在施工驻地应设置垃圾箱和卫生处理设施； 4、防止生活污水和固体废弃物污染水体；; 施工单位. 9; 施工安全; 1、为保证施工安全，施工期间在临时道路上应设置安全标志； 2、施工路段设执勤岗，疏导交通，保证行人安全； 3、做好施工人员的健康防护工作等；; 施工单位. 10; 运输管理; 1、建筑材料的运送路线应仔细选定，避免长途运输，应尽量避免影响现有的交通设施，减少尘埃和噪声污染； 2、咨询交通和公安部门，指导交通运行，施工期间防止交通阻塞和降低其运输效率； 3、制订合适的建筑材料运输计划，避开现有道路交通高峰；; 施工单位. 11; 环境监测; 按施工期环境监测计划进行；; 环境监测机构. 12; 施工监理; 按施工期工程环境监理计划进行，纳入工程监理统管范畴；; 监理单位. 2、环境保护监测计划 本项目施工期环境监测计划见表5-2。 表5-2 施工期环境监测计划 环境要素; 监测地点; 监测项目; 监测频次、时间; 实施机构; 负责机构; 监督机构. 生态; - 1、有可能造成植被破坏，需提出相应的植被保护措施。 - 2、严格按照设计要求界定施工范围，严禁越界施工。 - 3、施工后尽快平整土地，尽量缩短临时用地时间。; 随即监测; 委托有资质的环境监测单位; 项目建设指挥部; 有资质的第三方环境监理单位. 3、生态监理措施 在项目建设期间，配备专门的生态监理人员，生态监理人员应具备林业管理经验，长期从事巡护工作，对拟建项目区沿线地形地貌、水文条件、动植物分布等情况都比较熟悉，这样有利于更好、更有效地开展执法工作。监理队伍主要有以下工作，具体生态监理重点内容见表5-3。 （1）全程对保护区内的施工活动进行规范和监管，及时制止违规建设行为； （2）根据保护动物、主要保护对象的分布地、活动地及个体行为特征指导工程建设活动，控制对保护动植物及主要保护对象的影响； （3）限制工程占地范围，禁止材料随意堆放、施工活动随意扩张导致的施工占地扩大，敦促施工方严格按照工程划定的占地红线施工； （4）监督相关的保护和减缓措施全部落实，确保工程建设带来的不利影响得到有效控制； （5）开展施工期日常巡护。 表5-3 生态监理计划 监理项目; 重点监理内容; 目的. 生态工程; 1、是否尽量减少施工对保护区造成的损坏； 2、是否在植被茂盛的区域建立施工生产区； 3、是否超越施工作业区施工； 4、施工运输车辆是否按指定线路行驶； 5、临时用地的土地复垦及植被恢复等措施的执行情况； 6、施工结束后场地清理情况。; 保护沿线典型植被，防止工程建设对区域内植被的破坏和影响。. |
| 环保投资 | 本项目工程总投资为12900.71万元，环保投资估算为96万元，占工程总投资的0.74%。项目工程环保投资估算一览表如下： 表5-4 项目环境保护措施与投资一览表 单位：万元 项目; 内容; 投资. 施工期; 废气; 洒水降尘，对散装材料、挖方临时堆放时进行遮盖处理; 16.0. 废水; 1座沉淀池，规格为2m×2m×1m（4m3）; 10.0. 噪声; 控制施工时间，定期检修机械设备; 4.0. 固体废物; 生活垃圾及建筑垃圾分类收集，建筑垃圾运至附近建筑垃圾填埋场；生活垃圾定期清运至生活垃圾填埋场处理; 5.0. 生态环境; 水土保持、植被恢复; 50.0. 环境监测; 施工期大气及噪声监测; 3.0. 其他; 环境管理、环评、验收调查; 8.0. 合计; 96. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 对施工占地进行平整、播撒草籽；严禁在非施工区域活动；严禁乱丢垃圾 | 现场平整；播撒草籽；施工区外恢复原地貌 | 对临时占地范围恢复的植被及土壤进行管理 | 保证植被存活 |
| 水生生态 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 地表水环境 | 施工生产废水在沉淀池沉淀后回用于施工场地，不随意外排。生活废水防渗化粪池临时暂存后拉运至63团污水处理厂集中处理 | 施工、生活废水不外排 | 无 | 无 |
| 地下水及土壤环境 | 生产废水循环利用；生活废水排入临时化粪池中，定期清运至63团污水处理厂中，不外排；管道试压废水引至沉淀池经沉淀后循环使用或用于周边洒水降尘。 | 施工期未对区域地下水、土壤造成污染 | 无 | 无 |
| 声环境 | 选用低声级建筑机械、严禁夜间装卸材料；车辆在施工区内严禁鸣笛 | 不存在噪声扰民投诉现象 | 无 | 无 |
| 振动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 大气环境 | 保持施工地面平整、采取覆盖、洒水湿润地面、限制车速、严禁抛撒物料。 | 施工区无尘土飞扬 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 生活区设垃圾箱；建筑垃圾回收利用，无法利用的集中收集后运至指定地点处理 | 生活垃圾被清运；现场无遗留弃土 | 定期对项目进行维护；加强管理 | 周边是否有垃圾堆存 |
| 电磁环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境风险 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境监测 | 对项目途径区域生态进行检查 | 现场平整，生态恢复 | 无 | 无 |
| 其他 | 无 | 无 | 无 | 无 |

- 七、结论

本工程施工期采取了合理有效的水环境污染防治措施，可以减少施工及营运对外环境带来的污染。建设方在认真落实各项生态保护措施后，对生态环境影响较小，项目建设不会改变所占用土地的功能和结构，不会破坏主要保护对象的完整性，对评价区的生态影响是可控的。本着在开发中保护，在保护中开发的原则，从生态影响及保护角度考虑该项目是基本合理、可行的。 因此，本项目的建设符合国家产业政策，采取的污染物治理措施技术可行，措施有效。只要认真落实本报告表提出的环保措施，可将不利影响减小到最低程度。因此，从环境影响保护角度分析评价，该项目实施是可行的。

委托书

新疆花城勘测设计研究有限责任公司：

我单位拟建  第四师可克达拉市补充耕地项目（一期）  根据国家环境保护条例规定，特委托贵公司编制本项目环境影响报告表。请贵公司按照有关规定按时完成。

单位名称（盖章）：新疆可克达拉融创农业投资发展有限公司

日期：  2025年 5 月 9 日