- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：可克达拉市污水处理厂污泥资源再利用项目

建设单位（盖章）：新疆可克达拉市城市建设发展

有限公司

编制日期：           2025年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 可克达拉市污水处理厂污泥资源再利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2201-660400-04-01-826330 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张建玲 | 联系方式 | 13779156451 |
| 建设地点 | 第四师可克达拉市中心城区南片区西侧可克达拉市污水处理厂内 |  |  |
| 地理坐标 | （东经：80度56分41.002秒，北纬：43度56分17.239秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7723固体废物治理 N7820环境卫生管理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业103、一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 其他 四十八、公共设施管理业-106 生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置（生活垃 圾发电除外）-其他处置方式日处置能力10吨以下1吨及以上的。 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 第四师可克达拉市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 师市发改投资发〔2024〕 483号 |
| 总投资（万元） | 4000 | 环保投资（万元） | 93 |
| 环保投资占比（%） | 2.33 | 施工工期 | 8个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1 产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于“四十二、环境保护与资源节约综合利用”中“3.城镇污水垃圾处理”，为鼓励类项目，且该项目通过四市可克达拉市发展改革委进行备案（师市发改投资发〔2024〕483号），因此本项目符合国家相关产业政策要求。 - 2 与《第四师可克达拉市“三线一单”生态环境分区管控方案》和《新疆生产建设兵团第四师生态环境准入清单》（2023版）符合性分析 根据环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号），三线一单中的三线是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”，一单为生态环境准入清单。对照《第四师可克达拉市“三线一单”生态环境分区管控方案》（师市发〔2021〕48号）和《新疆生产建设兵团第四师生态环境准入清单》（2023版），项目“三线一单”相符性如下： - 与生态保护红线的相符性 - 文件要求：按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护师市生态安全的底线和生命线。本项目位于可克达拉市中心城区南片区西侧，项目选址不涉及生态红线保护区域，符合生态保护红线要求。 - 与环境质量底线的相符性 文件要求：师市河流、湖库、水源地水质总体保持稳定，饮用水安全保障水平持续提升，水生态环境状况继续好转。可克达拉市优良断面比例达到100%，特克斯河昭苏戍边桥断面、喀什河种蜂场断面、伊犁河霍城63团伊犁河大桥断面、霍尔果斯河中哈会晤处断面和霍尔果斯河63团边防连断面水质保持Ⅱ类标准，切德克河石头桥断面水质保持Ⅲ类标准。环境空气质量稳步提升，重污染天数持续减少。土壤环境质量保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到有效管控。受污染耕地安全利用率达到93%以上，污染地块安全利用率达到93%以上。 ①水环境： 项目主要的废水为办公生活污水、生产废水等。生活污水经市政管网排入可克达拉市污水处理厂进行处理；生产废水经经沉淀池沉淀处理后循环使用。项目运行期间不会对周边水环境质量产生影响，因此本项目不会降低区域水环境质量。 ②环境空气：项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据可克达拉市环境空气质量监测站2022年基准年连续1年的监测分析数据，项目所在区域为达标区。根据颗粒物现状监测数据，项目区域环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求。项目在严格执行环评中所提出的废气治理措施后，各类污染物均满足相应排放标准，对环境空气影响较小，不会降低区域环境空气质量。 ③土壤环境：本项目为固体废物治理业，厂房地面全部硬化处理，不存在土壤环境污染途径，不会降低区域土壤环境质量。 综上，本项目的建设符合环境质量底线要求。 - 与资源利用上线的相符性 文件要求：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、兵团下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动低碳试点建设，发挥低碳试点示范引领作用。到2035年，建立完善的生态环境分区管控体系，生态环境质量实现根本好转，节约资源和保护生态环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式总体形成。 本项目运营期用水量较小，项目用地为规划排水设施用地，不占用耕地，土地资源消耗符合要求。项目不触及资源利用上线，符合资源利用限值要求。 （4）与生态环境管控单元及生态环境准入清单的符合性 根据新疆生产建设兵团第四师生态环境准入清单（2023版）。师市共划定环境管控单元共108个，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类。优先保护单元16个，占师市总面积的14.81%。主要包括生态保护红线、一般生态空间，水环境优先保护区，环境空气一类功能区等区域。该区域以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。重点管控单元44个，占师市总面积的40.74%。主要包括可克达拉市和各团部区域、可克达拉经济技术开发区和开发强度大、污染物排放强度高及存在环境风险的其他区域。该区域应优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，重点解决突出生态环境问题，切实推动生态环境质量持续改善。一般管控单元共48个，占师市总面积的44.44%。主要指优先保护单元和重点管控单元之外的区域。该区域以经济社会可持续发展为导向，生态环境保护与适度开发相结合，开发建设应落实现行生态环境保护基本要求。 本项目位于可克达拉市中心城区南片区西侧，见附图1，对照《第四师可克达拉市“三线一单”生态环境分区管控方案》（师市发〔2021〕48号）及新疆生产建设兵团第四师生态环境准入清单（2023版）。对照环境管控单元生态环境准入清单，属于重点管控单元，见附图2，环境管控单元编码为ZH65740620003，对照《新疆生产建设兵团第四师生态环境准入清单》（2023版），管控要求如下： 表1-1 与《第四师可克达拉市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 单元编码; 单元名称; 行政区划; 单元属性. 师; 团场. ZH65740620003; 66团重点管控单元; 第四师; 66团; 重点管控单元. 管控维度; 管控要求; 本项目; 符合性分析. 空间布局约束; （1）执行水环境其他重点管控区和大气环境布局敏感区相关要求。 （2）严格控制非农建设占用耕地，加大对土地整理复垦开发重点区域及重点工程、粮食主产区和基本农田保护区的投入。; - 本项目执行水环境其他重点管控区和大气环境布局敏感区相关要求；本项目用地为规划排水设施用地，不占用耕地，土地资源消耗符合要求。; - 符合. 污染物排放管控; - （1）实施全口径水污染物排放总量控制，强化工业废水、城乡生活污水、养殖废水治理，新建城镇污水处理厂。强化城乡污水、垃圾处理等环保设施建设，因地制宜选择污水和垃圾处理模式。 - （2）严格落实环境保护目标责任制，强化污染物总量控制目标考核，健全重大环境事件和污染事故责任追究制度，加大问责力度。强化环境执法监督，严格污染物排放标准、环境影响评价和污染物排放许可制度，进一步健全环境监管体制。严格执行行业排放标准、清洁生产标准，降低污染物产生强度、排放强度。; - 本项目运营期间废气经处理后达标排放；运营期生产废水经污水管网排入可克达拉市污水处理厂；一般工业固废收集后外售综合利用。符合污染物排放管控要求。; - 符合. 环境风险防控; - （1）对耕地面积减少或土壤环境质量下降的团场要进行预警提醒，并依法采取环评限批等限制性措施。 - （2）加强管控区水环境污染风险防范，保护临近水环境优先保护区，重点加强涉水工业企业监管。; - 本项目属于固体废物治理，生产过程中不涉及危险化学品，环境风险水平较低，营运期依托风险管理体系，实施“一厂一策”清单化管理。; - 符合. 资源开发效率要求; - （1）推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、化肥农药减量、农膜减量与回 - 收利用等措施，切实保护耕地土壤环境质量。 - （2）通过政策补偿等措施，逐步推行以天然气或电替代煤炭。; 本项目生活污水经污水管网排入可克达拉市污水处理厂进一步处理。项目生产废水经污水管网排入本厂污水处理系统。; - 符合. 综上所述，本项目建设符合《第四师可克达拉市“三线一单”生态环境分区管控方案》管控要求。 3 与相关法律法规符合性分析 本项目为固体废物治理项目。项目建设符合《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》相关要求。 表1-2 生态环境保护法律法规符合性分析 法律法规; 条例; 本项目情况; 符合性分析. 《中华人民共和国大气污染防治法》; 第二条：防治大气污染，应当加强对燃煤、工业、机动车船、扬尘、农业等大气污染的综合防治，推行区域大气污染联合防治，对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、氨等大气污染物和温室气体实施协同控制。; 生产线的混料、搅拌、餐厨垃圾处理、发酵过程产生的NH3、H2S、臭气浓度收集，由生物滤池处理后分别通过两根15m高排气筒（DA001、DA002）排放；有机辅料粉碎粉尘收集后由一套布袋除尘器处理+一根15m高排气筒（DA003）排放；污泥、餐厨垃圾、有机辅料处理过程中产生的恶臭未收集到的无组织排放，加强车间通风，定期喷洒除臭剂。; 符合. 第七条：企业事业单位和其他生产经营者应当采取有效措施，防止、减少大气污染，对所造成的损害依法承担责任。; 符合. 第四十五条：产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。; 符合. 《中华人民共和国噪声污染防治法》; 第二十四条新建、改建、扩建可能产生噪声污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。; 本项目依法进行环境影响评价，设置基础减震，厂房隔声等措施，符合相关标准。项目建成后及时申请排污许可。; 符合. 第三十六条 排放工业噪声的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取有效措施，减 少振动、降低噪声，依法取得排污许可证或者填报排污登记表。; 符合. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》; 第五条：产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染，对所造成的环境污染依法承担责任。; 项目产生的生活垃圾收集后委托环卫部门清运；除尘灰回用于制营养土；废布袋交由资源回收商回收；废机油暂存于危废暂存间（10m2），委托有资质单位运输、处置。; 符合. 第二十条：产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。; 符合. 第三十八条：产生工业固体废物的单位应当依法实施清洁生产审核，合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少工业固体废物的产生量，降低工业固体废物的危害性。; 符合. 4 生态环境保护规划、政策条例符合性分析 4.1 与《新疆生产建设兵团“十四五 ”生态环境保护规划》符合 性分析 《规划》提出：坚持综合治理和重点突破，强化多污染物协同控制和区域协同治理，突出区域差异化治理,持续推进大气污染防治攻坚行动，实施NOx（氮氧化物）和VOCs（挥发性有机物）协同减排，实现PM2.5（细颗粒物）和O3（臭氧）“双控双减”，巩固城市空气质量达标成果。 加强恶臭、有毒有害大气污染物防控。加强工业臭气异味治理，开展无异味企业建设，加强垃圾处理、污水处理各环节和畜禽养殖场臭气异味控制，提升恶臭治理水平。严格控制餐饮油烟，加大超标排放处罚力度。探索建立有毒有害大气污染物管理体系和工作机制。 本项目混料、搅拌、餐厨垃圾处理、发酵过程产生的NH3、H2S、臭气收集后由生物滤池处理，分别通过两根15m高排气筒（DA001、DA002）排放；颗粒物由一套布袋除尘器处理，处理后通过一根15m高排气筒（DA003）排放，产生的粉尘经洒水降尘处理后无组织排放，车间全封闭，未收集的粉尘无组织排放，加强车间通排风。符合《新疆生态环境保护“十四五 ”规划》的要求。 4.2 与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性 条例要求：禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。 本项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目，不属于淘汰类目录的高污染工业项目。 4.3 与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性 根据《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》第二十七条，在大气污染重点区域城市建成区内禁止新建、扩建钢铁、水泥、有色金属、石油、化工等重污染企业以及新增产能项目。 本项目属于“一般工业固体废物（含污水处理污泥）处置及综合利用”工程，不是重污染项目。项目位于第四师可克达拉市中心城区南片区西侧可克达拉市污水处理厂内，因此，本项目符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的相关规定。 4.4 与《可克达拉市国土空间总体规划（2021-2035）》（公众征求意见稿）符合性分析 根据《可克达拉市国土空间总体规划（2021-2035）》（公众征求意见稿），可克达拉市规划统筹设施共享共建，加快天然气、电力、供水同网进程；共享污水和垃圾等处理设施等，增强协同保障能力。加强宣传环境卫生保护的力度，提高居民的却保意识，对生活垃圾处理以减量化、资源化为原则。 本项目污水处理厂污泥资源再利用项目对餐厨垃圾和污水处理厂污泥进行无害化、减量化、资源化处置。符合《可克达拉市国土空间总体规划（2021-2035）》（公众征求意见稿）要求。 4.5 与《空气质量持续改善行动计划》的相符性分析 （二十三）开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理。严格居民楼附近餐饮服务单位布局管理。拟开设餐饮服务单位的建筑应设计建设专用烟道。推动有条件的地区实施治理设施第三方运维管理及在线监控。对群众反映强烈的恶臭异味扰民问题加强排查整治，投诉集中的工业园区、重点企业要安装运行在线监测系统。各地要加强部门联动，因地制宜解决人民群众反映集中的油烟及恶臭异味扰民问题。 本项目属于固体废物治理，生产线混料、搅拌、餐厨垃圾处理、发酵过程产生的NH3、H2S、臭气浓度收集，由生物滤池处理后通过排气筒排放，对环境影响较低。项目建设符合“行动计划”总体要求。 4.6 与《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南》的相符性分析 参考《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南》污泥好氧发酵技术：发酵槽（池）式好氧发酵是指在厂房中设置若干发酵槽，槽底设供风管道和排水管道，槽壁顶部设轨道，供翻堆机械移转，定期翻堆。发酵槽（池）式好氧发酵的典型工艺为阳光棚发酵槽。污泥好氧发酵微生物对有机质进行分解时产生恶臭气体，主要包括氨、硫化氢、醇醚类以及烷烃类气体。污泥好氧发酵的翻堆和通风过程中会产生粉尘。 本项目属于发酵槽式好氧发酵，混料、搅拌、餐厨垃圾处理、发酵过程产生的NH3、H2S、臭气浓度收集，由生物滤池处理后通过15m高排气筒排放；有机辅料粉碎粉尘收集后由一套布袋除尘器处理+15m高排气筒排放；污泥、餐厨垃圾、有机辅料处理过程中产生的恶臭未收集到的无组织排放，加强车间通风，定期喷洒除臭剂。 5 选址合理性分析 （1）选址合理性分析 本项目位于第四师可克达拉市中心城区南片区西侧可克达拉市污水处理厂内，项目区中心坐标为E80°56'41.002"，N43°56'17.239"。本项目用地为规划排水设施用地，本项目建设符合《可克达拉市国土空间总体规划（2021-2035）》（公众征求意见稿）要求。 1）项目建设区域不涉及自然保护区、风景名胜、水源保护地、军事基地、文物古迹等敏感目标。 2）本项目用地不涉及生态红线，符合《第四师可克达拉市“三线一单”生态环境分区管控方案》（2023版）。 （2）建设条件分析 供水：项目区可接入市政供水管网。 排水：生活污水、生产废水排入可克达拉市污水处理厂处理。 供电：本项目供电由可克达拉市供电公司供应。 道路：厂区周边已有现有道路，可满足原辅料运输及日常通行需求。 - 综上所述，项目区周边供水、排水、供电、道路等基础设施基本完善，可满足本项目运行需要。只要该项目严格遵守国家和地方有关的环保法规，做好各项污染防治措施，在污染物达标排放状况下，项目运营期间对周围水环境、大气环境和声环境不会造成大的影响。因此，项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1 项目背景 新疆可克达拉市城市建设发展有限公司新疆生产兵团第四师可克达拉市污水处理工程于2014年4月11日取得四师环保局《关于第四师拟建可克达拉市污水处理工程环境影响报告书的批复》（师环发[2014]31号），项目初步设计阶段，建设单位对污水处理规模、工艺、收水范围、出水去向、投资等进行了变更，属重大变更，于2019年3月重新取得四师可克达拉市环境保护局《关于第四师拟建可克达拉市污水处理工程变更环境影响报告书的批复》（师市环发[2019]26号），根据变更环境评价报告设计的污水处理规模是一期2万方，二期4万方，目前现有工程两期已建成，根据本项目初步设计，一期处理规模为2万方，2万方废水处理规模产生的污泥为20t/d，二期处理规模为4万方，4万方废水处理规模产生的污泥为40t/d，两期产生的污泥量为60t/d。 现有污水处理厂产生的污泥运往垃圾填埋场，随着污水越来越多，大量占据了城市垃圾填埋场的填埋空间，所产生的渗滤液严重污染了环境，给城市垃圾填埋场造成了巨大的负担，垃圾填埋场已无接纳污水处理厂所产生的污泥的能力，因此建设本项目，对污泥进行无害化、减量化、资源化处置。 为完善城市市政基础配套设施，改善城区环境质量，拟建设可克达拉市污水处理厂污泥资源再利用项目，于2024年11月15日取得四市可克达拉市发展和改革委员会《关于可克达拉市污水处理厂污泥资源再利用项目初步设计的批复》（师市发改投资发[2024]483号），项目代码：2201-660400-04-01-826330。本项目分两期建设规模，一期建设30t/d，二期建设30t/d。具体建设内容以下： 2 建设内容 （1）基本情况 项目名称：可克达拉市污水处理厂污泥资源再利用项目 建设性质：扩建 建设地点：第四师可克达拉市中心城区南片区西侧可克达拉市污水处理厂内。 周边情况：项目区东、北侧均为可克达拉市污水处理厂，西侧为16连养殖场，南侧为农田，周围环境示意详见附图3。 （2）项目总投资及资金筹措 总投资4000万元，其中建筑安装工程费949.27万元，设备购置费2637万元，其他费用234.42万元，预备费179.31万元。资金来源为申请中央预算内资金2400万元，单位自筹1600万元。 - 建设规模及内容 本项目拟分两期建设，其中一期建设内容包括：生产车间两座，建筑面积2503.24m2；库房一座，建筑面积1904.73m2；堆放棚库一座，建筑面积1150.23m2；建设场地硬化3000m2，购置一体化发酵设备1套、辅料破碎系统1套、餐厨垃圾处理系统1套等配套相关设施。处理污泥30t/d，处理餐厨垃圾5t/d。 二期建设内容包括：二期共用一期建设的建筑物，二期购置一体化发酵设备1套等配套相关设施。处理污泥30t/d。 本项目两期全部建成后处理污泥可达60t/d，处理餐厨垃圾5t/d。本项目建设工程内容见表2-1。 表2-1 建设项目工程内容表 工程类别; 工程内容; 工程内容; 备注. 主体工程; 1#生产车间; 生产车间占地面积为2249.24m2，位于场地东侧。主要用于污泥与辅料混合后发酵。一期处理污泥30t/d。; 一期. 二期共用，处理污泥30t/d。; 二期. 2#生产车间; 生产车间占地面积为254.00m2，位于场地西南侧。主要用于辅料加工、餐厨垃圾处理。一期处理餐厨垃圾5t/d。; 一期. 储运工程; 库房; 占地面积1904.73m2，位于场地北侧。主要用于成品陈化、存储。; 一期建成，二期共用. 堆放棚库; 占地面积1150.23m2，位于场地西侧。主要用于成品存储。; 一期建成，二期共用. 发酵仓; 本项目一期发酵仓共内置6座发酵槽（东西向紧邻布置），单座发酵仓最大堆容8320m3，污泥密度按1.5t/m3计，则单座发酵仓最多可容纳12480t污泥。因单座发酵仓全年进场污泥量4500t（一期），发酵周期为20天，则单个周期进场污泥量300t，因此单座发酵仓可容纳最多6个周期（即120天污泥进场量），二期发酵仓内部结构及发酵规模同一期发酵仓。; 新建. 公用工程; 给水系统; 本项目水源为市政供水，给水系统采用外网直接供水方式，由外部管网直接相连，利用外网水压直接供水。; 依托. 排水系统; 本项目产生的废水通过厂内排水管道排至污水处理厂现有污水处理系统。; 依托. 供电系统; 本项目供电由可克达拉市供电公司供应，可由场地内专用箱变接入场地内。; 依托. 环保工程; 废气治理; 本项目一期混料、搅拌、餐厨垃圾处理、发酵过程产生的NH3、H2S、臭气浓度收集，由生物滤池处理后通过一根15m高排气筒（DA001）排放；有机辅料粉碎粉尘收集后由一套布袋除尘器处理+一根15m高排气筒（DA003）排放；污泥、餐厨垃圾、有机辅料处理过程中产生的恶臭未收集到的无组织排放，加强车间通风，定期喷洒除臭剂。; 一期. 本项目二期混料、搅拌、发酵过程产生的NH3、H2S、臭气浓度收集，由生物滤池处理后通过一根15m高排气筒（DA002）排放；有机辅料粉碎粉尘收集后由一套布袋除尘器处理+一根15m高排气筒（DA003）排放；污泥、有机辅料处理过程中产生的恶臭未收集到的无组织排放，加强车间通风，定期喷洒除臭剂。; 二期. 废水治理; 生产废水及生活污水通过厂内排水管道排至污水处理厂。; 新建. 噪声防治; 采用低噪声设备；机械噪声经基础减振、消声等措施。; 新建. 固体废物处置; 生活垃圾收集后委托环卫部门清运；除尘灰回用于制营养土；废布袋交由资源回收商回收；废机油暂存于危废暂存间（10m2），委托有资质单位运输、处置。; 新建. 3 产品方案及规模 - 本项目产品方案详见表2-2。 2-2 项目主要产品方案一览表 主要产品名称; 年产量; 备注. 营养土（含水率40%）; 一期; 4450.5t（含水率40%）; 一期. 二期; 4450.5t（含水率40%）; 二期. 油脂; 45t. - 4 营运期主要设备 本项目主要生产设备见表2-3。 2-3 本项目营运期主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号参数; 数量; 单位; 备注. 1; 一体化智能好氧发酵装备; 处理30吨/天(含水率80%)污泥)，集成了进出料、智能机器人发酵仓、智能控制系统; 2; 套; 一期1套，二期1套. 2; 发酵舱; 78m*16m*8m，厚度不小于50mm，防腐保温; 2; 套; 一期1套，二期1套. 3; CTB 智能机器人; 大车行走速度0-20m/min；小车行走速度0-5m/min；单次抓举能力＞3m3；装机功率57kw；升降高度1.8m。工业防腐材质。; 2; 套; 一期1套，二期1套. 4; 生物反应器; 含底部好氧发酵曝气管路系统、曝气板等; 2; 套; 一期1套，二期1套. 5; 曝气风机; 离心风机，3000m3/h，6000pa，玻璃钢材质; 8; 台; 一期4台，二期4台. 6; 生物滤池除臭塔; φ2200×6200，PP，配水箱、加药箱和净化中心水管及阀门、烟囱等附属设备; 2; 套; 一期1套，二期1套. 7; 循环泵; 与除臭塔配套; 4; 台; 一期2台，二期2台. 8; 加药泵; 与除臭塔配套; 4; 台; 一期2台，二期2台. 9; 除臭风机; 离心风机20000m3/h，2500Pa，玻璃钢材质; 2; 台; 一期1台，二期1台. 10; 导流风机; 轴流风机5000m3/h; 10; 台; 一期5台，二期5台. 11; 布料机; 布料能力30m3/h; 2; 套; 一期1套，二期1套. 12; 进料输送机1; 输送能力50m3/h; 1; 套; 一期购置，二期共用. 13; 进料输送机2; 输送能力50m3/h; 1; 套; 一期购置，二期共用. 14; 进料输送机3; 输送能力50m3/h; 1; 套; 一期购置，二期共用. 15; 出料料斗; 斗容：3～5m³; 2; 套; 一期1套，二期1套. 16; 出料输送机; 输送能力50m3/h; 1; 套; 一期购置，二期共用. 17; 破碎机; 处理能力，20-25吨/日; 1; 台; 一期. 18; 1#出料输送机; 1*10M; 1; 台; 一期. 19; 缓冲仓; 容积6立方; 1; 台; 一期. 20; 2#出料输送机; 2#出料输送机1*8; 1; 台; 一期. 21; 高效粉碎机; 处理能力，20-25 吨/日; 1; 台; 一期. 22; 除尘器; /; 1; 台; 一期. 23; 料仓; /; 2; 台; 一期. 24; 仓下滤水输送机; /; 1; 台; 一期. 25; 进料滤水输送机; /; 1; 台; 一期. 26; 抽液泵; /; 2; 台; 一期. 27; 破碎机; /; 1; 台; 一期. 28; 挤压脱水机; /; 1; 台; 一期. 29; 固渣输送机; /; 1; 台; 一期. 30; 油水分离机; /; 1; 台; 一期. - 5 营运期主要原辅材料及能源消耗 - 本项目主要原辅材料及其消耗情况如下： - 2-4 本项目营运期主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 消耗量; 单位; 来源; 备注. 一、原辅材料用量. 1; 污泥; 一期; 9000; t/a; 污水处理厂; 含水率为80%. 二期; 9000. 2; 有机辅料; 一期; 2250; t/a; 园林废弃物、公园修剪物、作物秸秆等; 含水率为20%. 二期; 2250. 3; 餐厨垃圾; 1500; t/a; 餐饮业的残余食物; 含水率为70%. 4; 生物除臭剂; 7.5; t/a; 市场购买. 二、资（能）源消耗. 1; 新鲜水; 0.32; m3/d. 2; 电; 3800; kWh/d. - 生物除臭剂：富含多种微生物及酶等活性物质，并具有适应性强，能耐受高浓度的有机废水和对高浓度废水有较强的分解转化能力，对酚、氰等毒物有一定的耐受和分解转换能力等特点。可以利用有机物，氮素，硫化物等为营养体，快速分解降低硫化氢，氨气，降低异味。 - 本项目有机辅料包括城市废物、农业废物、工业废物，详细见表2-5。 - 2-5 本项目营运期有机辅料种类一览表 序号; 辅料种类; 辅料名称. 1; 城市废物; 园林废弃物、公园修剪物；. 2; 农业废物; 作物秸秆(需进行粉碎)、蘑菇渣、花生壳、玉米芯、稻壳、稻糠；. 3; 工业废物; 褐煤、草炭土、木材厂刨花或木屑、烟渣、酒糟渣、植物药渣、食品厂有机废物等。. 6 公用工程 （1）给水 ①生活用水 本项目发酵过程无需用水，日常仅需生活用水，不单独设置食堂及住宿，项目职工用水量按80L/人.d 计算，本项目劳动定员为4人，则职工用水量为0.32t/d（96t/a）。生活用水全部源自市政供水管线。 ②除臭工艺用水 - 除臭喷淋塔所用专业喷淋液（成品）由设备外售方定期补充。 - （2）排水 ①生活污水 项目生活污水按新鲜用水量80%计，生活污水产生量为0.256t/d（76.8t/a），废水排入可克达拉市污水处理厂。 ②除臭工艺排水 除臭所用喷淋液（成品）循环使用，不外排。 - ③餐厨垃圾脱水 餐厨垃圾（含水率为70%）经挤压脱水机固液分离的分选渣含水量20%，回收的油脂含水量小于5%。餐厨垃圾经固液分离及油水分离后，餐厨垃圾分离出来的废水量为984.75m3/a、进入油脂水量为2.25m3/a、进入分选渣水量为63m3/a。 图2-1 项目水平衡图 （单位：t/a） （3）供热 供暖由可克达拉市集中供热系统供应，热媒为水，场地内留有接口。 （4）供电 本项目供电由可克达拉市供电公司供应，可由场地内专用箱变接入场地内。 7 劳动定员及制度工时 本项目劳动定员为4人，年工作300天，工作制度为2班制，每班12小时，年运行小时数7200h，本项目施工期为8个月。 - 8 物料平衡 表2-6 本项目物料平衡一览表 返混料; 有机物降解及水分挥发、分选废渣. 进料名称; 进料量（t/a）; 出料名称; 出料量（t/a）. 污泥; 18000; 产品; 油脂; 45. 有机辅料; 4500; 营养土; 8901. 餐厨垃圾; 1500; 返混料; 9000. 返混料; 9000; 粉尘; 1.09. 有机物降解及水分挥发; 13690.16. 废水; 984.75. 分选废渣; 378. 合计; 33000; 合计; 33000. 9 总平面布置分析 本项目1#生产车间位于场地东南侧，与 2#生产车间间距 10 米，堆放棚库位于2#生产车间与库房中间，库房位于场地北侧，生产车间与库房间距18米，满足消防间距。本项目沿用污水处理厂现有出入口，项目总平面布置因地制宜，布局紧凑，节约投资的同时满足防火、防爆、安全、卫生等有关规范要求。总平面布置示意图详见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 10 工艺流程和产排污环节 10.1施工期工艺流程和产排污环节 本项目建筑物工程工艺流程及排污节点见图2-1。 图2-1 项目建构筑物工程工艺流程及排污节点示意图 - 10.2营运期工艺流程和产排污环节 10.2.1污泥处理工艺流程 本项目采用“一体化智能好氧发酵装备”(后简称一体化设备)处理污泥，生产工艺流程及产污环节见图2-2： 图2-2 生产工艺流程及产污环节图 （1）工艺流程简述 1) 进料和返混料 污泥与有机辅料粉碎处理工序产生的辅料卸入料仓，由输送机输送至一体化智能好氧发酵设备进料区的布料机上，布料机将物料布在一体化设备物料预混区。一体化智能好氧发酵设备可实现进料后的全自动化控制。 - 混料 CTB 一体化智能好氧发酵装备内配有智能机器人。该设备将预混区的混合物料取至一体化设备的生物反应器上与返混料充分混合，使混合物料达到适宜的含水率和孔隙度，达到好氧发酵所需的自由空域要求。根据工艺设计资料，发酵产物中30.00t/d发酵成品作为返混料参与下一批好氧发酵，剩下的约29.67t/d发酵成品外运进行陈化。 3)生物发酵阶段 混料完成后，物料堆体开始好氧发酵过程，通过曝气风机为堆体供氧。发酵初期，堆体内的好氧微生物迅速增殖，发酵放热，堆体温度迅速升高，3-5天后发酵进入高温期。通过一体化智能好氧发酵设备自动监测和控制系统控制发酵堆体在 50℃～70℃的高温阶段维持 7-10 天以上，充分杀灭病原菌和杂草种籽，且物料中的水分在高温期内快速脱除，实现物料的无害化、稳定化和减量化。高温期结束后，使用 CTB 智能机器人及对物料进行翻抛，使不同位置的物料均匀混合，提高发酵产品质量。本项目是一体化智能好氧发酵装备，不产生甲烷废气。 4)出料 发酵结束后，腐熟物料经CTB智能机器人输送至出料区，通过输送机把腐熟物料输送至陈化间进行陈化。 10.2.2餐厨垃圾处理工艺流程 本项目餐厨垃圾处理工艺流程见图2-3： 图2-3 工艺流程图 （1）工艺流程简述 本项目的餐厨处理拟采用破碎、压榨脱水、固渣协同好氧处理工艺，餐厨垃圾通过螺旋提升机进入破碎机，将餐厨垃圾进行有效的破碎后进入挤压脱水机进行挤压脱水，此过程产生的固渣与污泥一同进入污泥仓，与辅料混合，经好氧发酵后成为营养土，产生的滤液进入滤液暂存箱进行油水分离，油脂储存外售，废水进入水经厂内排水管道排至污水处理厂，达到对餐厨垃圾减量化和无害化处理。 表2-7 主要产污环节一览表 类别; 污染源; 主要污染物; 措施. 废气; 混料、搅拌、餐厨垃圾处理工序; NH3、H2S、臭气浓度; 生物滤池+15m高排气筒（DA001，DA002）. 发酵工序. 有机辅料粉碎工序; 颗粒物; 布袋除尘+15m高排气筒（DA003）. 车间; 颗粒物、NH3、H2S（无组织）; 加强车间通风，定期喷洒除臭剂. 废水; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠菌群; 通过厂内排水管道排至污水处理厂现有污水处理系统. 生产废水; CODcr、BOD5、NH3-N、动植物油、石油类. 噪声; 生产设备; 等效A声级; 选用低噪声设备、基础减震、车间阻隔等. 固体废物; 生活; 生活垃圾; 交由环卫部门统一清运处理. 生产; 除尘灰; 回用于制营养土. 废布袋; 交由资源回收商回收. 废机油; 暂存于危废间暂存，定期交有资质单位处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.现有工程环保手续履行情况 新疆可克达拉市城市建设发展有限公司自2014年建厂至今分别进行了2次项目环境影响评价及1次竣工环境保护验收工作，分别为： （1）2014年4月，四师环保局以师环发〔2014〕31号，对该环境影响报告书予以审批，同意该项目建设。 （1）2018年9月，建设单位委托嘉诚环保工程有限公司编制了《新疆生产建设兵团第四师可克达拉市污水处理工程(变更)环境影响报告书》，2019年3月四师可克达拉市环境保护局以师市环发〔2019〕26号，对该环境影响报告书予以审批，同意该项目建设。 （4）2020年4月，建设单位完成自主验收，编制完成《新疆生产建设兵团第四师可克达拉市污水处理工程项目竣工环境保护验收检测报告》，验收意见见附件。 2.现有工程排污许可手续情况 现有工程已于2023年3月31日取得排污许可证，证书编号：91654000065515080E001R。 3.现有工程污染物排放情况 本次评价根据原环评批复及现有工程的竣工环境保护验收监测结果核算本项目现有工程的废气、废水以及固体废物实际排放情况。现有工程污染物排放情况见下表2-8。 表2-8 现有工程污染物排放情况一览表 类别; 污染物; 排放形式; 排放量; 处置措施. 废气; 恶臭气体; 硫化氢; 有组织; 0.002t/a; 恶臭气体经收集后经过生物滤池除臭设备处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表5中（防护带边缘）废气排放最高允许浓度的二级标准值. 氨; 有组织; 0.26t/a. 废气; 生产废水; /; 14080m3/a; 污本项目产生废水通过“预处理一A2/0底曝氧化沟一二沉池一高效沉淀池一反硝化深床滤池一二氧化氯消毒”达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后通过埋深约5m的管道排入南侧1km外的伊犁河沿岸湿地内，经湿地再次净化后流入伊犁河. 噪声; 设备噪声; /; /; 低噪声设备、基础减振、车间隔声等措施. 固废; 格栅渣; /; 3.8t/a; 送至垃圾填埋场填埋. 沉砂渣; /; 10t/a. 污泥; /; 6000t/a. 生活垃圾; /; 3.5t/a; 由市政环卫部门统一清运处置. 根据现有工程检测报告，现有工程各污染物达标排放情况如下： - （1）有组织废气 - 为了解项目现有工程污染物排放情况，评价收集了新疆可克达拉市建设发展有限公司绿城水务分公司于2024年12月委托伊犁玖道检测技术服务有限公司对本项目现有工程进行的常规检测数据，在正常工况下对项目有组织废气、噪声、废水、固体废物进行了污染源监测，监测结果见下表。 表2-9 本项目有组织废气监测结果（氨、臭气浓度） - 检测点位; - 采样日期; - 样品编号; - 现有工程验收检测项目. - 臭气浓度; - 氨. - 无量纲; - mg/m3; - kg/h. - 除臭装置排放口DA001; - 2024.10.9; FQ84-1"-1; 851; 2.05; 0.02. FQ84-1"-2; 977; 2.17; 0.03. FQ84-1"-3; 851; 2.10; 0.02. - 除臭装置排放口DA002; FQ84-2"-1; 724; 1.82; 0.01. FQ84-2"-2; 851; 1.85; 0.01. FQ84-2"-3; 851; 1.76; 0.01. 表2-10 本项目有组织废气监测结果（硫化氢） 采样点位; 检测项目; 检测结果; 标准限值. 除臭装排放口DA001FQ84-1#1; 硫化氢; 实测浓度mg/m³; 2.0×10-L; /. 排放速率kg/h; <2.4×10-⁶; 0.33 kg/h. 标杆流量m³h; 11822; /. 除臭装置排放口DA001FQ84-1#-2; 硫化氢; 实测浓度mg/m³; 2.0×10+L; /. 排放速率kg/h; <2.3×10-⁶; 0.33 kg/h. 标杆流量m³/h; 11647; /. 除臭装置排放口DA001FQ84-1#-3; 硫化氢; 实测浓度mg/m³; 2.0×10+L; /. 排放速率kg/h; <2.3×10 ·6; 0.33 kg/h. 标杆流量m³h; 11643; /. 除奥装置排放口DA001FQ84-2#-1; 硫化氢; 实测浓度mg/m³; 2.0×10-L; /. 排放速率kg/h; <6.3×10 ·7; 0.33 kg/h. 标杆流量m³/h; 3128; /. 除臭装置排放口DA001FQ84-2#-2; 硫化氢; 实测浓度mg/m³; 2.0×10-L; /. 排放速率kg/h; <6.3×10 ·7; 0.33 kg/h. 标杆流量m³h; 3129; /. 除臭装置排放口DA001FQ84-2H-3; 硫化氢; 实测浓度mg/m³; 2.0×10-4L; /. 排放速率kg/h; <6.4×10-7; 0.33 kg/h. 标杆流量m³h; 3205; /. 根据上述监测结果，现有工程恶臭气体污染物排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）废气排放最高允许浓度标准。 - （2）噪声 表2-11 现有工程噪声（昼间）监测结果 - 序号; - 监测地点; - 监测日期; - 昼间. 监测时间; 主要声源; 检测结果dB(A); 测量工况; 标准限值dB(A). Z218-1"-1; 厂界东侧1"; 2024年10月9日; 16:15; 设备运转; 41; 正常; - 60. Z218-2#-1; 厂界南侧2#; 2024年10月9日; 16:35; 设备运转; 49. Z218-3#-1; 厂界西侧3#; 2024年10月9日; 16:56; 设备运转; 54. Z218-4"-1; 厂界北侧4"; 2024年10月9日; 17:28; 设备运转; 47. 表2-12 现有工程噪声（夜间）监测结果 序号; 监测地点; 监测日期; 夜间. 监测时间; 主要声源; 检测结果dB(A); 测量工况; 标准限值dB(A). Z218-1"-1; 厂界东侧1; 2024年10月10日; 00:19; 设备运转; 40; 正常; 50. Z218-2"-1; 厂界南侧2"; 2024年10月10日; 00:41; 设备运转; 47. Z218-3"-1; 厂界西侧3”; 2024年10月10日; 01:01; 设备运转; 45. Z218-4-1; 厂界北侧4"; 2024年10月10日; 01:33; 设备运转; 45. 根据上述监测结果，现有工程各厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求，污水处理厂噪声源对周围声环境影响不大。 - （3）废水 表2-13 现有工程废水监测结果 检测点位; 样品原标识; 检测项目; 单位; 检测结果; 参考标准限值. 总排口001; F-1181; pH值; 无量纲; 7.7; 6-9. 悬浮物; mg/L; 4; 10mg/L. 化学需氧量; mg/L; 21; 50mg/L. 生化需氧量; mg/L; 6.2; 10mg/L. 氨氮(以N计); mg/L; 0.446; 5(8)mg/L. 石油类; mg/L; 0.06L; 1mg/L. 动植物油; mg/L; 0.06L; lmg/L. 总磷(以P计); mg/L; 0.09; 0.5mg/L. 总氮(以N计); mg/L; 6.21; 15mg/L. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.20; 0.5mg/L. 粪大肠菌群数; MPN/L; 2.4×10²; 10³个/L. 色度; 倍; 2; 30倍. - 根据上述监测结果，现有工程出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 - （4）固废 表2-14 现有工程固废监测结果 检测点位; 检测项目; 单位; 检测结果. GF-11可克达拉市污水处理厂污泥; 总钡; mg/kg; 3.6L. 2,4,6-三氯酚; mg/kg; 未检出. 2,4-二氯酚; mg/kg; 未检出. 苯酚; mg/kg; 未检出. 多氯联苯; PCB-28; μg/kg; 2L. PCB-52; μg/kg; 2L. PCB-101; μg/kg; 2L. PCB-81; μg/kg; 2L. PCB-77; μg/kg; 2L. PCB-123; μg/kg; 2L. PCB-118; μg/kg; 2L. PCB-114; μg/kg; 2L. PCB-153; μg/kg; 2L. PCB-105; μg/kg; 2L. PCB-138; μg/kg; 2L. PCB-126; μg/kg; 3L. PCB-167; μg/kg; 2L. PCB-156; μg/kg; 2L. PCB-157; μg/kg; 2L. PCB-180; μg/kg; 2L. PCB-169; μg/kg; 2L. PCB-189; μg/kg; 2L. 邻二甲苯; μg/kg; 5L. 间二甲苯; μg/kg; 5L. 五氯酚; mg/kg; 未检出. 苯并(a)芘; mg/kg; 0.005L. 甲基对硫磷; μg/L; 0.3L. 对硫磷; μg/L; 0.3L. 乐果; μg/L; 0.3L. 腐蚀性; 无量纲; 11.4. 四氯乙烯; μg/L; 2.8L. 三氯乙烯; μg/L; 2.2L. 四氯化碳; μg/L; 4.5L. 六六六; α-666; μg/kg; 未检出. β-666; μg/kg; 未检出. γ-666; μg/kg; 未检出. 8-666; μg/kg; 未检出. 滴滴涕; pp`-DDE; μg/kg; 未检出. op`-DDT; μg/kg; 未检出. pp`-DDD; μg/kg; 未检出. pp`-DDT; μg/kg; 未检出. 氟化物; mg/L; 6.01. 氯苯; Hg/kg; 3L. 乙苯; μg/kg; 5L. 甲苯; μg/kg; 5L. 总硒; mg/kg; 0.05. 对二甲茉; μg/kg; 4L. 硝基苯; mg/kg; 未检出. 马拉硫磷; μg/L; 0.2L. 总砷; mg/kg; 0.75. 总银; mg/kg; 0.1L. 总镍; mg/kg; 0.06. 总铍; mg/kg; 0.04L. 总汞; mg/kg; 0.131. 六价铬; mg/L; 0.004L. 铅; mg/kg; 0.03L. 镉; mg/kg; 0.01L. 锌; mg/kg; 0.03. 铜; mg/kg; 0.24. 邻苯二甲酸二辛酯; mg/kg; 未检出. 邻苯二甲酸二丁酯; mg/kg; 未检出. 烷基汞; 乙基汞; mg/L; 0.000020L. 甲基汞; mg/L; 0.000010L. # 本项目产生的固废中，格栅渣、沉砂渣和生活垃圾由环卫部门统一清运；污泥经检验后，若属于一般固废，则送至垃圾填埋场填埋；若为危废日，则交有“新疆危险废物处置中心处理”处置。污水厂各类固体废物在得到妥善处置后，不会对项目区周围环境产生不利影响。 # 4.主要环境问题及整改措施 本项目位于第四师可克达拉市中心城区南片区西侧可克达拉市污水处理厂内，根据现场调查并结合收集到的已有监测资料，项目区域未出现过环境空气、水环境、噪声等环境污染投诉问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 大气环境 1.1基本污染物 - （1）基本污染物数据来源 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，本次评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据引用距离本项目最近的兵团可克达拉市监测站2023年连续1年的监测数据。站点类型：城市点。监测点距离本项目东侧2.7km处，监测点数据可靠，具有较强代表性。 （2）评价标准 基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部2018年第29号”中的二级标准。大气环境质量评价标准值见表3-1。 表3-1 大气环境质量评价标准值 序号; 污染物; 取值时间; 浓度限值（mg/m3); 标准. 1; SO2; 年平均; 0.06; GB3095－2012及修改单二级标准. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. 2; NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.20. 3; PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. 4; PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. 5; O3; 日最大8小时平均; 0.16. 1小时平均; 0.20. 6; CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. 评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》HJ663-2013中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （3）空气质量达标区判定 根据兵团可克达拉市监测站空气质量逐日统计结果，空气质量达标区判定结果见表3-2。 表3-2 区域空气质量现状评价结果一览表 评价 因子; 年评价指标; 现状浓度; 标准限值; 占标率%; 达标情况. （μg/m3）; （μg/m3）. SO2; 年平均; 14.83; 60; 24.72; 达标. 24h的第98百分位数; 34.00; 150; 22.67; 达标. NO2; 年平均; 20.08; 40; 50.20; 达标. 24h的第98百分位数; 47.00; 80; 58.75; 达标. CO; 24h的第95百分位数; 1600; 4000; 40.00; 达标. O3-8h; 8h的第90百分位数; 134; 160; 83.75; 达标. PM2.5; 年平均; 28.24; 35; 80.69; 达标. PM10; 年平均; 60.28; 70; 86.11; 达标. 根据表3-2对基本污染物的评价指标的分析结果，本项目所在区域SO2和NO2的年平均质量浓度和24h的第98百分位数平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求；PM2.5和PM10的年平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求；CO的24h的第95百分位数平均质量浓度和O3的8h的第90百分位数平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求。因此，项目所在区域为达标区。 1.2 特征污染物 本项目特征污染物为TSP，现状评价委托新疆国联环保科技有限公司对项目区TSP进行检测（检测报告见附件），检测时间为2024年12月17日至20日，监测点位位于项目区北侧，补充监测点位图见附图5。 表3-3 特征污染物监测及评价结果一览表 监测点位; 监测时间; 污染物; 评价标准; TSP监测浓度/（mg/m3）; 超标率/%; 达标情况. 项目区下风向50m处; 2024年12月17日9:00~~次日9:00; TSP; 0.3mg/m3; 0.087; 0; 达标. 2024年12月18日9:02~~次日9:02; 0.086; 0. 2024年12月19日9:05~~次日9:05; 0.094; 0. 由上表可知，TSP占标率均小于100%，说明项目区环境空气质量良好，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2相应标准要求。氮氧化物满足《环境空气质量标准》中表2环境空气污染物项目氮氧化物二级浓度限值0.1mg/m3。 2 地表水环境 根据伊犁州生态环境局于2023年12月16日发布的2023年11月伊犁州直地表水（河流）水质信息，原则上地表水现状评价选择距项目较近的断面，距离本项目最近的的地表水体为项目区南侧1.6km处的伊犁河，伊犁河大桥断面现状水质类别为Ⅰ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类水质标准要求。发布结论见下图。 3 声环境质量现状及评价 根据《关于印发〈建设项目环境影响报告表〉内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号），本项目厂界50米范围内无声环境保护目标，故无需对环境敏感点进行声环境质量现状监测。 4 地下水及土壤环境现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目厂区地面经硬化处理，运营期间不存在地下水和土壤环境污染途径，对地下水及土壤环境影响不大，故不再开展地下水和土壤环境质量现状调查。 5 生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于第四师可克达拉市中心城区南片区西侧，本项目位于污水处理厂内，无新增用地，项目区无生态环境保护目标，因此无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | - 大气环境：本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中区。 （2）声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境：本项目厂界外500m范围内无地下集中式饮用水水源和热水。矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境：本项目位于第四师可克达拉市中心城区南片区西侧，项目用地范围内无生态保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | - 6 废气 1、项目运营期排放的颗粒物浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源排放颗粒物监控浓度限值，标准限值见下表： 表3-4 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 厂界标准值（mg/m³）; 标准来源. 排气筒高度（m）; 二级（kg/h）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2、项目运营期污泥和餐厨垃圾处理过程中产生的H2S、NH3、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14454-93）表1中二级新扩改建标准及表2限值，详见表3-5。 表3-5 废气排放标准 环境要素; 标准限值. 发酵臭气; 污染物; 有组织; 无组织（厂界标准值）. 氨; 硫化氢; 臭气浓度; 氨; 硫化氢; 臭气浓度. 限值; 排气筒高度; 排放量; 排气筒高度; 排放量; 排气筒高度; 无量纲; 1.5mg/m3; 0.06mg/m3; 20（无量纲）. 15m; 4.9kg/h; 15m; 0.33kg/h; 15m; 2000（无量纲）. - 7 废水 - 本项目产生的生活污水、生产废水通过厂内排水管道排至污水处理厂现有污水处理系统，不对外排放。 - 8 噪声 - 1、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523—2011）标准，具体见表3-6； - 表3-6 《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523—2011） - 昼间dB(A); - 夜间dB(A). - 70; - 55. 2、营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 表3-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 工业企业厂界环境噪声排放标准; 单位[dB(A)]; 昼; 夜间. 60; 50. 9 固废 - ① 项目一般固废贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 - ②《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量控制指标 | - 根据“十四五”生态环境保护规划，总量控制指标包括氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮。 - ①水污染物控制指标： - 生活污水、生产废水通过厂内排水管道排至污水处理厂现有污水处理系统，不对外排放，故不提出新的总量控制建议指标。 - ②大气污染物控制指标： 本项目产生的颗粒物不涉及总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1 施工期废气防治措施 施工期粉尘主要来源于材料运输，运输车辆运行产生的粉尘等。本项目施工期主要的大气污染物防治措施有： （1）运输扬尘 ①为防止材料运输中产生的道路扬尘，应定时对道路洒水抑尘。 ②施工运输车辆行驶速度限值在20km/h以下，以减少扬尘量和降低车辆噪声。 ③运输车辆、施工场地内运输通道及时清扫、洒水降尘。 ④建设施工工地出入口设立环境保护监督牌，注明项目名称、建设单位、施工单位、监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、举报电话等。 （2）施工扬尘 ①建筑材料和建筑垃圾应及时清运，不能及时清运的应进行覆盖处理。 ②施工机械、车辆等规范操作，禁止乱抛、乱卸等操作。做到轻卸轻装。 ③施工时，对作业面施工机械设备定期养护，对产生燃油废气量比较大的机械设备予以淘汰。 ④施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准。 ⑤尽量避免在大风等恶劣天气条件下进行施工，以防风力扬尘造成的局部空气污染。 ⑥施工场地全围挡、工地物料全覆盖、施工现场路面全硬化、进出车辆全冲洗、密目网全包围、渣土运输车辆全封闭。 - 2 施工期废水防治措施 - 项目建筑形式简单，易于施工，相关施工车辆仅负责物料运输，不在施工场地进行洗车作业。施工期施工人员的生活污水，均排入市政污水管线内。以上措施均为项目施工期常用水污染防治措施，在技术层面上措施简单易行，在经济层面上措施性价比高，因此以上水污染措施可行。 3 施工期噪声防治措施 （1）选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声、低振动的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，保持其更好的运转，加强各类施工设备的维护和保养，从根本上降低噪声源强。 （2）避免多个高噪声设备同时施工，对一些固定的、噪声强度较大的施工设备单独搭建隔音棚，不能建棚的可适当建立单面声障。 （3）禁止夜间 10:00~次日早 6:00 内施工。 （4）施工运输的大型车辆，应尽量避开居民稠密区，严格按照规定的运输路线和运输时间进行运输。运输车辆穿过村镇时，要限速行驶，禁止鸣笛。 （5）高噪声机械设备操作人员采取轮流工作制，减少工人接触高噪声的时间，并要求配戴防护耳塞。 以上措施均为项目施工期常用噪声防治措施，经治理后噪声强度可从70~90dB（A）下降至满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70dB(A)，夜间55dB(A)要求。噪声防治措施在技术层面上措施简单易行，在经济层面上措施性价比高，因此以上噪声防治措施可行。 4 施工期固体废物防治措施 项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾、废弃包装材料、生活垃圾。建筑垃圾为一般固体废物，主要为建材等，收集后定期外售。施工人员的生活垃圾以及废弃包装材料为一般固体废物，暂存于临时垃圾桶内，定期由环卫部门处置。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1 废气 1.1 废气源强分析 本项目运营期产生的废气主要为有机辅料粉碎粉尘、混料搅拌工序恶臭气体、发酵工序恶臭、餐厨垃圾处理恶臭。主要污染因子为颗粒物、H2S、NH3、臭气浓度。 1.1.1有组织废气 （1）恶臭废气 ①混料、搅拌过程产生的臭气 原料经污泥输送管道输送至厂区污泥罐区，污泥罐顶部仓门自动打开，通过罐车自带输送泵把污泥泵入污泥罐仓，在污泥罐仓内污泥与秸秆、发酵菌剂搅拌混料时有恶臭气体的挥发。类比“中国科学院地理科学与资源研究所环境修复研究中心”对“秦皇岛市绿港污泥处理厂”厂区车间内的氨氮、硫化氢连续监测的数据，H2S浓度为0.004-0.006mg/m3（本项目取均值0.006mg/m3）；NH3浓度为0.05-0.12mg/m3（本项目取均值0.07mg/m3）。参照《炼油厂恶臭污染物排放量的简易计算方法》（玄子《炼油设计》，1999年第29卷，曾向东等著）。污染源的恶臭污染物排放量由下式计算： G=C*U10*Qr 式中：G—无组织排放污染源的恶臭污染物排放量，kg/h； C--无组织排放污染源的恶臭污染物浓度，mg/m3 U10—当地平均风速，平均风速2.5m/s Qr—无组织污染源排放计算参数（本文取值0.5） 经计算，本项目一期工程污泥搅拌混料过程H2S产生量为0.0075kg/h、NH3产生量为0.0875kg/h，搅拌时间3000h/a，则产生H2S、NH3的量分别为0.01t/a、0.13t/a。 由于本项目污泥搅拌混料过程在污泥罐仓中进行，且搅拌过程污泥罐仓密闭，并在顶部安装引风装置，把搅拌混料废气通过引风机引至“臭气处理系统装置（生物滤池）”处理，尾气经不低于15m排气筒DA001高空排放。 二期工程与一期工程污泥规模、工艺、产排污情况相同，二期H2S、NH3的量分别为0.01t/a、0.13t/a。搅拌混料废气通过引风机引至“臭气处理系统装置（生物滤池）”处理，尾气经不低于15m排气筒DA002高空排放。 ②发酵过程产生的臭气 污泥发酵为好氧发酵，发酵过程有臭气产生。 项目使用原料污泥含水率为80%，其中固体含量约为20%，通过查阅相关资料，城市污泥中总氮的含量约为29.6g/kg（干污泥），而基于通风+翻抛工艺的 NH3排放量约占总氮量的1.09%，则一期发酵污泥NH3产生量0.058t/a；污泥含硫量为 0.05%，在发酵过程中大部分的硫转化为硫酸盐，约有0.14%的硫转化为硫化氢（戴前进，李艺，方先今.污泥中硫浓度与产气中硫化氢含量的相关探讨.中国给排水，2008:36-39.）。本项目一期污泥用量为9000t/a，一期发酵时的H2S产生量0.007t/a。该部分废气经引风机引至“臭气处理系统装置（生物滤池）”废气处理装置处理，尾气经不低于15m排气筒DA001高空排放。 二期工程与一期工程污泥规模、工艺、产排污情况相同，二期发酵过程中产生的H2S、NH3的量分别为0.007t/a、0.058t/a。发酵废气通过引风机引至“臭气处理系统装置（生物滤池）”处理，尾气经不低于15m排气筒DA002高空排放。 ③臭气浓度 根据同类项目数据类比分析，本项目臭气浓度有组织排放浓度<1800（无量纲），无组织排放浓度（厂界）约为20（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关标准要求。 （2）有机辅料粉碎粉尘 粉碎粉尘主要来源于有机辅料的粉碎工序，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 废弃资源综合利用行业》，颗粒物产污系数为243g/t-产品，工业废气量为600m3/t-产品，项目一期拟使用有机辅料2250t/a，则秸秆混料产生的粉尘量约为0.545t/a，通过布袋除尘器处理后排放由15m排气筒DA003高空排放，布袋除尘器除尘效率为95%，则一期粉碎粉尘排放量为0.025t/a，排放浓度为5.79mg/m3。 二期工程与一期工程有机辅料规模、工艺、产排污情况相同，二期有机辅料粉碎过程中产生的粉尘量约为0.545t/a，通过布袋除尘器处理后排放由15m排气筒DA003高空排放，布袋除尘器除尘效率为95%，则二期粉碎粉尘排放量为0.025t/a，排放浓度为5.79mg/m3。 （3）餐厨垃圾处理恶臭气体 本项目垃圾采用专业垃圾车运输，运输过程中是密闭的。餐厨垃圾不落地，由垃圾车直接卸入到进料仓内。混料区域在卸料、破碎、挤压脱水过程中，会产生一定量的含恶臭污染物质的气体。 由于餐厨垃圾处理行业未发布污染源源强核算技术指南，本项目餐厨垃圾处理规模较小，无相似规模同类项目的类比监测数据，本次评价通过类比多个同类项目的验收监测数据，核算处理单位原料恶臭污染物源强，作为本项目源强核算依据。 ①日本大阪环境科学研究所曾对2000t生活垃圾排放的恶臭污染物强度进行实验研究，得出恶臭物质的源强为：氨68kg/d、硫化氢9.2kg/d。 ②本项目于2021年3月通过竣工环保验收，无锡惠联餐厨废弃物处理工程项目设计废弃物处理工程规模为440t/d（其中餐饮垃圾250t/d、易腐垃圾150t/d、废油脂40t/d），餐饮垃圾预处理工序主要为：混料—分拣—精分—除渣—离心等，易腐垃圾预处理工序主要为：送料—磁选—破碎—弹跳筛。空间除臭系统对预处理车间进行空间换气收集，确保大部分异味不散发到车间外空间。垃圾预处理车间恶臭气体中氨最大产生速率为0.272kg/h、硫化氢最大产生速率为0.045kg/h。 ③本项目于2019年4月通过竣工环保验收，茂县垃圾王环保科技有限公司茂县生活垃圾资源化综合利用项目设计废弃物处理工程规模为100t/d，恶臭废气主要是发生在垃圾暂储仓、分选车间、生化车间。预处理工序主要为：混料—暂存—进料—初分选等。恶臭气体中氨产生速率为0.252kg/h、硫化氢产生速率为0.025kg/h。 ④本项目于2018年11月通过竣工环保验收，海安市餐厨废弃物无害化处理及资源化利用PPP项目设计处理餐厨废弃物规模为90t/d，项目采用“破碎+压榨脱水（餐厨垃圾残渣脱水后含水率不高于65%）+油水分离+干化焚烧”的工艺。预处理车间前部恶臭气体中氨产生速率为0.024kg/h、硫化氢产生速率为0.016kg/h；预处理车间后部恶臭气体中氨产生速率为0.057kg/h、硫化氢产生速率为0.028kg/h。 ⑤类比资料的可行性分析 表4-1 同类行业恶臭气体产生情况汇总表 来源; 本大阪环境科学研究所数据; 无锡惠联餐厨废弃物处理工程项目; 茂县生活垃圾资源化综合利用项目; 海安市餐厨废弃物无害化处理及资源化利用PPP项目. 处理规模（t/d）; 2000; 440; 100; 90. NH3产生速率（kg/h）; 2 833; 0.252; 0.252; 0.057. H2S产生速率（kg/h）; 0.3833; 0.043; 0.025; 0.028. 同类行业单位处理规模1t/d; NH3产生速率（kg/h）; 0.0014; 0.0006; 0.0025; 0.0006. H2S产生速率（kg/h）; 0.0002; 0.0001; 0.0003; 0.0003. 通过类比分析同行业各处理规模氨、硫化氢废气产生速率得出：单位规模（1t/d）垃圾处理恶臭气体中氨产生速率范围为0.0006kg/h～0.0025kg/h、硫化氢产生速率范围为0.0001kg/h～0.0003kg/h。 本项目按照最大值选取，单位规模（1t/d）垃圾处理恶臭气体中氨产生速率0.0025kg/h，硫化氢产生速率0.0003kg/h，本项目餐厨垃圾处理规模为5t/d，经核算，混料废气中NH3产生量为0.013kg/h（0.094t/a），H2S产生量为0.002kg/h（0.014t/a）。根据企业提供资料，项目餐厨垃圾处理车间均为全封闭结构，并采用负压系统，确保了臭气不外溢，同时设置恶臭气体收集系统，收集后的恶臭气体采用“臭气处理系统装置（生物滤池）”废气处理装置处理，再通过1#排气筒排放。收集效率按90%计，处理效率按90%计。 1.1.2无组织废气 项目无组织废气主要为少量粉尘和臭气，各工序均为负压收集，收集率为90%，则无组织NH3排放量为0.0474t/a，H2S排放量为0.005t/a，粉尘排放量为0.045t/a。废气产生及排放情况见表4-2~4-4。 表 4-2产污环节、污染物项目、执行标准、污染防治措施、排放口类型一览表 产污环节; 污染物项目; 执行标准; 排放形式; 污染防治技术; 排放口类型. 防治设施; 收集效率%; 去除率%; 是否为可行技术. 混料、搅拌、发酵、餐厨垃圾处理工序; NH3; 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表2中标准要求; 有组织; 臭气处理系统装置（生物滤池）; 90; 80; 是; 一般排放口. H2S. 臭气浓度. 有机辅料粉碎工序; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 布袋除尘+15m高排气筒; 90; 95; 是. 车间; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 无组织; 洒水降尘; /; /; 是; /. 车间; NH3、H2S; 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表2中标准要求; 无组织; 生物除臭剂; /; /; 是; /. 表4-3 项目有组织废气产生和排放情况表 污染工序; 分期; 污染物名称; 废气量m3/h; 产生量; 排放量; 排气筒编号. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 污泥混料、搅拌、发酵废气; 一期; NH3; 20000; 1.32; 0.026; 0.19; 0.236; 0.005; 0.034; DA001. H2S; 0.125; 0.003; 0.018; 0.021; 0.0004; 0.003. 臭气浓度; /; /; 1000（无量纲）; /; /; 900（无量纲）. 餐厨垃圾处理废气; 一期; NH3; 0.65; 0.013; 0.094; 0.12; 0.002; 0.017. H2S; 0.097; 0.002; 0.014; 0.02; 0.0004; 0.003. 臭气浓度; /; /; 1000（无量纲）; /; /; 900（无量纲）. 污泥混料、搅拌、发酵废气; 二期期; NH3; 20000; 1.32; 0.026; 0.19; 0.236; 0.005; 0.034; DA002. H2S; 0.125; 0.003; 0.018; 0.021; 0.0004; 0.003. 臭气浓度; /; /; 1000（无量纲）; /; /; 900（无量纲）. 有机辅料粉碎粉尘; 一期; 颗粒物; 600; 126.16; 0.076; 0.545; 5.79; 0.003; 0.025; DA003. 二期; 颗粒物; 126.16; 0.076; 0.545; 5.79; 0.003; 0.025. 表 4-4 项目无组织废气排放情况一览表 序号; 污染源; 污染物名称; 分期; 时间（h/a）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 面源长（m）; 面源宽（m）; 面源高度(m). 1; 1#车间; NH3; 一期; 7200; 0.019; 0.003; 98; 30; 12. H2S; 0.002; 0.0003. 臭气浓度; /; /. 颗粒物; 0.055; 0.008. NH3; 二期; 0.019; 0.003. H2S; 0.002; 0.0003. 臭气浓度; /; /. 颗粒物; 0.055; 0.008. 2; 2#车间; NH3; 一期; 7200; 0.009; 0.001. H2S; 0.001; 0.0001. 臭气浓度; /; /. 1.2 环保措施及可行性分析 1.2.1环保措施 （1）生物滤池除臭原理：先将人工筛选的特种微生物菌群固定于填料上，当污染气体经过填料表面初期，可从污染气体中获得营养源的那些微生物菌群，在适宜的温度、湿度、pH 值等条件下，将会得到快速生长、繁殖，并在填料表面形成生物膜，当臭气通过其间，有机物被生物膜表面的水层吸收后被微生物吸附和降解，得到净化再生的水被重复使用。 污染物去除的实质是以臭气作为营养物质，被微生物吸收、代谢及利用生物除臭系统由管道输送系统，生物滤池、排放系统及辅助整个除臭系统的控制系统组成。 恶臭气体经过管道收集进入预洗池，经过预洗调节温度、湿度后进入生物滤池处理。预洗池由进气分配室、洗涤池体、鲍尔环填料、喷淋系统、循环水池、尾气收集室、循环水泵等部分组成。抽吸过来的臭气先进入分配室，经分配后进入洗涤池体，臭气从池底送入，经气体分布器分布后，在填料表面与喷淋液在逆流连续、充分接触条件下进行传质，池内填料层作为气液两相间接触的传质介质，底部装有填料支承板，填料以无序方式堆置在支承板上。喷淋液从池顶经液体分布器喷淋到填料上，并沿填料表面流下。臭气先进行水洗喷淋，去除臭气中的NH3、H2S气体，氨气溶于水形成碱性溶液，循环喷淋可去除臭气中的 H2S。喷淋洗涤池上设置了监视窗和检修孔。以便于人员进行监视洗涤塔的工作状况是否正常以及及时更换老化的填料。为了避免尾气排放夹带液滴，在净化装置顶部设置气水分离器。池内喷淋液循环使用，在使用过程中会有部分损失和消耗，需要定期更换喷淋液。喷淋池也可根据实际工况灵活添加或更换化学吸收剂，但是一定要注意化学废水带来二次污染。微生物除臭过程分为三步： ⑴臭气同水接触并溶解到水中； ⑵水溶液中的恶臭成分被微生物吸附、吸收，恶臭成分从水中转移至微生物体内； ⑶进入微生物细胞的恶臭成分作为营养物质为微生物所分解、利用，从而使污染物得以去除。 微生物除臭是利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，对臭气进行处理的一种工艺。主要过程如下：通过收集管道，抽风机将臭气收集到生物滤池除臭装置，臭气经过加湿器进行加湿后，进入生物滤池后经过填料微生物的吸附、吸收和降解，将臭气成分去除。本项目生物滤池采用有机和无机混合填料，填料每5年更换一次。废气填料主要成分为微生物残体与污泥接近。 - 图4-1除臭工艺流程图 （2）布袋除尘系统工作原理： 含尘气体通过滤袋时，粗粒粉尘以惯性碰撞的方式被捕集，而捕集细粒粉尘则主要靠扩散和筛分作用。滤料的粉尘层也有一定的过滤作用。当滤袋上的粉尘积累到一定程度时，通过脉冲使滤袋外吸附的粉尘落入集灰斗。 正常工作时含尘气体从除尘器的底部进入，均匀地进入各室的每个滤袋，此时由于气体速率迅速降低，气体中较大颗粒的粉尘首先沉降下来，含尘气体经滤袋时粉尘被阻挡在滤袋的外表面，净化后的气体从袋内内腔进入上部的净气室，然后经提升阀排出，当某个室要进行清灰时，首先要关闭这个室的气力提升阀，待切断通过这个室的含尘气流后，随即脉冲阀开启，向滤袋内喷入压缩空气，以清除滤袋外表面的粉尘，每个除尘室的脉冲喷吹宽度和清灰周期均由专门的控制器控制，设置为自动连续进行。 1.2.2 有组织废气排放达标分析 由表4-3计算结果可知，本项目产生的恶臭气体经“生物滤池”处理后由1根15m排气筒排放（DA001、DA002），NH3、H2S的排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（NH3：4.9kg/h，H2S：0.33kg/h）。本项目粉碎工序产生的颗粒物经布袋除尘处理后由1根15m排气筒排放（DA003），颗粒物的排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 1.2.3 无组织废气排放达标分析 本项目污泥和餐厨垃圾处理工序未收集到的恶臭通过加强生产车间通风，定期喷洒除臭剂，能够有效控制恶臭气体无组织排放对周边环境的影响，使无组织氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级限值要求；本项目有机辅料破碎工序产生的颗粒物未收集到的无组织排放，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 1.2.4污染治理设施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020），本项目恶臭气体采用“生物滤池”处理后由1根15m排气筒排放为可行技术，根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》，本项目颗粒物采用布袋除尘处理后由1根15m排气筒排放为可行技术，污染治理设施可行性分析见下表： 表4-5 附录A表A.1 环境卫生管理业排污单位废气治理可行技术参考表 废气产污环节; 污染物种类; 可行技术; 本项目采用技术; 可行性 结论. 污泥、餐厨垃圾处理工序; 氨、硫化氢、臭气浓度; 生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附; 生物过滤; 可行. 粉碎工序; 颗粒物; 布袋除尘器，湿式电除尘器，其他; 布袋除尘器; 可行. 1.3 非正常工况 当停电或处理设施损坏故障时，废气处理设施非正常工况主要为废气处理设施发生故障导致污染物超标排放。非正常工况下，废气处理设施的处理效率按 0%计算，废气处理设施异常引起的污染物非正常排放情况详见下表4-6。 表 4-6 废气处理设施非正常工况下污染物的排放 污染源; 污染物; 排放浓度(mg/m3 ); 排放速率(kg/h); 标准值. 排放浓度(mg/m3 ); 排放速率(kg/h). DA001; NH3; 1.97; 0.04; /; 4.9. H2S; 0.22; 0.004; /; 0.33. DA002; NH3; 0.31; 0.026; 4.9. H2S; 126.16; 0.076; 0.33. DA003; 颗粒物; 126.16; 0.076; 20; 1. 由上表可见，废气处理设施发生故障时，污染物处理效率达不到设计要求或不经处理便排放，污染物排放浓度和速率均大幅度增加，对环境的影响增大，故项目应采取措施避免非正常工况下污染物排放对环境的影响。在出现非正常情况时，应立即停产检修，待所有生产设备、环保设施恢复正常后再投入生产。为了减少非正常工况发生的概况，降低对周围环境的影响，本次环评要求企业做到以下几点： ⑴加强对职工的岗位培训，使其熟练掌握生产过程中各工艺操作规程。 ⑵加强企业的运行管理，如果废气处理设施发生故障，应立刻停止生产进行抢修，避免对周围环境造成污染。 ⑶定期检查设备的运转状态，对废气治理设施定期进行维护，确保其稳定正常运行。 1.4 排放口基本情况 表4-7 排放口基本情况一览表 ### 编号; ### 名称; ### 地理坐标; ### 高度; ### 内径; ### 温度; ### 类型. ### DA001; ### 污泥发酵废气、餐厨垃圾处理工序排气筒; ### E80.946908°； ### N43.938938°; ### 15m; ### 0.5m; ### 常温; 一般排放口. ### DA002; ### 污泥发酵工序排气筒; ### E80.947009°； ### N43.939039°; ### 15m; ### 0.5m; ### 常温; 一般排放口. ### DA003; ### 有机辅料粉碎工序排气筒; ### E80.947110°； ### N43.949140°; ### 15m; ### 0.3m; ### 常温; 一般排放口. 1.5大气环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019），本项目大气环境监测计划安排如下： 表4-8 大气环境监测计划 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; DA001; NH3、H2S、臭气浓度; 1次/年. 2; DA002; NH3、H2S、臭气浓度; 1次/年. 3; DA003; 颗粒物; 1次/年. 4; 厂界; NH3、H2S、颗粒物、臭气浓度; 1次/年. ## 2 水环境影响分析 ### 2.1废水排放源强 根据前文分析，本项目废水主要为生活污水、生产废水，生活污水量为0.256t/d（76.8t/a），生产废水量为3.283t/d（984.75t/a）。本项目产生的生活污水及生产废水经污水管网排至可克达拉市污水处理厂处理。本项目废水产生情况详见表4-9、4-10。 ①生活污水 表4-9 本项目生活污水产生情况一览表 废水类型; 废水量t/a; 污染物产生浓度 mg/L; 污染物产生量 t/a. COD; BOD5; SS; NH3-N; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水; 76.8; 250; 200; 150; 30; 0.02; 0.015; 0.012; 0.002. ②生产废水 本项目生产废水污染物浓度类比《江高镇餐厨垃圾处理站塘贝站点建设项目竣工环境保护验收监测报告表》监测数据，污染源强核算结果见下表。 表4-10 项目生产废水污染物产排情况 废水类型; 废水量t/a; 污染物产生浓度 mg/L; 污染物产生量 t/a. COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 生产废水; 984.75; 1600; 390; 110; 60; 1.35; 1.58; 0.38; 0.11; 0.06; 0.001. ### 2.2治理措施及效果 本项目污水不处理直接进入本系统，污水处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）。 ### 2.3依托集中污水处理厂的可行性分析 （1）处理能力 经调查，可克达拉市污水处理厂处理规模为40000m3/d，项目排水量76.8t/d，约占可克达拉市污水处理厂处理量的0.192%，占比较低。因此，可克达拉市污水处理厂从处理能力角度来看，其污水处理规模可以接纳本项目产生的污水。处理能力依托可行性较好。 （2）处理工艺 经调查，可克达拉市污水处理厂污水处理工艺为：预处理（粗格栅+细格栅+曝气沉砂池）-A2/O底曝氧化沟-二沉池-深度处理（高效沉淀+深度反硝化滤池）-二氧化氯消毒；对可克达拉市中心城区南部生活污水及北部的工业废水、66团团场城镇居民生活污水及现有一和生物、四方糖业和马利食品厂等企业的工业废水可有效处理，因此，可克达拉市污水处理厂从处理工艺角度来看，可以接纳本项目产生的污水。处理工艺依托可行性较好。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020），本项目废水处理措施可行性分析见下表。 表4-11 废水处理措施可行性分析一览表 废水类别; 排污许可可行技术; 本项目采用污染防治技术; 是否可行. 餐厨废弃物上清液; 预处理（间接排放）； 预处理+生物处理; 预处理：水解酸化、混凝沉淀、砂滤等 生物处理：氧化沟、纯氧曝气反应器、膜生物反应器、序批式生物反应器、生物滤池、接触氧化法、生物转盘法、上流式厌氧污泥床法等 深度处理：纳滤、反渗透等膜分离法，吸附过滤，混凝沉淀，高级化学氧化等 消毒：加氯法、紫外线消毒法; 粗格栅+细格栅+曝气沉砂池-A2/O底曝氧化沟-二沉池-高效沉淀+深度反硝化滤池-二氧化氯消毒; 可行. 油水分离. 废水发酵残渣上清液. （3）设计出水水质 根据《可克达拉市污水处理厂项目环境影响报告书》，可克达拉市污水处理厂污水处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）内水质项目已含有本项目废水的特征污染物。因此，可克达拉市污水处理厂从排放标准角度来看，可以接纳本项目产生的污水。可以满足排放标准。 ### 3 声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目营运期噪声源主要来源于机械设备运行时产生的机械噪声，噪声源强见下表。 表4-12 项目固定声源调查清单 序号; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 距室内边界距离m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级dB（A）; 距声源距离m; 声压级dB（A）; 建筑物外距离(m). 1; 曝气风机; 85; 1; 建筑隔声、减振; 9; 70; 昼夜间; 15; 55; 1. 2; 除臭风机; 75; 1; 8; 62; 昼夜间; 15; 47; 1. 3; 导流风机; 70; 1; 12; 68; 昼夜间; 15; 48; 1. 4; 布料机; 106; 1; 8; 65; 昼夜间; 15; 50; 1. 5; 进料输送机; 90; 1; 7; 61; 昼夜间; 15; 46; 1. 6; 出料输送机; 90; 1; 12; 64; 昼夜间; 15; 49; 1. 7; 破碎机; 95; 1; 9; 61; 昼夜间; 15; 46; 1. 8; 粉粹机; 80; 1; 12; 63; 昼夜间; 15; 48; 1. 9; 挤压脱水机; 70; 1; 18; 62; 昼夜间; 15; 47; 1. （2）厂界达标情况 1）预测模型 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式，其数学表达式如下： ①计算某个室内声源在靠近围护结构处的倍频带声压级： Loct,1=Lw oct+10lgQ4πr12+4R 式中：Loct,1某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lw oct某个声源的倍频带声功率级，dB（A）； r1室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R房间常数，m2；Q 方向性因子，无量纲值。 ②计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： Loct,1T=10lgi=1N100.1Loct,1i 计算室外靠近围护结构处的声压级： Loct,2T=Loct,1T−TLoct+6 ④将室外声级Loct,2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct： Lw oct=Loct,2T+10lgS 式中：S—透声面积，m2。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ⑥ 计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级： Loctr=Loctr0−20lgr/r0−ΔLoct 式中：Loct（r）点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； Loct（r0）参考位置r0处的倍频带声压级，dB； r预测点距声源的距离，m； r0参考位置距声源的距离，m； Loct  各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量，计算方法详见导则）。 如果已知声源的倍频带声功率级Lw oct，且声源可看作是位于地面上的，则Loctr0=Lw oct−20lgr0−8 ⑦由各倍频带声压级合成计算该声源产生的A声级Leq（A）。 ⑧计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA in,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA out,j，在T时间内该声源工作时间为tout,j ，则预测点的总等效声级为： LeqT=10lg1Ti=1Ntin,i100.1LAin,i+j=1Mtout,j100.1LAout,j 式中：T—计算等效声级的时间，h； N—室外声源个数，M为等效室外声源个数。 将设备噪声源在厂区平面图上进行定位，利用上述的预测数字模型，将有关参数代入公式计算，预测拟建工程噪声源对各向厂界的影响。 2）预测结果 本项目的计算声源中，所有室内源均按导则要求经过换算，等效于室外点源，并根据治理措施降噪后的声级值，再进行衰减的分布计算。 表4-13 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 车间编号; 预测点位置; 生产车间距离厂界距离; 贡献值; 标准值. 1#生产车间; 厂界东1m处; 7m; 43; 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A）. 厂界南1m处; 4m; 47. 厂界西1m处; 3m; 49. 厂界北1m处; 65m; 23. 2#生产车间; 厂界东1m处; 58m; 24. 厂界南1m处; 5m; 45. 厂界西1m处; 4m; 47. 厂界北1m处; 42m; 27. 根据现场踏勘，建设项目所在地的周边50米范围内无声环境保护目标，设备噪声经减振、建筑隔声以及距离衰减后，建设项目厂界噪声的预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，本项目噪声对区域声环境影响较小。 （3）监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中简化管理和参照《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022）中排污单位要求确定监测频次，噪声监测计划安排如下。 表4-14 声环境监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 频率; 实施单位; 执行标准. 1; 项目四周，东南西北各一个监测点; 等效连续A声级（Leq）; 1次/季; 有资质的监测单位; GB12348-2008中2类标准要求. ### 4 固体废物影响分析 ### 4.1 源强分析 （1）生活垃圾：根据建设单位提供的资料，项目定员人数为4人，生活垃圾产生量按0.5kg/d计，产生量为0.6t/a，交由当地环卫部门统一处理。 （2）除尘灰 根据本项目工程分析可知，除尘灰产生量为0.98t/a，全部回用于制营养土。 - （3）废布袋 - 项目有机辅料粉碎粉尘采用布袋除尘器处理，该过程会产生废滤筒，产生量约为0.2t/a，属于一般固体废物，交由资源回收商回收。 （4）废机油 根据建设单位提供数据，运转设备维护过程会产生少量废机油，产生量约0.1t/a。废机油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，代码为900-249-08的危险废物。以桶收集暂存于危废暂存间，委托有资质单位运输、处置。 本项目固废产生情况汇总见下表。 表4-15 本项目固废产生情况表 序号; 类别; 产生工序; 产生量; 废物属性; 废物代码; 处理方式. 1; 生活垃圾; 职工生活; 0.6t/a; 生活垃圾; 900-099-S64; 环卫部门处置. 2; 除尘灰; 布袋除尘器; 0.98t/a; 一般固废; 321-034-48; 回用于制营养土. 3; 废机油; 设备维护; 0.1t/a; 危险固废; 900-249-08; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位运输、处置. 4; 废布袋; 布袋除尘器; 0.2t/a; 一般固废; 335-999-99; 交由资源回收商回收. ### 4.2固体废物影响分析 ### 本项目固体废弃物主要为生活垃圾、除尘灰、废机油等。建设单位采用减量化、资源化、无害化的处理原则，对固废进行固废分类处理、处置。 ### 4.3固体废物管理要求 （1）一般工业固废管理要求 ### 以上所有固废要按照“减量化、资源化、无害化”处理原则，本次环评要求建设单位按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定的原则及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。具体要求以下： ①采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求； ②危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场； ③不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业； ④按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》要求制定台账。 （2）危险废物管理要求 建设单位应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》（部令第23号）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）中的相关规定，对项目产生的危险废物进行妥善管理和处置。对危险废物的收集、暂存、管理按国家标准有如下要求： 1）危险废物的收集包装 ①所有产生的危险废物均应使用符合国家标准的容器盛装，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损； ②禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。所有收集容器必须密闭； ③必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 2）危险废物的暂存要求 企业内应加强危险废物的管理，全面推行危险废物申报制度，对废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节都要有跟踪性的账目和手续，并纳入生态环境主管部门的监督管理，集中收集交由具有《危险废物经营许可证》的单位进行安全处置，并办理相关手续，使本项目固体废弃物由产生至无害化的整个过程都达到控制，保证每个环节均对环境不产生污染危害。 3）危险废物暂存间设计要求 本项目危废产生量较小，建设单位设置面积约10m2的危废暂存间，危险废物暂存间设计应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物； ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合； ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 4）危废间运行管理要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危废间运行执行如下要求： ①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施； ②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施； ③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆； ④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置； ⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3t。 5）危险废物转运要求 根据《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令第23号），本项目属于危险废物移出人，运营期应当履行以下义务： ①对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任； ②制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息； ③建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息； ④填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等； ⑤及时核实接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况。 ### 本项目固体废物综合处罝率达100%，在落实好危险固废安全处罝的情况下，不会造成二次污染，不会对周围环境造成影响，其固废防治措施是可行的。 ### 综上所述，本项目产生的所有固体废物均进行了合理处置，使固体废物得到资源化、无害化处置。只要建设单位加强管理、做好固体废物的分类暂存与及时转运，项目运营期产生固体废物不会对环境造成影响。 ### 5 地下水、土壤环境影响分析及保护措施 ### 5.1 地下水及土壤污染途径识别 本项目运营期生产废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排，生活污水经下水管网输送至可克达拉市污水处理厂处理，且项目用地均已进行防渗施工，防渗能力较强，涉及危险废物暂存间设有重点防渗，正常情况下无地下水及土壤污染途径。对地下水的影响主要是危险废物泄漏、沉淀池泄漏及火灾爆炸事故情况下对地下水水质的影响。 ### 5.2 预防措施 防止地下水及土壤污染的主要措施就是切断污染物进入地下水及土壤环境的途径，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。通过采取防渗措施，厂区防渗效果应相应地满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求，尽可能避免废水、废液进入土壤及地下水环境事故的发生。 项目地下水污染防治措施和对策坚持“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的原则。 （1）源头控制 本工程选择先进、成熟、可靠的工艺技术、装备和较清洁的原辅材料，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；管线敷设采用“可视化”原则，即明沟明管，做到污染物“早发现、早处理”，以减少泄漏而可能造成的地下水污染。危废暂存严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求，做好防腐防渗措施，以防止和降低渗滤液渗入地下污染地下水的环境风险。 （2）分区防渗 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（2021年试行)，同时针对项目特点，厂区各生产装置、辅助设施及公用工程设施在布置上应该按照污染物渗漏的可能性进行区分，划分为污染区和非污染区，污染区根据可能发生泄漏的污染物性质进一步划分为简单、一般和重点防渗区开展防渗工作，本项目具体分区防渗要求，见表4-16。 表4-16 项目地下水防控情况一览表 编号; 分区名称; 位置; 防渗措施及要求. 1; 简单防渗区; 堆放棚库、库房; 一般混凝土硬化地面防渗. 2; 一般防渗区; 1#生产车间、2#生产车间; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 3; 重点防渗区; 危险废物暂存间; 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求，表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，应使用至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）执行. ### 5.3 跟踪监测计划 - 本项目正常情况下无地下水及土壤污染途径，参照导则中地下水及土壤跟踪监测设置要求，本项目无需设置地下水及土壤跟踪监测点。 6 环境风险 ### 6.1 环境风险评价 ### ⑴危险物质识别 ### 本项目生产工艺不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018） ### 附录 C 中所列危险工艺；项目的排放臭气污染物涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中所列的重点关注的危险物质；主要环境风险事故有大气环境污染。 ### ⑵风险潜势初判 ### 本项目废气排放涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中的的危险物质氨气和硫化氢。 ### 因此，本项目风险潜势初判为Ⅰ级。 ### ⑶评价等级 ### 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表 1 评价工作等级的划分，本项目环境风险评价等级为简单分析。 ### 表 4-17 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、环境防范措施等方面给出定性的说明。. ### ⑷环境风险识别 ### 生产过程中主要危险因素为设备电气火灾事故。 ### 表 4-18 建设项目环境风险识别分析一览表 ### 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; ### 可能受影响的环境敏感目标. ### 1; ### 臭气处理; ### 臭气; ### NH3、H2S; ### 泄漏; ### 未经处理的废气泄露对大气造成污染; 居民. ### 2; ### 危废仓库; ### 危险废物; ### 危险废物; ### 泄漏、火灾; ### 防渗层破损对土壤、地表水和地下水等造成污染. ### ⑸环境风险分析 ### 项目环境风险分析见表 4-19。 ### 表 4-19 建设项目环境风险简单分析内容表 ### 建设项目名称; ### 可克达拉市污水处理厂污泥资源再利用项目. 建设地点; 第四师可克达拉市中心城区南片区西侧. 地理坐标; 经度：80.944176，纬度：43.937833. 主要危险物质及分布; 主要生产区、废气处理区、危险库房. ### 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 主要风险为危险库房危险物质火灾、废气处理设施事故排放风险。发生火灾事故时，影响范围是在厂区内，对厂界外影响较小；发生泄漏事故时不会对外环境产生影响；事故状态下，废气排放浓度有所增加，对周围居民造成影响。. ### 风险防范措施要求; ①火灾风险 划定禁火区域，生产区及危险库房禁止带火种；各场所配置足够的消防器材及工具；员工进行消防培训与演练；发生火灾事故时及时转移相关人员与财产，及时报火警并进行必要的自救。 ②废气处理装置故障事故 加强设施的日常维护、保养，定期更换耗材；落实日常巡检、巡视制度，发现事故及时上报；一旦发生事故应紧急停车，待排除故障后方可恢复运行。. ### 6.2 环境风险防范措施 ### （1）物料泄漏事故的防范措施 ①危废间应采取防渗措施；②桶体泄漏时及时用木楔或胶块堵漏，将泄漏的液料用黄沙、毛毡、海绵等具有可吸附性的材料清理。大量泄漏时，要立即报警，划定警戒区，控制火种和无关人员进入，用泥土或塑料等物将流出的液体围住，防止流散。 ### （2）火灾和爆炸事故的防范措施 ①必须严格按照相关防火、防爆设计要求进行设计和施工，并配备相应的保护工程；加强工艺系统的自动控制的应用，同时应加强对系统设备的维护保养；应设立专人进行巡视、检查、维护工作；严格岗位操作规程，加强操作人员的岗位培训和职业素质教育，提高安全意识，实施规范核查；危废间做好标志，严禁不相关人员进入；配备足够的救灾防毒器具、消防器及防护用品。 ②必须建立必要的安全生产规章制度和措施，保证生产的正常、安全。建议企业建立健全的各级管理机制和机构，全面落实安全生产责任制，并严格执行。严格执行安全监督检查制度。严格防火制度，并配备一定数量的消防设施。认真做好安全检查记录，对发现的异常情况、安全隐患必须及时报告并在符合安全条件的情况下立即整改。 （3）制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，除了加强对员工的消防知识进行培训，对消防安全责任人及员工也定期进行消防知识培训。 （4）建设单位应制定切实可行的环境风险事故应急预案，当出现事故时，要采取应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。 ### 6.3 环境风险分析小结 综上所述，本项目不存在重大危险源，建设单位应严格按照消防及安监部门的要求，做好防范措施，设立健全的公司突发环境事故应急组织机构，以便采取更有效的措施来监测灾情及防止污染事故的进一步扩散。在采取以上措施的情况下，项目风险事故发生概率很低，在可防控的范围之内。 ### 7 环保投资估算 ### 本项目总投资4000万元，其中环保投资93万元，占总投资额的2.33%，具体环保投资情况见下表4-20。 表4-20 环境保护投资一览表 单位：万元 项目; 治理对象; 治理措施; 投资（万元）. 施工期; 施工粉尘; 施工围挡、定期洒水降尘; 6. 建筑垃圾; 施工期间产生的建筑垃圾由环卫部门定期清运处置。; 6. 运营期; 废气治理; 一期：混料、搅拌、发酵、餐厨垃圾处理恶臭：生物滤池+1根15m排气筒（DA001）; 15. 二期：混料、搅拌、发酵恶臭：生物滤池+1根15m排气筒（DA002）; 10. 一期二期有机辅料粉碎粉尘：布袋除尘布+1根15m排气筒（DA003）; 14. 颗粒物（无组织）、恶臭（无组织）：加强车间通风，定期喷洒除臭剂; 1. 噪声治理; 采用隔音材料，基础做减振处理，设置封闭间; 14. 固废治理; 生活垃圾桶、一般固废收集箱，危废暂存间; 10. 风险应急措施; 严禁烟火、设置禁火区、配置灭火器等措施、污水处理设施防渗; 6. 验收及检测; 4. 分区防渗; 7. 合计; 93. 总投资; 4000. 占总投资比例（%）; 2.33. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 混料、搅拌、发酵、餐厨垃圾处理恶臭 | NH3、H2S、臭气浓度 | 生物滤池+15m高排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表2中标准要求 |
|  | 混料、搅拌、发酵恶臭 | NH3、H2S、臭气浓度 |  |  |
|  | 有机辅料粉碎粉尘 | 颗粒物 | 布袋除尘器+1根15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 车间 | 颗粒物（无组织） | 加强车间通风，定期喷洒除臭剂 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr、BOD5、pH、SS、NH3-N、动植物油 | 排入可克达拉市污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
|  | 生产废水 |  |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、基础减震、车间阻隔等 | 《工业企业厂界环境噪声排放》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门统一清运处理 | 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）标准 |
|  | 生产 | 除尘灰 | 回用于制营养土 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 废布袋 | 交由资源回收商回收 |  |
|  |  | 废机油 | 暂存于危废间暂存，定期交有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 正常情况下无地下水及土壤污染途径。对地下水的影响主要是危险废物泄露对地下水水质的影响。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（2021年试行），同时针对项目特点，厂区内按各功能单元所处位置划分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗渠区。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 运营期厂区边界围墙种植绿化，实行雨污分流。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强日常检查，防止污水的泄露（含跑、冒、滴、漏）。 ②做好沉淀池的防渗防漏措施。 ③加强日常管理，杜绝废水非正常排放。 ④新建一座危废暂存间（10m2）。 ⑤建立日常保管、使用制度，要严订管理与操作章程。设立安全环保机构，专人负责。对员工加强培训，进行必要的安全消防教育，熟练掌握消防设施的使用。在使用前做好个人防护，对劳动防护用品和器具检查，做到万无一失才能使用。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目实行登记管理。 （1）严格落实各项环保治理措施，保证污染物治理设备的正常运转，确保各项污染物的排放满足标准的要求。重点做好运营期废气治理设备运行工作，减小对周围环境的影响。 （2）项目建成后，企业及时进行环保自主验收。 （3）根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目为N7723固体废物治理，属于登记管理行业，本项目不需要申请取得排污许可证，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 （4）本项目环境保护主体责任由建设单位新源县翰腾新型建筑材料商贸有限公司承担，项目建设期间环境保护责任由施工方联合承担。 （5）鉴于新疆可克达拉市城市建设发展有限公司无环境自主检测能力，本项目运营期污染物监测应委托有资质的环境检测单位进行。 1、排污口规范化设置： 废水排放口、固定噪声源、固体废物贮存和排气筒和危险废物等必须按照国家有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 （1）排气筒设置取样口，并具备采样检测条件，废水排放口附近竖立图形标志牌。 （2）排污口管理。建设单位应在各个排污口处竖立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由生态环境部门签发。生态环境主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 2、台账管理制度 ①台账录入要及时、准确、清晰，便于查看。 ②台账要专人录入，数据、信息、记录内容要真实，与实际相符。 ③台账要设专人管理，定点存放。无关人员不得随意移动、查看。 ④重要台账必须纸版与电子版两种形式保存，保存期限为5年。 ⑤业务部定期对台账数据进行审核，定期检查台账录入内容，确保台账数据 的准确性、及时性和完整性。 ⑥安全台账应与其他台账分开放置，由专职安全员亲自管理。 ⑦所有台账盒签必须统一打印，名称清楚、完整。 - 环境管理制度 - 公司设置专门的环保机构，机构中设置主抓环保工作的科长一名，并设专职环保技术管理员，负责全厂的环保工作。环保机构的主要职责如下： - ①依据国家颁布的环境质量标准、污染物排放标准及地方环保主管部门的要求，制定全厂的监测计划和工作方案，建立健全环境监测站的各项规章制度； - ②按有关规定及时完成全厂常规监测任务，汇总监测数据，建立污染源档案，并将监测结果及时上报上级主管部门； - ③定期分析监测结果及发展趋势，以防污染事故的发生，如发现异常情况及时反馈到有关部门，以便采取措施； - ④参加本厂环境治理工程的竣工验收、污染事故的调查及监测分析工作； - ⑤按规定要求，编制污染监测及环境指标考核报表。 |  |  |  |

- 六、结论

拟建项目选址符合规划，建设符合国家相关产业政策。项目对废气、废水、噪声和固体废物等污染物采取了较为妥善的处理处置措施，各污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。在全面落实各项污染防范措施、搞好“三同时”的前提下，项目的建设整体上符合环境保护和社会可持续发展的要求，从环境保护角度，项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | H2S | 0.002 | / | / | 0.009t/a | 0.002 | 0.009t/a | +0.007t/a |
|  | NH3 | 0.26 | / | / | 0.085t/a | 0.26 | 0.085t/a | -0.175t/a |
| 废水 | COD | 0.125 | / | / | 1.6t/a | / | 1.6t/a | +1.475t/a |
|  | 氨氮 | 0.038 | / | / | 0.062t/a | / | 0.062t/a | +0.024t/a |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 | / | / | / | 0.98t/a | / | 0.98t/a | +0.98t/a |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 格栅渣 | 3.8 | / | / | / | 3.8 | / | / |
|  | 沉砂渣 | 10 | / | / | / | 10 | / | / |
|  | 污泥 | 6000 | / | / | / | 6000 | / | / |
| 危废 | 废机油 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①