- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：第四师七十四团马铃薯淀粉加工项目（重大变动）

建设单位（盖章）： 新疆四季粉业有限责任公司

编制日期：             2025年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 第四师七十四团马铃薯淀粉加工项目（重大变动） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 黄明华 | 联系方式 | 13607148808 |
| 建设地点 |  | 第四师七十四团三连 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经：80°17'05.967" 北纬：42°46'49.931"） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1391淀粉及淀粉制品制造 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业13；20、其他农副食品加工139* |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 ☑重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 第四师可克达拉市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 师市发改备〔2021〕051号 |
| 总投资（万元） |  | 7000 | 环保投资（万元） | 54 |
| 环保投资占比（%） |  | 845.8 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | □否 ☑是：淀粉生产线已建成 | 用地（用海） 面积（m2） | 22080 |
| 专项评价设置情况 |  | 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）专项评价设置原则表：排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目需设置专项评价。 本项目锅炉废气中含有汞及其化合物，属于有毒有害污染物，由于项目周边500m范围内无环境保护目标，本项目无需设置大气专项评价。 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1产业政策符合性分析 本项目主要从事马铃薯淀粉加工，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，为允许建设项目，符合国家有关法律、法规和政策规，符合国家和当地经济发展产业政策。 2选址合理性分析 本项目选址位于第四师七十四团三连，项目占地类型属于工业用地，根据实地调查，项目区周边多为荒草地，项目周边配套设施较为完善，交通便利，选址合理。项目区及周围区域外环境关系较单纯，无重要保护文物、风景名胜区、饮用水水源保护地、生态敏感点及社会敏感点等明显的环境制约因子；无其他制约性因子。项目的选址均符合相关规范要求，从环境保护角度分析本项目选址是合理可行的。 3“三线一单”符合性分析 “三线一单”中的三线是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”，一单为生态环境准入清单。根据《第四师可克达拉市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目涉及“三线一单”分析如下： （1）生态保护红线 主要目标：按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护师市生态安全的底线和生命线。 经核实，本项目不涉及生态保护红线，不会影响所在区域内生态功能。 （2）环境质量底线 主要目标：师市河流、湖库、水源地水质总体保持稳定，饮用水安全保障水平持续提升，水生态环境状况继续好转。可克达拉市优良断面比例达到100%，特克斯河昭苏戍边桥断面、喀什河种蜂场断面、伊犁河霍城63团伊犁河大桥断面、霍尔果斯河中哈会晤处断面和霍尔果斯河63团边防连断面水质保持Ⅱ类标准，切德克河石头桥断面水质保持Ⅲ类标准。环境空气质量稳步提升，重污染天数持续减少。土壤环境质量保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到有效管控。受污染耕地安全利用率达到93%以上，污染地块安全利用率达到93%以上。 ①大气环境：根据2023年昭苏县环境质量监测数据公报，评价区域大气环境中PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3占标率均小于100%，各项指标均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准浓度限值。因此区域为大气环境质量达标区。 项目所在区域环境空气功能区为二类区域，大气执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及其修改单中二级标准。项目运营期主要废气为锅炉废气通过“袋式除尘器+双碱法脱硫+低氮燃烧”处理后经40m烟囱（DA001）达标排放；淀粉干燥粉尘通过“集气罩+袋式除尘器”处理后经15m排气筒（DA002）达标排放；蛋白提取干燥粉尘“集气罩+旋风除尘器”处理后经15m排气筒（DA003）达标排放；热风炉废气通过“布袋除尘器”处理后经15m排气筒（DA004）达标排放。在严格执行环评中所提出的废气治理措施后，满足相应排放标准，排放量较少，对环境空气影响较小，不会降低区域环境空气质量。 ②水环境：根据伊犁州生态环境局公布的2023年伊犁州直地表水（河流）水质环境质量现状，距离本项目较近的特克斯河（昭苏解放桥）现状水质类别为Ⅱ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类水质标准要求。 本项目马铃薯生产汁水经蛋白提取后产生的尾水作为有机肥水还田利用；马铃薯清洗用水循环使用不外排；纯水制备设备排水用于马铃薯清洗补水；钠离子交换树脂设备排水用于脱硝系统补水以及厂区洒水抑尘、煤库抑尘、炉渣增湿等，不外排；锅炉排水、脱硫废水用于厂区洒水抑尘、煤库抑尘、炉渣增湿等，不外排；项目生活污水经化粪池处理后定期清运至74团污水处理厂处理。项目废水均不直接进入地表水体，对区域地表水环境影响可接受，不触及区域地表水环境质量底线，不会降低区域水环境质量。 ③土壤：本项目为马铃薯淀粉生产项目，不属于有色金属冶炼、焦化等，项目运营期加强环保管理，确保各项污染防治设施正常稳定运行，切实落实本环评提出的各项污染防治措施后，项目对土壤的环境影响较小。且项目固废均得到妥善合理处置，因此，项目的建设不会影响土壤污染风险防控底线。 （3）资源利用上线 主要目标：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗达到国家、兵团下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动低碳试点建设，发挥低碳试点示范引领作用。 本项目生活用水由项目区东南侧约200m处泉水引至厂区蓄水池，经净水处理后供给厂区，生产用水分别由项目区西南侧约10m农灌水渠（三连干渠）及东南侧200m泉水净水处理后供给，厂内加强水资源循环利用，马铃薯清洗水及锅炉脱硫用水循环利用，新水用量较少；项目用电由当地电网提供；项目建设利用七十四团的工业用地，不占用耕地，土地资源消耗符合要求。项目总体上不会突破资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 根据《市场准入负面清单》（2022年版），项目不属于禁止准入类和许可准入类产业，根据《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单》（试行）中关于昭苏县产业准入负面清单，本项目不属于限制类和禁止类项目。 根据第四师可克达拉市“三线一单”生态环境分区管控方案，本项目区位于74团优先保护单元，区域管控单元编号为ZH65741410001。 表1-1 分区管控要求符合性分析 管控维度; 管控要求; 本工程情况; 符合性. 空间布局约束; （1）单元生态保护红线范围内执行生态保护红线空间布局约束要求。 （2）所有新、改、扩建项目，必须全部进行环境影响评价；未通过环境影响评价审批的，不准开工建设。各类开发活动和建设活动应当符合生态环境规划、国土空间规划等的要求，严格遵守生态保护红线的规定。 （3）严格资源开发和建设项目的生态监管，控制新的人为水土流失。加强自然保护区的建设，加大保护力度；停止一切导致生态继续退化的人为破坏活动。 （4）执行涉水保护地相关要求。 （5）执行一般生态空间-生物多样性相关要求。 （6）执行高功能水体及水源涵养区相关要求。 （7）禁止将国家级公益林改造为商品林，改造不得全面伐除灌木，不得全面整地，严禁采用引起土地沙化的一切整地方法和生产行为；极干旱造林区造林绿化须选择耗水量小、抗旱性强的树种。; （1）本项目不涉及生态保护红线。 （2）本项目于2021年7月13日已取得第四师可克达拉市生态环境局对本项目的告知承诺行政许可决定，由于项目废水处理工艺改变涉及重大变动，重新报批项目。 （3）其余要求与本项目无关。; 符合. 污染物排放管控; （1）严格落实环境保护目标责任制，强化污染物总量控制目标考核，健全重大环境事件和污染事故责任追究制度，加大问责力度。强化环境执法监督，严格污染物排放标准、环境影响评价和污染物排放许可制度，进一步健全环境监管体制。; 本项目设置一台12t/h燃煤蒸汽锅炉，1台0.6t/h生物质热风炉，本项目申请总量控制指标为 SO2：0.08t/a，NOx：0.29t/a。; 符合. 环境风险防控; （1）执行师市环境风险防控相关要求。 （2）推进环境敏感区域防控体系建设，落实环境风险防控措施，配备拦截、吸附等基本应急处置物资。落实周边人类活动频繁区域隔离墙、隔离网、视频监控等防范设施建设。; 本项目各类风险物质存储量小，经落实各项风险防范措施后，项目风险可控。; 符合. 资源利用效率; - 执行师市资源利用效率相关要求。 - 全面推动使用节水器具，禁止销售不符合节水标准的产品、设备，新建民用建筑必须采用节水器具。积极推广中水回用。 - 推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、化肥农药减量、农膜减量与回收利用等措施，切实保护耕地土壤环境质量。 （4）推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。发展以喷滴灌和渠道防渗为中心的节水农业。; 无与本项目相关要求。; 符合. 综上所述，本项目建设符合“三线一单”要求。 4与《新疆生产建设兵团第四师可克达拉市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 根据《新疆生产建设兵团第四师可克达拉市“十四五”生态环境保护规划》第五章协同治理改善大气环境质量，二、持续推进多污染源治理：加大燃煤锅炉、工业炉窑综合整治力度。严把锅炉市场准入，进一步提高新建燃煤锅炉准入门槛。新建燃煤锅炉效率不低于85%，燃气锅炉效率不低于95%。 本项目生产供热由现有一台12t/h燃煤蒸汽锅炉提供，锅炉废气通过“袋式除尘器+双碱法脱硫+低氮燃烧”处理后达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值后经40m烟囱排放；蛋白质生产工艺新增一台0.6t/a生物质热风炉用于蛋白质干燥，热风炉燃烧废气通过袋式除尘器处理后达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2、4中二级标准排放浓度限值后经15m烟囱排放。 5与生态环境保护法律法规的符合性分析 表1-2 与生态环境保护法律法规的符合性 法律法规; 相关内容; 本项目; 符合性分析. 《中华人民共和国大气污染防治法》; 第四十一条：“燃煤电厂和其他燃煤单位应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。”; 本项目燃煤锅炉废气通过“袋式除尘器+双碱法脱硫+低氮燃烧”处理后达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值后经40m烟囱排放；热风炉燃烧废气通过袋式除尘器处理后达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2大气污染物燃气锅炉排放浓度限值后经15m烟囱排放。; 符合. 第七十二条：“贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。”; 本项目设置封闭堆煤场，禁止乱堆煤炭。; 符合. 《中华人民共和国水污染防治法》; 第五十八条“农田灌溉用水应当符合相应的水质标准，防止污染土壤、地下水和农产品。”; 本项目马铃薯生产汁水经蛋白提取后产生的尾水作为有机肥水还田利用，有机肥水还田水质中重金属、无机盐应满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1、表2农田灌溉水质基本控制项目限值。; 符合. 《中华人民共和国噪声污染防治法》; 第二十二条：“排放噪声、产生振动，应当符合噪声排放标准以及相关的环境振动控制标准和有关法律、法规、规章的要求。”; 根据预测，本项目营运期厂界四周昼夜噪声贡献值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））; 符合. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》; 第七十九条“产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。”; 本项目产生的危险废物为废机油，由专用容器收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1项目变更概况 1.1现有工程概况 《第四师七十四团马铃薯淀粉加工项目》于2021年7月13日取得《关于第四师七十四团马铃薯淀粉加工项目环境影响报告表告知承诺行政许可决定》（师市环函〔2021〕12号），于2023年9月投产运营，未验收。 主要建设马玲薯淀粉生产线2条，年产马玲薯淀粉3万吨，年处理马玲薯15万吨。 现有工程项目组成情况见下表。 表2-1 现有工程组成情况一览表 工程名称; 建设项目; 原环评建设内容及规模; 实际建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 建筑面积4200m2，2F，钢结构; 占地面积1202.87m2、H=8m 1F，钢结构; 基本一直. 种子繁育室; 建筑面积1198.7m2，2F，砖混; /（未建）; 不一致. 储运工程; 成品库; 建筑面积2049.7m2，2F，钢结构; 共建设3个成品库，建筑总面积3309.27m2，、H=8m，钢结构; 不一致，实际建筑面积及数量大小. 原料库; 建筑面积13424.4m2，3F，钢结构; 建筑面积1230m2、H=8.15m，钢结构; 基本一致. 辅助工程; 办公室; 建筑面积926m2，2F，钢结构; 占地面积324.14m2，2F，砖混结构; 基本一致. 生活用房; 建筑面积926m2，2F，钢结构; 占地面积43.56m2，1F，砖混结构; 基本一致. 锅炉房; 建筑面积200m2，砖混，1台12t/h燃煤锅炉、脱硫塔及配套设施; 占地面积224.10m2、H=8.3m，砖混结构 1台12t/h燃煤锅炉、脱硫塔及配套设施; 基本一致. 污水处理站; 日处理规模4000m3/d污水处理站及配套设施; /（未建）; 不一致. 公用工程; 供水; 生活用水由市政管网供给；生产用水由项目区东南侧泉水引至厂区工艺池，经净水处理后供给; 生活用水由市政管网供给；生产用水由项目区东南侧泉水引至厂区工艺池，经净水处理后供给; 一致. 排水; 项目产生的生活污水及生产废水均经污水处理站处理后用于周边农田灌溉; /（未建污水处理站） 生活污水排入化粪池；马铃薯清洗用水循环使用不外排；马铃薯生产汁水经沉淀池处理后作为有机肥水还田利用；纯水制备设备排水用于马铃薯清洗补水；钠离子交换树脂设备排水用于脱硝系统补水以及厂区洒水抑尘、煤库抑尘、炉渣增湿等，不外排；锅炉排水、脱硫废水用于厂区洒水抑尘、煤库抑尘、炉渣增湿等，不外排; 不一致. 供电; 国家电网提供; 国家电网提供; 一致. 供热; 生产用热由新建1台12t/h燃煤锅炉提供，冬季不生产无生活供热; 生产用热由新建1台12t/h燃煤锅炉提供，冬季不生产，无生产生活供热; 一致. 环保工程; 废气; 锅炉废气; 袋式除尘器+双碱法脱硫+低氮燃烧+40m烟囱（DA001）; 袋式除尘器+双碱法脱硫+低氮燃烧+40m烟囱（DA001）; 一致. 淀粉干燥粉尘; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒（DA002）; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒（DA002）; 一致. 无组织粉尘; 洒水抑尘、加强车间通风; 洒水抑尘、加强车间通风; 一致. 餐饮油烟; 油烟净化设备; /（未建）; 不一致. 废水; 项目产生的生活污水及生产废水均经污水处理站处理后用于周边农田灌溉（预处理+好氧+厌氧处理工艺）; /（未建污水处理站） ①生活污水排入化粪池； ②马铃薯清洗用水循环使用不外排； ③纯水制备设备排水用于马铃薯清洗补水； ④马铃薯生产汁水经沉淀池处理后作为有机肥水还田利用； ⑤钠离子交换树脂设备排水用于脱硝系统补水以及厂区洒水抑尘、煤库抑尘、炉渣增湿等，不外排； ⑥锅炉排水、脱硫废水用于厂区洒水抑尘、煤库抑尘、炉渣增湿等，不外排。; 不一致. 噪声; 隔声、减振; 隔声、减振; 一致. 固废; 泥土; 运至周边农田用于农田表面覆土; 运至周边农田用于农田表面覆土; 一致. 砂石; 外售做建筑材料; 外售做建筑材料; 一致. 薯渣; 外卖养殖户; 外卖养殖户; 一致. 粉尘; 袋装后作为饲料外售; 袋装后作为饲料外售; 一致. 废离子交换树脂; 由厂家进行更换、回收处置; 由厂家进行更换、回收处置; 一致. 锅炉灰渣; 集中收集后外售作为建筑材料; 集中收集后外售作为建筑材料; 一致. 脱硫副产物. 生活垃圾; 统一收集交由当地环卫部门处置; 统一收集交由当地环卫部门处置; 一致. 废机油; 专用容器收集后暂存危废暂存间，后交由有资质单位处置; /（未建危废暂存间） 专用容器收集后放置于库房内; 不一致. 绿化工程; 绿化面积3438.49m2; 绿化面积3438.49m2; 一致. 1.2项目变更原因 由于新疆伊犁地区独特的气候条件，尤其是生产期间气温较低，传统的好氧厌氧废水处理工艺难以达到高效稳定运行，且不符合当地环境适应性要求，同时，为积极响应国家关于农业废弃物资源化利用的政策导向，提升马铃薯淀粉加工废水的综合利用价值，建设单位将原环评设计的好氧厌氧废水处理系统变更为通过蛋白脱膜絮凝设备提取蛋白工艺。 根据《建设项目环境保护管理条例》要求建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺发生重大变化的建设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表。 本项目的性质、地点不变，原环评设计的好氧厌氧废水处理系统变更为通过蛋白脱膜絮凝设备提取蛋白工艺，新增一条蛋白提取生产线，蛋白提取生产线新增一台热风炉、生产设备及相应的环保设施。根据《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688 号）文件界定，本项目属于重大变动，故需重新报批建设项目环境影响报告表。 2建设规模及内容 2.1主体工程 本项目主要建设2条马玲薯淀粉生产线，设计规模为20000t/a，建设1条蛋白提取生产线，马铃薯生产汁水经蛋白提取后尾水作为有机肥水还田利用。 项目具体建设内容见表2-2。 表2-2 本项目变更前后主要工程组成表 工程名称; 建设项目; 变更前工程内容; 变更后工程内容; 备注. 主体工程; 淀粉生产车间; 占地面积1202.87m2、H=8m 1F，钢结构; 占地面积1202.87m2、H=8m 1F，钢结构; 已建. 蛋白提取车间; /; 占地面积1008m2、H=8.15m 1F，钢结构; 新建. 储运工程; 1#成品库; 占地面积1414.27m2、H=8m，钢结构; 占地面积1414.27m2、H=8m，钢结构; 已建. 2#成品库; 占地面积972.50m2、H=8m，钢结构; 占地面积972.50m2、H=8m，钢结构; 已建. 3#成品库; 占地面积922.50m2、H=8m，钢结构; 占地面积922.50m2、H=8m，钢结构; 已建. 农机库; /; 占地面积1230m2、H=8.15m，钢结构; 新建. 远期深加工车间; /; 占地面积2439.5m2、H=13.35m，钢结构; 新建. 辅助工程; 综合楼; 占地面积324.14m2，2F，砖混结构; 占地面积324.14m2，2F，砖混结构; 已建. 值班室; 占地面积43.56m2，1F，砖混结构; 占地面积43.56m2，1F，砖混结构; 已建. 锅炉房; 占地面积224.10m2、H=8.3m，砖混结构 1台12t/h燃煤锅炉、脱硫塔及配套设施; 占地面积224.10m2、H=8.3m，砖混结构 1台12t/h燃煤锅炉、脱硫塔及配套设施; 已建. 工艺池; 占地面积163.82m2; 占地面积163.82m2; 已建. 公用工程; 供水; 生活用水由市政管网供给；生产用水由项目区东南侧泉水引至厂区工艺池，经净水处理后供给; 生活用水由市政管网供给；生产用水由项目区东南侧泉水引至厂区工艺池，经净水处理后供给; 已建. 排水; 生活污水排入化粪池; 生活污水经化粪池处理后定期清运至74团污水处理厂处理; 已建. 马铃薯清洗用水循环使用不外排; 马铃薯清洗用水循环使用不外排; 已建. 马铃薯生产汁水经沉淀池处理后作为有机肥水还田利用; 马铃薯生产汁水经蛋白提取后产生的尾水作为有机肥水还田利用; 新建. 纯水制备设备排水用于马铃薯清洗补水; 纯水制备设备排水用于马铃薯清洗补水; 已建. 钠离子交换树脂设备排水用于脱硝系统补水以及厂区洒水抑尘、煤库抑尘、炉渣增湿等，不外排; 钠离子交换树脂设备排水用于脱硝系统补水以及厂区洒水抑尘、煤库抑尘、炉渣增湿等，不外排; 已建. 锅炉排水、脱硫废水用于厂区洒水抑尘、煤库抑尘、炉渣增湿等，不外排; 锅炉排水、脱硫废水用于厂区洒水抑尘、煤库抑尘、炉渣增湿等，不外排; 已建. 供电; 国家电网提供; 国家电网提供; 已建. 供热; 生产用热由新建1台12t/h燃煤锅炉提供，冬季不生产无生活供热; 生产用热由新建1台12t/h燃煤锅炉提供，冬季不生产，无生产生活供热; 已建. 环保工程; 废气; 锅炉废气; 袋式除尘器+双碱法脱硫+低氮燃烧+40m烟囱（DA001）; 袋式除尘器+双碱法脱硫+低氮燃烧+40m烟囱（DA001）; 已建. 淀粉干燥粉尘; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒（DA002）; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒（DA002）; 已建. 蛋白干燥粉尘; /; 经设备自带的1套旋风除尘器处理后经1根15m高排气筒排放（DA003）; 新建. 热风炉废气; /; 布袋除尘器+15m排气筒（DA004）; 新建. 无组织粉尘; 洒水抑尘、加强车间通风; 洒水抑尘、加强车间通风; 已建. 餐饮油烟; /; 油烟净化设备; 新建. 废水; ①生活污水排入化粪池； ②马铃薯清洗用水循环使用不外排； ③纯水制备设备排水用于马铃薯清洗补水； ④马铃薯生产汁水经沉淀池处理后作为有机肥水还田利用； ⑤钠离子交换树脂设备排水用于脱硝系统补水以及厂区洒水抑尘、煤库抑尘、炉渣增湿等，不外排； ⑥锅炉排水、脱硫废水用于厂区洒水抑尘、煤库抑尘、炉渣增湿等，不外排。; ①生活污水经化粪池处理后定期清运至74团污水处理厂处理； ②马铃薯生产汁水经蛋白提取后产生的尾水作为有机肥水还田利用； ③马铃薯清洗用水循环使用不外排； ④纯水制备设备排水用于马铃薯清洗补水； ⑤钠离子交换树脂设备排水用于脱硝系统补水以及厂区洒水抑尘、煤库抑尘、炉渣增湿等，不外排； ⑥锅炉排水、脱硫废水用于厂区洒水抑尘、煤库抑尘、炉渣增湿等，不外排。; 蛋白提取新建. 噪声; 隔声、减振; 隔声、减振; 已建. 固废; 泥土; 运至周边农田用于农田表面覆土; 运至周边农田用于农田表面覆土; 已建. 砂石; 外售做建筑材料; 外售做建筑材料; 已建. 薯渣; 外卖养殖户; 外卖养殖户; 已建. 粉尘; 袋装后作为饲料外售; 袋装后作为饲料外售; 已建. 废离子交换树脂; 由厂家进行更换、回收处置; 由厂家进行更换、回收处置; 已建. 锅炉灰渣; 集中收集后外售作为建筑材料; 集中收集后外售作为建筑材料; 已建. 脱硫副产物. 热风炉炉渣; /; 外售给当地农户用做肥料还田; 新建. 生活垃圾; 统一收集交由当地环卫部门处置; 统一收集交由当地环卫部门处置; 已建. 废机油; 专用容器收集后放置于库房内; 专用容器收集后暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处置; 新建. 绿化工程; 绿化面积3438.49m2; 已建. 本项目主要生产设备详见表2-3。 表2-3 本项目变更前后主要生产设备一览表 序号; 名称; 变更前数量; 变更后数量; 变化量. 一、清洗工段. 1; 冲送水枪; 1台; 1台; 0. 2; 滚筒清洗机; 2台; 2台; 0. 3; 重力筛; 1台; 1台; 0. 4; 土豆泵; 1台; 1台; 0. 5; 溜槽（具有去石功能）; 1台; 1台; 0. 二、加工工段. 1; 螺旋输送机; 1台; 1台; 0. 2; 锉气动插板阀磨机; 2台（1用1备）; 2台（1用1备）; 0. 3; 去磁器; 2台; 2台; 0. 4; 离心筛组; 1组; 1组; 0. 5; 除砂器; 1台; 1台; 0. 6; 旋流器组; 1组; 1组; 0. 7; 真空转鼓吸滤机; 1台; 1台; 0. 8; CIP泵、CIP电机带搅拌; 1座; 1座; 0. 9; 滤液罐（电机带搅拌）; 1座; 1座; 0. 10; 淀粉乳罐（电机带搅拌）; 1座; 1座; 0. 11; 回收池搅拌; 1座; 1座; 0. 三、干燥工段. 1; 喂料机组; 1组; 1组; 0. 2; 干燥系统; 1套; 1套; 0. 3; 冷却淀粉筛; 1台; 1台; 0. 4; 成品仓; 1座; 1座; 0. 5; 振动卸料器; 1台; 1台; 0. 6; 自动包装机; 1台; 1台; 0. 四、电气控制和质检等. 1; 电控系统; 1套; 1套; 0. 2; 监控系统; 1套; 1套; 0. 3; 质检系统; 1套; 1套; 0. 五、蛋白提取生产线. 1; 消泡罐; /; 1个; +1. 2; 加压泵; /; 1台; +1. 3; 汁水絮凝单元; /; 4组; +4. 4; 脱水单元（沉降卧式离心机，单台24m3/h）; /; 3台; +3. 5; 汁水外排泵; /; 1台; +1. 6; 热风炉; /; 1台; +1. 7; 干燥机; /; 2台; +2. 8; 包装线; /; 1台; +1. 六、汁水还田设备设施. 1; 水泵; /; 1套; +1. 2; 汁水管网; /; 1套; +1. 3; 喷灌设备; /; 1套; +1. 七、污水处理系统. 1; 污水处理站及配套设备; 1套; /; -1. 2.2产品方案 项目生产蛋白产品质量标准执行中国淀粉工业协会团体标准《饲料原料 马铃薯蛋白粉》（T/SIACN03-2019），项目设计生产优级饲料蛋白，满足标准中感官指标要求，满足优级理化指标要求，即粗蛋白含量≥70%、粗灰分≤4%，水分12%。 项目主要产品为马铃薯精制淀粉，淀粉含水率约为18%；副产品为薯渣（含水率约为80%）、蛋白粉（含水率约为12%）。项目产品及产能详见表2-4。 表2-4 本项目变更前后项目产品及产能一览表 生产线; 产品; 变更前产能; 变更后产能; 备注. 马铃薯淀粉生产线2条; 马铃薯淀粉; 10000t/a; 20000t/a; 25kg袋装. 蛋白粉（含水率12%）; /; 1000t/a; /. 2.3主要原辅材料及能源消耗情况 本项目主要原辅材料及能源消耗情况详见表2-5。 表2-5 本项目变更前后主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 原料; 年消耗量; 备注. 单位; 变更前数量; 变更后数量. 一; 原辅材料. 1; 马铃薯; t/a; 70000; 140000; 外购. 2; 焦亚硫酸钠; t/a; 7; 14; 外购. 3; 10%次氯酸钠溶液; t/a; 3; 6; 外购. 二; 动力消耗. 1; 电; KWh/a; 45万; 60万; 电网. 2; 水; m³/a; 53415; 66652.2; 泉水、灌渠. 3; 煤; t/a; 700; 1000; 伊宁县煤矿. 4; 锯末生物质颗粒; t/a; /; 288; 外购. 部分原辅材料理化性质详见下表。 表2-6 焦亚硫酸钠理化性质一览表 名称; 焦亚硫酸钠; 熔点; ＞170℃; 水溶性; 可溶（54g/100mL）. 化学式; Na2S2O5; 密度; 1.48g/cm3; 外观; 白色至浅黄色、有刺激性气味的结晶体. CAS号; 7681-52-9; 分子量; 190.09; 应用; 抗氧化剂. 危险性; 吞食有害、遇酸释放有毒气体、对眼睛有严重伤害. 用途; 食品工业用作漂白剂、防腐剂、疏松剂、抗氧化剂、护色剂及保鲜剂 用作色谱分析试剂、防腐剂和还原剂，用于染料和制药工业 分析用。防腐剂、还原剂、抗氧剂. 表2-7 次氯酸钠溶液理化性质一览表 名称; 次氯酸钠溶液; 熔点; -6℃; 水溶性; 可溶. 化学式; NaClO; 沸点; 102.2℃; 外观; 微黄色溶液，有似氯气的气味. CAS号; 7681-57-4; 分子量; 74.44; 应用; 漂白剂. 危险性; 腐蚀品 经常用手接触该品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。该品有致敏作用。该品放出的游离氯有可能引起中毒. 处置储存; 操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防腐工作服，戴橡胶手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与碱类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 2.4公用工程 （1）供电 本项目用电由国家电网接入，可满足项目用电需要。 （2）供水 生活用水由市政管网供给；生产用水由项目区东南侧泉水引至厂区工艺池（330m3），经净水处理后供给。生产用水分别由项目区西南侧约10m农灌水渠（三连干渠）及东南侧200m泉水净水处理后供给。 （3）排水 生活污水经化粪池处理后定期清运至74团污水处理厂处理；马铃薯生产汁水经蛋白提取后产生的尾水作为有机肥水还田利用；马铃薯清洗用水循环使用不外排；纯水制备设备排水用于马铃薯清洗补水；钠离子交换树脂设备排水用于脱硝系统补水以及厂区洒水抑尘、煤库抑尘、炉渣增湿等，不外排；锅炉排水、脱硫废水用于厂区洒水抑尘、煤库抑尘、炉渣增湿等，不外排。 （4）供热 生产用热由现有1台12t/h燃煤锅炉及新增1台0.6t/h生物质热风炉提供，冬季不生产，无生产生活供热。 2.5水平衡、物料平衡 1、水平衡 （1）用水情况 本项目主要用水包括生产用水和生活用水。 ①马铃薯清洗用水 根据企业提供资料，马铃薯清洗水约为2040m3/d，采用“清洗—沉淀—循环—清洗”方式，马铃薯清洗采用流动冲洗，水源采用新鲜水及淀粉生产纯水制备系统产生的废水，通过循环水池沉淀处理后循环利用，循环水量为1699.2m3/d，补充水量为340.8m3/d，其中纯水制备系统废水补充水量为180m3/d，新鲜水补充水量为160.8m3/d。 ②淀粉工艺用水 根据企业提供资料，生产用软化水量（纯水）为720m3/d，生产期产生淀粉汁水1940.4m3/d，其中部分汁水回到淀粉锉磨等环节循环利用（约559.2m3/d），剩余汁水约1381.2m3/d排入蛋白车间，经过蛋白提取后约1380.2m3/d（82812m3/a）通过管网进入农业基地还田利用。 ③锅炉用水 本项目设有一台12t/h燃煤蒸汽锅炉，锅炉补水采用软化水，由原水经钠离子交换树脂装置处理后提供。 本项目产生12t/h水蒸气需要消耗软化水12m3/h，产生的蒸汽全部通过管网冷凝回收，仅管网存在损失，损失量按5%计算，则需补充软水量约为0.6m3/h（14.4m3/d）；为了降低锅炉水盐分含量，锅炉设置有定期排污系统，定期排污的频率为一班一次，排污率约为锅炉额定蒸发量（12t/h）的2%，则本项目锅炉排水量为5.76m3/d（345.6m3/a），故本项目锅炉补水所需软化水总量为20.16m3/d（1209.6m3/a）。 ④锅炉脱硫用水 本项目脱硫系统循环水量为12m3/d，蒸发损耗量约为14.4m3/d（864m3/a），脱硫废水产生量约为0.576m3/d（34.56m3/a），进入脱硫副产物的水量约为0.03m3/d（1.8m3/a）。则脱硫系统补水量约为15.01m3/d（900.6m3/a）。 #### ⑤生活用水 本项目总定员人数为30人，均在厂区食宿，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，北疆伊阿塔地区平方及简易楼房用水定额为20~30L/人·日，本次取30L/人·日，其生活用水用量为0.9m3/d（54m3/a），其污水排放系数0.8计算，项目日常运转期间，生活污水产生量为0.72m3/d（43.2m3/a）。 （2）排水情况 本项目废水主要为生产废水和生活污水。 ①淀粉生产废水 根据物料平衡分析，经过蛋白提取后产生的尾水约1380.2m3/d（82812m3/a），作为有机肥水还田利用。 ②纯水设备排水 本项目采用1套反渗透纯水制备设备，纯水制备设备排水量约为180m3/d（10800m3/a），全部用于马铃薯清洗补水，不外排。 ③钠离子交换树脂设备排水 本项目锅炉补水采用软化水，由原水经钠离子交换树脂装置处理后提供。钠离子交换树脂设备排水量约为14.0m3/d（840m3/a），用于厂区洒水抑尘、煤库抑尘、炉渣增湿等，不外排。 ④锅炉排水 为了降低锅炉水盐分含量，锅炉设置有定期排污系统，定期排污的频率为一班一次，排污率约为锅炉额定蒸发量（12t/h）的2%，则本项目锅炉排水量为5.76m3/d（345.6m3/a），用于厂区洒水抑尘、煤库抑尘、炉渣增湿等，不外排。 ⑤脱硫废水 脱硫废水产生量约为0.576m3/d（34.56m3/a），用于厂区洒水抑尘、煤库抑尘、炉渣增湿等，不外排。 #### ⑥生活污水 本项目生活污水产生量为0.72m3/d（43.2m3/a），经化粪池处理后定期清运至74团污水处理厂处理。 图2-1 项目水平衡图 2、物料平衡 项目物料平衡表见表2-8。 表2-8 物料平衡表 序号; 投入; 数量t/a; 产出; 数量t/a. 1; 马铃薯; 140000; 马铃薯淀粉; 20000. 2; 新鲜水; 66652.2; 蛋白（含水率12%）; 1000. 3; 焦亚硫酸钠; 14; 薯渣; 71544. 4; 10%次氯酸钠; 6; 废水; 1263.36. 5; 汁水; 82812. 6; 其他损耗; 30052.84. 合计; 206672.2; 合计; 206672.2. 3平面布置 （1）外环境布置 项目区位于新疆生产建设兵团第四师七十四团三连，距三连连部约900m，项目区西南侧约10m为三连干渠，东北侧为道路，东西两侧均为空地，东南侧约200m为泉水。 （2）内环境布置 厂区出入口位于厂界东侧，出入口北侧为值班室、南侧为综合楼。项目区西北侧为蛋白提取车间，北侧为工艺水池、锅炉房，南侧为2#、3#成品库，成品库北侧为生产车间、1#成品库。每个厂房间设置了道路，厂区内的道路设计满足项目物流运输的需要。地块内交通方便，互不干扰、疏散快捷。 厂区平面布置及周边环境示意图见图3、图4。 4项目占地 项目总占地面积22080m2，占地类型为工业用地。 5劳动定员及工作制度 本项目职工共计30人，在厂内食宿，全年工作天数为60天（9-10月），三班制，每班工作8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1施工期工艺流程 本项目已建设完成，本次重大变动涉及蛋白提取车间、农机库、远期深加工车间土建工程及蛋白提取车间设备安装。建设项目施工期主要施工内容有场地平整、主体工程、装饰施工等工程。本次项目扩建生产车间、库房、蛋白提取车间等，项目施工建设期间的主要环境污染因素来源于土石方挖掘、施工机械、土建等环节，污染种类包括施工作业活动产生扬尘、尾气和噪声，施工生产废水及固废，施工人员生活污水和生活垃圾。本项目施工期产污工艺流程图见下图。 图2-2 项目施工期工艺流程及产污环节流程图 2运营期工艺流程 1、淀粉生产工艺 图2-3 淀粉生产工艺流程及产污环节流程图 工艺流程简述： （1）清洗去石单元 清洗去石单元主要由清洗机、去石机和输送搅龙组成。马铃薯从产地运到工厂并贮藏在缓冲库里，然后由水力输送（在输送过程中去掉大部分悬浮物，如木头、石头、草等）到预处理车间，由去石机和回转清洗机近一步去除马铃薯牙眼处的杂质。清洗干净后的马铃薯由螺旋输送机提升到粉碎单元。 （2）锉磨破碎单元 破碎单元主要由高速锉磨机和输送泵组成。锉磨机与物料接触部分全部为不锈钢制造轴承为特殊设计的进口轴承。锉磨室带有一个进料漏斗和二个锉磨区。输送泵采用浆糊专用泵。 （3）分离 在分离提取筛站分离粗渣与其他物质。每台离心筛都装配有淀粉乳液消沫泵和薯渣泵，筛室和所有与液体接触的部件都由不锈钢制造。锥形筛篮装有特殊筛板，极大的提高了筛分效率，带有标准低压物料清洗喷淋管道和反冲洗装置。 （4）洗涤浓缩单元 在洗涤浓缩单元将低浓度的淀粉乳液提纯浓缩，主要包括6级旋流器、配6台离心泵（不锈钢制造，带双端机械密封）、内部连接管道、阀和压力表安装在同一支架上。所有与物料/液体接触的部件都由不锈钢制造。淀粉乳液中的重杂在除砂单元被除去。其主要包括储罐、除砂器（尼龙或不锈钢制造）和离心泵（不锈钢制造，带双端机械密封）组成。 （5）精制与分离单元 在精制与分离单元，淀粉乳液进一步被提纯浓缩，除去蛋白纤维等轻杂。其主要包括旋流器、离心泵、内部连接管道、阀和压力表安装在同一支架上。所有与物料/液体接触的部件都由不锈钢制造。 （6）脱水单元 在脱水单元，将淀粉乳的含水量由60%降低到40%。主要包括真空脱水机、真空泵和不锈钢滤液泵等。所有与物料接触的部件都由不锈钢制造。 （7）干燥烘干单元 经脱水后的湿淀粉由节能型烘干机烘干至含水18%-20%，之后过筛、称量、包装、入库。干燥工序以燃煤锅炉供热，燃煤锅炉废气通过“袋式除尘器+双碱法脱硫+低氮燃烧”处理后经40m烟囱排放。 低氮燃烧工艺原理：燃烧生成NOx的途径主要有3种：热力型、燃料型、快速型，本项目主要涉及热力型NOx，在外在条件不变的情况下，炉膛温度、燃料和空气的混合程序决定了NOx排放值的高低。 针对氮氧化物排放的因素，低氮燃烧器降低NOx的原理如下： 1）分级分区燃烧 采用中心燃烧和外围多枪嘴燃烧技术，形成多区域燃烧，扩大了燃烧区域，降低局部高温，降低NOx的生成。 2）多级配风技术 燃烧空气分为根部风、一次风和二次风三部分，与燃气混合，在高温区贫氧燃烧，降低高温区的NOx，在低温区形成富氧燃烧，最终达到燃烧平衡，降低NOx的生成总量。 3）炉内烟气再循环技术 低氮燃烧器独特的360度旋转气嘴和燃烧筒设计，空气扩散分四级配三路气环多路走向超细分流采用气环式设计，实现燃料超音速和紊流及风流交叉分配，达到低NOx排放和最高燃烧器效率，提高外围气嘴的火焰出口速度，主火焰对低温烟气的卷吸能力加强，均匀火焰的温度峰值，抑制热力型NOx生成。 4）超混合技术 独特的稳焰盘和配风设计，使燃料和空气快速充分混合，提高其混合能力，降低NOx的峰值温度，改善燃烧条件，提高燃烧效率，从而减少副反应NOx生成。 5）低氧燃烧 独特的燃烧设计，并通过BMS的控制，保持适当的低过剩空气系数，降低燃烧过程中的氧气供应量，既抑制了NOX生成反应，又提高了热效率。 6）燃烧器采用超低NOx不锈钢燃烧头，此特殊喷嘴设计有效降低燃料低位热值，控制燃料燃烧温度，实现燃料的富氧燃烧，从而满足降低NOx排放要求。 7）空气与燃料的完全匹配；采用无级配风和燃料输入使炉内产生内循环，进而使燃烧室利用最大化，降低NOx排放；燃烧器的配风是非常重要的，是节能减排的重要保障。设定燃料工况和自动跟踪，首先给出燃料工况，控制系统自动根据烟气中的含氧量，进行配风微调，能够快速满足燃料变化的要求，也能做到精确控制配风，确保高的燃烧效率。 8）全模块化设计 9）V型音速技术 低氮燃烧器的V型亚音速技术是解决低NO排放的有效措施之一，通过中低压高速燃料，经向锥形喷射雾化口，形成几何切向V型超速火焰，达到相对于其他技术再低20%的NOx排放。 10）烟气外循环技术 从烟道上引一路烟气回流管到鼓风机进风口，中间安装有电动烟道调节碟阀，出烟口到鼓风机进风口之间设计预留风道空间，由于有部分烟气回流到燃烧器，烟气回流的温度在120到150℃之间，这样能保证混合后的进风温度在露点之上，减少冷凝水的产生。 2、蛋白提取工艺 图2-4 蛋白提取工艺流程及产污环节流程图 （1）汁水预处理 ①车间排出的马铃薯细胞液，进入束流沉淀罐后，在这里细胞液中的固形物得到分离，沉淀于罐底。 ②上清液从上部溢流至缓存罐，待进行絮凝工艺。 ③根据淀粉车间生产时的加酸情况，此处可根据细胞液的pH值，选择加入焦亚硫酸钠（食品添加剂），使细胞液保持pH值在4.8-5.5。 （2）蛋白絮凝 在马铃薯汁水预热之后，预热的细胞液水被喂入到一个蒸汽喷射器，然后被加热到112℃且压力达到5-6bar。在盘管中停留一段时间后（8min），细胞液水中的蛋白被絮凝。通过直接的蒸汽喷射絮凝出来的絮状蛋白可以很容易的分离。此处的温度采用全自动控制，以保证蛋白更好絮凝。经蒸汽喷射后的蛋白再经过一定时间的保温盘管，对蛋白进行充分絮凝，以提高产量。 热絮凝工艺可同时起到灭菌效果。一般在70-100℃就可以杀死寄生虫卵，水体中主要致病微生物如沙门氏菌、痢疾志贺氏菌、伤寒杆菌、结核杆菌、霍乱弧菌、立克次氏体等，均为不产芽孢微生物，100℃水温下可灭活。项目汁水采用二次加热进行蛋白质絮凝，其中第二次加热通过蒸汽喷射器对其进行二次加热，加热到112℃且压力达到5-6bar，加热保温持续时间大于4分钟，使汁水中蛋白质凝固，同时满足消毒的要求。 （3）蛋白脱水干燥 絮凝后的蛋白最佳的脱水方式是采用卧式螺旋离心机来进行脱水，脱水后的产品通过卸料口连续不断排出。卧式螺旋离心机采用最优化的设计，使得能够尽可能好地实现脱水效果。这种澄清用的卧式螺旋离心机是一种连续操作的水平式的沉降离心机，用来去除悬浮物中的固体。经蒸汽加热后的汁水由进料管连续引入输料螺旋内筒，加速后进入转鼓，在离心力场作用下，较重的蛋白沉积在转鼓壁上形成沉渣层。输料螺旋将沉积的蛋白连续不断地推至转鼓锥端，经排渣口排出机外。较轻的汁水物则形成内层液环，由转鼓大端溢流口连续溢出转鼓，经排液口排出机外。从卧式螺旋离心机出来的蛋白含水量是比较高的，所以要对蛋白进行干燥处理，使得蛋白能够达到商品蛋白所要求的水分。湿物料经螺旋加料器连续定量地加入旋转闪蒸干燥机中，干燥的干品随同热空气自干燥机上部出口管带出机外，通过两级旋风分离器，将干品粉粒收集到料仓中，尾气经引风机抽出后排空。干燥后的蛋白进入料仓，直接进行包装。分离出轻相的汁水经过去除蛋白后COD含量能够下降50％左右。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 现有工程于2023年9月投产运营，主要建设马玲薯淀粉生产线2条，年产马玲薯淀粉3万吨，年处理马玲薯15万吨，实际年产马铃薯淀粉约1万吨。 1原有工程污染物产生及达标情况 由于项目废水处理工艺涉及重大变动，项目至今未进行环保验收工作，项目运行期间对废气、噪声未执行例行监测，现已停止生产，无法进行废气、噪声采样监测。 1.1废气 根据项目实际建设内容，现有工程废气主要有锅炉废气、生产粉尘。 （1）锅炉废气 营运期生产用热采用1台12吨的燃煤蒸汽锅炉供热，锅炉烟气采用袋式除尘+双碱法脱硫+低氮燃烧进行处理，除尘率99.5%，脱硫效率约90%，汞及其化合物协同控制效率70%。处理后的废气经40m高排气筒（编号DA001）排放至高空。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建锅炉大气污染物排放浓度限值，即SO2：300mg/m3，烟尘：50mg/m3，NOx：300mg/m3，汞及其化合物：0.05mg/m3，烟囱高度40m，本项目锅炉烟气能够达标排放。 （2）生产粉尘 淀粉生产车间有组织粉尘主要为淀粉干燥、筛分工序产生的粉尘采用集气罩+袋式除尘器除尘+15m排气筒（编号DA002），集气罩收集效率90%，风机风量5000m3/h，除尘效率99%，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2有组织颗粒物排放限值（120mg/m3、3.5kg/h），除尘后的废气通过有效高度15m的排气筒排放。 1.2废水 项目产生的废水主要为生活污水和生产废水，项目未按原环评设计建设“物理处理法+厌氧生物处理法+好氧生物处理法”污水处理站，项目生活污水排入旱厕；马铃薯清洗用水循环使用不外排；纯水制备设备排水用于马铃薯清洗补水；马铃薯生产汁水经沉淀池处理后作为有机肥水还田利用；钠离子交换树脂设备排水用于脱硝系统补水以及厂区洒水抑尘、煤库抑尘、炉渣增湿等，不外排；锅炉排水、脱硫废水用于厂区洒水抑尘、煤库抑尘、炉渣增湿等，不外排。 新疆科瑞环境技术服务有限公司于2024年8月22日对项目马铃薯生产废水经沉淀池处理后的尾水进行采样检测，具体检测结果见下表。 表2-9 废水监测结果及统计分析表 监测项目; 单位; 监测结果; 标准值; 达标情况. pH; 无量纲; 6.2; 5.5~8.5; 达标. 总氮; mg/L; 1.44×103; /; /. 氨氮; mg/L; 1.17×103; /; /. 总磷; mg/L; 252; /; /. 汞; μg/L; 0.76; 1; 达标. 砷; μg/L; 1.2; 100; 超标. 铅; mg/L; 1.15; 0.2; 超标. 镉; mg/L; 0.30; 0.01; 超标. 铜; mg/L; 0.31; 1; 达标. 锌; mg/L; 0.18; 2; 达标. 总铬; mg/L; 8.24; /; /. 镍; mg/L; 0.05L; 0.2; 达标. 根据监测结果可知，项目马铃薯生产汁水经沉淀池处理后有机肥水还田水质中重金属、无机盐不能满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1、表2农田灌溉水质基本控制项目限值。 1.3噪声 项目主要噪声源有清洗机、锉磨机、筛分机、干燥机、成品筛、锅炉房等运转设备及各类风机和泵类产生的噪声，设备噪声级一般在70~85dB（A）之间。根据噪声预测结果，营运期厂界四周昼夜噪声贡献值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。 1.4固废 （1）一般工业固体废物 运营期产生薯渣用于饲料外售养殖户；马铃薯输送清洗产生杂草、泥沙集中收集后交由当地环卫部门处置，最终清运至74团生活垃圾填埋场填埋处理；干燥、筛分工序收集回收粉尘主要为淀粉，全部回收利用；锅炉灰渣收集后作为建筑材料外售；产生的脱硫渣收集后作为建筑材料外售。 （2）危险废物 本项目废机油产生量为0.1t/a，属危险废物，废物代码900-217-08，现堆存于项目库房内。 （3）生活垃圾 本项目运营期生活垃圾产生量约为1.8t/a，项目设置若干垃圾收集箱，集中收集后交由当地环卫部门处置，最终清运至74团生活垃圾填埋场填埋处理。 2项目存在问题 1、项目现有工程淀粉生产废水进行还田，废水经沉淀处理后出水浓度较高，有机肥水还田水质中重金属、无机盐不能满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1、表2农田灌溉水质基本控制项目限值，还田过程易产生恶臭气体。 2、目前项目产生的废机油收集后放置于库房内，未设置危废暂存间。 3整改措施 - 本次新增蛋白提取车间，淀粉生产废水经热絮凝提取蛋白后由水泵提取经管网进行还田，可有效减少淀粉生产废水中蛋白质等有机物含量，并对汁水起到高温消毒作用，充分利用原料资源，增加企业环境、经济效益。 - 本项目要求项目建设危废暂存间，产生的废机油专用容器收集后暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1环境空气质量现状 1.1空气环境质量现状调查 根据项目的具体位置和当地的气象、地形以及当地的实际情况，按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）的要求，评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定并且与评价范围地理位置临近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。本次采用昭苏县监测站2023年的环境空气质量监测数据，说明目前项目区的环境质量情况。本次评价环境空气质量现状监测项目为：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。 1.2监测项目及分析方法 环境空气质量监测项目为：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。各项目的采样及分析方法均按国家环保局颁布的《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》中的有关规定执行。 1.3环境空气质量评价 1.3.1评价标准 环境空气中的SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012），标准值见下表。 表3-1 环境空气质量标准（mg/m3）（二级） 污染物; SO2; NO2; PM10. 取值时; 小时平均; 日平均; 年平均; 小时平均; 日平均; 年平均; 日平均; 年平均. 浓度限值; 0.50; 0.15; 0.06; 0.2; 0.08; 0.04; 0.15; 0.07. 污染物; O3; CO; PM2.5. 取值时; 日最大8小时平均; 小时平均; 小时平均; 日平均; 日平均; 年平均. 浓度限值; 0.16; 0.2; 10; 4; 0.075; 0.035. 1.3.2评价方法 选用占标率进行评价，公式为： Pi＝Ci/Coi 式中，Pi－第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%； Ci－第i个污染物的浓度，mg/m3（标准状态）； Coi－第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3（标准状态）。 1.3.3评价结果 评价结果见下表。 表3-2 现状监测结果分析表 监测项目; 评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均; 5.53; 60; 9.22; 达标. NO2; 年平均; 9.08; 40; 22.7; 达标. PM2.5; 年平均; 10.87; 356; 31.06; 达标. PM10; 年平均; 22.42; 70; 32.03; 达标. CO; 24h平均; 1000（mg/m3）; 4000（mg/m3）; 25; 达标. O3; 8h平均; 56（mg/m3）; 160（mg/m3）; 35; 达标. 从上表的分析结果可知，区域SO2、NO2、PM2.5、PM10年平均、CO日平均及O3日最大8小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）及修改单的二级标准要求，因此项目所在区域属于环境质量达标区。 1.4特征因子监测数据 为了解项目特征污染物汞、氮氧化物现状情况，有针对性的对环境空气质量进行现状监测，项目委托新疆科瑞环境技术服务有限公司于2025年1月13日~15日对项目区域大气进行了补充监测。 1.4.1监测布点 项目共布设1个大气监测点，具体布点位置及设置说明见下表。 表3-3 大气监测布点说明表 点位名称; 监测位置; 监测因子; 监测频次. G1; 厂区下风向; 汞、氮氧化物; 监测3天. 1.4.2监测结果 特征污染因子监测结果见下表。 表3-4 特征污染物监测结果及统计分析表 监测项目; 采样日期; 监测结果; 标准值; 超标率（%）. 汞; 1月13日; ＜6.6×10-6mg/m3; 3×10-4mg/m3; 0. 1月14日; ＜6.6×10-6mg/m3; 0. 1月15日; ＜6.6×10-6mg/m3; 0. 氮氧化物; 1月13日; 0.011mg/m3; 0.0025ug/m3; 0. 1月14日; 0.014mg/m3; 0. 1月15日; 0.011mg/m3; 0. 由现状监测结果可知，监测因子汞、氮氧化物日均浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单要求。 2地表水环境质量现状 项目区最近水体为木扎特河，水环境功能为区分散饮用水，根据《新疆水环境功能区划》木扎尔特河（74团场至特克斯河源）水质标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，地表水现状水质评价采用伊犁州生态环境局发布的伊犁州直地表水（河流）水质信息，根据《伊犁州直地表水（河流）水质信息》统计，项目区周边地表水为Ⅱ类水质，水质状况较好。 表3-5 地表水环境质量现状 序号; 河流名称; 断面名称; 监测时段; 现状水质类别. 1; 特克斯河; 昭苏解放桥; 2023.11; 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅱ类标准. 2; 2023.8; 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅱ类标准. 3; 2023.6; 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅱ类标准. 由上表可以看出，区域地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅱ类标准。 3声环境质量现状 本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，由于本项目已投产运营，本次评价进行厂界声环境质量现状调查。 本次声环境质量现状评价采用新疆科瑞环境技术服务有限公司对项目区的监测资料说明。监测布点及监测因子见表3-6，噪声监测结果见表3-7。 表3-6 监测布点及监测因子一览表 编号; 监测点位; 监测因子; 监测时间; 监测频次. N1; 厂界四周外1m; 等效A声级Leq; 2025.1.14; 监测1天 昼、夜各监测一次. 表3-7 厂界噪声现状监测结果一览表 单位：dB(A) 监测日期; 测点位置; 昼间; 夜间. Leq; 标准值; 备注; Leq; 标准值; 备注. 2025.1.14; 场界东侧1#; 51; 60; 达标; 44; 50; 达标. 场界西侧2#; 49; 达标; 42; 达标. 场界南侧3#; 49; 达标; 42; 达标. 场界北侧4#; 50; 达标; 41; 达标. 从表3-7可以看出，项目区东、西、南、北四个边界的等效A声级均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类昼间60dB（A）、夜间50dB（A）标准，声环境质量较好。 4地下水环境现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的附录A，项目属于：“N轻工-107其他食品制造-除手工制作和单纯分装外的”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展地下水环境质量现状评价。 5土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A、土壤环境影响评价项目类别，项目属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境质量现状评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 （2）声环境保护目标 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境保护目标 本项目占地为工业用地，项目区无生态环境目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1废气排放标准 （1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996） 本项目运营期产生的废气主要为生产车间淀粉及蛋白粉烘干等工序产生的粉尘，粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的二级标准。 表3-8 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒 （m）; 二级 （kg/h）; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 排放源上风向设参照点，下风向设监控点; 1.0. （2）《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 本项目燃煤锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。 表3-9 锅炉大气污染物排放标准 废气; 污染物; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 汞及其化合物; 烟囱最高允许高度. 装机容量（t/h）; 高度. 燃煤锅炉废气; 排放标准（mg/m3）; 50; 300; 300; 0.05; 7～＜14; 40m. 生物质热风炉废气; 20; 50; 200; /; /; /. （3）《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996) 热风炉燃烧颗粒物排放浓度可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中表2中干燥炉窑二级排放标准（200mg/m3），SO2排放浓度可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中表4中燃煤(油)炉窑二级排放标准（850mg/m3），NOX排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准（240mg/m3）。 - 表3-10 工业炉窑大气污染物排放标准 标准名称; 适用类别; 标准值. 参数名称; 限值. 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB7098-1996）; 表2中干燥炉窑; 烟（粉）尘浓度; 200mg/m3. 表4中燃煤（油）炉窑; SO2; 850mg/m3. （4）《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001） 本项目食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）。 表3-11 饮食业油烟排放标准 项目; 排放浓度限值（mg/m3）; 最低去除效率限值（%）. 油烟（小型规模）; 2.0; 60. 2废水排放标准 本项目马铃薯生产废水主要为马铃薯汁水经蛋白提取后产生的尾水，作为有机肥水还田综合利用，不外排。 按照《马铃薯淀粉工业有机肥水农田利用技术规范》（T/SIACN01-2018）中的相关要求，有机肥水还田水质中重金属、无机盐应满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1、表2农田灌溉水质基本控制项目限值，具体标准见表3-12。 表3-12 农田灌溉水质标准 单位：mg/L 序号; 项目类别; 单位; 作物种类. 旱地作物. 1; 全盐量; mg/L; 1000. 2; 总铅; mg/L; 0.2. 3; 总镉; mg/L; 0.01. 4; 六价铬; mg/L; 0.1. 5; 总汞; mg/L; 0.001. 6; 总砷; mg/L; 0.1. 7; 总铜; mg/L; 1. 8; 总锌; mg/L; 2. 3厂界噪声 根据项目周边环境情况，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类声环境功能区噪声限值。 表3-13 噪声排放标准 单位：dB（A） 噪声类型; 功能区类型; 执行的标准与级别; 标准值. 昼间; 夜间. 厂界噪声; 2类; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中2类标准; 60; 50. 4固体废物 运营期固体废物执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）入场要求、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 原项目已申请大气污染物排放总量为：SO2：0.68t/a，NOx：1.43t/a。 本项目建成后需申请大气污染物排放总量为：SO2：0.08t/a，NOx：0.29t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1施工期污染源强分析 1.1施工废气 （1）施工扬尘 施工扬尘主要来自来往运输车辆引起的二次扬尘。按地面起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，共中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层因天气干燥及大风产生的风力扬尘:动力起尘主要是在建材的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。根据施工扬尘的特点，在后续施工中可采用洒水、限制车速、保持施工场地的洁净、避免大风天气作业等抑尘措施： 1）对运输车辆要保持整洁，防止车辆轮胎夹带泥土。施工运输车辆禁止超载，同时采取加盖蓬布等防洒落措施； 2）洒水抑尘：洒水是最有效的抑尘措施。试验表明：每天洒水4-5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20-50m范围，因此本工程可通过对施工现场地面、道路及各扬尘点每天定时洒水等方式来减缓施工扬尘，防止粉尘飞扬； 3）限制车速：在同样的路面条件下，车速越慢，扬尘量越小。因此应设置限速标志，施工车辆及过境车辆均应限速行驶，以减少施工场地扬尘。建议行驶车速不大于5km/h，此时的扬尘量可减少为一般行驶速度(15km/h计)情况下的1/3。 采取上述措施后，施工扬尘对周边环境影响较小。 （2）机械施工尾气 项目施工期间，使用机动车运输原材料、设备和建筑机械设备，这些车辆、机械的运行会产生一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，这些污染物主要对施工现场区域有一定影响，但由于施工期较为短暂，排放量很小，所以对该区域影响小。 （3）焊接废气 本项目在建设及设备安装过程中，对需焊接部位进行现场施焊，工件焊接过程将产生少量焊接烟尘废气，主要由焊条的焊药在焊接高温下产生的，属无组织排放，成分复杂，其烟尘比重比空气大，很容易在焊接点附近沉降下来，且由于个人焊接手艺的差别，对焊接材料的需求不同，其源强起伏较大，难以定量，故只定性分析。项目在露天条件下进行焊接，根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》（作者：孙大光马小凡），对于户外焊接作业或敞开的空间焊接，一般采用自然通风方式。焊接产生的废气经自然通风稀释，对周围环境影响较小。 1.2施工废水 施工废水主要是施工过程中产生的含有泥浆或砂石的生产废水及施工人员产生的生活污水。施工废水经过沉淀池处理达标后用于施工场地和道路洒水抑尘、混凝土养护和运输车辆清洗等，不外排。 本项目由专业施工队伍进行施工，施工期间施工人员就近招募，项目区不设置生活区。 1.3施工噪声 施工期噪声主要声源为各类动力设备、施工机械、车辆运输等，分别产生于新建厂房基础开挖、结构施工与设备安装等。由于施工期使用的机械设备种类多，施工机械噪声值高及施工场地的开放性特征，使施工机械作业噪声不易采取有效的防治措施，从而对施工现场附近造成较大的影响，为减轻施工期噪声扰民，应尽可能控制施工噪声。根据施工噪声的污染特点，施工中应加强管理，杜绝人为制造高噪声活动，合理安排施工时间，并提出以下措施： （1）切割机应尽量远离施工场界，闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛； （2）合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量机械设备； （3）合理安排运输路线，尽重减少夜间运输量；限制大型载重车的车速；对运输车辆定期维修、养护； （4）选用低噪声设备和工艺，施工单位应合理安排作业时间，禁止在夜间施工，将可能产生强噪声的施工作业安排在白天，尽量避免噪声扰民； （5）加强管理，按施工操作规程施工，控制运输车辆车速、设置禁鸣等措施； 本项目施工时段较短，施工期噪声对区域环境不会产生明显不利影响。采取上述降噪措施后，对周围声环境的影响可得到有效缓解。 1.4施工固废 施工期固体废弃物主要来源于新建厂房建设过程中产生的建筑垃圾及弃土，施工过程中建筑垃圾、弃土等若随意堆放在场内，将对周围环境产生一定影响。本项目由专业施工队伍进行施工，施工期间施工人员就近招募，项目区不设置生活区，无生活垃圾产生。 防治措施： （1）施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾，并按照环卫部门的规定处置，防止污染环境。 （2）施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。任何单位和个人不得随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾。环卫部门应当根据项目区内的工程施工情况，制定建筑垃圾处置计划，合理安排各类建设工程需要回填的建筑垃圾。 （3）处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗洒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。 （4）建筑垃圾外运必须采取篷布遮盖措施，避免建筑垃圾沿途掉落。 此外，在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。 由于施工时间短，只要加强管理，及时清运，随着施工期的结束，施工固体废物对环境的影响将随之消失，不会对环境产生长期影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1大气环境影响分析及污染防治措施 1.1污染物排放情况源强及达标排放情况 1.1.1锅炉废气 营运期生产用热采用1台12吨的燃煤蒸汽锅炉供热，燃料为煤（煤质分析见下表），年使用量为1000t，排气筒高度40m，排气筒编号DA001。锅炉烟气采用袋式除尘+双碱法脱硫+低氮燃烧进行处理，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），锅炉废气采用物料衡算法进行计算。 表4-1 锅炉燃煤煤质分析 灰份（%）; S（%）; 水份（%）; 含碳量（%）; 挥发份（%）; 发热量（MJ/Kg）. 6.84; 0.5; 5.4; 50.84; 36.42; 22.67. （1）干烟气排放量计算 干烟气排放量的经验公式计算参照《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018），V=0.411Qnet,ar+0.918=0.411×22.67+0.918=10.24m3/kg，本项目年用煤量为1000t，则排放烟气量为1.024×107m3/a。 （2）颗粒物排放量 颗粒物排放量按下式计算。 式中：EA——核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，1000t； Aar——收到基灰分的质量分数，6.84%； dfh——锅炉烟气带出的飞灰份额，20%； ηc——综合除尘效率，99.5%； Cfh——飞灰中的可燃物含量，20%。 计算得颗粒物排放量0.086t/a。 （3）二氧化硫排放量 二氧化硫排放量按下式计算。 式中：ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，1000t； Sar——收到基硫的质量分数，0.5%； q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，15%； ηs——脱硫效率，90%； K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，0.8。 计算得二氧化硫排放量0.68t/a。 （4）氮氧化物排放量 氮氧化物排放量按下式计算。 式中：ENOx——核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOx——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，200mg/m3； Q——核算时段内标态干烟气排放量，1.024×107m3； NOx——脱硝效率，30%。 计算得氮氧化物排放量1.43t/a。 （5）汞及其化合物排放量 式中：EHg——汞及其化合物排放量，t； R——耗煤量，1000t； mar——收到汞基含量；伊犁地区煤炭汞平均含量为5.43×10-2mg/kg，选自《新疆原煤中汞含量分布及燃煤大气汞排放量估算》； ηHgr——汞的协同脱除效率；取值为70%； EHg=1000×5.43×10-2×（1-70%）×10-6 =0.016kg MHg=0.016×109/1.024×107 =1.56ug/m3 项目锅炉正常排放产污情况见下表。 表4-2 锅炉产污情况一览表 燃料用量（t/a）; 产污环节; 污染物; 产生量（t/a）; 产生 浓度（mg/m3）; 排放形式; 治理技术; 处理效率（%）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）. 1000; 燃煤锅炉; NOX; 2.04; 199.2; 有组织; 低氮燃烧; 30; 1.43; 139.6. SO2; 6.8; 664.1; 双碱法湿式脱硫; 90; 0.68; 66.4. 颗粒物; 17.2; 1679.7; 袋式除尘器; 99.5; 0.086; 8.4. 汞及其化合物; 5.3×10-5; 5.2×10-3; 协同控制; 70; 1.6×10-5; 1.56×10-3. 锅炉烟气采用袋式除尘+双碱法脱硫+低氮燃烧进行处理，除尘率99.5%，脱硫效率约90%，汞及其化合物协同控制效率70%。处理后的废气经40m高排气筒（编号DA001）排放至高空。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建锅炉大气污染物排放浓度限值，即SO2：300mg/m3，烟尘：50mg/m3，NOx：300mg/m3，汞及其化合物：0.05mg/m3，烟囱高度40m，本项目锅炉烟气能够达标排放。 1.1.2粉尘 本项目粉尘污染源核算采用类比法，类比《内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司新增马铃薯淀粉生产线及新建汁水蛋白提取项目》，本项目与类比项目均为薯类淀粉加工，原料种类一致、生产规模一致、污染物成分相同、生产工艺相同、产品类型相同，故本次类比可行。 1、淀粉粉尘 淀粉生产车间有组织粉尘主要为淀粉干燥、筛分工序产生的粉尘，该废气采用袋式除尘器除尘，除尘效率99%，除尘后的废气通过有效高度15m的排气筒排放，类比《内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司新增马铃薯淀粉生产线及新建汁水蛋白提取项目》，粉尘产生量为9.292t/a、产生速率为6.453kg/h、产生浓度为1290.56mg/m3。该废气采用集气罩+袋式除尘器除尘+15m排气筒（DA002），集气罩收集效率90%，风机风量5000m3/h，除尘效率99%，则淀粉生产线有组织粉尘排放量为0.084t/a、排放速率为0.058kg/h、排放浓度为11.67mg/m3，无组织粉尘排放量为0.929t/a、排放速率为0.645kg/h，大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的二级标准。 2、蛋白粉尘 蛋白提取车间废气主要为蛋白干燥和包装过程中产生的粉尘，主要污染物为颗粒物。蛋白干燥、包装在密封的车间里进行。 本次环评根据本项目蛋白提取设备出厂参数，蛋白粉生产线干燥、包装等工序粉尘产生量约为2kg/h（2.88t/a），粉尘经设备自带旋风除尘器处理后经15m排气筒（DA003）排放，风机设计风量为10000m3/h，除尘效率可达到75%，则蛋白提取生产线有组织粉尘排放量为0.72t/a、排放速率为0.5kg/h、排放浓度为50mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2有组织颗粒物排放限值（120mg/m3、3.5kg/h）。 3、原料装卸粉尘 原料堆场粉尘主要表现在运输车辆装卸马铃薯时，由于马铃薯自身附着泥土而产生的局部扬尘。排放方式为无组织排放，因淀粉行业无装卸粉尘产污系数，本次仅做定性分析。 4、堆煤（渣）场粉尘 本项目锅炉房内设储煤间及灰渣场，全封闭处理，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），堆场采用全封闭型式的，废气无组织源强可忽略不计。 1.1.3热风炉废气 项目蛋白质干燥工序配套设置1台0.6t/h直燃式生物质热风炉，热风炉年运行480h，消耗288t生物质燃料。热风炉废气经布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA004）达标排放。 热风炉废气中烟尘、SO2、NOx参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）中推荐方法进行源强核算。 1）干烟气排放量计算 干烟气排放量的经验公式计算参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表5基准烟气量取值表中燃生物质锅炉，V=（0.393Qnet,ar+0.876）=（0.393×17.7+0.876）×1000×1000=7836030m3/a 2）颗粒物（烟尘）排放量及浓度 采用物料衡算法核算，核算方法见下式： 式中：EA——核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，t；R=288t Aar——收到基灰分的质量分数，%；Aar=3.42 dfh——锅炉烟气带出的飞灰份额，%；dfh=50 ηc——综合除尘效率，%；ηc=99 Cfh——飞灰中的可燃物含量，%，Cfh=40 经计算，颗粒物（烟尘）产生量：8.21t/a；颗粒物（烟尘）排放量：EA=0.082t/a。 3）二氧化硫排放量及浓度 采用物料衡算法核算，核算方法见下式： 式中：ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，t；R=1000t Sar——收到基硫的质脱硫量分数，%；Sar=0.02 q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%；q4=15 ηs——脱硫效率，%； K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，K=0.8 经计算，二氧化硫产生量：0.078t/a；二氧化硫排放量：ESO2=0.078t/a。 4）氮氧化物排放量及浓度 生物质热风炉烟气中氮氧化物源强核算方法依据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）采取产污系数法，产排污系数法计算公式为： Ej=R×βj×10-3 式中：Ej—核算时段内第j种污染物的排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，t或万m3； βj—第j种污染物产排污系数，kg/t-燃料或kg/万m3-燃料。 氮氧化物产污系数参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）（第十分册）中的“表F.4 燃生物质工业锅炉的废气产排污系数”数据，为1.02kg/t-原料。 经计算，氮氧化物产生量：ENOx=0.294t/a；氮氧化物排放量：ENOx=0.294/a。 表4-3 热风炉锅炉产污情况一览表 污染环节; 污染物名称; 排放方式; 产生量(t/a); 产生浓度(mg/m3); 治理措施; 去除率%; 排放量(t/a); 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h). 热风炉废气; 颗粒物; 有组织; 8.210; 1047.724; 袋式除尘器+15m高排气筒; 99%; 0.082; 10.464; 0.171. SO2; 0.078; 9.954; 直排; /; 0.078; 9.954; 0.163. NOx; 0.294; 37.519; 直排; /; 0.294; 37.519; 0.613. 根据上表，颗粒物、SO2、NOX排放浓度分别为10.464mg/m3、9.954mg/m3、37.519mg/m3，颗粒物排放浓度可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中表2中干燥炉窑二级排放标准（200mg/m3），SO2排放浓度可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中表4中燃煤(油)炉窑二级排放标准（850mg/m3），NOX排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准（240mg/m3）。 1.1.4食堂油烟 本项目设有餐厅，采用液化天然气作为燃料。根据建设单位提供的数据，餐厅每天的就餐人数约30人，营业天数为60d。在食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解，从而产生油烟废气。根据类比资料，人均日食用油用量约30g/人·d；一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，本次评价挥发量以3%计。本项目食堂采用高效油烟净化器处理油烟，油烟净化器配备风机排风量为500m3/h，排放废气未经处理前油烟污染物浓度约为2.25mg/m3。本项目设置灶头3个，规模为小型，油烟去除效率按60%计，油烟废气经过油烟净化器进行治理后油烟排放浓度约为0.9mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟排放浓度≤2.0mg/m3的要求。 综上，项目大气污染物产排情况及排放口基本情况分别见表4-4、表4-5。 表4-4 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 产污设施名称; 对应产污环节名称; 污染物种类; 排放形式; 产生情况; 治理措施; 去除率%; 排放情况; 标准 限值 mg/m3; 是否 达标. 产生量 t/a; 浓度mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a; 浓度 mg/m3. 燃煤锅炉; 锅炉燃烧废气; 颗粒物; 有组织; 17.2; 1679.7; 袋式除尘器+双碱法湿法脱硫+低氮燃烧+40m高烟囱（DA001）; 99.5; 0.06; 0.086; 8.4; 50; 是. SO2; 6.8; 664.1; 90; 0.47; 0.68; 66.4; 300; 是. NOx; 2.04; 199.2; 30; 0.99; 1.43; 139.6; 300; 是. 汞及其化合物; 5.3× 10-5; 5.2× 10-3; 70; 1.1× 10-5; 1.6 ×10-5; 1.56 ×10-3; 0.05; 是. 淀粉生产车间; 淀粉干燥粉尘; 颗粒物; 有组织; 9.292; 1290.6; 集气罩收集+布袋除尘器+15m高排气筒（DA002）; 99; 0.058; 0.084; 11.67; 120/ 3.5kg/h; 是. 颗粒物; 无组织; 0.929; /; 洒水抑尘、加强车间密闭; /; 0.645; 0.929; /; 1.0; 是. 蛋白提取车间; 蛋白干燥粉尘; 颗粒物; 有组织; 2.88; 200; 设备自带旋风除尘器+15m高排气筒（DA003）; 75; 0.72; 0.5; 50; 120/ 3.5kg/h; 是. 生物质热风炉; 热风炉废气; 颗粒物; 有组织; 8.21; 1047.7; 布袋除尘器+15m排气筒; 99%; 0.171; 0.082; 10.5; 200; 是. SO2; 0.078; 9.9; 0; 0.163; 0.078; 9.9; 850; 是. NOx; 0.294; 37.5; 0; 0.613; 0.294; 37.5; 240; 是. 餐厅; 食堂油烟; 油烟; 有组织; 1.63×10-3; 2.25; 油烟净化设备; 60; 0.28×10-3; 4× 10-4; 0.9; 2; 是. 表4-5 大气排放口基本情况表 编号及 名称; 排气筒底部中心坐标; 排放口 类型; 排气筒底部海拔高度m; 排气筒参数; 执行标准. 经度; 纬度; 高度m; 内径m; 温度℃. 锅炉 排气筒 （DA001）; 80°17′3.80″; 42°46′57.14″; 一般 排放口; 1752; 40; 1; 60; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2. 淀粉车间 排气筒 （DA002）; 80°17′2.65″; 42°46′54.80″; 一般 排放口; 1752; 15; 1.2; 25; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2. 蛋白车间 排气筒 （DA003）; 80°17'15.98"; 42°46'57.92"; 一般 排放口; 1752; 15; 1.2; 25; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2. 热风炉排气筒（DA004）; 80°17'09.02"; 42°46'55.91"; 一般 排放口; 1752; 15; 0.3; 20; 热风炉燃烧废气通过袋式除尘器处理后达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2、4；《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2. 1.2废气治理设施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工业-淀粉工业》（HJ860.2-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）污染防治可行技术要求，废气污染防治可行技术参考见下表所示。 表4-6 废气污染防治可行技术对比表 污染源; 污染物; 技术规范可行性技术; 本项目; 可行性. 生产粉尘; 颗粒物; 水幕除尘/袋式除尘/旋风除尘+带式除尘; 袋式除尘、旋风除尘; 可行. 锅炉废气; 颗粒物; 袋式除尘技术、电除尘技术、电袋复合除尘技术、湿式电除尘技术; 袋式除尘; 可行. SO2; 燃用低硫煤、干法/半干法脱硫技术、湿法脱硫技术; 双碱法湿式脱硫; 可行. 氮氧 化物; 低氮燃烧、SNCR法、SNCR-SCR联合脱硝、SCR法、低氮燃烧+SNCR法、低氮燃烧+(SNCR-SCR联合)脱硝、低氮燃烧+SCR法、臭氧氧化结合碱液吸收法、其他; 低氮燃烧; 可行. 汞及其化合物; 协同控制，若采用协同控制技术仍未实现达标排放，可采用炉内添加卤化物或烟道喷入活性炭吸附剂等技术; 协同控制; 可行. 热风炉废气; 颗粒物; 电除尘技术；袋式除尘技术；陶瓷旋风除尘技术; 袋式除尘器; 可行. SO2; 石灰石/石灰-石膏等湿法脱硫技术；喷雾干燥法脱硫技术；循环流化床法脱硫技术; 产生量满足排放标准; /. 氮氧 化物; 低氮燃烧；选择性非催化还原脱硝（SNCR）; 产生量满足排放标准; /. 1.3大气非正常情况排放 建设项目非正常工况是指生产运行阶段的开、停车、检修、操作不正常或设备故障等，不包括事故排放。非正常工况下排污具有持续时间短，污染负荷高，污染物排放量变化幅度大等特点。本项目非正常工况考虑锅炉配套环保设施故障，无法正常使用。出现此事故后，建设单位一般能在1h内进行有效处置（按1h计），进行事故排放源强计算，其排放情况见下表。 表4-7 锅炉产污情况一览表（非正常工况） 产污 环节; 频次; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 持续时间; 措施. 开停炉; 1次/工况期; NOX; 199.2; 1小时; 通过加强正常运营时污染物排放管理、减少污染物排放量的方式，确保全厂污染物年排放量满足许可排放量要求。. SO2; 664.1. 颗粒物; 1679.7. 汞及其化合物; 5.2×10-3. 1.4运营期大气监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工业-淀粉工业》（HJ860.2-2018）、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）自行监测管理要求和项目内容、企业实际情况，制定相应的监测方案。监测计划详见下表。 表4-8 运营期废气监测计划 排放类型; 生产设施; 监测对象点位; 监测因子; 监测频次. 有组织排放; 锅炉（DA001）; 锅炉烟道; 颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度、汞及其化合物; 一次/月. 投料、干燥或烘干及风送、冷却、筛分装置（DA002、DA003）; 物料破碎或去皮、投料、干燥或烘干及风送、筛分装置或车间排气筒; 颗粒物; 生产期内一次. 热风炉（DA004）; 排气筒; 颗粒物、SO2、NOx; 一次/半年. 无组织排放; 厂界; 颗粒物; 生产期内一次. 1.5大气环境影响评价结论 综上所述，项目采取上述废气污染防治措施后，项目废气排放对周边环境无明显不利影响，废气排放环境影响可以接受。 2水环境影响分析及污染防治措施 2.1污染物排放情况源强及达标排放情况 本项目废水主要为生产废水和生活污水。 （1）生产废水 本项目生产废水主要为淀粉生产废水、纯水设备排水、钠离子交换树脂设备排水、锅炉排污水以及脱硫废水。马铃薯清洗用水循环使用不外排。 ①淀粉生产废水 根据物料平衡分析，本项目马铃薯生产汁水经蛋白提取后尾水产生量约为1380.2m3/d（82812m3/a），作为有机肥水还田利用。 ②纯水设备排水 本项目采用1套反渗透纯水制备设备，纯水制备设备排水量约为180m3/d（10800m3/a），全部用于马铃薯清洗补水，不外排。 ③钠离子交换树脂设备排水 本项目锅炉补水采用软化水，由原水经钠离子交换树脂装置处理后提供。钠离子交换树脂设备排水量约为14.0m3/d（840m3/a），用于厂区洒水抑尘、煤库抑尘、炉渣增湿等，不外排。 ④锅炉排水 为了降低锅炉水盐分含量，锅炉设置有定期排污系统，定期排污的频率为一班一次，排污率约为锅炉额定蒸发量（12t/h）的2%，则本项目锅炉排水量为5.76m3/d（345.6m3/a），用于厂区洒水抑尘、煤库抑尘、炉渣增湿等，不外排。 ⑤脱硫废水 脱硫废水产生量约为0.576m3/d（34.56m3/a），用于厂区洒水抑尘、煤库抑尘、炉渣增湿等，不外排。 （2）生活污水 本项目生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量约为0.72m3/d（43.2m3/a），经化粪池处理后定期清运至74团污水处理厂处理。 2.2废水排放情况 项目生产废水源强核算参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“1391淀粉及淀粉制品制造行业系数表”，具体参数见下表。 表4-9 淀粉生产废水产污系数情况 污染物; 单位; 产污系数. COD; g/t-产品; 158000. 氨氮; g/t-产品; 654. 总氮; g/t-产品; 2290. 参考《淀粉废水治理工程技术规范》（HJ2043-2014）并结合项目实际情况，项目废水污染源源强核算结果及相关参数见表4-9。 表4-10 本项目废水污染源源强核算结果及相关参数表 废水名称; 排放 规律; 排放量(m3/a); 污染物名称; 排放情况; 处理措施; 最终去向. 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a). 马铃薯生产废水; 间断; 82812; pH（无量纲）; 3～5; /; 还田利用; 作为有机肥水还田利用. CODcr; 38159; 3160. NH3-N; 158; 13.08. 总氮; 553; 45.8. 纯水设备排水; 间断; 10800; TDS; 3000; 32.4; 用于马铃薯清洗补水; 不外排. 钠离子交换树脂设备排水; 间断; 840; TDS; 1500; 1.26; 用于厂区洒水抑尘、煤库抑尘、炉渣增湿等，不外排。; 不外排. 锅炉排水; 间断; 345.6; TDS; 1000; 0.3456; 用于厂区洒水抑尘、煤库抑尘、炉渣增湿等; 不外排. 脱硫废水; 间断; 34.56; TDS; 1000; 34.56; 用于厂区洒水抑尘、煤库抑尘、炉渣增湿等; 不外排. 生活污水; 间断; 43.2; CODcr; 400; 0.017; 经化粪池处理后定期清运至74团污水处理厂处理; 不外排. BOD5; 250; 0.011. SS; 200; 0.009. NH3-N; 30; 0.001. 2.3污水处理工艺的可行性 1、纯水制备设备排水用于马铃薯清洗补水可行性分析 本项目纯水制备设备排水及钠离子交换树脂设备排水中主要含TDS。由于马铃薯清洗补水仅对马铃薯表面泥土等进行清洗，不会接触马铃薯内部汁水等，因此不会对马铃薯淀粉、蛋白等品质产生影响。综上所述，纯水制备设备排水及钠离子交换树脂设备排水用于马铃薯清洗补水可行。 2、马铃薯淀粉生产废水作为有机肥水还田可行性分析 （1）还田时间 本项目汁水肥水农田利用主要在每年9-10月生产季期间（60天），肥水农田利用主要集中在春播前或秋收后肥水作为土壤底肥使用。此时，除冬小麦、苜蓿等多年生作物外，项目农业基地8月底前完成作物收割，耕地处于休闲状态，因此，项目生产时间与还田时间能够匹配。 （2）汁水肥水还田量 参照《马铃薯淀粉工业有机肥水农田利用技术规范》（T/SIACN01-2018）推荐肥水施用量及土壤肥力分级见下表。 表4-11 小麦、玉米、马铃薯田有机肥水施用量（t/亩） 农田本底肥力水平; I; II; III. 玉米田和小麦田施用限量; 14; 18; 20. 马铃薯田施用限量; 16; 20; 22. 表4-12 我国旱地肥力分级 项目; I; II; III. 全氮（%）; ≥0.1; 0.06~0.1; ≤0.06. 碱解氮*（mg/kg）均值; 75; 40; 25. 根据区域土壤特征，本项目还田区域土壤肥力属于II级。 依据本项目水平衡测算可知，本项目还田汁水量约82812m3/a，还田区域项目方种植作物有玉米、小麦等，对照表4-10选取最小汁水施用量（玉米18m3/亩），本项目需配置消纳汁水肥水的土地面积约为4600亩，企业周边可灌溉农田面积约为5000亩，能满足肥水还田的消纳要求。 - 3）配套管理措施 利用有机肥水还田，一是灌溉前深耕不耱，以利肥水下渗和冬垡；二是实行喷灌或微灌等施用方式；三是随排放随还田，不要蓄积废水引起蛋白分解造成氮素损失并污染空气；四是在土壤昼消夜冻时及时耙耱、镇压保墒提墒。 根据以上配套管理措施，项目配套建设田间加压泵、汁水管网、喷灌设备。 4）有机肥水农田利用技术方案 企业马铃薯淀粉生产产生的汁水经蛋白提取后经肥水一体化设施施入田间，随生产随还田。本项目还田一体化设施主要包括田间加压泵、汁水管网、喷灌设备，作为作物播种前灌水及基肥，施用方式为喷灌。汁水提取蛋白后通过加压泵流入输送管道，项目管线材质为PE材料，管线采用防渗材料，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，还田管道厂区出口处安装流量计。有机肥水还田后，其营养成分首先通过土壤中微生物的分解转化，继而被农作物吸收利用，最终实现“肥”和“水”完全利用的目的。 《马铃薯淀粉工业有机肥水农田利用技术规范》（T/SIACN01-2018）基本要求及还田要求详见下表。 表4-13 马铃薯淀粉工业有机肥水农田利用技术规范符合性分析 项目; 规范要求; 本项目情况; 符合性. 基本要求; 马铃薯淀粉生产有机肥水农田利用企业应根据自主经营的土地（包括与其他法人签约流转的土地）对有机肥水的消纳能力，确定企业的生产规模; 根据计算本项目需配备经营土地4600亩，企业周边可灌溉农田面积约为5000亩，能满足肥水还田的消纳要求。; 符合. 马铃薯淀粉生产有机肥水农田利用前应对肥水中的蛋白进行提取，蛋白提取标准设备的处理能力应与其加工淀粉产生肥水量相匹配，蛋白提取后的有机肥水进行农田利用; 采用热絮凝提取汁水中的蛋白，按照企业2万吨淀粉生产规模，根据水平衡测算，每日汁水的最大产生量约为1380.2m3/d，企业热絮凝蛋白脱水采用3台24m3/h的沉降卧式离心机（离心机与蛋白提取设备处理能力相配套），每日汁水的处理能力为1728m3/d，企业热絮凝蛋白提取能力可满足最大生产规模的汁水处理。; 符合. 有机肥水农田利用企业应严格限制还田水量，并通过种植农作物吸收消纳有机质，实现“肥水还田—农作物种植消纳—肥水还田综合利用”的良性循环，如果土地条件有限，过量排灌，导致农作物不能正常生长，消纳，则禁止使用还田模式。; 本项目还田水量约为82812m3/a，采用《技术规范》中系数法进行还田土地计算，需4600亩土地消纳肥水，农田面积可满足肥水还田要求。项目施行喷灌方式，还田土地符合标准，通过合理管理方式确保农作物正常生长。; 符合. 还田要求; 安全施用：1、马铃薯淀粉生产有机肥水还田前，应进行沉淀、消毒等预处理，消灭致病菌、虫卵和杂草种子等。2、马铃薯淀粉生产有机肥水还田水质重金属、无机盐浓度应满足GB5084中的相关要求。3、马铃薯淀粉生产有机肥水单独或与其他肥料配施时，应满足作物对营养元素的需要，适量施肥，以保持或提高土壤肥力及土壤活性，有机肥水的施用应不对环境和作物产生不良后果。; 水中不添加絮凝剂等其他成分，有机肥水还田水质中重金属、无机盐满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1、表2农田灌溉水质基本控制项目限值。项目遵循“控氮增磷不施钾”的原则，评价选择最保守的玉米农田核定土地面积，适量施肥，并进行定期监测管理要求，确保有机肥水的施用不对环境和作物产生不良后果，满足安全施用要求。; 符合. 施用时间：1、有机肥水施用时间应在秋收后或春播前土地空闲期，作为农作物底肥施用。2、有机肥水施用时应避开雨季，施入裸露土地后应及时进行翻耕入土。; 项目肥水在秋收后和春播前作为农作物底肥施用，避开雨季，施用后及时翻耕入土，满足施用时间要求。; 符合. 施用方法：1、马铃薯淀粉生产企业与还田利用的农田之间应建立扬送泵站和有效的输送管网，要配套供用电基础设施。2、设置田间分水池；有机肥水应采用喷灌或微灌等施用方式，禁止采用漫灌等易导致过量施用的灌溉方式。; 本项目经肥水一体化设施包括田间加压泵、管网、喷灌设备，作为作物播种前灌水及基肥，施用方式为喷灌。满足施用方法要求。; 符合. 还田限量：1、对还田的土壤肥力进行测试评价，以地定产，以产定量。2、根据还田土壤肥力，确定种植作物预期产量。3、结合有机肥水中营养元素的含量，种植作物当年和当季的利用率，计算应还田的有机肥水的量。4、肥水还田施用量计算公式相应参数参照技术规范附录A执行。; 根据当地土壤肥力资料确定肥水施用量，以地定产，以产定量。本次项目汁水还田量采用《技术规范》中系数法进行计算，满足还田限量要求。; 符合. 环境质量监测要求; 还田区域地下水环境质量监测，每生产季两次，应分别在农田利用前和农田利用后进行监测。; 制定了地下水环境质量监测计划，分别在农田利用前和农田利用后进行监测地下水环境质量; 符合. 还田土壤环境质量监测，每生产季一次。; 制定了还田土壤环境质量监测计划; 符合. 还田区异味监测，每生产季一次; 制定了还田区异味监测计划; 符合. 环境质量监测要求; 还田区域地下水环境质量监测，每生产季两次，应分别在农田利用前和农田利用后进行监测。; 制定了地下水环境质量监测计划，分别在农田利用前和农田利用后进行监测地下水环境质量; 符合. 还田土壤环境质量监测，每生产季一次。; 制定了还田土壤环境质量监测计划; 符合. 还田区异味监测，没生产季一次; 制定了还田区异味监测计划; 符合. 通过以上分析，本项目马铃薯淀粉生产废水作为有机肥水还田可行。 3声环境影响分析及污染防治措施 本项目噪声主要来自生产设备产生的机械噪声，生产设备主要有清洗机、锉磨机、筛分机、干燥机、成品筛、锅炉房等运转设备及各类风机和泵类等，设备噪声级一般在70~85dB（A）之间。 3.1噪声源强 项目营运期间噪声源主要为各设备运行产生的噪声，项目主要设备噪声源强情况见下表。 表4-14 本项目主要机械设备噪声源一览表 噪声源; 空间位置; 数量; 降噪措施; 源强dB(A); 工作状况. 重力筛; 生产车间; 1台; 隔声、减震; 80; 连续. 滚筒清洗机; 生产车间; 2台; 隔声、减震; 85; 连续. 螺旋输送机; 生产车间; 1台; 隔声、减震; 80; 连续. 提升机; 生产车间; 1套; 隔声、减震; 80; 连续. 干燥机; 生产车间; 1套; 隔声、减震; 80; 连续. 挫磨机; 生产车间; 1台; 隔声、减震; 80; 连续. 离心机; 生产车间; 1台; 隔声、减震; 70; 连续. 振动卸料器; 生产车间; 1台; 隔声、减震; 85; 连续. 风机; 生产车间; 2套; 隔声、减震; 80; 连续. 水泵; 生产车间; 2台; 隔声、减震; 70; 连续. 空压机; 生产车间; 1台; 隔声、减震; 80; 连续. 包装机; 生产车间; 1台; 隔声、减震; 80; 连续. 3.2噪声预测 （1）预测模式 噪声预测采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的几何发散衰减模式进行计算，预测软件采用环安科技NoiseSystem3.3，模拟过程考虑了几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)和地面效应(Agr)，以及传播过程中的方向性衰减和厂房建筑的阻挡衰减等： 1）声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg—声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A) LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A) T—预测计算的时间段，s ti—i声源在T时间段内的运行时间，s。 2）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 式中：Leqg—声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A) Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 - （2）预测内容 本环评噪声评价内容主要为厂界噪声昼夜间的噪声贡献值。 （3）预测结果 噪声靠空间距离的自然衰减，其噪声对外界不同距离处的最大噪声贡献预测结果见下表。 - 表4-15 项目厂界噪声预测结果与达标分析 预测方位; 时段; 贡献值 （dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. 东侧; 昼间; 41.3; 60; 达标. 东侧; 夜间; 41.3; 50; 达标. 南侧; 昼间; 42.1; 60; 达标. 南侧; 夜间; 42.1; 50; 达标. 西侧; 昼间; 38.2; 60; 达标. 西侧; 夜间; 38.2; 50; 达标. 北侧; 昼间; 47.5; 60; 达标. 北侧; 夜间; 47.5; 50; 达标. 经过预测分析，营运期各厂房产生的噪声经厂房及围墙隔声和自然衰减，厂界四周昼间、夜间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））求，噪声排放对周边环境影响很小。 3.3噪声监测 厂界噪声监测计划详见下表。 - 表4-16 运营期噪声监测计划 监测对象点位; 监测因子; 监测频次. 厂界外1m处; 噪声（Leq(A)）; 生产期内一次. 4固废影响分析及污染防治措施 4.1固废污染防治措施 （1）生活垃圾 本项目运营期生活垃圾产生量约为1.8t/a，项目设置若干垃圾收集箱，集中收集后交由当地环卫部门处置。 （2）一般工业固体废物 ①泥土 马铃薯清洗过程会产生少量泥土，产生量约为13t/a，成分主要为马铃薯表面泥土，于沉淀池中收集，统一运至周边农田用于农田表面覆土。 ②砂石 马铃薯预处理除石会产生少量砂石，产生量约为3t/a，成分主要为马铃薯表面砂石，集中收集后外售作为建筑材料。 ③薯渣 本项目生产期间处理马铃薯原料约140000t/a，按1t马铃薯产生25%薯渣计算，则产生新鲜薯渣约35000t，集中收集后外售给当地农民作畜禽饲料，每日由农民自行随即运走，不在厂区内堆存。 ④燃煤锅炉灰渣 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991—2018）固体废物源强核算方法，燃煤锅炉灰渣产生量可根据灰渣平衡按下列方式计算： 式中：Ehz—核算时段内灰渣产生量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，1000t； Aar—收到基灰分的质量分数，6.84%； q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，10%； Qnet,ar—收到基低位发热量，22670kJ/kg。 根据公式计算，灰渣产生量为：Ehz=135t/a，收集后作为建筑材料外售。 ⑤脱硫副产物 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991—2018）固体废物源强核算方法，脱硫副产物采用下式计算： 式中：E一核算时段内脱硫副产物产生量，t； MF—脱硫副产物摩尔质量； ES—核算时段内二氧化硫脱除量，t； 64—二氧化硫摩尔质量； CS—脱硫副产物含水率，%，副产物为石膏时含水率一般≤10%； Cg—脱硫副产物纯度，%，副产物为石膏时纯度一般≥90%。 根据公式计算，脱硫渣产生量为：E=17t/a，收集后作为建筑材料外售。脱硫副产物主要成分为石膏，化学组成上以二水硫酸钙（CaSO4·2H2O）为主，呈较细颗粒状，平均粒径约40～60μm，颗粒呈短柱状，径长比在1.5～2.5之间。颜色呈灰、黄；其中二水硫酸钙含量较高，一般都在90%以上，含游离水一般在10％左右，其中还含有收尘、有机碳、碳酸钙、亚硫酸钙以及由钠、钾、镁的硫酸盐或氯化物组成的可溶性盐等杂质。广泛用于建筑材料、水泥缓凝剂以及作为土壤调理剂等。 ⑥热风炉炉渣 灰渣由热风炉落渣口直接落入除渣机，再由除渣机输送至密闭的储灰罐中（此过程全封闭）。热风炉灰渣产生量根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中固体废物源强进行核算。 Ehz——核算时段内灰渣产生量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，t；取288t Aar——收到基灰分的质量分数，%；Aar=3.42 q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%；取15%； Qnet，ar——收到基低位发热量，KJ/kg，Qnet，ar=17700KJ/kg。 根据上式计算得出，热风炉灰渣产生量为32.43t/a，属于一般固体废物64类，分类代码为900-999-64。热风炉灰渣统一收集后外售给当地农户用做肥料还田。 ⑦除尘粉尘 淀粉生产车间除尘设备收集到的粉尘主要为淀粉，收集量约为9.208t/a；蛋白生产车间除尘设备收集到的粉尘主要为蛋白粉，收集量约为2.851t/a；属于一般固体废物，袋装后作为饲料外售。 ⑧废离子交换树脂 锅炉补水采用软化水，由原水经纯水装置+钠离子交换树脂装置处理后提供。其中离子树脂每年更换1次，更换量为50kg/次，由厂家进行更换、回收处置。 （3）危险废物 本项目废机油产生量为0.1t/a，属危险废物，废物代码900-217-08，由专用容器收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 项目固体废弃物排放情况见下表。 - 表4-17 项目固废排放情况一览表 类别; 污染物名称; 排放量t/a; 主要成分; 类型; 废物代码; 排放规律; 治理措施. 生产车间; 泥土; 13; 水、泥土; 一般固体废物; /; 连续; 运至周边农田用于农田表面覆土. 砂石; 3; 水、砂石; 一般固体废物; 221-008-S15; 连续; 外售做建筑材料. 薯渣; 71544; 纤维、水; 一般固体废物; 900-099-S13; 连续; 日产日洁，外卖养殖户. 粉尘; 20.7; 淀粉; 一般固体废物; 900-099-S13; 连续; 袋装后作为饲料外售. 废离子交换树脂; 0.05; /; 一般固体废物; 900-008-S59; 间断; 由厂家进行更换、回收处置. 锅炉; 锅炉灰渣; 135; 灰、渣; 一般固体废物; 900-001-S03; 连续; 外售做建筑材料. 脱硫副产物; 17; 灰、渣; 一般固体废物; 900-099-S06; 连续; 外售做建筑材料. 热风炉; 炉渣; 32.43; 灰、渣; 一般固体废物; 900-999-64; 连续; 外售给当地农户用做肥料还田. 生活垃圾; 生活垃圾; 1.8; 生活垃圾; 一般固体废物; 900-099-S64; 连续; 集中收集后交由当地环卫部门处置. 危险废物; 废机油; 0.1; 废润滑油; 危险废物; 900-217-08; 间断; 危废间暂存，交由有资质单位处置. 综上所述，本项目固体废物均得到妥善处理，对周边环境影响较小。 4.2固废管理要求 项目产生的一般固废暂存于厂区一般固废暂存间，一般固废暂存间做好防渗、防风、防晒、防雨等措施，设置环境保护图形标志；本环评要求，项目于厂区合适位置建设1间危废暂存间，建筑面积不少于10m2，危废暂存间应设置危险废物标志标识，严格落实“三防”（防扬散、防流失、防渗漏）措施；危险废物临时储存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求进行，具体如下： （1）危废间应有完善的防渗措施和渗漏收集措施，防渗措施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）6.1.4防渗要求：贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施，表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏层（渗透系数不大于10cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 （2）渗漏收集措施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求：危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；有泄漏液体收集装置；设施内要有安全照明设施和观察窗口；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 （3）装载废机油的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间，液态危废需将盛装容器放至防泄漏托盘（或围堰）内并在容器粘贴危险废物标签。固态危废包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并按要求填写。危废库内禁止存放除危险废物及应急工具以外的其他物品。 （4）危废间应配备通讯设备、防爆照明设施和观察窗口、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施（结合贮存的危废性质设置收集桶、沙土等）。 （5）根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）8.2贮存设施运行环境管理要求：1危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入；2应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好；3作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理；4贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存；5贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等；6贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案；7贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 （6）建设单位应在危险废物产生前，按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单，建立危险废物转移联单，如实填写联单中产生单位栏目，确保危险废物转移和处置过程得到全过程监控和管理。 4.3环境管理计划 环评要求，危险废物管理严格按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）相关要求执行，具体要求如下： ①产生危险废物的单位，应当按照分类管理要求，制定危险废物管理计划，内容应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施； ②建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息； ③通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门备案危险废物管理计划，申报危险废物有关资料。 产生危险废物的单位应当按年度制定危险废物管理计划，并于每年3月31日前通过国家危险废物信息管理系统在线填写并提交当年度的危险废物管理计划，由国家危险废物信息管理系统自动生成备案编号和回执，完成备案。 ④危险废物登记管理单位的管理计划制定内容应包括单位基本信息、危险废物产生情况信息、危险废物转移情况信息。 - 5地下水 本项目可能对地下水造成污染的途径主要有：危险废物泄漏，淀粉生产设施、肥水还田管线等由于构筑物破损或其他原因导致污水下渗对地下水造成的污染。 - 5.1厂区分区防渗 项目区域各个装置的防渗分区等级，详见下表。 - 表4-18 项目污染区划分及防渗等级一览表 项目; 类别; 保护措施. 成品库、综合楼、值班室、工艺水池; 简单防渗区; 一般地面硬化. 锅炉房; 一般防渗区; 应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层；该防渗性能要求与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）第5条等效。. 淀粉生产生产车间、蛋白提取车间、危废暂存间、汁水输送管线; 重点防渗区; 应不低于6.0m渗透系数为1.0╳10-7cm/s的粘土层或参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中的防渗要求。. - 图4-1 项目分区防渗示意图 5.2管理措施 （1）在生产过程中加强管理，制定严格的岗位责任制，确保各种工艺设备、管道、阀门完好，废水不发生渗漏，保证废水回用系统良好循环，建立三级防控措施，防止事故状态废水对地下水产生影响。 （2）加强各生产装置、设备的预防性维护，加强人员技能培训，对生产过程进行有效管理，依据有关环保法规和节能、节水，实现低物耗、低能耗、低水耗。 5.3地下水跟踪监测计划 项目周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。根据《马铃薯淀粉工业有机肥水农田利用技术规范》（T/SIACN01-2018）环境质量监测要求提出地下水监测假花，监测内容详见下表。 - 表4-19 地下水监测计划表 监测内容; 监测时间; 取样点; 取样数; 检测项目; 执行标准. 地下水监测; 还田利用前监测1次; 施用农田附近; 1; pH、高锰酸盐指数、氨氮、六价铬、总砷、氯化物、氟化物、阴离子表面活性剂; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准. 还田利用后监测1次; 施用农田西北方向附近. 综上所述，在采取相应的防护措施，同时加强日常的生产管理和维护，发现问题及时采取应急措施后，本项目对区域地下水环境影响很小。 - 6土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），污染影响型建设项目主要根据项目类别、占地规模与敏感程度划分土壤环境评价等级。本项目为淀粉及淀粉制品的制造建设项目，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A、土壤环境影响评价项目类别，项目属于Ⅳ类项目，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 根据“马铃薯淀粉加工汁水灌溉对土壤养分及重金属含量的影响”（宁夏农林科技，2018,59（12）：4-6），“施肥对马铃薯淀粉废水灌溉农田的培肥效应”（中国农学通报，2018,34（36）：18-24），分析马铃薯淀粉加工废水灌溉后对土壤、作物的影响： （1）对土壤物理性质的影响 马铃薯淀粉加工汁水灌溉的农田土壤容重降低0.006~0.143g/cm3，土壤总孔隙度增加0.06-5.37%，说明马铃薯淀粉加工汁水灌溉农田可以有效改善土壤结构。 （2）对作物生长的影响 马铃薯淀粉加工汁水灌溉的作物长势明显优于对照农田作物，田间长相表现为苗壮、株高、穗大、夜色深绿，有利于农作物生长。灌溉玉米，每亩灌溉马铃薯淀粉加工汁水少于100t，玉米可增产13.9%，玉米籽粒总糖含量较对照农田增加了24.0%，有助于提高产量并提高作物品质。 根据《马铃薯淀粉工业有机肥水农田利用技术规范》（T/SIACN01-2018）环境质量监测要求提出土壤监测计划，监测内容详见下表。 - 表4-20 土壤监测计划表 污染因素; 监测位置; 监测项目; 监测内容; 监测频次. 土壤环境; 施用农田处; 砷、汞、镉、铅、铜、镍、铬（六价）、锌等; 浓度; 每年1次. 7环境风险 - 7.1风险识别 本次评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，对项目的生产装置、储运系统、公用工程系统等生产和辅助设施进行了风险识别，对使用和存储的原辅材料及能源的特性也进行了风险识别。项目未涉及易燃易爆、有毒有害物质和原料，不存在重大危险源。项目可能存在的风险为火灾，风险源为储煤场。 - 7.2火灾风险防范措施 （1）总图布置符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）等有关规定，满足生产工艺要求，保证工艺流程顺畅，管线短捷，有利生产和便于管理，同时应满足安全、卫生、环保、消防等有关标准规范的要求； ②对燃料按规定妥善存放、使用，库房具有良好的通风条件； ③库房中配置灭火器，其配置数量、型号满足《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的要求； ④设计和建设过程中能够严格按照现行的消防技术规范和标准进行设计和施工； ⑤对厂区安全及环保管理人员进行安全与环保知识培训，熟悉国家安全生产方针、政策、法规、标准，增强安全意识和法制观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力； ⑥库房严禁吸烟。 - 7.3应急预案 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，本工程危险事故应急预案内容见表4-21。 表4-21 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 主要危险源：储煤场. 2; 应急组织机构、人员; 公司、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对团场居民开展公众教育、培训和发布有关信息. 8环保投资 本项目总投资为7000万元，其中环保投资为845.8万元，占总投资的12.08%。本项目环保投资详见下表。 表4-22 环保投资估算一览表 项目; 治理项目; 环保措施; 投资估算（万元）. 运 营 期; 废气; 堆煤（渣）场封闭; 2. 原料堆场洒水降尘; 0.5. 袋式除尘+双碱法脱硫+低氮燃烧+40m烟囱; 200. 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒; 3. 油烟净化设备; 0.3. 废水; 淀粉生产废水经蛋白提取后还田利用，建设还田管网、喷灌设备; 600. 马铃薯清洗水经沉降后循环使用，设置循环沉淀池; 20. 噪声; 隔声、减震; 2. 固废; 垃圾箱、危废暂存间、清运; 3. 风险措施; 生产车间地面防渗、厂区硬化等; 10. 竣工验收; 验收监测; 5. 总 计; 845.8. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 锅炉房 | 颗粒物 | 袋式除尘器+双碱法湿法脱硫+低氮燃烧+40m高烟囱 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  |  | 汞及其化合物 |  |  |
|  | DA002 淀粉生产车间 | 颗粒物 | 集气罩收集+布袋除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物有组织排放监控浓度限值 |
|  | DA003 蛋白提取生产车间 | 颗粒物 | 设备自带旋风除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物有组织排放监控浓度限值 |
|  | DA004 热风炉废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m排气筒 | 颗粒物：《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中表2中干燥炉窑二级排放标准、SO2：《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中表4中燃煤(油)炉窑二级排放标准、NOX：《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  | 原料堆场 | 颗粒物 | 洒水降尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值 |
|  | 生产车间 | 颗粒物 | 加强车间密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值 |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化设备 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 马铃薯生产废水 | pH、SS、CODcr、BOD5等 | 作为有机肥水还田利用 | 有机肥水还田水质中重金属、无机盐满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1、表2农田灌溉水质基本控制项目限值 |
|  | 纯水设备排水 | TDS | 用于马铃薯清洗补水 | 不外排 |
|  | 钠离子交换树脂设备排水 | TDS | 用于厂区洒水抑尘、煤库抑尘、炉渣增湿等，不外排。 | 不外排 |
|  | 锅炉排水 | TDS | 用于厂区洒水抑尘、煤库抑尘、炉渣增湿等 | 不外排 |
|  | 脱硫废水 | TDS | 用于厂区洒水抑尘、煤库抑尘、炉渣增湿等 | 不外排 |
|  | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 经化粪池处理后定期清运至74团污水处理厂处理 | 不外排 |
| 声环境 | 设备噪声 | 连续等效A声级 | 低噪声设备、隔声、减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值 |
| 固体废物 | 沉淀池泥土运至周边农田用于农田表面覆土；砂石外售作建筑材料；薯渣外售用于饲料；除尘器捕集的粉尘袋装后作为饲料外售；锅炉灰渣及脱硫副产物外售作建筑材料；热风炉炉渣外售给当地农户用做肥料还田；生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门处置；废机油由专用容器收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 淀粉生产车间、蛋白提取车间、危废暂存间为重点防渗区；锅炉房为一般防渗区；成品库、综合楼、值班室为简单防渗区，进行一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目通过对废气、废水、噪声及固体废物处理后进行综合利用和达标外排，对“三废”的治理做到无害化、资源化、节约化，项目产生的污染物对生态环境影响较小。 本项目位于七十四团十三连，项目占地属于工业用地。经实地调查，评价区内未发现珍稀野生动物，无国家重点保护的珍稀动植物和濒危动物，项目建设对周围生态环境基本上没有产生明显的影响。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 进行风险识别及火灾风险防范措施，制定环境风险应急预案，加强员工培训及应急演练。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | - （1）及时完成排污许可申报工作，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目应实行重点管理。 - （2）严格落实各项环保治理措施，保证污染物治理设备的正常运转，确保各项污染物的排放满足标准的要求。重点做好运营期废气治理设备运行工作，减小对周围环境的影响。 - （3）项目建成后，企业及时进行环保自主验收。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策，项目选址合理可行。项目污染因素简单，在采取相应的污染治理措施后能够满足达标排放，对环境影响较小。工程实施后不会对地表水、环境空气、声环境产生较大影响。同时，项目周围没有较大的污染源存在，环境质量较好。本项目在落实相关环保治理设施和本环评提出的相关治理措施后，从环境保护的角度分析，本项目的建设合理可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.086t/a | 0 | 0 | 1.681t/a | 0 | 1.681t/a | +1.595t/a |
|  | SO2 | 0.379t/a | 0 | 0 | 0.758t/a | 0 | 0.758t/a | +0.379t/a |
|  | NOx | 0.862t/a | 0 | 0 | 1.724t/a | 0 | 1.724t/a | +0.862t/a |
|  | 汞及其化合物 | 1.6×10-5t/a | 0 | 0 | 1.6×10-5t/a | 0 | 1.6×10-5t/a | +1.6×10-5t/a |
|  | 油烟 | 4×10-4t/a | 0 | 0 | 4×10-4t/a | 0 | 4×10-4t/a | +4×10-4t/a |
| 废水 | CODCr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 总氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 泥土 | 66.5t/a | 0 | 0 | 133t/a | 0 | 133t/a | +66.5t/a |
|  | 砂石 | 16.5t/a | 0 | 0 | 33t/a | 0 | 33t/a | +16.5t/a |
|  | 薯渣 | 357721.5t/a | 0 | 0 | 715443t/a | 0 | 715443t/a | +357721.5t/a |
|  | 粉尘 | 9.36t/a | 0 | 0 | 20.73t/a | 0 | 20.73t/a | +11.37t/a |
|  | 废离子交换树脂 | 0.0265t/a | 0 | 0 | 0.053t/a | 0 | 0.053t/a | +0.0265t/a |
|  | 锅炉灰渣 | 676.5t/a | 0 | 0 | 1353t/a | 0 | 1353t/a | +676.5t/a |
|  | 脱硫副产物 | 86.5t/a | 0 | 0 | 173t/a | 0 | 173t/a | +86.5t/a |
|  | 热风炉炉渣 | 0 | 0 | 0 | 32.43t/a | 0 | 32.43t/a | +32.43t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.83t/a | 0 | 0 | 1.83t/a | 0 | 1.83t/a | 0 |
| 危险废物 | 废机油 | 0.13t/a | 0 | 0 | 0.13t/a | 0 | 0.13t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①