- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产1万吨秸秆玉米芯生物质循环利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2504-660406-04-01-251549 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李艳程 | 联系方式 | 13504150869 |
| 建设地点 | 新疆生产建设兵团第四师可克达拉市67团6连 |  |  |
| 地理坐标 | 东经80°38′46.389″，北纬43°44′2.501″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2542 生物质致密成型燃料加工 | 建设项目 行业类别 | 二十二、石油、煤炭及其他燃料加工25-43、生物质燃料加工254 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 第四师67团经济发展办公室 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 经发办备〔2025〕004号 |
| 总投资（万元） | 600 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 5 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 6174.64 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1产业政策符合性 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目。根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定第三章产业结构调整指导目录第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律法规和政策规定的，为允许类”的规定，因此本项目符合国家的产业政策。 2项目与“三线一单”的符合性 （1）与《新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案》（新兵发〔2021〕16号）及动态更新成果符合性分析 全兵团共划定760个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类。 优先保护单元230个，主要包括生态保护红线、一般生态空间，水环境优先保护区，环境空气一类功能区等区域。该区域以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。 重点管控单元384个，主要包括兵团城市和团部区域、兵团级及以上开发区和开发强度大、污染物排放强度高及存在环境风险的区域。该区域应优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，重点解决突出生态环境问题，切实推动生态环境质量持续改善。 一般管控单元146个，主要指优先保护单元和重点管控单元之外的区域。该区域以经济社会可持续发展为导向，生态环境保护与适度开发相结合，开发建设应落实现行生态环境保护基本要求。 ——生态保护红线。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护兵团生态安全的底线和生命线。 ——环境质量底线。水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，河流水质优良断面比例保持稳定，饮用水安全保障水平持续提升，地下水水质保持稳定。环境空气质量稳步提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善。土壤环境质量保持稳定，受污染地块安全利用水平稳中求进，土壤环境风险得到进一步管控。 ——资源利用上线。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗达到国家、兵团下达的总量和强度控制目标，地下水超采得到严格控制。加快区域低碳发展，积极推动低碳试点城市建设，发挥低碳试点示范引领作用。 本项目位于第四师可克达拉市67团6连，根据《新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案》（新兵发〔2021〕16号）及《新疆生产建设兵团2023年度生态环境分区管控动态更新成果》中的内容，本项目所在地为可克达拉市67团一般管控单元（ZH65900830002）。 根据《新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案》（新兵发〔2021〕16号）及《新疆生产建设兵团2023年度生态环境分区管控动态更新成果》，项目符合性分析见下表。 表1-1 《新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案》及动态更新成果符合性分析 内容; 要求; 符合性. 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护兵团生态安全的底线和生命线。; 项目位于第四师可克达拉市67团6连，本项目不涉及区域，不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。. 环境质量底线; 水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，河流水质优良断面比例保持稳定，饮用水安全保障水平持续提升，地下水水质保持稳定。环境空气质量稳步提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善。土壤环境质量保持稳定，受污染地块安全利用水平稳中求进，土壤环境风险得到进一步管控。; 本项目主要环境影响为运营期影响，运营期各项污染物采取相应的污染防治措施，可实现达标排放。不会对当地空气及土壤环境质量造成影响，满足环境质量底线要求。. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、兵团下达的总量和强度控制目标。; 本项目为生物质颗粒生产项目，运营期生产不用热，冬季采用电采暖。本项目生产不用水，仅有员工办公生活用水。项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，可以满足资源利用要求。. （2）与《第四师可克达拉市“三线一单”生态环境分区管控方案》（师市发〔2021〕48号）及动态更新成果符合性分析 本项目位于第四师可克达拉市67团6连，根据《第四师可克达拉市“三线一单”生态环境分区管控方案》（师市发〔2021〕48号）及《第四师可克达拉市生态环境分区管控更新成果（2023版）》中的内容，本项目所在地为可克达拉市67团一般管控单元（ZH65900830002）。本项目与其符合情况见下表。 表1-2 项目与第四师可克达拉市生态环境分区管控更新成果符合性分析 管控类别; 总体管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; （1）维护国土生态安全，改善边境沿线团场生态环境，实施边境团场生态治理与修复重建工程。 （2）严格控制非农建设占用耕地，加大对土地整理复垦开发重点区域及重点工程、粮食主产区和基本农田保护区的投入。 （3）禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。 （4）维护国土生态安全，改善边境沿线团场生态环境，实施边境团场生态治理与修复重建工程。; 本项目建设地点位于新疆生产建设兵团第四师可克达拉市67团，不占用耕地、基本农田，因此本项目符合管控要求。; 符合. 污染物排放管控; （1）减少化肥农药使用量，制修订并严格执行化肥农药等农业投入品质量标准，严格控制高毒高风险农药使用。; 本项目为生物质颗粒生产项目，不涉及化肥农药使用。; 符合. 环境风险防控; （1）对耕地面积减少或土壤环境质量下降的团场要进行预警提醒，并依法采取环评限批等限制性措施。; 本项目建设地点位于生产建设兵团第四师可克达拉市67团，正常运营建设不占用耕地、基本农田，因此本项目符合管控要求。; 符合. 资源利用效率; （1）推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、化肥农药减量、农膜减量与回收利用等措施，切实保护耕地土壤环境质量。 （2）推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。发展以喷滴灌和渠道防渗为中心的节水农业。; 本项目为生物质颗粒生产项目，不涉及秸秆还田、滴水灌溉等工艺，本项目使用的生产设备及环保设备均为高效能设备，资源利用效率较高。同时本项目生产不用水，电能消耗不大，能源消耗不高。因此本项目符合要求。; 符合. 3与《新疆生产建设兵团生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 《新疆生产建设兵团生态环境保护“十四五”规划》指出，建立高效的秸秆收集体系和专业化储运网络，提升秸秆肥料化、饲料化、基料化和原料化利用产业化水平。 本项目利用秸秆玉米芯生产生物质颗粒，有利于废弃资源综合利用，减少固体废弃物产生。项目实施后对当地土壤、大气、水环境影响较小，与当地生态环境相协调。因此，本项目符合《新疆生产建设兵团生态环境保护“十四五”规划》中的管理要求。 4与《第四师可克达拉市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析 大力发展农产品加工业。统筹发展农产品初加工、精深加工和综合利用加工，推进农产品多元化开发、多层次利用、多环节增值。 着力开展秸秆、稻壳、米糠等副产物的循环利用、全值利用和梯次利用。到2025年，师市主要作物秸秆综合利用率稳定在92%以上，力争师市主要农产品加工转化率达到75%，农产品加工产值与农业总产值之比达到2.6：1。 本项目位于第四师可克达拉市67团6连，利用秸秆玉米芯生产生物质颗粒，有利于废弃资源综合利用，减少固体废弃物产生，符合《第四师可克达拉市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》相关要求。 5与《四师可克达拉市进一步加强大气污染防治工作实施意见》符合性分析 表1-3 与《四师可克达拉市进一步加强大气污染防治工作实施意见》符合性 序号; 政策要求; 项目情况; 符合性. 1; 实施燃煤锅炉整治。全面整治燃煤小锅炉，加快推进集中供热、“煤改气”“煤改电”工程建设，所有锅炉必须达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。到2017年底，除必要保留的以外，城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉；其他区域原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉；在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。新建冶金、建材、化工等项目按要求实现余热余压综合利用。; 本项目不涉及燃煤锅炉，冬季供暖采用电采暖。; 符合. 2; 严控“三高”行业新增产能。严格执行国家产业准入政策，加大产业结构调整力度，严格控制多晶硅、聚氯乙烯等行业的新增产能项目。; 本项目不属于“三高”项目。; 符合. 3; 调整产业布局。所有新、改、扩建项目，必须全部进行环境影响评价；未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设。各类开发活动和建设活动应当符合环境保护规划和生态功能区划的要求，严格遵守生态保护红线的规定。加强对各类产业发展规划的环境影响评价以及开展建设项目后评价工作。; 本项目进行了环境影响评价工作；满足《第四师可克达拉市“三线一单”生态环境分区管控方案》中的要求。; 符合. 6与《空气质量持续改善行动计划》的符合性分析 表1-4 与《环境空气质量持续改善行动计划》符合性一览表 序号; 政策要求; 项目情况; 符合性. 1; 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 本项目为生物质颗粒生产项目，不属于“三高”项目。; 符合. 2; 加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。; 本项目为生物质颗粒生产项目，使用先进生产设备，不属于重点行业落后产能。; 符合. 3; 大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能占终端能源消费比重达30%左右。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。; 项目运营期生产不用热，冬季供暖采用电采暖。; 符合. 7与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性 根据《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》，项目符合性分析见下表。 表1-5 项目与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析 条例要求; 项目情况; 符合性. 采取有利于煤炭消费总量削减的经济、技术政策和措施，鼓励和支持清洁能源的开发利用，引导企业开展清洁能源替代，减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放。; 本项目为年产1万吨秸秆玉米芯生物质循环利用项目，生产不用热，冬季供暖采用电采暖。; 符合. 应当加强对建设施工、矿产资源开采、物料运输的扬尘和沙尘污染的治理，保持道路清洁、控制料堆和渣土堆放，科学合理扩大绿地、水面、湿地、地面铺装和防风固沙绿化面积，防治扬尘污染。; 本项目施工过程运输路面做好硬化，积极清扫地面粉尘，定期洒水抑尘；施工期物料装卸过程中降低卸料落差，通过以上措施减少扬尘污染。; 符合. 8与《建筑工程绿色环保施工管理规范》（DB65/T4060-2017）符合性 根据《建筑工程绿色环保施工管理规范》（DB65/T4060-2017），项目符合性分析见下表。 表1-5 项目与《建筑工程绿色环保施工管理规范》（DB65/T4060-2017）符合性分析 规范要求; 项目情况; 符合性. 施工现场对粉状材料必须封闭存放，对易产生扬尘的堆放材料应采取封闭、半封闭和覆盖措施；可能引起扬尘的材料及建筑垃圾搬运时必须有防尘措施。; 本项目施工过程对粉状材料封闭存放，对易产生扬尘的堆放材料采取封闭、半封闭和覆盖措施；可能引起扬尘的材料及建筑垃圾搬运时设置防尘措施。; 符合. 采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5m，不得扩散到场区外。; 本项目施工过程采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5m，不得扩散到场区外。; 符合. 施工现场严禁焚烧各类废弃物。; 本项目施工现场严禁焚烧各类废弃物。; 符合. 现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，宜优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水。机具、设备及运输车辆清洗处应当设置沉淀池。废水不得直接排入市政污水管网，宜设立循环用水装置，经三级沉淀后循环使用或用于洒水降尘。; 本项目施工作业废水主要为机械设备冲洗废水，主要来自施工过程中的清洗、养护等施工工序，废水量不大。建筑施工废水多为无机废水，除悬浮物含量较高以外，一般不含有毒有害物质，这部分废水经沉淀后回用于项目区降尘。; 符合. 施工现场必须使用低噪音、低振动的机具，并采取隔音与隔振动措施。; 本项目施工设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。; 符合. 运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放。; 本项目施工期运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料做到轻拿轻放。; 符合. 施工单位应合理安排作业时间，尽量避免夜间施工。必要时的夜间施工，应合理调整灯光照射方向，在保证现场施工作业面有足够光照的条件下，减少对周围居民生活的干扰。; 本项目施工过程合理安排好施工时间，尽量缩短施工期。本评价要求建设方禁止在午休时间和夜间进行施工。; 符合. 加强建筑垃圾的回收再利用，建筑垃圾的再利用和回收率应达到30%以上，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率应达到40%以上，对于碎石类、土石方类建筑垃圾，宜采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，再利用率应达到50%以上。; 施工期间有部分施工垃圾如废砖、废钢铁、废油料等，这些建筑垃圾应分类收集，集中处理，回收利用，以实现固体废料的“减量化、资源化、无害化”，建筑垃圾的再利用和回收率达到30%以上。; 符合. 9选址合理性 本项目位于第四师可克达拉市67团6连，项目区四侧均为空地。项目选址合理性主要表现在以下几个方面。 - 本项目选址未选在人口密集点、水环境敏感区，评价区无国家及省级确定的风景、历史遗迹等保护区，区域内无特殊自然观赏价值较高的景观，属于非敏感区。按生态环境部制定的《建设项目环境影响评价分类管理名录》中关于环境敏感因素的界定原则，经调查本项目选址地区不属于特殊保护地区、社会关注区和特殊地貌景观区，也无重点保护生态品种及濒危生物物种，文物古迹等，区域环境敏感因素较少。 - 根据《可克达拉市国土空间总体规划（2021-2035年）》，本项目位于第四师可克达拉市67团6连，属于《可克达拉市国土空间总体规划（2021-2035年）》中的南部发展分区，打造粮食安全与玉米制种发展区，本项目为年产1万吨秸秆玉米芯生物质循环利用项目，有利于减少农业固废，实现农业固体废料的“减量化、资源化、无害化”，本项目建设符合《可克达拉市国土空间总体规划（2021-2035年）》中相关要求。 - 本项目选址区域现状为空地，用地性质为农用地转建设用地，土地利用类型为其他草地，分区管控要求为一般管控单元，拟建项目区域周围无重污染企业，无环境制约因素，环境相容性较好。 （4）本项目用水、供电、通讯等设施均可满足项目生产所需。 （5）本项目区交通便利、运输条件良好。 本项目选址所在地没有处在环境功能区划级别高的地区，从环境功能区划的角度看对建设项目建设制约不大。同时，本项目废水、废气不任意排放，所排污染物种类及量较少，均能实现达标排放，不会降低区域环境质量等级。 综上所述，本项目所在区域交通便利，基础设施齐全，功能布局全面，与周边环境协调。因此，项目选址可行，具备项目建设条件。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1建设内容 本项目占地面积6174.64m2，建设内容主要包括建设年产1万吨秸秆玉米芯生物质生产线一条及配套设施、行政办公及宿舍配套设施。本项目地理位置详见附图1，周边关系详见附图2。 表2-1 项目工程组成一览表 项目; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 1#厂房; 1座，1层，钢结构，设置年产1万吨秸秆玉米芯生物质颗粒生产线一条，建筑面积1343.46m2; 新建. 2#厂房; 1座，1层，钢结构，用于成品堆放，建筑面积1343.46m2; 新建. 储运工程; 原料库; 位于1#厂房内，钢结构，建筑面积300m2，贮存能力1200t; 新建. 运输; 场内; 厂区内新建水泥道路，由厂区出入口通向厂区各处; 新建. 场外; 本项目位于第四师可克达拉市67团，67团公路完善，本项目仅需要汽车运输，交通便利; 新建. 辅助工程; 办公用房; 1座，1层，砖混结构，建筑面积300.21m2; 新建. 附属用房; 1座，1层，砖混结构，建筑面积100m2，设水泵房、配电室、门卫室; 新建. 公用工程; 供电系统; 由国家电网供给. 供水系统; 由连队供水管网供给. 供热系统; 本项目生产不用热，冬季供暖采用电采暖. 环保工程; 废气治理; 筛分、粉碎、造粒粉尘分别经集气罩收集后经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放（DA001）；食堂油烟经油烟净化器处理后经专用烟道屋顶排放；皮带输送设置为全密闭，减少粉尘产生；原料堆场采用洒水降尘等措施减少扬尘的产生。. 废水治理; 本项目生活污水经防渗化粪池预处理后排入连队排水管网，最终进入67团6连污水处理站处理。. 噪声治理; 选用低噪声设备、合理布局、建筑隔声等措施。. 固废治理; 收集粉尘集中收集后回用于生产，不外排；筛选杂质和生活垃圾分类收集后，交由环卫部门统一清运处置；废机油和废油桶收集后暂存于危废贮存点内，定期委托有资质单位处置。. 2主要设备 本项目设备一览表见下表。 表2-2 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位; 备注. 1; 粉碎机; DECM400; 2; 台; /. 2; 6m皮带运输机; MYPD800; 1; 台; /. 3; 旋风分离器; 55-Φ1000; 1; 套; /. 4; 立式离心风机; 4-72-3.6A; 1; 套; /. 5; 关风器; TGFY16; 1; 个; /. 6; 皮带输送机10m; MYPD800; 1; 台; /. 7; 玉米芯颗粒机; 560; 3; 台; /. 8; 颗粒机现场控制柜; /; 1; 个; /. 9; 旋风分离器; 55-Φ1000; 1; 个; /. 10; 立式离心风机; 4-72-3.6A; 1; 台; /. 11; 关风器; TGFY16; 1; 个; /. 12; 皮带输送机; MYPD1000; 3; 台; /. 13; 振动分级筛; SFJZ100X1; 1; 台; /. 14; 成品仓; /; 1; 个; /. 15; 上料位器; /; 1; 个; /. 16; 下料位器; /; 1; 个; /. 17; 布袋除尘器; /; 1; 台; /. 18; 风机; /; 1; 台; /. 3原辅材料和能源消耗 本项目原辅材料和能源消耗见下表。 表2-3 项目主要原辅材料和能耗消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 单位; 来源. 1; 玉米芯; 8000; t; 收购周边连队产生的玉米芯，建设单位不负责收集和运输. 2; 秸秆; 2000; t. 3; 水; 520; t; 供水管网供给. 4; 电; 30万; kW·h; 国家电网供给. 玉米芯：玉米芯是玉米棒脱粒后剩余的部位，是一种富含纤维素、半纤维素和木质素等有机成分的生物质资源。玉米芯蕴含的纤维素与木质素成为制备生物质颗粒的关键成分，与木屑等传统生物质原料相比，玉米芯同样展现出优异的热值特性，经过颗粒机加工可制成生物质颗粒。 秸秆：本项目原料中的秸秆主要为棉花秸秆，棉花秸秆作为棉花生产的主要副产物，其理化性质决定了其综合利用的方向与价值。主要结构组分为纤维素、半纤维素和木质素，具有高纤维素含量、可控孔隙结构及低污染热值的优点，广泛应用于生产生物质颗粒‌。 4产品方案 本项目产品方案如下。 表2-4 产品方案一览表 序号; 工程名称; 产品名称; 设计能力. 1; 秸秆玉米芯生物质颗粒生产线1条; 生物质颗粒; 1万吨/年. 本项目生产的生物质颗粒满足《生物质成型燃料锅炉》（NB/T47062-2017）中锅炉用生物质成型燃料的相关要求。 表2-5 锅炉用生物质成型燃料的基本要求 项目; 符号; 单位; 指标; 备注. 链条炉排锅炉; 往复炉排锅炉; 流化床锅炉. 收到基低位发热值; Qnet.v.ar; kJ/kg; ≥14600; ≥10450; 对于往复炉排锅炉，Qnet.v.ar<18000kJ/kg较好. 直径或横截面最大尺寸; D; mm; ≤25; ≤50; D≤12. 长度; L; mm; ≤50; ≤100; ≤2D. 机械耐久性; %; ≥95; ≥95; ≥95. 细小颗粒量（<3.15mm）; F; %; ≤5; ≤10. 全水分（收到基ar）; Mt; %; ≤12; ≤15; ≤15. 灰分（干燥基d）; A; %; ≤10; ≤15; ≤15; 对于往复炉排锅炉，A>3%较好. 硫（干燥基d）; S; %; ≤0.1; ≤0.1; ≤0.2. 氮（干燥基d）; N; %; ≤1.0; ≤1.0; ≤2. 氯（干燥基d）; Cl; %; ≤0.2; ≤0.2; ≤0.3. 结渣性; %; 弱; 中等; 中等. 5公用工程 （1）供电 项目区用电由国家电网供电，可满足项目用电需求。 （2）供水 本项目用水由连队供水管网供给，可满足项目用水需求。本项目用水主要包括生活用水和洒水降尘用水。 根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）以及建设单位提供资料。 ①工作人员生活用水 本项目工作人员定员6人，均在项目区食宿，生活用水按人均100L/d计，工作人员生活用水量为0.6m3/d（120m3/a）。 ②洒水降尘用水 本项目运营期需经常性洒水抑尘，用水量每天按2m3/d计，则用水量为400m3/a，全部自然蒸发。 综上所述，本项目总用水量为2.6m3/d（520m3/a）。 （4）排水 本项目降尘用水全部自然蒸发，不外排。本项目运营期产生的废水主要为生活污水，生活污水经防渗化粪池预处理后排入连队排水管网，最终进入67团6连污水处理站处理，废水产生量按用水量的80%计，则本项目生活污水量为0.48m3/d（96m3/a）。项目供排水情况见下表，项目水平衡图见下图。 表2-6 项目供排水情况一览表 用水类型; 用水指标; 规模; 用水量; 排水量. （m3/d）; （m3/a）; （m3/d）; （m3/a）. 生活用水; 100L/人·d; 6人，200d; 0.6; 120; 0.48; 96. 洒水降尘用水; 2m3/d; 200d; /; 400; /; /. 降尘用水 供水管网 520 120 自然蒸发400 生活污水 96 损耗24 防渗化粪池 96 400 排入连队排水管网，最终进入67团6连污水处理站处理 合计; /; 520; /; 96. 图2-1 项目水平衡图 （m3/a） （5）供暖 本项目冬季供暖采用电采暖。 （6）消防 本项目消防设计严格贯彻执行国家颁布的现行各种消防规范，积极采用先进的防火技术，做到使用方便，经济合理的要求。本项目合理确定建筑防火等级及设置消防设施器材，同时考虑防静电和防雷措施。 6工作制度及劳动定员 本项目设有工作人员6人，一班制，每班工作8小时，年工作200天，工作人员均在项目区内食宿。 7平面布置 根据区域现状条件，按照工程合理、因地制宜、充分利用等原则进行项目的总平面布置。根据工艺及防火要求，本项目的总平面布置将生产协作密切的工序组织在一起，力求做到建筑布置合理，功能分区明确，人车分离，物流畅通。 根据生产性质与形式，本项目办公生活区位于项目区西侧，1#厂房内分为原料区和生产区，位于项目区中部，2#厂房为成品库房，位于项目区东侧，主出入口和门卫室位于项目区西侧，用于人员出入，次主入口位于项目区东侧，用于车辆出入。项目区域常年主导风向为北风，本项目办公生活区位于区域常年主导风向的侧风向，生产区位于常年主导风向的下风向，运营期生产活动对办公生活区影响较小。本项目厂区布局合理，满足与周围环境的关系，人流、物流各行其道，分区明确，互不干扰。项目总平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1施工期工艺流程简述 废气（扬尘等）、废水、 噪声、固废 基础工程 主体工程 设施安装 工程验收 废气、噪声、固废 装饰工程 本项目施工期主要工艺流程及产污环节见下图。 - 图2-2 施工期工艺流程及产污节点图 废气：土建工程的土方挖填、运输过程产生的扬尘、装修废气及施工设备和运输设备产生的废气。 废水：主要为施工废水。施工废水主要来源于混凝土冲洗、养护等作业中多余或泄漏的废水，清洗机具、运输车辆等少量废水。 噪声：土石方阶段的挖土机、冲击机、底板及结构阶段的电焊机、空压机等，运输车辆产生的噪声、设备安装过程中产生的噪声。 固废：主要来源于施工过程中开挖的土石方、建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。 项目施工期主要污染源分析见下表。 表2-7 施工期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 堆场、施工场地; 施工过程; 粉尘. 机械动力设备; 机械设备运行; 尾气（SO2、颗粒物、总烃、CO、NOx）. 废水; 施工废水; 施工作业过程; SS. 噪声; 施工设备; 施工设备运行; 机械噪声. 运输车辆; 运输车辆行驶; 交通噪声. 施工人员; 人员生活; 生活噪声. 固体废物; 建筑垃圾; 施工过程; 土石方、建材等建筑垃圾. 生活固废; 施工人员生活; 生活垃圾. 原料 上料 粉碎 筛选 上料 造粒 成品 废气、噪声 噪声 废气、噪声、固废 废气、噪声 废气、噪声 2运营期工艺流程简述 本项目运营期工艺流程见下图。 图2-3 工艺流程及产污节点 本项目外购的原材料（玉米芯、秸秆）通过汽车运输进厂，暂存于车间原料暂存区。人工投料通过送带送入滚筒筛内筛选，去除杂质，然后通过输送带送至粉碎机进行粉碎，将物料粉碎成粒径3mm以下物料。粉碎后的原料下料后经输送带送至挤压造粒机内，挤压造粒制成的生物质颗粒经传送带送至成品区自然冷却，冷却后的成品经计量后，入袋包装，送入成品库。本项目生物质颗粒生产过程不涉及烘干工序。 表2-8 运营期主要污染工序及主要污染因子一览表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 筛分、粉碎、造粒粉尘; 筛分、粉碎、造粒过程; 颗粒物. 食堂油烟; 烹饪过程; 油烟. 废水; 生活污水; 办公、生活过程; CODCr、BOD5、SS、 氨氮、动植物油等. 噪声; 设备噪声; 各类设备运行过程; 机械噪声. 工作人员; 办公、生活过程; 社会噪声. 固废; 生活垃圾; 办公、生活过程; 生活垃圾. 筛选杂质; 筛选过程; 筛选杂质. 收集粉尘; 废气处理过程; 收集粉尘. 设备检修; 检修过程; 废机油和废油桶. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，项目建设不占用基本农田，无环境敏感制约因素，环境状况基本良好。项目区域不存在原有环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 为了解本项目所在区域的环境质量现状情况，结合区域的自然环境特征和本项目的工程污染源特征，对大气环境、水环境、声环境、生态环境质量现状进行调查和评价。 1环境空气质量现状调查及评价 1.1区域空气质量现状调查及评价 （1）数据来源 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，选择可克达拉市环境空气质量监测站点2023年的环境空气数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 （2）评价标准 基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。 （3）评价方法 评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中浓度限值要求的即为达标。 - 达标区判定 项目所在区域基本污染物现状评价结果详见下表。 表3-1 基本污染物环境质量现状评价表 项目; 平均时段; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均; 14.83; 60; 24.72; 达标. NO2; 年平均; 20.08; 40; 50.2; 达标. PM10; 年平均; 28.24; 35; 80.69; 达标. PM2.5; 年平均; 60.28; 70; 86.11; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1600; 4000; 40.00; 达标. O3; 8小时平均第90百分位数; 134; 160; 83.75; 达标. 根据上表评价结果可知，2023年可克达拉市SO2、NO2、PM2.5、PM10、O3和CO指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域为达标区。 1.2特征污染物质量现状调查及评价 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的方法，本次特征污染物现状补充调查委托新疆齐新环境服务有限公司，于2025年6月2日-6月4日在项目区下风向进行监测，监测点位图详见附图5，监测点坐标80°38′59.86″E，43°44′04.89″N，其数据作为本次特征污染物质量现状的评价依据。 表3-2 特征污染因子现状监测结果 单位：mg/m3 采样日期; 采样编号; 监测点位; 监测项目; 监测结果; 标准限值. 6月2日; 1-1; 项目区下风向1#; TSP; 0.194; 0.300. 6月3日; 1-2; 0.221. 6月4日; 1-3; 0.213. 根据上表数据，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表2的二级标准（TSP：0.3mg/m3）（24小时平均值）。 2地表水质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，“地表水环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”。 根据伊犁州生态环境局于2023年8月10日公布的2023年5月伊犁州直地表水（河流）水质信息，距离本项目较近的地表河流为伊犁河，位于项目区北侧约9.8km处，现状水质类别为Ⅱ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类水质标准要求，水质状况较好。 3地下水环境质量现状监测及评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求，本项目不存在地下水环境污染源及污染途径，不会对周边环境造成不利影响，故不进行地下水环境质量现状监测。 4声环境质量现状调查与评价 （1）概述 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），以及本项目所在位置、所在区域声环境功能及当地气象、地形等因素，本次环评采用新疆齐新环境服务有限公司2025年6月2日对项目区四周的监测数据作为本项目声环境质量现状评价依据。 （2）监测方法 依照《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《环境监测技术规范》进行噪声监测，监测前用声级校准器进行校准，测量时传声器距地面1.2m，传声器戴风罩。 监测及分析方法按照《环境监测技术规范》中有关规定进行。 （3）评价标准 根据《声环境质量标准》适用区域划分规定，项目所在区域属2类标准适用区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 （4）监测数据及评价结果 噪声监测结果见下表。 表3-3 评价区环境噪声现状及评价结果 单位：dB（A） 监测 时间; 监测点; 标准; 监测结果; 评价结果; 监测 时间; 监测点; 标准; 监测 结果; 评价结果. 昼间; 东; 60; 48; 达标; 夜间; 东; 50; 43; 达标. 南; 49; 南; 43. 西; 48; 西; 43. 北; 49; 北; 42. 根据噪声监测结果可知，评价区噪声值均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，因此区域声环境质量良好。 5土壤环境质量现状调查及评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目不存在土壤环境污染源及污染途径，故不开展土壤环境质量现状调查。 6生态环境质量现状调查 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目不位于产业园区内，用地范围内不含有生态环境保护目标，故不进行生态环境质量现状调查及评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于第四师可克达拉市67团6连，项目区四侧均为空地。该评价区内无国家、省、市级名胜古迹，自然保护区、风景游览区、疗养院等重点保护目标。项目环境保护目标见附图5。 1环境空气保护目标 根据现场勘查，项目厂界外500m范围内环境空气保护目标如下。 表3-4 主要大气环境保护目标 环境要素; 保护对象; 人数; 相对方位距离; 保护性质. 大气环境; 67团6连; 240人; 南侧110m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单. 根据区域内环境状况和本项目污染物排放情况，确定主要污染控制目标为使运营期产生的大气污染物均达标排放，保护项目所在区域大气环境质量在现状基础上不受到影响，保证其达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，确保废气达标排放。 2地下水环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3声环境保护目标 确保本项目四周边界声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。根据现场勘查，项目区周边50m范围内没有声环境保护目标。 4生态环境保护目标 根据现场调查，项目区周边无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1运营期废气 本项目废气执行标准及限值见下表。 表3-5 废气排放执行标准 排放方式; 污染物; 排放限值; 排放速率; 标准来源. 有 组 织; 颗粒物; 120mg/m3; 3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织最高允许排放浓度. 食堂油烟; 2mg/m3; /; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准. 无 组 织; 颗粒物; 1mg/m3; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 2运营期废水 运营期生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准，具体数值见下表。 表3-6 水污染物排放标准 污染物; 排放限值; 污染物单位; 标准来源. pH; 6~9; 无量纲; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准. CODCr; 500; mg/L. BOD5; 300; mg/L. SS; 400; mg/L. NH3-N; --; mg/L. 动植物油; 100; mg/L. 3运营期噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，其标准值见下表。 表3-7 噪声评价标准 单位：dB（A） 采用标准; 类 别; 昼 间; 夜 间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 2; 60; 50. 4固体废物 - （1）一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； - （2）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家总量控制指标，并结合本项目排污特点、所在区域环境质量现状等因素综合考虑，本环评不设污染物排放总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期间产生的大气污染主要为扬尘和汽车尾气；废水污染主要为建筑施工废水；噪声污染主要为各类高噪声施工机械产生的噪声；生态影响主要为施工期间的水土流失。总体来说，施工期的环境影响是暂时的，随着施工期的结束其污染将随之消失。 1施工期大气污染防治措施 为有效防治本项目施工可能产生的环境空气污染，建议采取以下防治措施。 （1）施工过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。 （2）建筑材料的防尘管理措施：施工过程中使用水泥、石灰、砂石、钢筋、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一：a.密闭存储；b.设置围挡或堆砌围墙；c.采用防尘布苫盖。 （3）建筑垃圾的防尘管理措施：施工工程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一：a.覆盖防尘布、防尘网；b.定期喷水压尘。 （4）进出工地的物料、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间：进出工地的物料、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、垃圾的运输。 （5）对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：a.覆盖防尘布或防尘网；b.铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料；c.做好绿化工作；d.定时定量洒水。 （6）混凝土的防尘措施：施工期间使用混凝土时，须使用预拌商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。建材应尽量采用成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材，木制品切割所造成的扬尘污染。 （7）物料、垃圾等纵向输送作业的防尘措施：施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、废弃物输送至地面建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。 （8）工地应设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。由专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。 （9）做好施工现场的清洁工作。施工后期采用机械清运，此时扬尘污染最重，应采取洒水抑尘措施，设置围挡，降低扬尘污染。 综上所述，在采取相应措施并严格按照本评价要求进行施工的前提下，本项目施工大气污染物对周围大气环境影响不大，且随施工结束而消除。 2施工期废水治理措施 施工期的废水主要来自建筑施工废水和施工人员生活污水。 本项目施工作业废水主要为机械设备冲洗废水，主要来自施工过程中的清洗、养护等施工工序，废水量不大。建筑施工废水多为无机废水，除悬浮物含量较高以外，一般不含有毒有害物质，这部分废水经沉淀后回用于项目区降尘。 本项目距离连队较近，施工人员自行解决食宿，项目区内不设施工营地，施工人员食宿不在项目区内，施工过程不产生生活污水。 （1）工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对排水进行组织设计，严禁乱排、乱流污染环境。 （2）在施工场地混凝土养护废水产生点应设置临时沉淀池，含泥沙雨水、泥浆水经沉淀后回用到生产中去。 （3）加强施工机械设备的维修保养，避免在施工过程中燃料油的跑、冒、滴、漏。 （4）不得随意在施工区域内冲洗汽车，对施工机械进行检修和清洗时必须定点，检修和清洗场地必须经水泥硬化，清洗污水应根据废水性质进行沉淀处理，用于道路的洒水降尘。 （5）施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对周围环境的影响。 综上所述，只要加强管理，把以上措施落到实处，施工废水对项目所在区域水环境影响很小。 3施工期噪声治理措施 施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声。 本项目施工期产生的噪声会对周边环境产生不利影响，为了消除和克服不利影响，将对项目区内外近距离的影响减少到最低，本项目应采取减少产生和个人防护等多种措施来共同治理噪声。具体治理措施如下。 （1）合理安排好施工时间，尽量缩短施工期。本评价要求建设方禁止在午休时间和夜间进行施工，如特殊工序需进行夜间施工，应按相关规定到环保管理部门办理夜间施工许可证，并通告受影响人群，让其早做准备。 （2）施工设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备，并避免长时间使用高噪声设备，加强施工机械的维护保养，高噪声设备设置在施工场地中部并修建临时隔声棚，并加强对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械设备。 （3）尽量将相对固定的机械设备入棚操作。 （4）将现场噪声源尽可能集中，缩小噪声范围。 （5）严禁夜间装卸物料，材料运输车辆进入场地需安排专人指挥，场内禁止汽车鸣笛，材料装卸采用人工传递，严禁抛掷或汽车一次性下料。 （6）施工现场使用降噪安全围帘遮挡。 （7）使用商品混凝土，杜绝现场混凝土拌和噪声，尽量选用低噪声混凝土输送泵。 综上所述，在采取相应措施并严格按照本评价要求进行施工的前提下，本项目施工噪声对周围声环境影响可大大减轻，且随施工结束而消除。 4施工期固体废弃物处置措施 施工期间固体废弃物主要为施工垃圾和施工人员的生活垃圾。 为减少固体废物在堆放和运输过程中对环境的影响，建议进一步采取如下措施。 （1）施工期间有部分施工垃圾如废砖、废钢铁、废油料等，这些建筑垃圾应分类收集，集中处理，回收利用，以实现固体废料的“减量化、资源化、无害化”。 （2）车辆运输固体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。 （3）施工期应尽量集中并避开雨期，要边弃土边压实，弃土完毕后应尽快复垦利用。 （4）施工单位应该在施工前5日向渣土管理部门申报建筑垃圾、工程渣土处置计划，如实填报建筑垃圾和渣土的种类、数量、运输路线及处置场地等事项，并与渣土管理部门签订环境卫生责任书。 （5）施工部门应当持渣土管理部门核发的处置证明，向运输单位办理建筑垃圾、工程渣土托运手续。运输车辆在运输工程弃土、建筑垃圾时应随车携带处置证明，接受渣土管理部门的检查，运输路线应按渣土管理部门会同交通管理部门规定的线路运输。 （6）在工程完工后，应当立即将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处置干净，不得占用道路来堆放建筑垃圾和工程渣土。 综上所述，项目建设将会对项目所在区域的大气环境、水环境、声环境产生一定程度的影响，但均属局部，短期不利影响，通过采取有效的预防和治理措施后，其影响程度将会大大降低，其影响范围也将减小，且随施工结束消失。 5施工期生态影响和环境保护措施 施工期对项目区土壤生态环境的影响主要是永久性占用土地，使土地使用功能发生改变，对土壤的机械扰动造成土壤物理特征和结构的改变。 本项目施工期间施工设备、临时土料堆放、施工营地等临时占地为未利用地，不涉及基本农田，施工结束后进行场地平整。施工期生态影响主要来源于土方开挖对土壤环境的影响，对土壤结构、肥力、物理性质产生破坏，但这种影响是短暂的，随着施工结束，各种弃料得到合理的处置，项目区植物措施的实施，使占地带来的对土壤、植被产生的破坏性影响转变为有利影响，使生态环境有所改善。 各类管线（给排水管道、通信和电力线路）的开挖敷设等基础设施建设的临时用地，也将对土壤环境造成影响，主要表现在地基开挖，设施修筑及地面的平整紧压等对土壤的扰动和堆积覆盖。 本评价要求建设方采取以下生态环境影响减缓措施。 （1）施工前划定施工界限，严禁破坏项目区范围外的植被。 （2）加强教育和管理，禁止施工人员砍伐项目区范围以外的林木，尽量减少对作业区以外的地表植被的损坏。 （3）施工开挖、填方，应严格按照批准的施工方案进行，避免任意取土和弃土，未经有关部门批准不得随意砍伐或改变附近区域的植被。 （4）施工完毕后使项目区绿化达到设计要求，改善项目区局部生态环境。 6施工期的环境管理 施工承包商在进行工程承包时，应将施工期的环境污染控制列入承包内容，并在工程开工前和施工过程中制定相应的环保防治措施和工程计划，施工工地做到“六个百分之百”。 （1）现场封闭管理百分之百。施工现场硬质围挡应连续设置，做到坚固、平稳、整洁、美观。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。 （2）场区道路硬化百分之百。主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化处理。 （3）物料篷盖百分之百。施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。 （4）洒水清扫保洁百分之百。施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行两次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。 （5）物料密闭运输百分之百。易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。 （6）出入车辆清洗百分之百。施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。 项目施工时应向当地环保行政主管部门及其他有关主管部门申报；设专人负责管理并培训施工人员，以正确的工作方法控制施工过程中产生的不利环境影响；必要时，还需对施工人员进行环境保护知识培训，以确保项目施工期各项环保控制措施的落实。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1废气 1.1废气源强核算 - （1）工艺粉尘 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018），污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法。本次评价采用产污系数法对废气排放源强进行核算。 1）筛分、粉碎和挤压造粒粉尘 本项目运营期废气污染源包括筛分工序、粉碎工序和挤压造粒工序产生的颗粒物。整个生产过程均在密闭车间中进行，滚筒筛上料口、下料口分别设置集气罩+软帘，粉碎机上料口与设备紧密连接、下料口设置集气罩+软帘，造粒机上料口设置集气罩+软帘；以上产污节点废气经收集后，采用布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放。 根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《2542生物质致密成型燃料加工行业系数手册》生物质致密成型燃料加工行业（剪切、破碎、筛分、造粒）产污系数为0.000669吨/吨-产品。本项目年产生物质颗粒约10000t，则粉尘的产生量为6.69t/a。集气罩+软帘收集效率以90%计，参照《2542生物质致密成型燃料加工行业系数手册》中袋式除尘器除尘效率以92%计，年工作1600h（年运行200天，每天运行8h），风机风量为15000m3/h，则有组织颗粒物产生量为6.02t/a、产生速率为3.76kg/h、产生浓度为250.88mg/m3，有组织颗粒物排放量为0.48t/a、排放速率为0.30kg/h、排放浓度为20.07mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2其他颗粒物排放标准限值（排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h）。 2）未收集粉尘 未被收集的颗粒物通过车间无组织排放，颗粒物产生量为0.67t/a，产生速率为0.42kg/h。本项目生产车间顶部设置喷淋点，降尘效率为70%，颗粒物排放量为0.20t/a，排放速率为0.13kg/h。 3）卸料和投料粉尘 原料卸料、运输和投料的过程中，会有粉尘产生。根据《逸散性工业粉尘控制技术》粒料装卸、储存和输送、转运、投料无控制的排放因子按0.01kg/t计算，本项目原料使用量为10000t，故在装卸、运输、转移过程中将产生0.1t/a的粉尘，环评要求为确保原料转移过程中无可见粉尘外逸，严禁物料超出铲斗箱板，大风天气停止原料铲运至破碎车间或采取铲斗加盖篷布措施防止粉尘外溢，同时对转移路线、车间内落地粉尘定期进行打扫清理，保持地面清洁，车间工作人员佩戴防尘口罩。企业场地建成封闭结构厂房，可控制无组织粉尘的排放量，去除效率约60%，则排入外环境的粉尘排放量为0.04t/a。 厂界颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值（颗粒：1.0mg/m3）。 （2）食堂油烟 本项目厂区内设有食堂，食堂烹饪过程中会产生油烟，食用油加热到250℃以上，发生氧化、水解、聚合、裂解等反应，随沸腾的油挥发出来的烹调烟气。油烟是一种混合性烟气，据有关研究表明，油烟中含有300多种成分，主要是脂肪酸、烷烃、烯烃、醛、酮、醇、酯、芳香化合物、杂环化合物等，其中至少有数十种会危害人体健康。 据调查，人均食用油用量约30g/人·d，本项目厂区食宿6人，年工作以200d计，则本项目食用油用量约36kg/a。根据对餐饮行业调查，油烟挥发量一般占食用油用量的2%-4%，由于职工食堂油烟挥发量低于餐饮行业油烟挥发量，故职工食堂油烟挥发量按2%计算，则油烟产生量为0.72kg/a。 食堂烹饪所产生的油烟在未采取净化措施治理的情况下，一般平均浓度约为4.5mg/m3，超过《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度为2.0mg/m3的限值。食堂烹饪油烟为间隙、不定量排放，环评要求食堂安装油烟净化器，油烟处理效率达到60%，油烟经处理后，油烟废气排放量较少，且为分散、不连续排放，项目区通风好，油烟废气容易扩散，集中收集后经烟道引至食堂屋顶排放，排放量为0.288kg/a，排放浓度为1.8mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度为2.0mg/m3的限值要求。 表4-1 废气污染物产生和排放情况表 排放源; 污染物名称; 产生量及产生浓度; 排放量及排放浓度; 处理措施; 是否为可行性技术; 执行标准. 筛分、粉碎、造粒粉尘（DA001）; 颗粒物; 6.02t/a；250.88mg/m3; 0.48t/a；20.07mg/m3; 布袋除尘器+15m高排气筒; 是; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中有关标准. 未收集粉尘; 颗粒物; 0.67t/a; 0.20t/a; 洒水降尘; 是. 原料卸料、运输和投料粉尘; 颗粒物; 0.1t/a; 0.04t/a; 厂房封闭; 是. 食堂油烟; 油烟; 0.72kg/a；4.5mg/m3; 0.288kg/a；1.8mg/m3; 油烟净化器; 是; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中有关标准. 1.2排放口情况 表4-2 废气排放口情况表 排放口编号; 排放口名称; 污染物类型; 排气筒地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 排气温度/℃; 排放类型; 排放标准. DA001; 筛分、粉碎、造粒粉尘排放口; 颗粒物; 80°38′44.67″E，43°44′2.64″N; 15; /; 25; 有组织; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中有关标准. 1.3废气治理设施可行性分析 含尘气体从风口进入灰斗后，一部分较粗尘粒和凝聚的尘团，由于惯性作用直接落下，起到预收尘的作用。进入灰斗的气流折转向上涌入箱体，当通过内部装有金属骨架的滤袋时，粉尘被阻留在滤袋的外表面。净化后的气体进入滤袋上部的清洁室汇集到出风管排出。除尘器的清灰是逐室轮流进行的，其程序是由控制器根据工艺条件调整确定的。合理的清灰程序和清灰周期保证了该型除尘器的清灰效果和滤袋寿命。清灰控制器有定时和定阻两种清灰功能，定时式清灰适用于工况条件较为稳定的场合，工况条件如经常变化，则采用定阻式清灰即可实现清灰周期与运行阻力的最佳配合。除尘器工作时，随着过滤的不断进行，滤袋外表的积尘逐渐增多，除尘器的阻力亦逐渐增加。当达到设定值时，清灰控制器发出清灰指令，将滤袋外表面的粉尘清除下来，并落入灰斗，然后再打开排气阀使该室恢复过滤。经过适当的时间间隔后除尘器再次进行下一步的清灰工作。本项目拟采用的袋式除尘器型号为MC96-Ⅱ型，过滤风速2-4m/min，清灰方式采用脉冲喷吹清灰。 袋式除尘器设备特点： - （1）除尘效率高，可捕集粒径大于0.3微米的细小粉尘，除尘效率较高，针对生物质颗粒生产过程中筛分工序、粉碎工序和挤压造粒工序产生的颗粒物去除效率在92%以上。 （2）使用灵活，处理风量可由每小时数百立方米到每小时数十万立方米，可以作为直接设于室内，机床附近的小型机组，也可做成大型的除尘室，即“袋房”。 （3）结构比较简单，运行比较稳定，初投资较少（与电除尘器比较而言），维护方便。所以，布袋除尘器广泛应用于消除粉尘污染，改善环境，回收物料等。 1.4非正常工况下废气排放情况 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中指出生产设施非正常工况是指开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常等工况，污染防治（控制）设施非正常状况指达不到应有治理效率或同步运转率等情况。 根据本项目实际情况，本项目废气排放的非正常工况主要发生在污染防治（控制）设施非正常状况，主要为废气治理措施故障，导致废气未处理直接排放，其排放情况如下表。 表4-3 污染源非正常排放量一览表 非正常排放源; 污染物; 非正常排放 浓度mg/m3; 非正常排放速率 kg/h; 单次持续 时间; 年发生 频次. 筛分、粉碎、造粒粉尘; 颗粒物; 250.88; 3.76; 1h; 1次/年. 食堂油烟; 油烟; 4.5; 0.0012; 1h; 1次/年. 由上表可知，非正常工况下，颗粒物、油烟废气均超标排放。为防止生产废气非正常工况排放，所以企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保环保设备正常运行，发生设备故障时及时维修，避免废气非正常排放污染环境。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放。 （1）安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； （2）建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境监测单位对项目排放的污染物进行定期检测； （3）应定期维护、检修废气处理装置，以保持废气处理装置的净化能力。 1.5废气监测计划 项目在运营期存在大气污染物排放问题，会对局部环境造成潜在的影响。为把建设项目对周围环境的不利影响减到最小，除选择适当的工艺外，还必须加强日常监测和严格管理，制定环境监测计划，才能达到预期目的。 （1）监测目的 ①检查、跟踪项目投产后运行过程中废气治理措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态； ②了解项目环境工程设施的运行状况，确保设施的正常运行； ③了解项目有关的环境质量监控实施情况； ④为改善项目周围区域环境质量提供技术支持。 （2）监测内容 对项目运营过程中产生的污染物进行监测，监测点的选取、监测项目确定均按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）执行。建设单位现不具备单独进行环境监测的能力，委托有资质的环境监测机构进行监测工作。本项目食堂油烟经油烟净化器处理后屋顶排放，食堂油烟属于生活源，环评建议无需进行运营期例行监测。 依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和项目内容、企业实际情况，废气监测计划具体见下表所示。 表4-4 运营期废气监测计划表 监测点; 监测项目; 监测频次; 执行标准. DA001; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准. 厂界; 颗粒物; 1次/年. 2废水 2.1废水污染物排放情况 本项目降尘用水全部自然蒸发，不外排。本项目运营期产生的生活污水，污染物主要为CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油等，水质较为简单，不含有毒有害物质，污染物易于降解，经防渗化粪池处理后排入连队排水管网，最终进入67团6连污水处理站处理。本项目生活用水量120m3/a，生活污水的排放量按用水量的80%计，项目生活污水排放总量为0.48m3/d（96m3/a）。 项目生活污水排放浓度及排放量具体见下表。 表4-5 项目废水主要污染浓度及排放量 污染因子; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 废水量（m3/a）; 96. 产生浓度（mg/L）; 350; 200; 220; 35; 50. 产生量（t/a）; 0.034; 0.019; 0.021; 0.003; 0.005. 处理效率（%）; 15; 9; 30; 3; 0. 排放浓度（mg/L）; 297.5; 182; 154; 33.95; 50. 排放量（t/a）; 0.029; 0.017; 0.015; 0.003; 0.005. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准（mg/L）; 500; 300; 400; /; 100. 根据上表可知，生活污水产生量较少，经防渗化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，排入连队排水管网，最终进入67团6连污水处理站处理，对项目区周围环境影响很小。 2.2废水处理依托可行性 本项目位于第四师可克达拉市67团6连，生活污水产生量较少，经防渗化粪池预处理后排入连队排水管网，最终进入67团6连污水处理站处理。6连污水处理站于2022年6月开始动工，于2022年7月正式通水试运行，设计日处理规模50m3/d，主要接纳6连周边产生的生活污水，67团6连污水处理站为农村污水处理设施，未履行环保手续。 本项目产生的废水仅为生活污水，水质满足污水处理站接收污水的要求，项目运营期间产生的废水总水量为0.48m3/d（96m3/a），6连污水处理站日均处理量为40m3/d，尚有余量接纳本项目产生的生活污水，因此，本项目污水处理依托67团6连污水处理站处理是可行的。 2.3废水监测计划 项目在运营期存在水污染物排放问题，会对局部环境造成潜在的影响。为把建设项目对周围环境的不利影响减到最小，除选择适当的工艺外，还必须加强日常监测和严格管理，制定环境监测计划，才能达到预期目的。 （1）监测目的 环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，其目的在于： ①检查、跟踪项目投产后运行过程中废水治理环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态； ②了解项目环境工程设施的运行状况，确保设施的正常运行； ③了解项目有关的环境质量监控实施情况； ④为改善项目周围区域环境质量提供技术支持。 （2）监测内容 对项目运营过程中产生的污染物进行监测，监测点的选取、监测项目确定均按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）执行。建设单位现不具备单独进行环境监测的能力，委托有资质的环境监测机构进行监测工作。 依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和项目内容、企业实际情况，制定相应的监测方案。废水监测计划具体如下表所示。 表4-6 废水常规监测计划表 内容; 监测点; 监测频次; 监测项目; 执行标准. 废水; 总排口; 1次/年; 化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准. 3噪声环境影响分析 3.1噪声排放情况 （1）噪声源 本项目噪声源主要为筛分机、粉碎机、输送机、颗粒机等加工机械设备噪声，噪声值约为75~80dB（A）。主要设备噪声源强调查清单具体见下表。 表4-7 主要设备噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称; 噪声源; 型号; 产生源强; 降噪措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 持续时间; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外排放强度. （声压级/距声源距离） /dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 生产 车间; 筛分机; /; 80; 建筑物隔声、基础减振; 45; 16; 1.5; 东：50; 46; 昼间8h; 20; 26; 1. 南：12; 58; 38. 西：5; 66; 46. 北：13; 58; 38. 粉碎机; /; 80; 建筑物隔声、基础减振; 50; 18; 1.5; 东：45; 47; 昼间8h; 20; 27; 1. 南：13; 58; 38. 西：10; 60; 40. 北：12; 58; 38. 输送机; /; 75; 建筑物隔声、基础减振; 54; 19; 2; 东：41; 48; 昼间8h; 20; 28; 1. 南：15; 56; 36. 西：14; 57; 37. 北：10; 60; 40. 颗粒机; /; 80; 建筑物隔声、基础减振; 59; 21; 1.2; 东：36; 49; 昼间8h; 20; 29; 1. 南：17; 55; 35. 西：19; 54; 34. 北：8; 62; 42. （2）预测方法 本项目主要噪声源在生产车间内，其对厂界声环境影响采取《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的噪声预测模式。根据现场勘查，项目区周边50m范围内没有声环境保护目标。由于声波传播过程，会通过距离衰减、空气吸收衰减，则到达厂界实际衰减量要高于其预测衰减量，即实际噪声值将略低于其预测值。 （3）噪声排放标准 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，其标准值见下表。 表4-8 噪声评价标准 单位：dB（A） 采用标准; 类 别; 昼 间; 夜 间. 工业企业厂界环境噪声排放标准; 2; 60; 50. 1）等效室外声源声功率计算 本项目声源位于室内，本项目室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下公式近似求出： Lp2=Lp1－（TL+6） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 2）室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级计算 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；R——房间常数；R=Sα/（1—α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 3）所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级计算 式中：LP1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 4）预测点声压级计算 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r——预测点距声源的距离。 5）场界噪声贡献值计算 由建设项目自身声源在预测点产生的声级。 噪声贡献值（Leqg）计算公式为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 利用以上预测公式，使噪声源通过等效变换成若干等效声源，然后计算出与噪声源不同距离处的理论噪声值，得出设备运行时对厂界噪声环境的影响状况，计算结果见下表。 表4-9 噪声影响预测结果 单位：dB (A) 预测点位置; 时间; 与各等效声源的距离（m）; 贡献值; 标准值; 评价结果. 厂界东侧; 昼间; 7; 34; 60; 达标. 夜间; 50; 达标. 厂界南侧; 昼间; 5; 37; 60; 达标. 夜间; 50; 达标. 厂界西侧; 昼间; 9; 32; 60; 达标. 夜间; 50; 达标. 厂界北侧; 昼间; 6; 35; 60; 达标. 夜间; 50; 达标. 由噪声源影响预测结果可知：在采取一系列消声降噪措施后，厂界外各预测点的噪声值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。由厂区外环境可以看出，本项目区周围没有需要特殊保护的环境敏感点。因此评价认为，本项目生产期间的噪声对外界环境影响较小。 （4）噪声防治措施 为保护项目区域内声环境，本环评要求建设单位采取如下措施控制噪声： 1）在设备选型上，采用低噪声、振动小的先进设备； 2）生产设备合理布局，设备布置在室内； 3）对高产噪设备采取减振等措施； 4）加强生产设备的日常维护，确保设备处于良好运转状态，杜绝因设备不正常运行产生高噪声现象； 5）加强对作业人员的个人防护，如采用隔声耳罩等。 经过以上降噪措施，加之距离衰减作用，噪声传至厂界的声强可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，不会对周围环境产生明显影响。 3.2噪声监测计划 项目在运营期存在噪声污染问题，会对局部环境造成潜在的影响。为把建设项目对周围环境的不利影响减到最小，除选择适当的工艺外，还必须加强日常监测和严格管理，制定环境监测计划，才能达到预期目的。 （1）监测目的 环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，其目的在于： 1）检查、跟踪项目投产后运行过程中降噪措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态； 2）了解项目环境工程设施的运行状况，确保设施的正常运行； 3）了解项目有关的环境质量监控实施情况； 4）为改善项目周围区域环境质量提供技术支持。 （2）监测内容 对项目运营过程中产生的污染物进行监测，监测点的选取、监测项目确定均按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）执行。建设单位现不具备单独进行环境监测的能力，委托有资质的环境监测机构进行监测工作。 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和项目内容、企业实际情况，制定相应的监测方案。噪声监测计划具体如下表所示。 表4-10 项目环境监测计划表 监测点位; 监测频次; 监测项目; 执行标准. 厂界四侧; 1次/季度; 等效连续A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 4固体废物 4.1固废污染源分析 本项目运营期产生的固体废物主要为收集粉尘、筛选杂质、生活垃圾、废机油及废油桶等。 （1）收集粉尘 本项目袋式除尘器收集的粉尘为5.54t/a，收集后回用于生产，不外排，对周围环境影响较小。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）查询可知，收集粉尘属于SW59其他工业固体废物-非特定行业-其他工业生产过程中产生的固体废物（代码900-099-S59）。 - （2）筛选杂质 - 本项目筛选工序产生一定量的杂质，产生量约为5t/a，集中收集后交由环卫部门统一清运处置。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）查询可知，筛选杂质属于SW59其他工业固体废物-非特定行业-其他工业生产过程中产生的固体废物（代码900-099-S59）。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员6人，年生产作业200天，按每人每天产生垃圾1kg计，则生活垃圾产生量为1.2t/a。建设单位在项目区设置垃圾桶、垃圾收集箱，生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运处置。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）查询可知，生活垃圾属于SW64生活垃圾-其他垃圾-以上之外的生活垃圾（代码900-099-S64）。 （4）废机油、废油桶 项目机械设备需要定期保养、维护，更换的废机油属于危险废物，类比同类型企业，废机油产生量为0.2t/a，《国家危险废物名录》（2025年版）中属于HW08，废物代码：900-214-08车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油。废油桶产生量为0.01t/a，废物类别为HW08，危废代码为900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。 故废机油和废油桶应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求在危废贮存点内暂存，定期交由有资质的单位或部门进行处理。 表4-10 本项目固废处置情况表 污染物类型; 种类; 废物类别及代码; 产生量; 处置措施; 达标情况. 一般固废; 收集粉尘; 900-099-S59; 5.54t/a; 回用生产; 合理处置. 筛选杂质; 900-099-S59; 5t/a; 交由环卫部门统一清运处置. 生活垃圾; 900-099-S64; 1.2t/a. 危险 废物; 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物；900-214-08; T，I; 0.2t/a; 暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位清运处置. 废油桶; HW08废矿物油与含矿物油废物；900-249-08; T，I; 0.01t/a. 综上所述，项目固体废弃物处理符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的标准要求，对周围环境影响较小。 4.2固体废物储运方式及要求 - 垃圾分类要求 本项目对运行期间产生的固废按照相关规定采取分类收集措施，一般固废与危险废物分开，有害废物与一般垃圾分类收集。 - 生活垃圾的处理要求 生活垃圾必须实现袋装或桶装集中，不致形成随处乱堆乱排现象。由于生活垃圾中含有易发酵（即腐烂）的有机类垃圾，也会产生析出水（垃圾堆场称渗滤液），同时散发恶臭气味；并易招引蚊蝇、鼠狗之类栖息、形成病菌类产生和传播的温床。为此，应配备足够的垃圾桶，加强管理，对生活垃圾做到日产日清，保证项目区范围内无腐烂垃圾堆放。 - 危险废物暂存要求 本项目拟设立危废贮存点一座，建筑面积5m2，位于项目区东北侧，危废贮存点按要求张贴明显的环保标识，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，做到“六防”（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐），明确防渗措施和渗漏收集措施。 ①要密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化并涂至少2mm厚环氧树脂，以防渗漏和腐蚀。 ②危险废物贮存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》。 ③不同种类危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，固态危废包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并按要求填写。 （4）危险废物的堆放要求 ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 ⑦应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 ⑧危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25年一遇的暴雨24小时降水量。 ⑨危险废物堆要防风、防雨、防晒。 ⑩产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物里。 ⑪不相容的危险废物不能堆放在一起。 （5）危险废物贮存设施的运行与管理要求 ①从事危险废物贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后，方可接收。 ②危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。 ③不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危险废物。 ④盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。 ⑤不得将不相容的废物混合或合并存放。 ⑥危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ⑦必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 （6）危险废物贮存设施的安全防护要求 ①危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 ②危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。 ③危险废物贮存设施应配备通信设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ④危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 ⑤危废贮存点要求有遮盖措施，有明显的标识，远离人员活动区。 （7）危险废物转移管理要求 本项目危险废物转运委托有资质单位进行，危险废物转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少危险废物运输过程给环境带来污染。危险废物的转运按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行，根据《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 令第23号）要求，本项目危险废物转运过程应做到以下几点。 ①危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行； ②项目危废运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2013年第2号）执行。 ③运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。 ④危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。 ⑤对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任。 （8）危险废物环境管理台账记录要求 排污单位应建立环境管理台账，危险废物环境管理台账记录应符合《危险 废物产生单位管理计划制定指南》等标准及管理文件的相关要求。待危险废物 环境管理台账相关标准或管理文件发布实施后，从其规定。 ①制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息； ②建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息； ③填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接收人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等； ④及时核实接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况； ⑤鼓励产废单位采用国家建立的危险废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。地方和企业自行开发的电子台账要实现与国家系统对接。 （8）危险废物识别标识设置 本项目产生危险废物按照《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ1297-2023）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）相关规定要求，危废间及危险废物储存容器上需要张贴标签，具体要求如下。 表4-12 危废间及储存容器标签示例 标识; 样式; 要求. 危险废物标签样式示意图; - 危险废物标签背景色应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255，150，0）。标签边框和字体颜色为黑色，RGB 颜色值为（0，0，0）。 - 危险废物标签字体宜采用黑体字，其中“危险废物”字样应加粗放大。 - 危险废物标签所选用的材质宜具有一定的耐用性和防水性。标签可采用不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。 - 危险废物标签印刷的油墨应均匀，图案和文字应清晰、完整。危险废物标签的文字边缘宜加黑色边框，边框宽度不小于1 mm，边框外宜留不小于3mm的空白。 - 危险废物标签的内容要求：危险废物标签应以醒目的字样标注“危险废物”。危险废物标签应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害 成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注。危险废物标签宜设置危险废物数字识别码和二维码。 - 尺寸详见《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022 ）9.1.3。. 危险废物贮存分区标志样式示意图; - 危险废物分区标志背景色应采用黄色，RGB 颜色值为（255，255，0）。废物种类信息应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255，150，0）。字体颜色为黑色，RGB颜色值为（0，0，0）。 2、危险废物分区标志的字体宜采用黑体字，其中“危险废物贮存分区标志”字样应加粗放大并居中显示。 3、危险废物贮存分区标志的衬底宜采用坚固耐用的材料，并具有耐用性和防水性。废物贮存种类信息等可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等，以便固定在衬底上。 4、危险废物贮存分区标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于2mm。 5、尺寸详见《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）9.2.3. 贮存设施标志; 1、危险废物设施标志背景颜色为黄色，RGB颜色值为（255，255，0）。字体和边框颜色为黑色，RGB颜色值为（0，0，0）。 - 危险废物设施标志字体应采用黑体字，其中危险废物设施类型的字样应加粗放大并居中显示。 3、危险废物贮存设施标志宜采用坚固耐用的材料（如1.5mm～2mm冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理。一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。柱式标志牌的立柱可采用38×4无缝钢管或其他坚固耐用的材料，并经过防腐处理。 4、危险废物贮存设施标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下也不影响阅读。三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于3mm。 5、危险废物贮存设施的标志牌和立柱无明显变形。标志牌表面无气泡，膜或搪瓷无脱落。图案清晰，色泽一致，没有明显缺损。 6、尺寸详见《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）9.3.3。. 依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物》（HJ1248-2022）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1250-2022）和项目内容、企业实际情况，制定固废处置计划表，详见下表。 表4-13 固废处置计划表 监测点; 监测频次; 监测项目; 执行标准. 统计全厂各类固废量; 每月统计一次; 统计种类、产生量、处理方式、去向; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 5地下水、土壤影响分析 （1）对地下水的影响 本项目为生物质颗粒生产项目，生产中不使用有毒有害物质，根据分区防治的原则对项目厂区进行分区防渗。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）将地下水污染防渗分区分为三个级别：重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，防渗分区判定如下。 表4-14 污染控制难易程度分级参照表 污染控制难易程度; 主要特征. 难; 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理。. 易; 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理。. 表4-15 天然包气带防污性能分级参照表 分级; 包气带岩土的渗透性能. 强; 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。. 中; 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定。. 弱; 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。. 表4-16 地下水污染防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久 性有机物污染 物; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K<1×10-7cm/s， 或参照GB18598执行. 中-强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层 Mb>1.5m，K<1×10-7cm/s， 或参照GB16889执行. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久 性有机物污染 物. 强; 易. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 根据区域岩土勘测结果，评价区内地下水的赋存以第四系孔隙潜水广泛分布为特点。地层结构较为单一，地层岩性为第四系松散堆积物。地表以下20m以内为粉土与细砂互层，其下以圆砾石为主，局部夹厚度1～3m的粉土、粉质粘土。该套地层为地下水的赋存提供了良好空间，地下水类型为孔隙潜水，微承压。潜水含水层岩性以砂砾石和中粗砂为主，渗透系数约为20m/d，且水平分布较连续、稳定，水平和垂向渗透性均较强。潜水含水层下伏地层为淡黄色黄土，厚度约30～50m，为弱透水层。在150m勘探深度内未见基岩分布。包气带岩性上部为风积砂，下部为粉土与细砂互层。包气带厚度多为10～20m，呈由东南向西北递减趋势。项目区包气带渗透系数平均值为3.5×10-3cm/s，渗透性相对较强，包气带防污性能弱。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性以及导则表7规定的防渗分区划分原则，将项目区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，分区不同采取不同等级的防渗要求建设。 对照《环境影响技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染防渗分区参照表，危废暂存间为重点防渗区，生产区地面、化粪池为一般防渗区，公共区域地面为简单防渗区。项目各区采取的地下水防治措施如下。 1）重点防渗区 项目危废暂存间为重点防渗区。地面及四周应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 2）一般防渗区 生产区地面、化粪池为一般防渗区，主要进行地面、池体一般硬化防渗措施。在抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土）中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗目的。 一般防渗区等效黏土防渗层渗透系数≤1×10-7cm/s，渗透系数≤渗透系数等效黏土防渗，与《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗技术要求相符。 3）简单防渗区 简单防渗区为公共区域地面等，采用混凝土材质防渗，不会对地下水产生污染。 （2）对土壤的影响 本项目土壤环境影响类型为“污染影响型”，污染物影响途径主要为废水污染物以垂直入渗方式进入土壤环境。本项目主要为污水处理设施事故状态下造成土壤污染，由于项目区地面和污水处理设施等均按照不同要求进行了防渗处理，在事故状态可及时发现，可避免污染事故的扩大，污水进入土壤的入渗量很小，对土壤的影响不大，所以项目建设对区域土壤环境影响可接受。 6生态影响分析 项目周围无生态环境敏感点，对当地生态环境造成的影响很小，本项目只要在项目实施过程中切实做好废气、废水达标排放和噪声防治工作，各类固体废物妥善处置，则项目的建设对生态的影响不大。 7环境风险 7.1风险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等新建、改建、扩建和技术改造项目进行环境风险评价。环境风险评价的目的在于分析、识别项目生产装置运行过程中及物料储存运输中的风险因素及可能诱发的环境问题，并针对潜在的环境风险，提出相应的预防措施，力求将潜在的风险危害程度降至最低。本项目设备检修维护产生的废机油属于风险物质。原料堆存（秸秆、玉米芯）可能引发的火灾风险，原料（秸秆、玉米芯）属于风险物质。 表4-17 项目危险物质数量及分布情况一览表 危险物质; 厂内最大贮存量; 分布位置. 废机油; 0.2t; 危废暂存间. 秸秆、玉米芯; 1200t; 原料库. 表4-18 机油的理化特性及危险特性表 标识; 中文名：机油; 英文名：lubricating. 理化 性质; 性状：淡黄色粘稠液体. 溶解性：溶于苯，乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂. 熔点（℃）：; 沸点（℃）：－161.5; 相对密度（水=1）：934.8. 相对密度（空气-1)：0.85; 饱和蒸汽压（KPa）：0.13; 临界温度（℃）：-82.6. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：易燃; 燃烧分解产物：CO、CO2等有毒有害气体. 稳定性：稳定; 禁忌物：硝酸等强氧化剂. 危险特性：可燃液体，火灾危险性为丙B类；遇明火、高热可燃. 消防措施：消防人员佩戴防毒面具、穿全身消防服，可在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须立即撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土. 对人体危害; 侵入途径：急性吸入健康危害：可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢性接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引发神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激征状及慢性油脂性肺炎. 急救 防护; 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水清洗，就医。 眼接触：提起眼睑，用流动性清水或生理盐水冲洗，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸畅通，如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食用：饮适量温水，催吐，就医。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）；紧急事态抢救或者撤离时，应佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒渗透工作服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。. 泄漏 处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收，减少挥发。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 贮运; 储运条件：储存在阴凉、通风的库房。远离火种，热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输要求：用油罐、油罐车、铁桶、塑料桶等盛装，盛装时切不可装满，要留出必要的安全空间。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。. 7.2风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、II、IV/IV+级。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概括化分析，按照下表确定环境风险潜势。 表4-19 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P1）; 中度危害（P1）; 轻度危害（P1）. 环境高度敏感（E1）; IV+; IV; III; III. 环境中度敏感（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感（E3）; III; III; II; I. 注：IV+为极高环境风险. 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q。 式中：q1、q2、···qn——每种环境风险物质的最大存在总量，单位为吨（t）； Q1、Q2、……Qn——每种环境风险物质相对应的临界量，单位为吨（t）； 本项目风险物质最大储存量及临界量分析结果见下表。 表4-20 项目主要物质风险识别结果 序号; 物质名称; 最大储存量，t; 临界量，t; Q值. 1; 废机油; 0.2; 2500; 0.00008. 2; 秸秆、玉米芯; 1200; /; /. Q总<1; 0.00008. 经计算可知，Q=0.00008＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 7.3评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ T169-2018）中的规定，环境风险评价工作等级划分详见下表。 表4-21 环境风险评价工作等级划分表 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 根据风险潜势初判，该项目风险潜势为I，因此环境风险评价工作等级为简单分析，项目环境风险简单分析内容见下表。本项目无重大危险源，在风险防范措施和应急预案落实到位后，环境风险处于可接受水平。 表4-22 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产1万吨秸秆玉米芯生物质循环利用项目. 建设地点; 新疆生产建设兵团; 第四师可克达拉市; 67团; 6连. 地理坐标; 经度; 80°38′46.389″; 纬度; 43°44′2.501″. 环境影响途径及危害后果; ①设备电路老化或操作不当的情形下有发生火灾的风险，引发的伴生/次生污染物排放； ②项目使用除尘器进行除尘，若除尘器失灵，会导致不经处理直接排放，会对周围环境造成一定的污染危害。. 风险防范措施; ①采用密闭性能良好的设备，尽量减少粉尘飞散逸出；安装有效的除尘设备，定期做好检查维护，确保收集效率和处理效果，减少粉尘在空气中的浓度；定期洒水，保持湿度； ②制定环保设备的运行操作规程并严格执行，确保各项工艺指标正常；一旦废气净化设施失效，必须立即停止生产。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，开展简单分析。. 本项目风险源主要为生产过程中所用设备电路老化或操作不当的情形下有发生火灾的风险。原料遇明火发生火灾的风险。项目使用除尘器进行除尘，若出现故障，会导致不经处理直接排放，会对周围环境造成一定的污染危害。废机油暂存不当发生泄漏，造成火灾或土壤污染。 7.4环境风险防范措施 （1）废机油泄漏防范措施 废机油泄漏或引发火灾及爆炸事故，火灾、爆炸事故发生后，伴随污染雨水沿地面漫流，且可能会对地下水产生污染，同时产生废气污染大气。迅速撤离污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服，尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 少量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处置场所处置。 制定防火规范及要求，对员工进行消防安全知识培训，重点培训岗位防火技术、操作规程、灭火器和消防栓使用办法、疏散逃生知识等，加强员工防火意识，加强防火管理；按规定配备消防器材和应急设施，一切消防器材不准挪动、乱用，并要定期检查，灭火器要按时更换；项目区内严禁吸烟，严禁明火，并设置防火标识牌和危险品防护标志；各项电器设备应防潮封闭，要有良好的保护接地等措施。 项目危废暂存间须设置围堰，防止废机油泄露或引发火灾及爆炸事故后雨水漫流导致的地下水及土壤环境污染；火灾、爆炸事故结束后定期于项目区上下风向进行监测，判断事故影响是否消除，并采取相应措施消除影响。 （2）火灾防范措施 1）消除和控制明火源：在生产区及原料区及成品存放区内设置严禁烟火标志，严禁携带火柴、打火机等；在各厂房处配备灭火器、消防栓、消防沙等消防物资，以便及时扑灭初期火灾。 2）防止电气火花：采取有效措施防止电气线路和电气设备在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，防止静电放电火花；采取防雷接地措施，防止雷电放电火花。 3）原料、成品储存于阴凉、通风处。库温不超过30℃，保持干燥通风。 4）定期对原料使用过程中的相关人员，如仓管员、直接使用人员进行过程检查，定期对上述人员进行相关知识教育和岗位职责培训。 5）对职工进行安全防火和环保教育，提高操作工人的技术水平和责任感，降低火灾事故引发的次生环境风险。 6）发现起火，立即报警，通过消防灭火。首先采用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳等灭火器灭火。 7）切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。同时，关闭输送管道进、出阀门。 8）生产车间发生火灾等特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退。 9）在生产车间设置烟雾报警器，报警系统应设在操作人员常驻的控制室或值班室内。报警器的质量、防爆性能，必须符合国家标准的规定。 7.5应急预案 制定风险应急预案的目的是在发生事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。应急预案主要内容应根据《新疆维吾尔自治区突发环境事件应急预案编制导则（试行）》详细编制，经过修订完善后，由单位最高管理者批准发布实施。本项目应急预案见下表。 表4-23 应急预案措施 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划; 生产区、办公生活区. 2; 应急组织机构、人员; 厂区应急组织机构、人员. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下报警方式、通知方式和交通保障. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制清除污染措施及设施. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、受事故影响的区域人员对毒物应急剂量控制规定，撤离组合计划及救护. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息，提倡公民积极举报事故现场并做好事故疏散准备. 12; 记录; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理. 13; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料. 8环保投资 本项目总投资600万元，其中环保投资30万元，占总投资的5%。项目环保投资详见下表。 表4-24 项目环保投资一览表 污染物; 治理对象; 环保设备名称; 投资（万元）. 废气; 筛分、粉碎、造粒粉尘; 废气分别经集气罩收集后经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放; 23. 食堂油烟; 食堂油烟经油烟净化器处理后经专用烟道屋顶排放. 无组织废气; 皮带输送设置为全密闭，减少粉尘产生；原料堆场采用洒水降尘等措施减少扬尘的产生。. 废水; 生活污水; 生活污水经防渗化粪池预处理后排入连队排水管网，最终进入67团6连污水处理站处理; 3. 噪声; 机械噪声; 选用低噪声设备，减振基础、减振垫，建筑隔声; 1. 固废; 生产固废、生活垃圾; 收集粉尘集中收集后回用于生产，不外排；筛选杂质和生活垃圾分类收集后，交由环卫部门统一清运处置；废机油和废油桶收集后暂存于危废贮存点内，定期委托有资质单位处置; 3. 合计; 30. 总投资; 600. 占总投资比例; 5%. 9环保验收 （1）验收标准与范围 ①根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中相关要求执行； ②与工程有关的环保设施，包括污染防治和保护环境所建成或配套建成的工程； ③本报告表及其批复文件和有关设计文件规定应采取的其他各项环保措施。 （2）环保验收 根据国务院《关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（自2017年10月1日施行），编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 表4-25 环保验收一览表 类别; 污染物; 环保措施; 验收标准; 实施时段. 废气; 筛分、粉碎、造粒粉尘; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准; 环评批复后. 无组织废气; 皮带输送设置为全密闭，减少粉尘产生；原料堆场采用洒水降尘等措施减少扬尘的产生. 食堂油烟; 油烟净化器; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准. 废水; 生活污水; 生活污水经防渗化粪池预处理后排入连队排水管网，最终进入67团6连污水处理站处理; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. 噪声; 机械噪声; 选用低噪声设备，减振基础、减振垫，建筑隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 固废; 生产固废、生活垃圾; 收集粉尘集中收集后回用于生产，不外排；筛选杂质和生活垃圾分类收集后，交由环卫部门统一清运处置；废机油和废油桶收集后暂存于危废贮存点内，定期委托有资质单位处置; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关标准. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 皮带输送设置为全密闭，减少粉尘产生；原料堆场采用洒水降尘等措施减少扬尘的产生 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 生活污水经防渗化粪池预处理后排入连队排水管网，最终进入67团6连污水处理站处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中相关标准 |
| 声环境 | 设备运转 | 机械噪声 | 选用低噪声设备，减振基础、减振垫，建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类限值 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 收集粉尘集中收集后回用于生产，不外排；筛选杂质和生活垃圾分类收集后，交由环卫部门统一清运处置；废机油和废油桶收集后暂存于危废贮存点内，定期委托有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.1环境管理 为贯彻环境保护法规，促进项目社会效益、经济效益、环境效益的协调统一，对项目污染排放及区域环境质量实行监控，为区域环境管理与环境规划提供科学依据，必须加强企业环境管理与监测工作，建议建设单位至少指派1人负责企业环境管理与监测工作。环境管理采取总经理负责制，具体工作如下： （1）贯彻执行国家和自治区现行各项环保方针、政策、法规和标准，并认真执行环保行政管理部门下达的各项任务； （2）建立各项环境保护规章制度，并经常进行监督检查； （3）定期对各污染源进行检查，请当地环境监测部门对本企业污染源排放情况进行监测，了解各污染源动态，及时发现和掌握企业污染变化情况，从而制定相应处理措施； （4）加强对污染治理设施的管理、检查及维护，确保污染治理设施正常运行，并把污染治理设施的治理效率按生产指标一样进行考核，以防止污染事故发生； （5）学习并推广应用先进的环保技术和经验，组织污染治理设施操作人员进行岗前专业技术培训； （6）对职工进行环保宣传教育，增强职工环保意识； （7）建立固体废物管理台账要求，如实记录产生的固体废物的种类、数量、去向等内容，每年年底编制固体废物环境管理。 1.2严格落实排污许可证制度 （1）落实按证排污责任 建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 （2）实行自行监测和定期报告制度 依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。如实向生态环境部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向生态环境部门报告。 （3）排污许可证管理 依据关于印发《关于发布排污许可证承诺书样本、排污许可证申请表和排污许可证格式的通知》的通知（环规财〔2018〕80号），排污许可证管理要求如下： 1）排污许可证的变更 A.在排污许可证有效期内，建设单位发生以下事项变化的，应当在规定时间内向原核发机关提出变更排污许可证的申请：排污单位名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人等正本中载明的基本信息发生变更之日起二十日内。 B.排污单位在原场址内实施新改扩建项目应当开展环境影响评价的，在通过环境影响评价审批或者备案后，产生实际排污行为之前二十日内。 C.国家或地方实施新污染物排放标准的，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后二十日内申请变更。 D.政府相关文件或与其他企业达成协议，进行区域替代实现减量排放的，应在文件或协议规定时限内提出变更申请。 E.需要进行变更的其他情形。 2）排污许可证的补办 排污许可证发生遗失、损毁的，建设单位应当在三十日内向原核发机关申请补领排污许可证，遗失排污许可证的还应同时提交遗失声明，损毁排污许可证的还应同时交回被损毁的许可证。核发机关应当在收到补领申请后十日内补发排污许可证，并及时在国家排污许可证管理信息平台上进行公告。 3）其他相关要求 A.排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。 B.按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。 C.按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 D.按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。 E.法律法规规定的其他义务。 4）根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），该项目属于“二十、石油、煤炭及其他燃料加工业”类，应执行登记管理。应在项目环保设施竣工验收前，在全国排污许可证管理信息平台登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号），本项目与排污许可制衔接工作如下： A.在排污许可管理中，应严格按照本评价的要求核发排污许可证； B.在核发排污许可证时应严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容； C.项目在发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 1.3排放口信息化、规范化 根据国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》《排污口规范化整治要求（试行）》（环监〔1996〕470号）等技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常监督检查”的原则来规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌和企业排污口分布图，对污染物治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合当地生态环境部门的有关要求。 （1）排污口的技术要求 1）废气：根据《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）中对监测条件的准备中有如下要求“在确定的采样位置开设采样孔，设置采样平台，采样平台应该有足够的工作面积，保证监测人员安全和方便操作”。本项目排气筒应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合相关要求。废气排放口均应设置环保图形标志牌。 2）噪声：在厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置固定噪声源的监测点和噪声环境保护图形标志牌。 3）固废：固体废物在厂内暂存期间要设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地需采取防扬散、防流失措施，并应在存放场地设置环保标志牌。 （2）排污口立标管理 1）污染物排放口，应按《环境保护图形标志》（15562.1-1995）修改单的规定，设置符合规定的环境保护图形标志牌； 2）污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 本项目建成后，应将上述所有污染排放口名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地生态环境部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 图5-1 排放口图形标志牌 |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，生产工艺符合相关要求。建设单位在严格落实本评价报告提出的各项污染防治措施及环保要求、并加强生产和污染治理设施的运行管理、保证各种污染物达标排放的前提下，本项目对周围环境质量影响较小，符合国家、地方的环保标准。从环保角度来看，本项目的建设环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.72t/a | 0 | 0.72t/a | +0.72t/a |
|  | 油烟 | 0 | 0 | 0 | 0.288kg/a | 0 | 0.288kg/a | +0.288kg/a |
| 废水 | CODCr | 0 | 0 | 0 | 0.029t/a | 0 | 0.029t/a | +0.029t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.017t/a | 0 | 0.017t/a | +0.017t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.015t/a | 0 | 0.015t/a | +0.015t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.003t/a | 0 | 0.003t/a | +0.003t/a |
|  | 动植物油 | 0 | 0 | 0 | 0.005t/a | 0 | 0.005t/a | +0.005t/a |
| 一般 固废 | 收集粉尘 | 0 | 0 | 0 | 5.54t/a | 0 | 5.54t/a | +5.54t/a |
|  | 筛选杂质 | 0 | 0 | 0 | 5t/a | 0 | 5t/a | +5t/a |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 1.2t/a | 0 | 1.2t/a | +1.2t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①