- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 第四师63团粪污资源化利用建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2410-660403-04-01-764911 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘华涛 | 联系方式 | 18053982325 |
| 建设地点 | 新疆生产建设兵团第四师可克达拉市六十三团连河台路051号 |  |  |
| 地理坐标 | 东经80°36′30.505″，北纬43°51′2.485″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | A0532禽畜粪污处理活动 | 建设项目 行业类别 | 四十八、公共设施管理业-107、粪便处置工程-日处理50吨及以上 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 第四师63团经济发展办公室 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 经发办备〔2024〕008号 |
| 总投资（万元） | 3920 | 环保投资（万元） | 150 |
| 环保投资占比（%） | 3.83 | 施工工期 | 7个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 40004.72 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1产业政策符合性 本项目主要为粪污资源化利用建设项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类项目中“一、农林牧渔业 14．现代畜牧业及水产生态健康养殖：畜禽养殖废弃物处理和资源化利用（畜禽粪污肥料化、能源化、基料化和垫料化利用，病死畜禽无害化处理）”。对照国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单（2025年版）》的通知，本项目不属于其中的禁止准入类。因此，本项目的建设符合国家和地方的产业政策。 2选址合理性分析 本项目位于第四师可克达拉市六十三团连河台路051号，土地性质为国有建设用地，占地面积40004.72m2，项目选址合理性主要表现在以下几个方面。 （1）本项目选址周围无人口密集点、水环境敏感区，评价区无国家级及省级确定的风景、历史遗迹等保护区，区域内无特殊自然观赏价值较高的景观，属于非敏感区。按照生态环境部制定的《建设项目环境影响评价分类管理名录》中关于环境敏感因素的界定原则，经调查本项目选址地区不属于特殊保护地区、社会关注区和特殊地貌景观区，也无重点保护生态品种及濒危生物物种，文物古迹等，区域环境敏感因素较少。 （2）本项目为粪污资源化利用建设项目，利用养鸭场养殖过程中产生的粪污作为原料，生产生物质有机肥，土地利用性质为国有建设用地，项目建设符合当地国土空间用途管制要求。 （3）项目周边用水、供电、通信等设施均可满足项目所需。 （4）本项目区交通便利、运输条件良好。 （5）结合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018），《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》中选址要求，本项目建设地点不属于下列区域内： A.生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区； B.城市和城镇居民区，包括文教科研、医疗、商业和工业等人口集中地区； C.县级及县级以上人民政府依法划定的禁养区域； D.国家或地方法律法规规定需特殊保护的其他区域。 在禁建区域附近建设畜禽粪便处理场，应设在上述规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧下风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不应小于3km，本项目未处于禁建区域。 本项目最近2km范围内无畜禽养殖区域，满足集中建立的畜禽粪便处理场与畜禽养殖区域的最小距离应大于2km的要求。 本项目距离最近的地表水体为南侧600m的伊犁河，满足畜禽粪便处理场地应距离功能地表水体400m以上的要求。 本项目严格按照要求做好地面硬化、防渗漏、防径流和雨污分流等措施。 同时，本项目废气、废水、固废不任意排放，所排污染物种类及量极少，均能实现达标排放，不会降低区域环境质量等级。 根据《可克达拉市国土空间总体规划（2021-2035年）》，本项目位于第四师可克达拉市六十三团连河台路051号，属于《可克达拉市国土空间总体规划（2021-2035年）》中的北部发展片区，属于城镇开发边界以外，不压占生态保护红线、永久基本农田，本项目建设符合《可克达拉市国土空间总体规划（2021-2035年）》中相关要求。 综上所述，本项目所在区域交通便利，规划功能布局全面，与周边环境协调。因此，项目选址可行，具备项目建设条件。 3生态环境分区管控符合性 （1）与《新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案》（新兵发〔2021〕16号）及动态更新成果符合性分析 全兵团共划定760个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类。 优先保护单元230个，主要包括生态保护红线、一般生态空间，水环境优先保护区，环境空气一类功能区等区域。该区域以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。 重点管控单元384个，主要包括兵团城市和团部区域、兵团级及以上开发区和开发强度大、污染物排放强度高及存在环境风险的区域。该区域应优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，重点解决突出生态环境问题，切实推动生态环境质量持续改善。 一般管控单元146个，主要指优先保护单元和重点管控单元之外的区域。该区域以经济社会可持续发展为导向，生态环境保护与适度开发相结合，开发建设应落实现行生态环境保护基本要求。 ——生态保护红线。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护兵团生态安全的底线和生命线。 ——环境质量底线。水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，河流水质优良断面比例保持稳定，饮用水安全保障水平持续提升，地下水水质保持稳定。环境空气质量稳步提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善。土壤环境质量保持稳定，受污染地块安全利用水平稳中求进，土壤环境风险得到进一步管控。 ——资源利用上线。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗达到国家、兵团下达的总量和强度控制目标，地下水超采得到严格控制。加快区域低碳发展，积极推动低碳试点城市建设，发挥低碳试点示范引领作用。 根据《新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案》（新兵发〔2021〕16号）及《新疆生产建设兵团2023年度生态环境分区管控动态更新成果》，项目符合性分析见下表。 表1-1 《新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案》及动态更新成果符合性分析 内容; 要求; 符合性. 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护兵团生态安全的底线和生命线。; 项目位于第四师可克达拉市六十三团连河台路051号，本项目不涉及区域，不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。. 环境质量底线; 水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，河流水质优良断面比例保持稳定，饮用水安全保障水平持续提升，地下水水质保持稳定。环境空气质量稳步提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善。土壤环境质量保持稳定，受污染地块安全利用水平稳中求进，土壤环境风险得到进一步管控。; 本项目主要环境影响为运营期影响，运营期各项污染物采取相应的污染防治措施，可实现达标排放。不会对当地空气及土壤环境质量造成影响，满足环境质量底线要求。. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、兵团下达的总量和强度控制目标。; 本项目为粪污资源化利用建设项目，运营期生产不用热，冬季采用电采暖。本项目生产不用水，仅有员工办公生活用水。项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，可以满足资源利用要求。. （2）与《第四师可克达拉市“三线一单”生态环境分区管控方案》（师市发〔2021〕48号）及动态更新成果符合性分析 本项目位于第四师可克达拉市六十三团连河台路051号，根据《第四师可克达拉市“三线一单”生态环境分区管控方案》（师市发〔2021〕48号）及《第四师可克达拉市生态环境分区管控更新成果（2023版）》中的内容，本项目所在地为可克达拉市63团重点管控单元（ZH65900820001）。本项目与其符合情况见下表。 表1-2 项目与第四师可克达拉市生态环境分区管控更新成果符合性分析 管控类别; 总体管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; - 执行大气环境布局敏感区相关要求。（2）维护国土生态安全，改善边境沿线团场生态环境，实施边境团场生态治理与修复重建工程。 - （3）加强退化湿地恢复及湿地保护管理机构建设，开展湿地生态保护修复，禁止侵占自然湿地等水源涵养空间。 - （4）严格控制非农建设占用耕地，加大对土地整理复垦开发重点区域及重点工程、粮食主产区和基本农田保护区的投入。 - （5）禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。; 本项目建设地点位于第四师可克达拉市六十三团连河台路051号，土地性质为国有建设用地，不占用耕地、基本农田，因此本项目符合空间布局管控要求。; 符合. 污染物排放管控; （1）重点控制区主要大气污染物排放须进行“倍量替代”，执行大气污染物特别排放限值，新增大气污染物排放量须在项目所在区域内实施总量替代，不得接受其他区域主要大气污染物可替代总量指标；一般控制区域内主要大气污染物排放须进行“等量替代”，执行大气污染物特别排放限值。; 本项目为粪污资源化利用建设项目，不涉及总量控制的大气污染物。; 符合. 环境风险防控; （1）对耕地面积减少或土壤环境质量下降的团场要进行预警提醒，并依法采取环评限批等限制性措施。; 本项目建设地点位于第四师可克达拉市六十三团连河台路051号，项目建设不占用耕地、基本农田，因此本项目符合管控要求。; 符合. 资源利用效率; - 推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、化肥农药减量、农膜减量与回收利用等措施，切实保护耕地土壤环境质量。 - 推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。发展以喷滴灌和渠道防渗为中心的节水农业。; 本项目为粪污资源化利用建设项目，不涉及秸秆还田、节水灌溉等工艺，本项目使用的生产设备及环保设备均为高效能设备，资源利用效率较高。本项目电能消耗不大，能源消耗不高。因此本项目符合要求。; 符合. 4其他符合性分析 表1-3 相关文件符合性分析 名称; 要求; 本项目情况; 符合性. 《新疆生产建设兵团生态环境保护“十四五”规划》; 推进养殖业清洁化和生态化发展。推广节水、节料等清洁养殖工艺和干清粪、微生物发酵等实用技术，实现畜禽粪污源头减量。严格规范兽药、饲料及饲料添加剂的生产和使用，严厉打击兽药生产企业违法违规生产禁用兽用药物行为。大力推进畜禽养殖废弃物资源化利用，推动规模化养殖场粪污处理基础设施设备配套建设。鼓励和引导社会资本参与畜禽粪污资源化利用，推动建立病死畜禽无害化集中处理体系。到2025年，畜禽粪污综合利用率达到80%以上。; 本项目为第四师63团粪污资源化利用建设项目，原料粪经堆肥发酵后制为生物质有机肥，有利于推进当地的生态循环农业的发展。; 符合. 《农业农村部关于深入推进生态环境保护工作的意见》; 推进畜禽粪污资源化利用，根据资源环境承载力，优化畜禽养殖区域布局，推进畜牧大县整县实现畜禽粪污资源化利用，支持规模养殖场和第三方建设粪污处理利用设施，集成推广畜禽粪污资源化利用技术，推动形成畜禽粪污资源化利用可持续运行机制。; 本项目原料粪经发酵后制为生物质有机肥，有利于畜禽粪污资源化利用可持续发展。; 符合. 《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》; 严格落实畜禽规模养殖环评制度，完善畜禽养殖污染监管制度，构建种养循环发展机制。; 项目已委托环评编制单位进行环评报告编制工作。; 符合. 《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195-2018）; 粪便处理场选址及布局： 不应在下列区域内建设畜禽粪便处理场。 A.生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区； B.城市和城镇居民区，包括文教科研、医疗、商业和工业等人口集中地区； C.县级及县级以上人民政府依法划定的禁养区域； D.国家或地方法律法规规定需特殊保护的其他区域。 在禁建区域附近建设畜禽粪便处理场，应设在5.1规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧下风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不应小于3km。 畜禽粪便处理场地应距离功能地表水体400m以上。 畜禽粪便处理场区应采取地面硬化、防渗漏、防径流和雨污分流等措施。; 本项目利用粪污作为原料，生产生物质有机肥，满足技术规范要求。本项目建设位置与最近功能地表水体距离在400m以上。本项目严格按照要求做好地面硬化、防渗漏、防径流和雨污分流等措施。; 符合. 粪便收集﹑贮存和运输： 畜禽生产过程宜采用干清粪工艺，实施雨污分流，减少污染物排放量。 畜禽粪便贮存设施应符合GB/T27622的规定。 畜禽粪便收集、运输过程中，应采取防遗洒、防渗漏等措施。; 本项目原料为畜禽养殖过程干清粪工艺收集的粪污，厂区实施雨污分流，粪污采用封闭式运输车运送至项目区内。; 符合. 粪便处理后利用： 畜禽粪便经无害化处理后直接还田利用的，应符合GB/T 25246的规定。生产有机肥料的，应符合NY 525的规定。生产有机-无机复混肥的，应符合GB/T18877的规定。; 本项目产品应符合《中华人民共和国农业行业标准有机肥料》（NY/T525-2021）的要求。; 符合. 《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》; 粪污无害化处理后用于还田利用的，畜禽粪污处理厂（站）应设置专门的储存池，储存池的总有效容积应根据贮存期确定。种养结合的养殖场，贮存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间和冬季封冻期或雨季最长降雨期，一般不得小于30d的排放总量。; 本项目原料粪经发酵后制为生物质有机肥，有利于畜禽粪污资源化利用可持续发展。; 符合. 《生物质废物堆肥污染控制技术规范》; 收集、贮存、运输污染控制要求： 采用堆肥方式进行处理的生物质废物，宜在源头进行分类收集并设置明显标识。 在生物质废物的贮存、运输过程中，应根据其类型采取适当的密闭措施，避免在贮存和运输过程中发生废物洒落、气味泄漏和液体滴漏。 生物质废物的贮存装置应能有效收集装置内的渗沥液。在不影响发酵效果的条件下，可将渗沥液作为堆肥原料送入发酵装置处理。 生物质废物卸料和贮存场所地面应做防渗处理，须无阻水、存水缺陷。; 本项目原料为畜禽养殖过程干清粪工艺收集的粪污，厂区实施雨污分流，粪污采用封闭式运输车运送至项目区内。本项目生产车间地面全部做好防渗处理。; 符合. 预处理和发酵过程污染控制要求： 生物质废物的预处理工艺包括分选、破碎和混合等，应满足以下要求： 生物质废物的预处理装置应设置局部密闭和气体收集装置； 预处理产生的渗沥液和不可生物降解杂质应收集后进行处理。 生物质废物预处理后进入堆肥装置时，不可生物降解杂质质量百分数应低于5%。 生物质废物堆肥过程应满足以下要求： 堆肥主发酵装置内的物料最大颗粒粒径不宜大于50mm； 堆肥主发酵装置内的温度及持续时间应满足要求； 堆肥熟化发酵装置应保持有氧条件，发酵堆体空隙中气体的氧含量（体积比）应大于5%。 生物质废物堆肥主发酵装置产生的臭气应进行收集。 生物质废物堆肥设施应配备相应的废水收集和处理设施。 堆肥处理各环节收集的气体应进行除尘和脱臭处理，达到GB14554和 GB 16297 或地方相关排放标准的规定后方可排放。脱臭处理宜优先采用腐熟堆肥床过滤技术。 生物质废物堆肥装置、除尘装置和脱臭装置在运行过程中发生故障时，应立即停止堆肥装置的进料，及时检修，尽快恢复正常。如果无法修复，应停止堆肥装置运行，并采取有效措施控制堆肥装置污染物排放。 生物质废物堆肥装置应根据设备特征，配备噪声控制措施，保障周界噪声符合GB3096的规定。; 本项目原料混合、发酵、陈化腐熟废气采用负压集气系统收集后经布袋除尘器+生物除臭装置处理后通过15m高排气筒排放。; 符合. 《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》; 畜禽规模养殖场粪污资源化利用应坚持农牧结合、种养平衡，按照资源化、减量化、无害化的原则，对源头减量、过程控制和末端利用各环节进行全程管理，提高粪污综合利用率和设施装备配套率。; 本项目利用畜禽规模养殖场粪污资源生产生物质有机肥，满足技术规范要求。; 符合. 畜禽规模养殖场应及时对粪污进行收集、贮存，粪污暂存池（场）应满足防渗、防雨、防溢流等要求。; 本项目粪污发酵后作为生物质有机肥，生产区按照规范要求设置防渗、防雨、防溢流措施，满足规范要求。; 符合. 《畜禽粪便贮存设施设计要求》（GBT27662-2011）; 地面： ①底面为混凝土结构。 ②地面防渗性能要求满足GB18598相关规定。 墙体： ①墙高不宜超1.5m。 ②采用砖混或混凝土、水泥抹面；墙体厚度不少于240mm。墙体防渗按GB50069相关规定执行。 顶部要求：顶部设置雨棚; ①项目堆粪场地面为水泥混凝土地面，并按照相关要求进行防渗处置。 ②在堆粪场三面设置墙体，同时墙体为砖混结构水泥抹面，并按照GB50069规定进行防渗处置。 ③堆粪场设有雨棚。; 符合. ①设施周围应设置排雨水沟，防止雨水径流入贮存设施内；排雨水沟不得与排污沟并流。 ②设施周围应设置明显的标志以及围栏等防护设施。 ③设施周围进行适当绿化，按NY/T1169中相关要求执行; ①项目堆粪场周边设有排雨沟，同时设围堰，可有效防止雨水排入堆粪场。 ②堆粪场周围设有明显的标志，同时按照NY/T1169的相关要求对堆粪场周边进行绿化。; 符合. 《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农业农村部办公厅生态环境部办公厅 农办牧〔2020〕23号）; 督促指导规模养殖场制定畜禽粪肥还田利用计划，根据养殖规模明确配套农田面积、农田类型、种植制度、粪肥使用时间及使用量等。推动建立畜禽粪污处理和粪肥利用台账，避免施用超量或时间不合理，并作为监督执法的重要依据。加强日常监测，及时掌握粪污养分和有害物质含量，严防还田环境风险。; ①项目设置专人负责全厂粪污的统计、管理及相关的工作。 ②严格按照国家的相关规定和要求做好粪污堆肥发酵工作，生产区地面做好防渗，妥善处置粪污，避免对土壤造成污染。; 符合. 加快畜禽粪污资源化利用先进工艺、技术和装备研发，着力破除粪污资源化利用过程中的技术和成本障碍。鼓励养殖场户全量收集和利用畜禽粪污，根据实际情况选择合理的输送和施用方式，不再强制要求固液分离。结合本地实际，推行经济高效的粪污资源化利用技术模式，积极推广全量机械化施用，逐步改进粪肥施用方式。; 项目利用畜禽规模养殖场粪污资源生产有机肥，实行粪污资源化处置。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1建设内容及规模 本项目总占地面积40004.72m2，总计容建筑面积24000m2，主要建设粪污处理车间、办公生活区及配套设施。项目建成后年处理畜禽粪污8万吨。本项目地理位置见附图2，周边关系详见附图3。项目建设内容见下表。 表2-1 项目建设内容一览表 项目组成; 建设内容及规格; 备注. 主体工程; 粪污处理车间; 原料混合、发酵、陈化腐熟工序，一层，钢结构，建筑面积11701.17m2。; 新建. 辅助工程; 办公区; 一层，砖混结构，设办公室、宿舍，建筑面积623.56m2。; 新建. 门卫室; 一层，砖混结构，建筑面积20m2。. 储运工程; 原料堆存; 生产车间内划分，建筑面积200m2，粪污直接拉运至车间内，秸秆、锯末和稻壳在生产车间内暂存。; 新建. 成品堆场; 生产车间内划分，建筑面积1200m2，按照一般防渗区设计，用于发酵后生物质有机肥暂存。; 新建. 公用 工程; 供电; - 项目用电由乡镇供电网供给。. 给水; 项目用水全部拉运。. 排水; 生活污水经防渗化粪池预处理后定期拉运至63团污水处理厂处理。. 供暖; 冬季采用电采暖。. 环保 工程; 废气; 原料混合、发酵、陈化腐熟废气采用负压集气系统收集后经布袋除尘器+生物除臭装置处理后通过15m高排气筒排放；原料存放、成品堆场周边定期喷洒生物除臭剂，厂区周边进行绿化。. 废水; 生活污水经防渗化粪池预处理后定期拉运至63团污水处理厂处理；除臭系统废水经收集后全部回用于生产，不外排。. 噪声; 选用低噪声设备，采用隔声、减震等措施。. 固废; 生活垃圾收集后定期交由环卫部门处理；废包装物外售废品收购站；除尘器收集粉尘回用于生产；废布袋由厂家定期更换带走处置；废机油和废油桶暂存于危废贮存库（采取重点防渗措施，建筑面积10m2），定期交由有资质单位回收处置。. 地下水、土壤防治措施; 项目区分区防渗。. 风险防范措施; 危废贮存库采用重点防渗措施，设置围堰，应急事故池。. - 2生产设备 本项目主要设备见下表。 表2-2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 预混搅拌机; HJ300型; 套; 2; 混合搅拌系统. 2; 粪污专用渣浆泵; YD100型; 套; 5; 输送系统. 3; 菌液喷洒泵; 0.55kW; 套; 3; 上料系统. 4; 生物蒸发床一体化 自动翻抛机; 跨度21米套; 3; 翻抛发酵腐熟系统. 5; 曝气风机; 流量2300m3/h; 套; 24; 自动曝气系统. 3本项目主要原辅料消耗 本项目原辅材料见下表。 表2-3 项目原辅材料消耗 序号; 名称; 用量; 单位; 运输方式; 储存方式; 来源. 1; 禽畜粪污; 80000; t/a; 密闭汽车运输; 直接进入生产车间; 畜禽养殖场. 2; 生物菌种（粪便益生菌）; 20; t/a; 汽车运输; 桶装; 市场外购. 3; 棉花秸秆粉; 4000; t/a; 汽车运输; 袋装; 市场外购. 4; 锯末; 980; t/a; 汽车运输; 袋装; 市场外购. 5; 稻壳; 2000; t/a; 汽车运输; 袋装; 市场外购. 6; 生物除臭剂; 40; t/a; 汽车运输; 桶装; 市场外购. 7; 水; 84; t/a; 汽车运输; 水箱贮存; 从附近乡镇拉运. 8; 电; 300000; kW·h; /; /; 由乡镇供电网. - 表2-4 物料平衡表 净投入（t/a）; 净产出（t/a）. 品种; 数量; 品种; 数量. 禽畜粪污; 80000; 生物质有机肥; 45000. 生物菌种; 20; 颗粒物; 16.65. 棉花秸秆粉; 4000; 氨; 3.29. 锯末; 980; 硫化氢; 0.33. 稻壳; 2000; 水分; 41979.73. 合计; 87000; 合计; 87000. 原辅料理化性质： （1）禽畜粪污：禽畜粪污主要为可克达拉市六十三团畜禽养殖过程中产生的粪污，可满足本项目生产需求。粪污主要由产粪单位密闭运送至本项目生产车间，运输途中不经过居民区。畜禽粪成分主要是纤维素、半纤维素、木质素、蛋白质及其分解成分、脂肪、有机酸、酶和各种无机盐类，含水量70%左右。 （2）生物菌种：粉状、乳白色、具有酸香味。主要成分为芽孢杆菌酵母菌属，乳酸菌属等。该菌种是好氧发酵、分解纤维素、分解蛋白质能力极强，同时能达到升温、除臭和富集营养的效果。 （3）生物除臭剂：棕褐色液体，pH中性，由乳酸菌、酵母菌、光合菌、芽孢杆菌、活性酶、酶制剂等有益菌群经复合发酵而成。 4产品方案 本项目有机肥年产量45000吨，含水率30%以下，相关指标符合《中华人民共和国农业行业标准 有机肥料》（NY/T525-2021）的要求，技术指标要求详见下表。 表2-5 有机肥料技术指标要求 序号; 项目; 指标; 检测方法. 1; 有机质的质量分数（以烘干基计），%; ≥30; 按照附录C执行. 2; 总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数（以烘干基计），%; ≥4; 按照附录D执行. 3; 水分（鲜样）的质量分数，%; ≤30; 按照GB/T8576的规定执行. 4; 酸碱度（pH）; 5.5-8.5; 按照附录E执行. 5; 种子发芽指数（GI），%; ≥70; 按照附录F执行. 6; 机械杂质的质量分数，%; ≤0.5; 按照附录G执行. 5公用工程 本项目位于第四师可克达拉市六十三团连河台路051号，项目区附近道路、电力、通信等基础设施建设齐全。 （1）供电 本项目用电由当地供电网接入，可满足项目用电需求。 （2）供水 本项目生活和生产用水全部从附近乡镇拉运。根据本项目业主提供资料、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）以及《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》（2007.7.31）中用水定额，计算本项目用水量。 ①生活用水 本项目劳动定员6人，均不在厂区食宿，年工作300d，办公区为一层，砖混结构，无上下水设施，用水定额按30L/d·人计，则生活用水量为0.18m3/d（54m3/a）。 ②除臭系统用水 根据建设单位提供的资料，本项目生物除臭塔，喷淋用水循环使用，每月定期更换补充一次，一次补充量为3m3，排放量为2.4m3，该部分水收集回用于生产，不外排。除臭系统用水量30m3/a。 综上所述，本项目总用水量为84m3/a。 - 排水 本项目生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.144m3/d（43.2m3/a），生活污水经化粪池收集后，定期拉运至63团污水处理厂处理，不会对周围环境造成污染。除臭系统排放废水经收集后全部回用于生产，不外排。 本项目用、排水情况见下表，水平衡关系见下图。 表2-6 项目用、排水情况一览表 序号; 用水项目; 用水量标准; 数量; 天数; 用水量（m3/a）; 废水名称; 排水量（m3/a）; 去向. 1; 生活用水; 30L/d·人; 6人; 300d; 54; 生活污水; 43.2; 化粪池处理后定期拉运至63团污水处理厂处理. 2; 除臭用水; 3m3/次; 10次/年; 30; 除臭废水; 24; 全部回用于生产. 合计; 84; /; 67.2; /. 消耗10.8 化粪池处理后定期拉运至63团污水处理厂处理 排放43.2 生活用水 用水54 用水84 消耗6 用水30 排放24 除臭用水 回用于生产 图2-1 项目给、排水平衡图（单位：m3/a） （4）供暖 本项目冬季采用电采暖。 6劳动定员及工作制度 劳动定员：根据项目特点，本项目总定员6人，均在厂区食宿。 工作制度：本项目年工作300天，实行一班制，每班工作8小时。 7总平面布置 根据厂区现状条件，在满足生产、安全、卫生等要求的前提下，按照工程合理、因地制宜、充分利用等原则进行项目的总平面布置。根据工艺及防火要求，本项目的总平面布置将生产协作密切的工序组织在一起，力求做到建筑布置合理，功能分区明确，人车分离，物流畅通。 本项目布置相对简单，南侧设置厂区大门，用于人流、物流通道。项目区从南向北依次为办公区、二期预留空地、粪污处理车间，粪污处理车间内从北向南依次布置原料混合区、翻抛发酵区、陈化腐熟区、成品堆存区。本项目厂区布局合理，满足与周围环境的关系，人流、物流各行其道，分区明确，互不干扰。项目平面布置见图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1施工期 废气（扬尘等）、废水、 噪声、固废 基础工程 主体工程 设备安装 工程验收 废气、噪声、固废 设备调试 本项目为粪污资源化利用建设项目，施工期主要进行基础工程建设、生产设备安装和设备调试。施工期主要工艺流程及产污环节见下图。 图2-2 施工期工艺流程图 废气：土建工程的土方挖填、运输过程产生的扬尘、设备调试废气及施工设备和运输设备产生的废气。 废水：主要为施工废水和施工人员生活污水。施工废水主要来源于设备基础混凝土冲洗、养护等作业中多余或泄漏的废水，清洗机具、运输车辆等少量废水。施工人员生活污水来自施工人员施工过程产生的生活污水，主要污染物为SS、CODCr、BOD5、NH3-N等。 噪声：土石方阶段的挖土机、冲击机、底板及结构阶段的电焊机、空压机等，运输车辆产生的噪声、设备安装过程中产生的噪声。 固废：主要来源于施工过程中开挖的土石方、建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。 项目施工期主要污染源分析如下表。 表2-7 施工期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 堆场、施工场地; 施工过程; 粉尘. 机械动力设备; 机械设备运行; 尾气（SO2、颗粒物、总烃、CO、NOx）. 废水; 施工废水; 施工作业过程; SS. 施工人员生活污水; 施工作业过程; SS、CODCr、BOD5、NH3-N. 噪声; 施工设备; 施工设备运行; 机械噪声. 运输车辆; 运输车辆行驶; 交通噪声. 施工人员; 施工过程; 社会噪声. 固体废物; 建筑垃圾; 施工过程; 土石方、建材等建筑垃圾. 生活垃圾; 施工人员生活; 生活垃圾. 2运营期工艺流程及产污环节 运营期工艺流程及产污环节见下图： 图2-3 运营期工艺流程及排污节点图 工艺简述： （1）备料 本项目采用粪污资源化利用、一体化处理工艺处理畜禽粪污。养殖区粪便传输至预处理区的搅混池中，完成初步搅混、稀释。搅混稀释好的粪便可由打浆泵输送至发酵腐熟工序内预先做好的上料缓存沟内。物料翻抛过程中同步进行粪便喷洒，完成主、辅料的充分混合便于后期的发酵、腐熟处理。粪便中添加生物菌种（粪便益生菌）可促进粪污分解发酵腐熟，降低恶臭气体产生。 （2）翻堆发酵 翻抛池中一次性填入1.2-1.5米左右厚度的辅料作为基础料，辅料为锯末、稻壳、秸秆粉等吸水性且耐腐烂性质的基础料作为发酵底料。混合后的物料在翻抛池内进行6-12个月的发酵腐熟，发酵过程中完成物料水分的蒸发。车间顶部采用透明材料设计，便于物料晾晒。发酵腐熟车间要求密闭场所，车间内翻抛池底部安装曝气系统进行段位供氧，车间顶部安装废气收集系统。粪便选择性每隔1-2天进行1-3次抛撒与物料翻抛。 （3）陈化腐熟 发酵阶段后期大部分有机物已被降解，由于有机物的减少及代谢产物的累积，微生物的生长及有机物的分解速度减缓，发酵温度开始降低，稳定在40℃时，堆肥腐熟，形成腐殖质。因陈化过程属于静态陈化，陈化过程中氨产生量较少。 - （4）成品堆存 - 陈化完成的物料在厂区内堆存待售，堆存过程氨产生量较少。 （5）装车外售 成品经检测合格后，根据客户需求装车外售。 表2-8 项目产污节点汇总表 排放源; 污染源; 污染工序; 污染因子. 废气; 恶臭气体、颗粒物; 混合搅拌工序; NH3、H2S、臭气浓度、颗粒物. 恶臭气体、颗粒物; 发酵过程; NH3、H2S、臭气浓度、颗粒物. 废水; 生活污水; 员工工作过程; SS、CODCr、BOD5、NH3-N. 噪声; 生产设备; 生产过程; 机械噪声. 固废; 生活垃圾; 员工工作、生活过程; 生活垃圾. 废包装物; 原料拆包过程; 废包装物. 收集粉尘; 除尘过程; 收集粉尘. 废布袋; 除尘过程; 废布袋. 危险废物; 设备检修过程; 废机油和废油桶. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，项目建设不占用基本农田，无环境敏感制约因素，环境状况基本良好。项目区域不存在原有环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1环境空气质量评价 1.1区域空气质量现状调查及评价 （1）数据来源 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置临近，地形，气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。 本次区域环境质量现状数据选择引用距离项目最近的霍城县生态环境局站点2023年的监测数据，作为本工程环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源分析说明本项目周边环境区域环境空气质量情况。 （2）评价标准 基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。 （3）评价方法 评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中浓度限值要求的即为达标。 - 达标区判定 项目所在区域基本污染物现状评价结果详见下表。 表3-1 基本污染物环境质量现状评价表 污染物; 年度评价指标; 评价标准（mg/m3）; 现状浓度（mg/m3）; 占标率%; 达标 情况. PM10; 年平均; 0.07; 0.045; 64.3; 达标. PM2.5; 年平均; 0.035; 0.023; 65.7; 达标. SO2; 年平均; 0.06; 0.008; 13.3; 达标. NO2; 年平均; 0.04; 0.011; 27.5; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 4; 0.001; 0.025; 达标. O3; 8小时平均第90百分位数; 0.160; 0.085; 53.1; 达标. 由上表可知，SO2、NO2、PM2.5、PM10年平均，CO的95百分位24小时平均、O3的90百分位8小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，项目区为达标区，项目区域环境空气质量较好。 1.2特征污染物质量现状调查及评价 （1）概述 本项目产生的大气特征污染物为TSP、H2S及NH3。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次特征污染物质量现状调查委托新疆中检联检测有限公司，于2024年11月11日-13日在项目区下风向进行监测，监测点位图详见附图5，监测点坐标80°36′32.381″E，43°51′8.275″N，其数据作为本次特征污染物质量现状的评价依据。 （2）监测项目及频率 监测项目：TSP、H2S及NH3。 监测频率：连续采样3天。 （3）评价标准及方法 评价标准：采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准浓度限值，评价标准见下表。 表3-2 大气环境质量标准 单位：mg/m3 污染物名称; 浓度限值. NH3; 0.20（小时平均）. H2S; 0.10（小时平均）. TSP; 0.30（24小时平均值）. （4）现状监测及评价结果 大气环境质量现状监测、评价结果见下表。 表3-3 大气环境质量现状监测 单位：mg/m3 采样日期; 采样编号; 监测点位; 监测项目; 监测结果; 标准限值. 11月11日; 1-1; 项目区下风向1#; NH3; 0.04; 0.20. 1-2; 0.03. 1-3; 0.03. 1-4; 0.03. 11月12日; 1-5; 0.03. 1-6; 0.04. 1-7; 0.03. 1-8; 0.03. 11月13日; 1-9; 0.03. 1-10; 0.03. 1-11; 0.03. 1-12; 0.03. 11月11日; 1-1; H2S; <0.0002; 0.01. 1-2; <0.0002. 1-3; <0.0002. 1-4; <0.0002. 11月12日; 1-5; <0.0002. 1-6; <0.0002. 1-7; <0.0002. 1-8; <0.0002. 11月13日; 1-9; <0.0002. 1-10; <0.0002. 1-11; <0.0002. 1-12; <0.0002. 11月11日; 1-1; TSP; 0.150; 0.30. 11月12日; 1-2; 0.156. 11月13日; 1-3; 0.145. 根据上表数据，各特征污染物质量现状监测结果均小于标准限值，NH3、H2S满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D（资料性附录）表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中表2的二级标准限值。 2地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，“地表水环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”。 距离本项目较近的地表河流为伊犁河，位于项目区南侧约600m处，根据伊犁州生态环境局于2023年8月10日公布的2023年5月伊犁州直地表水（河流）水质信息，伊犁河现状水质类别为Ⅱ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类水质标准要求，水质状况较好。 3地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求，本项目按照分区防渗的要求采取相应防渗措施，正常情况下不存在地下水污染途径，不会对周边环境造成不利影响，故不进行环境质量现状监测。 4土壤环境影响分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目按照分区防渗的要求采取相应防渗措施，正常情况下不存在土壤污染途径，故不开展土壤环境质量现状调查。 5声环境质量现状 本次声环境现状监测由新疆中检联检测有限公司于2024年11月11日，对本项目进行实测监测，分昼夜监测。 （1）监测方法 监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008），监测仪器为AWA5688型噪声统计分析仪，测量仪示值偏差小于0.5dB，声校准器满足GB/T15173对二级声校准器的要求。 （2）监测布点 本次声环境现状监测共设置4个声环境现状监测点，分别为项目区东、南、西、北侧边界外1m处。 （3）评价标准 按建设项目所在区域的声环境功能划分，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 （4）评价结果 监测及评价统计结果见下表。 表3-4 声环境现状监测与评价结果 单位：dB(A) 监测日期; 测点位置; 监测值; 达标情况. 昼间; 夜间. 2024年11月11日; 项目区东侧外; 54; 46; 达标. 项目区南侧外; 52; 46; 达标. 项目区西侧外; 51; 47; 达标. 项目区北侧外; 52; 45; 达标. 标准限值; 60; 50; /. 由上表可以看出项目区各监测点噪声监测值均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值，表明区域声环境质量现状良好。声环境现状监测昼、夜间噪声相差较大，主要原因为昼间项目区附近道路交通噪声影响较大。 6生态环境质量现状调查 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目不位于产业园区内，用地范围内不含有生态环境保护目标，故不进行详细的生态环境质量现状调查及评价。 本项目建设区所属的生态环境功能区类型为伊犁河谷平原绿洲农业生态功能区，其主要生态服务功能为农牧产品生产、人居环境、土壤保持。生态保护目标与措施为保护基本农田和基本草场、保护河谷林、保护河水水质，合理灌溉、种植豆科牧草培肥地力、健全农田灌排设施、城市污水达标排放、河流整治。 本工程对生态环境的影响主要表现为占地的影响，影响周围环境及景观，经过对厂区周围进行绿化和生态恢复，其对生态的影响是较小的。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于第四师可克达拉市六十三团连河台路051号，项目区南侧为道路，其他三侧均为空地。本项目选址未占用基本农田，不涉及征地与拆迁。 1环境空气保护目标 根据现场勘查，项目区周界外500m范围内，无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等环境保护目标。 2地下水环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3声环境保护目标 确保本项目四周边界声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。根据现场勘查，项目区周边50m范围内无声环境保护目标。 4生态环境保护目标 根据现场调查，项目区周边无生态环境保护目标。项目区周围不存在国家级、自治区级野生珍稀动植物分布。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1运营期废气 本项目运营期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准和无组织监控限值要求；硫化氢、氨和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界二级标准值和表2恶臭污染物排放标准值，标准详见下表。 表3-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 排气筒高度; 排放速率; 最高允许排放浓度; 无组织排放浓度; 标准来源. 颗粒物; 15m; 3.5kg/h; 120mg/m3; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 表3-6 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染物; 排气筒高度; 排放速率; 最高允许排放浓度; 无组织排放浓度; 标准来源. 氨; 15m; 4.9kg/h; /; 1.5mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 硫化氢; 0.33kg/h; /; 0.06mg/m3. 臭气浓度; /; 2000（无量纲）; 20（无量纲）. 2运营期废水 本项目运营期生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准，具体数值见下表。 表3-7 水污染物排放标准 污染物; 排放限值; 污染物单位; 标准来源. pH; 6~9; 无量纲; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准. CODCr; 500; mg/L. BOD5; 300; mg/L. SS; 400; mg/L. NH3-N; --; mg/L. 3运营期噪声 本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 4运营期固废 （1）一般固体废物收集、贮存、运输及处理管理满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求； （2）危险废物收集、贮存、运输及管理满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1250-2022）和《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 令第23号）等要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家的总量控制指标要求，并结合本项目的排污特点、所在区域环境质量现状等因素，本项目不需设总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期间产生的大气污染主要为扬尘和汽车尾气；废水污染主要为建筑施工废水；噪声污染主要为各类高噪声施工机械产生的噪声；生态影响主要为施工期间的水土流失。总体来说，施工期的环境影响是暂时的，随着施工期的结束其污染将随之消失。 1施工期大气污染防治措施 为有效防治本项目施工可能产生的环境空气污染，建议采取以下防治措施。 （1）施工过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。 （2）建筑材料的防尘管理措施：施工过程中使用砂石、钢筋、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一：a.密闭存储；b.设置围挡或堆砌围墙；c.采用防尘布苫盖。 （3）建筑垃圾的防尘管理措施：施工工程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一：a.覆盖防尘布、防尘网；b.定期喷水压尘。 （4）车辆应按照批准的路线和时间进行物料、垃圾的运输。 （5）对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：a.覆盖防尘布或防尘网；b.铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料；c.做好绿化工作；d.定时定量洒水。 （6）混凝土的防尘措施：施工期间使用预拌商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。应尽量采用石材、木质等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材，木制品切割所造成的扬尘污染。 （7）物料、垃圾等纵向输送作业的防尘措施：施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、废弃物输送至地面建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。 （8）工地应设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。由专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。 （9）做好施工现场的清洁工作。施工后期采用机械清运，此时扬尘污染最重，应采取洒水抑尘措施，设置围挡，降低扬尘污染。 （10）对伊犁河的保护措施。本项目距离伊犁河较近，进出工地的物料、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、垃圾等不露出，严禁抛洒。 综上所述，在采取相应措施并严格按照本评价要求进行施工的前提下，本项目施工大气污染物对周围大气环境影响不大，且随施工结束而消除。 2施工期废水治理措施 （1）工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对排水进行组织设计，严禁乱排、乱流污染环境。 （2）在施工场地混凝土养护废水产生点应设置临时沉淀池，含泥沙雨水、泥浆水经沉淀后回用到生产中去。 （3）加强施工机械设备的维修保养，避免在施工过程中燃料油的跑、冒、滴、漏。 （4）不得随意在施工区域内冲洗汽车，对施工机械进行检修和清洗时必须定点，检修和清洗场地必须经水泥硬化，清洗污水应根据废水性质进行沉淀处理，用于道路的洒水降尘。 （5）施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对周围环境的影响。 （6）施工人员不在项目区内食宿，施工期生活污水产生量较少，经环保厕所收集预处理后定期清运至63团污水处理厂处理。 综上所述，只要加强管理，把以上措施落到实处，施工废水对项目所在区域水环境影响很小。 3施工期噪声治理措施 施工工地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声。 本项目施工期产生的噪声会对周边环境产生不利影响，影响正常的生产生活。故为了消除和克服不利影响，将对项目区内外近距离的影响减少到最低，本项目应采取减少产生和个人防护等多种措施来共同治理噪声。具体治理措施如下。 （1）合理安排好施工时间，尽量缩短施工期。本评价要求建设方禁止在午休时间和夜间进行施工，如特殊工序需进行夜间施工，应按相关规定到环保管理部门办理夜间施工许可证，并通告受影响人群，让其早做准备。 （2）施工设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备，并避免长时间使用高噪声设备，加强施工机械的维护保养，高噪声设备设置在施工场地中部并修建临时隔声棚，并加强对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械设备。 （3）尽量将相对固定的机械设备入棚操作。 （4）将现场噪声源尽可能集中，缩小噪声范围。 （5）施工车辆的运行路线应尽量避开噪声敏感区域，严禁夜间装卸物料，材料运输车辆进入场地需安排专人指挥，场内禁止汽车鸣笛，材料装卸采用人工传递，严禁抛掷或汽车一次性下料。 （6）施工现场使用降噪安全围帘遮挡。 （7）尽量选用低噪声混凝土输送泵。 综上所述，在采取相应措施并严格按照本评价要求进行施工的前提下，本项目施工噪声对周围声环境影响可大大减轻，且随施工结束而消除。 4施工期固体废弃物处置措施 施工期间固体废弃物主要为施工垃圾和施工人员的生活垃圾。 为减少固体废物在堆放和运输过程中对环境的影响，建议进一步采取如下措施。 （1）施工期间有部分施工垃圾如废砖、废钢铁等，这些建筑垃圾应分类收集，集中处理，回收利用，以实现固体废料的“减量化、资源化、无害化”。 （2）车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。 （3）施工期应尽量集中并避开雨期，要边弃土边压实，弃土完毕后应尽快复垦利用。 （4）施工单位应该在施工前5日向渣土管理部门申报建筑垃圾、工程渣土处置计划，如实填报建筑垃圾和渣土的种类、数量、运输路线及处置场地等事项，并与渣土管理部门签订环境卫生责任书，建筑垃圾和渣土清运至建筑垃圾填埋场处置。 （5）施工部门应当持渣土管理部门核发的处置证明，向运输单位办理建筑垃圾、工程渣土托运手续。运输车辆在运输工程弃土、建筑垃圾时应随车携带处置证明，接受渣土管理部门的检查，运输路线应按渣土管理部门会同交通管理部门规定的线路运输。 （6）在工程完工后，应当立即将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，不得占用道路来堆放建筑垃圾和工程渣土。 （7）施工人员产生的生活垃圾统一收集后，清运至环卫部门指定垃圾堆放点。 综上所述，项目建设将会对项目所在区域的大气环境、水环境、声环境产生一定程度的影响，但均属局部，短期不利影响，通过采取有效的预防和治理措施后，其影响程度将会大大降低，其影响范围也将减小，且随施工结束消失。 5施工期生态环境保护措施 施工期对项目区土壤生态环境的影响主要是永久性占用土地，使土地使用功能发生改变，对土壤的机械扰动造成土壤物理特征和结构的改变。 土建工程建设时设置的临时用地，也将对土壤环境造成影响，主要表现在地基开挖，设施修筑及地面的平整紧压等对土壤的扰动和堆积覆盖。 本评价要求建设方采取以下生态环境影响减缓措施。 （1）施工前划定施工界限，严禁破坏项目区范围外的植被，严禁碾压二期预留空地，造成地表植被的损坏。 （2）采取减少不必要的临时占地、减少对土壤的扰动、保护现有植被、完工后撒播草籽等措施，尽量减少生物量损失。 （3）施工开挖、填方，应严格按照批准的施工方案进行，避免任意取土和弃土，未经有关部门批准不得随意改变附近区域的植被。 （4）施工完毕后使项目区绿化达到设计要求，改善项目区局部生态环境。 6施工期的环境管理 施工承包商在进行工程承包时，应将施工期的环境污染控制列入承包内容，并在工程开工前和施工过程中制定相应的环保防治措施和工程计划，施工工地做到的“六个百分之百”。 （1）现场封闭管理百分之百。施工现场硬质围挡应连续设置，做到坚固、平稳、整洁、美观。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。 （2）场区道路硬化百分之百。主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化处理。 （3）物料篷布遮盖百分之百。施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。 （4）洒水清扫保洁百分之百。施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行两次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。 （5）物料密闭运输百分之百。易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。 （6）出入车辆清洗百分之百。本项目用水全部拉运，施工区域设置储水罐，出入口设置车辆清洗设施用于车辆清洗，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。 项目施工时应向当地环保行政主管部门及其他有关主管部门申报；设专人负责管理并培训施工人员，以正确的工作方法控制施工过程中产生的不利环境影响；必要时，还需对施工人员进行环境保护知识培训，以确保项目施工期各项环保控制措施的落实。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1废气 1.1有组织废气 本项目生产过程中废气主要为粉尘和恶臭气体。 原辅料布料完成后进入发酵工序，发酵工序定期进行翻抛，会产生一定量颗粒物、恶臭，本项目发酵方式为非罐式发酵，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》2625有机肥及微生物肥制造行业系数表可知，粉尘量按0.37kg/吨-产品计算。本项目生物有机肥产量为45000t/a，年生产300d，颗粒物产生量16.65t/a。 根据《第二次全国污染源普查工业源系数手册》中“2625有机肥料及微生物肥料制造行业”，非罐式发酵，氨的产污系数为7.3×10-2kg/t产品。本项目生物有机肥产量为45000t/a，年生产300d，恶臭气体排放按24h/d计，则NH3产生量为3.29t/a、产生速率为0.46kg/h。H2S主要产生于细菌在厌氧或无氧条件下含硫蛋白质的分解，H2S的含量约为NH3的10%，则项目H2S产生量为0.33t/a、产生速率为0.05kg/h。 项目生产车间为封闭式生产车间，厂房内及厂区周边定期喷洒除臭剂，发酵车间翻抛工序上方均设置集气罩收集产生的废气，发酵、陈化及粪污暂存废气产生点上方设置集气罩收集产生的废气，配套安装一台负压风机（风机风量10000m3/h）对各工序产生的废气进行收集（收集效率按90%计），根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》2625有机肥及微生物肥制造行业系数表可知，袋式除尘颗粒物去除效率为98%，根据第二次全国污染源普查工业源系数手册》中“2625有机肥料及微生物肥料制造行业”可知，生物除臭恶臭去除效率为88%，收集后的废气经布袋除尘器（颗粒物去除效率98%）+生物除臭装置（恶臭去除效率88%）处理后经过15m高的排气筒（DA001）排放。 颗粒物有组织排放量为0.30t/a（0.12kg/h），排放浓度为12.49mg/m3，NH3有组织排放量为0.36t/a（0.15kg/h），排放浓度为14.81mg/m3，H2S的有组织排放量为0.04t/a（0.01kg/h），排放浓度为1.49mg/m3，颗粒物排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值，硫化氢、氨和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值。 1.2无组织废气 （1）未收集废气 本项目运营期产生的废气主要为颗粒物和恶臭气体，发酵陈化废气经集气罩负压收集至袋式除尘器+生物除臭装置处理后，由15m高排气筒有组织排放，未收集的部分以无组织形式排放。集气罩收集效率为90%，发酵废气中颗粒物产生量为16.65t/a，则未收集颗粒物排放量为1.67t/a（0.69kg/h），NH3产生量为3.29t/a，则未收集NH3排放量为0.33t/a（0.14kg/h），H2S产生量为0.33t/a，则未收集H2S排放量为0.03t/a（0.01kg/h）。采取车间定期喷洒除臭剂、工作人员戴好防尘口罩和防护眼镜等措施，减少未收集粉尘和恶臭气体对环境和工作人员的危害。 （2）装卸料废气 本项目物料由委托企业通过封闭自卸车送至厂区封闭生产车间内，通过输送带将物料送至混料仓。在装卸料过程中会产生部分臭气和颗粒物，由于装卸料过程时间较短，物料停留时间较短，产生的废气较少，经封闭车间阻断后对周围环境影响较小。 （3）堆肥区废气 根据《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混钾肥、有机肥料及微生物肥料工业》，本项目成品堆存过程会有恶臭气体和颗粒物产生，畜禽粪污经发酵熟化后氨和颗粒物产生量减少，所以该堆存过程恶臭气体和颗粒物产生量较少，本次评价仅定性分析，本项目成品堆放在全封闭生产车间内，篷布遮盖，恶臭气体和颗粒物逸散较少。 综上所述，厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，厂界硫化氢、氨和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界二级标准值。 1.3厂界无组织粉尘防治措施 本项目翻抛工序产生的粉尘经布袋除尘器处理后排放，未被收集的粉尘以无组织形式排放，对照《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混钾肥、有机肥料及微生物肥料工业》相关措施要求，结合项目实际情况，环评要求建设单位采取以下防治措施： （1）在满足生产工艺要求的前提下，尽量降低堆料高度，翻抛前喷洒生物除臭剂。 （2）翻抛区域单独隔断，顶部配置集气罩，入口设空气幕隔离带。 （3）采用“间歇式翻抛”模式，每日翻抛次数≤3次，单次时长控制在20分钟内，降低机械扰动强度。 （4）在粉尘环境中的作业人员，佩戴防尘口罩、护目镜等个体防护用品。 1.4排放口情况 表4-1 废气排放口基本情况表 编号; 排放口; 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）; 地理坐标. DA001; 布袋除尘器+生物除臭装置排放口; 15; 0.5; 35; 东经80°36′33.36″，北纬43°51′1.02″. 1.5非正常工况下废气排放情况 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中指出：生产设施非正常工况是指开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常等工况，污染防治（控制）设施非正常状况指达不到应有治理效率或同步运转率等情况。 根据本项目实际情况，本项目废气排放的非正常工况主要发生在污染防治（控制）设施非正常状况，主要为废气处理设施故障，生产废气未经处理直接排放，其排放情况如下表。 表4-2 污染源非正常排放量一览表 非正常排放源; 污染物; 非正常排放 浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续 时间; 年发生 频次. 发酵陈化粉尘; 颗粒物; 624; 6.24; 1h; 1次/年. 恶臭气体; NH3; 123; 1.23; 1h; 1次/年. H2S; 12; 0.12; 1h; 1次/年. 由上表可知，非正常工况下，发酵陈化工序产生的颗粒物超标排放，恶臭气体排放数值较高。NH3、H2S属于恶臭气体，根据大气污染防治法规定，禁止未采取防治措施，向环境空气排放恶臭气体。为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保环保设备正常运行，发生设备故障时及时维修，避免废气非正常排放污染环境。在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放。 （1）安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； （2）建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境监测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； （3）应定期维护、检修废气处理装置，以保持废气处理装置的净化能力。 1.6废气防治措施及可行性分析 - 根据《排污许可申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）表15有机肥料及微生物肥料工业排污单位生产单元或设施废气治理可行技术参照表可知，本项目采取“布袋除尘器+生物除臭装置”属于颗粒物、氨和硫化氢治理的可行技术。 （1）布袋除尘器可行性分析 含尘气体从风口进入灰斗后，一部分较粗尘粒和凝聚的尘团，由于惯性作用直接落下，起到预收尘的作用。进入灰斗的气流折转向上涌入箱体，当通过内部装有金属骨架的滤袋时，粉尘被阻留在滤袋的外表面。净化后的气体进入滤袋上部的清洁室汇集到出风管排出。除尘器的清灰是逐室轮流进行的，其程序是由控制器根据工艺条件调整确定的。合理的清灰程序和清灰周期保证了该型除尘器的清灰效果和滤袋寿命。清灰控制器有定时和定阻两种清灰功能，定时式清灰适用于工况条件较为稳定的场合，工况条件如经常变化，则采用定阻式清灰即可实现清灰周期与运行阻力的最佳配合。除尘器工作时，随着过滤的不断进行，滤袋外表的积尘逐渐增多，除尘器的阻力亦逐渐增加。当达到设定值时，清灰控制器发出清灰指令，将滤袋外表面的粉尘清除下来，并落入灰斗，然后再打开排气阀使该室恢复过滤。经过适当的时间间隔后除尘器再次进行下一步的清灰工作。 - （2）恶臭气体处理措施可行性分析 - 臭气经臭气收集系统有效收集后，臭气由导入口先平流进入预处理洗涤池（加湿区），在预处理洗涤池，完成了对臭气中水溶性及酸性物质的吸收，并进行除尘、加湿、温度调节的预处理，然后再进入生物滤池过滤区，废气中的污染物通过与湿润、多空和充满活性的微生物填料层（无需更换或添加）接触，被微生物捕获降解、氧化，使污染物分解为无害的二氧化碳、水以及硫酸、硝酸等无机物，硫酸、硝酸等进一步被硫杆菌、硝酸菌分解、氧化成无害物质。在废气浓度很低时，营养液循环箱中的营养液由循环泵送到生物填料池的顶部，均匀喷洒在生物填料层上，供微生物生长繁殖，营养液循环使用，不外排。 1.7废气监测计划 项目在运营期存在污染物排放问题，会对局部环境造成潜在影响。为把建设项目对周围环境的不利影响减到最小，除选择适当的工艺外，还必须加强日常监测和严格管理，制定环境监测计划，才能达到预期目的。 （1）监测目的 环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，其目的在于。 ①检查、跟踪项目投产后运行过程中各项环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态。 ②了解项目环境工程设施的运行状况，确保设施的正常运行。 ③了解项目有关的环境质量监控实施情况。 ④为改善项目周围区域环境质量提供技术支持。 （2）监测内容 对项目运营过程中产生的污染物进行监测，监测点的选取、监测项目确定均按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）执行。建设单位现不具备单独进行环境监测的能力，委托有资质的环境监测机构进行监测工作。 依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和项目内容、企业实际情况，制定相应的监测方案。废气监测计划具体如下表所示。 表4-3 运营期废气监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. DA001; NH3、H2S; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准. 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准. 厂界; NH3、H2S、臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准. 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准. 2废水 2.1废水污染物排放情况 本项目运营期产生的废水主要为生活污水和喷淋塔更换废水。 本项目运营期生活污水主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮等，水质较为简单，不含有毒有害物质，污染物易于降解。环评要求生活污水经防渗化粪池（容积15m3）预处理达标后拉运至63团污水处理厂处理。本项目劳动定员6人，工作天数按300d计，均不在厂区食宿，每人每天用水量按30L计，生活用水量54m3/a。生活污水的排放量按用水量的80%计，项目生活污水排放总量为0.144m3/d（43.2m3/a）。 项目生活污水排放浓度及排放量具体见下表。 表4-4 生活污水污染因子排放浓度及排放量 项目; CODCr; BOD5; SS; NH3-N. 用水量（m3/a）; 54. 废水量（m3/a）; 43.2. 产生浓度（mg/L）; 350; 200; 220; 35. 产生量（t/a）; 0.015; 0.009; 0.010; 0.002. 化粪池处理效率（%）; 15; 9; 30; 3. 排放浓度（mg/L）; 297.5; 182; 154; 33.95. 排放量（t/a）; 0.013; 0.008; 0.007; 0.001. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准（mg/L）; 500; 300; 400; /. 根据上表可知，生活污水经防渗化粪池处理达标，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，拉运至63团污水处理厂集中处理，对项目区周围水环境影响很小。 本项目使用的生物除臭剂为棕褐色液体，pH中性，由乳酸菌、酵母菌、光合菌、芽孢杆菌、活性酶、酶制剂等有益菌群经复合发酵而成，生物除臭塔喷淋废水水质较为简单，不含有毒有害和重金属，在不影响发酵效果的条件下，可将喷淋废水作为堆肥原料送入发酵装置处理，减少污染物排放。 根据建设单位提供的资料，本项目生物除臭塔喷淋用水循环使用，每月定期更换补充一次，一次补充量为3m3，排放量为2.4m3，该部分水收集回用于生产（配套建设3m3暂存池），不外排。 2.2项目依托污水处理厂可行性分析 63团污水处理厂位于63团团部南侧530m处，废水处理规模为1300m3/d。该污水处理厂于2021年11月竣工投入使用，采用A2/O接触氧化处理工艺，污水处理厂处理后尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）要求的一级A标准后，用于林带及荒地绿化。 本项目生活污水排水量仅为0.144m3/d，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，可以达到污水处理厂接管标准。因此，本项目生活污水拉运至63团污水处理厂处理是可行的。 2.3废水监测计划 本项目生活污水排入化粪池经预处理后由吸污车拉运至63团污水处理厂处理。生活污水属于生活源，环评建议无需进行运营期例行监测。 3噪声 3.1噪声排放情况 （1）噪声源 本项目主要噪声源为预混搅拌机、粪污专用渣浆泵、翻抛机、曝气风机等机械设备，机械噪声源强约在75~85dB（A）之间，多为连续性噪声源。这些噪声源主要对项目区内声环境和工作人员造成一定影响。主要噪声源强见下表。 表4-5 主要设备噪声源强 单位：dB(A) 建筑物名称; 声源 名称; 型号; 源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离） /dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 生产 车间; 预混搅拌机; /; 80; 建筑物隔声、基础减振; 45; 20; 1.5; 东：52; 46; 8h运行; 15; 31; 1. 南：20; 54; 39. 西：45; 47; 32. 北：100; 40; 25. 粪污专用渣浆泵; /; 75; 建筑物隔声、基础减振; 50; 32; 1; 东：47; 42; 8h运行; 15; 27; 1. 南：32; 45; 30. 西：50; 41; 26. 北：88; 36; 21. 翻抛机; /; 80; 建筑物隔声、基础减振; 56; 45; 2; 东：41; 48; 8h运行; 15; 33; 1. 南：45; 47; 32. 西：56; 45; 30. 北：75; 43; 28. 曝气风机; /; 85; 建筑物隔声、基础减振; 45; 38; 1.2; 东：52; 51; 8h运行; 15; 36; 1. 南：38; 53; 38. 西：45; 52; 37. 北：82; 47; 32. （2）预测方法 本项目主要噪声源在建筑物内，其对厂界声环境影响采取《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的噪声预测模式。由于声波传播过程，会通过距离衰减、空气吸收衰减，则到达厂界实际衰减量要高于其预测衰减量，即实际噪声值将略低于其预测值。 （3）噪声排放标准 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，其标准值见下表。 表4-6 噪声评价标准 单位：dB（A） 采用标准; 类 别; 昼 间; 夜 间. 工业企业厂界环境噪声排放标准; 2; 60; 50. ①等效室外声源声功率计算 本项目声源位于室内，本项目室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下公式近似求出： Lp2=Lp1－（TL+6） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 ②室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级计算 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；R——房间常数；R=Sα/（1—α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级计算 式中：LP1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 ④预测点声压级计算 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r——预测点距声源的距离。 ⑤场界噪声贡献值计算 由建设项目自身声源在预测点产生的声级。 噪声贡献值（Leqg）计算公式为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 利用以上预测公式，使噪声源通过等效变换成若干等效声源，然后计算出与噪声源不同距离处的理论噪声值，得出设备运行时对厂界噪声环境的影响状况，计算结果见下表。 表4-7 噪声影响预测结果 单位：dB (A) 预测点位置; 时间; 与各等效声源的距离（m）; 预测值; 标准值; 评价结果. 厂界东侧; 昼间; 14; 39.2; 60; 达标. 夜间; 50; 达标. 厂界南侧; 昼间; 8; 42.3; 60; 达标. 夜间; 50; 达标. 厂界西侧; 昼间; 13; 39.4; 60; 达标. 夜间; 50; 达标. 厂界北侧; 昼间; 21; 34.2; 60; 达标. 夜间; 50; 达标. 由噪声源影响预测结果可知：在采取一系列消声降噪措施后，厂界外各预测点的噪声值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。由厂区外环境可以看出，本项目区周围没有需要特殊保护的环境敏感点。因此评价认为，本项目生产期间的噪声对外界环境影响较小。 （4）噪声防治措施 为保护项目区域内声环境，本环评要求建设单位采取如下措施控制噪声： ①在设备选型上，采用低噪声、振动小的先进设备； ②生产设备合理布局，设备布置在室内； ③对高产噪设备采取减振等措施； ④加强生产设备的日常维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运行而产生异常噪声现象； ⑤加强对作业人员的个人防护，如采用隔声耳罩等。 经过以上降噪措施，加之距离衰减作用，噪声传至厂界的声强可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，不会对周围环境产生明显影响。 3.2噪声监测计划 项目在运营期存在噪声污染问题，会对局部环境造成潜在的影响。为把建设项目对周围环境的不利影响减到最小，除选择适当的工艺外，还必须加强日常监测和严格管理，制定环境监测计划，才能达到预期目的。 （1）监测目的 环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，其目的在于。 ①检查、跟踪项目投产后运行过程中减噪措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态； ②了解项目环境工程设施的运行状况，确保设施的正常运行； ③了解项目有关的环境质量监控实施情况； ④为改善项目周围区域环境质量提供技术支持。 （2）监测内容 对项目运营过程中产生的噪声进行监测，监测点的选取、监测项目确定均按《排污单位自行监测指南》执行。建设单位现不具备单独进行环境监测的能力，委托有资质的环境监测机构进行监测工作。 依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和项目内容、企业实际情况，制定相应的监测方案。噪声监测计划具体如下表所示。 表4-8 项目环境监测计划表 监测点; 监测频次; 监测项目; 执行标准. 厂界; 1次/季度; 等效连续A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 4固体废物 4.1固体废物产生情况 本项目运营期间产生的固体废物主要为生活垃圾、废包装物、收集粉尘、废布袋、废机油和废油桶等。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员6人，年生产作业300天，按每人每天产生垃圾0.5kg计，则生活垃圾产生量为0.9t/a。建设单位在项目区设置垃圾桶、垃圾收集箱，生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运处置，不对外随意排放，以最大限度地减少生活垃圾对环境的影响。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）查询可知属于SW64其他垃圾-清扫垃圾（代码900-002-S64）。 （2）废包装物 项目原材料配料时会产生废包装袋，根据建设单位提供资料，废包装袋产生量为0.4t/a，集中收集后全部外售废品收购站。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）查询可知废弃包装物属于SW17可再生类废物-非特定行业-废纸（代码900-003-S17）。 （3）收集粉尘 本项目除尘器收集的粉尘量约为14.685t/a，全部回用于生产，不外排。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）查询可知属于SW59其他工业固体废物-非特定行业-其他工业生产过程中产生的固体废物（代码900-099-S59）。 （4）废布袋 本项目袋式除尘器运营过程会产生废布袋，根据建设单位提供资料，废布袋产生量为0.2t/a，由厂家定期更换带走处置。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）查询可知，废包装材料属于SW59其他工业固体废物-非特定行业-废过滤材料（代码900-009-S59）。 （5）废机油、废油桶 项目机械设备需要定期保养、维护，更换的废机油属于危险废物，类比同类型企业，废机油产生量为0.2t/a，《国家危险废物名录》（2025年版）中属于HW08，废物代码：900-214-08车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油。废油桶产生量为0.01t/a，废物类别为HW08，危废代码为900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。 故废机油和废油桶应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行储存，最后交由有资质的单位或部门进行处理。 表4-9 固废处置情况表 污染物类型; 种类; 废物类别及代码; 产生量; 处置措施; 达标情况. 一般固废; 生活垃圾; 900-002-S64; 0.9t/a; 交由环卫部门统一清运处置; 合理处置. 废包装物; 900-003-S17; 0.4t/a; 外售废品收购站. 收集粉尘; 900-099-S59; 14.685t/a; 回用生产. 废布袋; 900-009-S59; 0.2t/a; 由厂家定期更换带走处置. 危险 废物; 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物；900-214-08; T，I; 0.2t/a; 暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位清运处置. 废油桶; HW08废矿物油与含矿物油废物；900-249-08; T，I; 0.01t/a. 综上所述，项目固体废弃物处理符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的标准要求，对周围环境影响较小。 4.2固体废物储运方式及要求 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、废包装物、收集粉尘、废布袋、废机油和废油桶等。根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）和《一般工业固体废物管理台账制定指南》的要求，运营期加强固废管理。 - 固废分类要求 本项目对运行期间产生的固废按照相关规定采取分类收集措施，一般固废与危险废物分开，有害废物与一般垃圾分类收集，做好固废记录台账。 - 生活垃圾的处理要求 生活垃圾必须实现袋装或桶装集中，不致形成随处乱堆乱排现象。由于生活垃圾中含有易发酵（即腐烂）的有机类垃圾，也会产生析出水（垃圾堆场称渗滤液），同时散发恶臭气味；并易招引蚊蝇、鼠狗之类栖息、形成病菌类产生和传播的温床。为此，应配备足够的垃圾桶，加强管理，对生活垃圾做到日产日清，保证项目区范围内无腐烂垃圾堆放。 - 危险废物暂存要求 本项目拟设立危废贮存库一座，建筑面积10m2，位于项目区东南侧，危废贮存库按要求张贴明显的环保标识，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，做到“六防”（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐），明确防渗措施和渗漏收集措施。 ①要密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化并涂至少2mm厚环氧树脂，以防渗漏和腐蚀。 ②门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》。 ③不同种类危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，固态危废包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并按要求填写。 （4）危险废物的堆放要求 ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 ⑦应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 ⑧危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25年一遇的暴雨24小时降水量。 ⑨危险废物堆要防风、防雨、防晒。 ⑩产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物里。 ⑪不相容的危险废物不能堆放在一起。 （5）危险废物贮存设施的运行与管理要求 ①从事危险废物贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后，方可接收。 ②危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。 ③不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危险废物。 ④盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。 ⑤不得将不相容的废物混合或合并存放。 ⑥危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ⑦必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 （6）危险废物贮存设施的安全防护要求 ①危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 ②危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。 ③危险废物贮存设施应配备通信设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ④危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 ⑤危废贮存库要求有遮盖措施，有明显的标识，远离人员活动区。 （7）危险废物转移管理要求 本项目危险废物转运委托有资质单位进行，危险废物转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少危险废物运输过程给环境带来污染。危险废物的转运按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行，根据《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令第23号）要求，本项目危险废物转运过程应做到以下几点。 ①危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行； ②项目危险废物运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2013年第2号）执行。 ③运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。 ④危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。 ⑤对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任； ⑥制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息； ⑦建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息； ⑧填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接收人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等； ⑨及时核实接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况； ⑩移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。 （8）危险废物识别标识设置 本项目产生危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关规定要求，危废贮存库及危险废物储存容器上需要张贴标签，具体要求如下。 表4-10 危废贮存库及储存容器标签示例 标识; 样式; 要求. 危险废物标签样式示意图; - 危险废物标签背景色应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255，150，0）。标签边框和字体颜色为黑色，RGB 颜色值为（0，0，0）。 - 危险废物标签字体宜采用黑体字，其中“危险废物”字样应加粗放大。 - 危险废物标签所选用的材质宜具有一定的耐用性和防水性。标签可采用不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。 - 危险废物标签印刷的油墨应均匀，图案和文字应清晰、完整。危险废物标签的文字边缘宜加黑色边框，边框宽度不小于1 mm，边框外宜留不小于3mm的空白。 - 危险废物标签的内容要求：危险废物标签应以醒目的字样标注“危险废物”。危险废物标签应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害 成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注。危险废物标签宜设置危险废物数字识别码和二维码。 - 尺寸详见《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022 ）9.1.3. 危险废物贮存分区标志样式示意图; - 危险废物分区标志背景色应采用黄色，RGB 颜色值为（255，255，0）。废物种类信息应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255，150，0）。字体颜色为黑色，RGB颜色值为（0，0，0）。 2、危险废物分区标志的字体宜采用黑体字，其中“危险废物贮存分区标志”字样应加粗放大并居中显示。 3、危险废物贮存分区标志的衬底宜采用坚固耐用的材料，并具有耐用性和防水性。废物贮存种类信息等可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等，以便固定在衬底上。 4、危险废物贮存分区标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于2mm。 5、尺寸详见《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）9.2.3. 贮存设施标志; 1、危险废物设施标志背景颜色为黄色，RGB颜色值为（255，255，0）。字体和边框颜色为黑色，RGB颜色值为（0，0，0）。 - 危险废物设施标志字体应采用黑体字，其中危险废物设施类型的字样应加粗放大并居中显示。 3、危险废物贮存、利用、处置设施标志宜采用坚固耐用的材料（如1.5mm～2mm冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理。一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。柱式标志牌的立柱可采用38×4无缝钢管或其他坚固耐用的材料，并经过防腐处理。 - 4、危险废物贮存、利用、处置设施标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下也不影响阅读。三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于3mm。 - 5、危险废物贮存、利用、处置设施的标志牌和立柱无明显变形。标志牌表面无气泡，膜或搪瓷无脱落。图案清晰，色泽一致，没有明显缺损。 - 6、尺寸详见《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）9.3.3。. 项目产生的固体废物存放在指定的地点放置，不得随意倾倒、抛撒或者堆放，应采取相应防范措施，避免扬散、流失、渗漏或者造成其他环境污染。 综上所述，项目固体废弃物处理符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的标准要求，对周围环境影响较小。本项目固体废物均得到有效处置，对周围环境影响较小。 依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物》（HJ1248-2022）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1250-2022）和项目内容、企业实际情况，制定固废处置计划表，详见下表。 表4-11 固废处置计划表 监测点; 监测频次; 监测项目; 执行标准. 统计全厂各类固废量; 每月统计一次; 统计种类、产生量、处理方式、去向; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 5地下水和土壤影响分析 （1）对地下水的影响 本项目为粪污资源化利用建设项目，生产中不使用有毒有害物质。根据分区防治的原则对项目厂区的生产区、公共区域进行分区防渗，对照《环境影响技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染防渗分区参照表，危废贮存库为重点防渗区，防渗化粪池、生产区地面为一般防渗区，公共区域地面为简单防渗区。项目区分区防渗图见附图6。项目各区采取的地下水防治措施如下。 1）重点防渗区 危废贮存库为重点防渗区。地面及四周应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 2）一般防渗区 防渗化粪池、生产区地面为一般防渗区，主要进行一般地面硬化措施。在抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土）中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗目的。 一般防渗区等效黏土防渗层渗透系数≤1×10-7cm/s，渗透系数≤渗透系数等效黏土防渗，与《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗技术要求相符。 3）简单防渗区 简单防渗区为公共区域地面等，采用混凝土材质防渗，不会对地下水产生污染。 （2）对土壤的影响 本项目土壤环境影响类型为“污染影响型”，污染物影响途径主要为废水污染物以垂直入渗方式进入土壤环境。本项目主要为污水处理设施事故状态下造成土壤污染，由于项目区地面和污水处理设施等均按照不同要求进行了防渗处理，在事故状态可及时发现，可避免污染事故的扩大，污水进入土壤的入渗量很小，对土壤的影响不大，所以项目建设对区域土壤环境影响可接受。 6生态影响分析 项目周围无环境敏感点，对当地生态环境造成的影响很小，本项目只要在项目实施过程中切实做好废气、废水达标排放和噪声防治工作，各类固体废物妥善处置，则项目的建设对生态的影响不大。 7环境风险分析 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等新建、改建、扩建和技术改造项目进行环境风险评价。环境风险评价的目的在于分析、识别项目生产装置运行过程中及物料储存运输中的风险因素及可能诱发的环境问题，并针对潜在的环境风险，提出相应的预防措施，力求将潜在的风险危害程度降至最低。本项目生产过程中的原辅材料及产品均不属于风险物质，生产过程中设备检修维护产生的废机油属于风险物质。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、II、IV/IV+级。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概括化分析，按照下表确定环境风险潜势。 表4-12 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P1）; 中度危害（P1）; 轻度危害（P1）. 环境高度敏感（E1）; IV+; IV; III; III. 环境中度敏感（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感（E3）; III; III; II; I. 注：IV+为极高环境风险. 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q。 式中：q1、q2、···qn——每种环境风险物质的最大存在总量，单位为吨（t）； Q1、Q2、……Qn——每种环境风险物质相对应的临界量，单位为吨（t）； 表4-13 项目主要物质风险识别结果 序号; 物质名称; 最大储存量，t; 临界量，t; Q值. 1; 废机油; 0.2; 2500; 0.00008. Q总<1; 0.00008. 经计算可知，Q=0.00008＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ T169-2018）中的规定，环境风险评价工作等级划分详见下表。 表4-14 环境风险评价工作等级划分表 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 根据风险潜势初判，该项目风险潜势为I，因此环境风险评价工作等级为简单分析，项目环境风险简单分析内容见下表。本项目无重大危险源，在风险防范措施和应急预案落实到位后，环境风险处于可接受水平。 表4-15 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 第四师63团粪污资源化利用建设项目. 建设地点; 新疆生产建设兵团; 第四师可克达拉市; 六十三团连河台路051号. 地理坐标; 经度; 80°36′30.505″; 纬度; 43°51′2.485″. 环境影响途径及危害后果; ①设备电路老化或操作不当的情形下有发生火灾的风险，引发的伴生/次生污染物排放； ②原料中秸秆粉、锯末和稻壳等可燃物在厂区大量堆积，容易发生火灾爆炸事故； ③项目使用布袋除尘器+生物除臭装置处理生产废气，若废气治理设施失灵，会导致废气不经处理直接排放，会对周围环境造成一定的污染；④生产车间地面防渗层破裂造成污染物泄漏事故，会对项目区周围土壤和地下水环境造成污染。. 风险防范措施; ①原辅料堆放处远离明火，加强巡查，设置消防栓、灭火器； ②采用密闭性能良好的设备，尽量减少废气逸出；安装有效的废气处理设备，定期检查维护，确保收集效率和处理效果，减少废气在空气中的浓度； ③制定环保设备的运行操作规程并严格执行，确保各项工艺指标正常；一旦废气净化设施失效，必须立即停止生产； ④项目生产车间全部进行严格防渗、防腐、硬化措施。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，开展简单分析。. 本项目环境风险主要为以下几点： ①本项目原料中秸秆粉、锯末和稻壳等可燃物在厂区大量堆积，容易发生火灾爆炸事故。 ②本项目废气处理装置操作失误或停运，造成废气直接排放对周边环境造成危害。 ③生产车间地面防渗层破裂造成污染物泄漏事故，会对项目区周围土壤和地下水环境造成污染。 （4）风险防范措施 针对以上环境风险，本项目采取以下措施： ①排除易燃易爆环境：保持良好通风，加速空气流通和交换，能有效降低因连续工作导致的生产设备温度升高，使之远离爆炸风险。原辅料堆放处远离明火，加强巡查，设置消防栓、灭火器。 ②排除各种电气火源：为了防止电气火灾与爆炸事故的发生，首先应当正确地选择、安装、使用和维护电气设备及线路，并按规定正确采用各种保护措施。并定期检查，及时发现着火隐患。 ③加大消防监督、整顿力度：严格按照电气安全规程等国家有关法规规定，加大监督力度，对在安全检查中发现的电气安装不合格、线路老化、用电设施不配套，乱拉乱接、超负荷运行等问题，必须将其及时纠正。 ④本项目产生的废机油具有一定的火灾危险性，应设专人对危废贮存库进行管理，设置防火堤、警告标志等防护措施，并备有应急设施，防止物质泄漏造成严重后果。 ⑤采用密闭性能良好的设备，尽量减少粉尘飞散逸出；安装有效的粉尘收集和除尘设备，定期做好检查维护，确保收集效率和处理效果，减少粉尘在空气中的浓度；定期洒水，保持湿度。 ⑥制定环保设备的运行操作规程并严格执行，确保各项工艺指标正常；一旦废气净化设施失效，必须立即停止生产。 ⑦发酵车间地面做好防渗措施，定期检查维护地面。 （5）应急防范措施 ①加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，增强职工的风险意识，减少风险发生的概率。所有从业人员应当掌握本职工作所需的安全知识和技能，严格遵守安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施。 ②企业要建立环境管理机构，建立健全各项环境管理制度，制定环境管理实施计划，对各项污染物、污染源进行定期监测，记录运行及监测数据，规范厂区排污口，设置明显的标志；汲取同类型企业先进操作经验和污染控制技术，建立信息反馈中心，对生产中环保问题及时反馈。 ③加强对安全管理的领导，建立健全各项安全、消防管理网络。建立健全各项安全管理制度，如：防火、防爆、防雷电、防静电制度；岗位责任制、安全教育、培训制度；原料及成品的运输、储存制度；设备、管道等设施的定期检验、维护、保养、检修制度。 ④按照企业可能存在的环境风险事故，编写环境突发事故应急救援预案，并制定相应的培训计划和演练计划。 （6）事故应急预案 制定风险应急预案的目的是在发生事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）详细编制，经过修订完善后，由单位最高管理者批准发布实施。结合本项目的具体实际，提出本项目的事故应急预案如下。 表4-16 环境风险突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划; 办公区、生产区. 2; 应急组织机构、人员; 厂区应急组织机构、人员. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下报警方式、通知方式和交通保障. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制清除污染措施及设施. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、受事故影响的区域人员对毒物应急剂量控制规定，撤离组合计划及救护. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息，提倡公民积极举报事故现场并做好事故疏散准备. 12; 记录; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理. 13; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料. 8环保投资 本项目总投资3920万元，其中环保投资150万元，占总投资的3.83%。项目环保投资详见下表。环保投资一览见下表。 表4-17 拟建项目环保投资一览表 污染物; 治理对象; 环保设备名称; 投资（万元）. 施工期废气; 颗粒物; 设置围挡、洒水降尘、篷布遮盖; 40. 运营期废气; 恶臭、颗粒物; 发酵废气采用负压集气系统收集后经布袋除尘器+生物除臭装置处理后通过15m高排气筒排放。; 80. 施工期废水; 施工废水、生活污水; 临时沉淀池、环保厕所; 4. 运营期废水; 生活污水; 生活污水经防渗化粪池处理后定期拉运至63团污水处理厂处理。; 6. 施工期噪声; 施工噪声; 机械设备入棚操作，使用降噪安全围帘遮挡; 2. 运营期噪声; 设备噪声; 减震垫、厂房隔声、限速标识、禁鸣标识等; 3. 施工期固废; 建筑垃圾、生活垃圾; 建筑垃圾和渣土清运至建筑垃圾填埋场处置，生活垃圾清运至环卫部门指定垃圾堆放点; 8. 运营期固废; 生活垃圾、收集粉尘、废包装物、废机油和废油桶; 生活垃圾收集后定期交由环卫部门处理；废包装物外售废品收购站；除尘器收集粉尘回用于生产；废布袋由厂家定期更换带走处置；废机油和废油桶暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位回收处置。; 7. 合计; 150. 总投资; 3920. 占总投资比例; 3.83%. 9环保竣工验收 （1）验收标准与范围 ①按照国环规环评〔2017〕4号关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告中相关要求执行； ②与工程有关的环保设施，包括污染防治和保护环境所建成或配套建成的工程； ③本报告表及其批复文件和有关设计文件规定应采取的其他各项环保措施。 （2）环保“三同时”验收 根据国务院《关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（自2017年10月1日施行），编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 表4-18 环保验收一览表 污染 类别; 污染物; 环保设备名称; 验收标准; 实施阶段. 废气; NH3、H2S、臭气浓度; 集气罩+布袋除尘器+生物除臭系统+15m高排气筒; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准; 环评批复后. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准. 废水; COD、BOD5、NH3-N、SS; 生活污水经防渗化粪池处理后定期拉运至63团污水处理厂处理; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. 噪声; 设备噪声; 合理布局、隔声、减振等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 固体废物; 生活垃圾、收集粉尘、废包装物、废机油和废油桶; 生活垃圾收集后定期交由环卫部门处理；废包装物外售废品收购站；除尘器收集粉尘回用于生产；废布袋由厂家定期更换带走处置；废机油和废油桶暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位回收处置。; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关标准. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | NH3、H2S、臭气浓度 | 负压收集+布袋除尘器+生物除臭装置+15m高排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准 |
|  |  | 颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准 |
|  | 厂界 | H2S、NH3、臭气浓度 | 喷洒除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准 |
|  |  | 颗粒物 | 加强通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS等 | 生活污水经防渗化粪池处理后定期拉运至63团污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
| 声环境 | 污水处理设备 | 噪声 | 设备置于室内及通过安装减振垫 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾收集后定期交由环卫部门处理；废包装物外售废品收购站；除尘器收集粉尘回用于生产；废布袋由厂家定期更换带走处置；废机油和废油桶暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位回收处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废贮存库采取重点防渗，防渗化粪池、生产区地面采取一般防渗，公共区域地面采取简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①原辅料堆放处远离明火，加强巡查，设置消防栓、灭火器。 ②采用密闭性能良好的设备，尽量减少废气逸出；安装有效的废气处理设备，定期检查维护，确保收集效率和处理效果，减少废气在空气中的浓度。 ③制定环保设备的运行操作规程并严格执行，确保各项工艺指标正常；一旦废气净化设施失效，必须立即停止生产。 ④项目生产车间全部进行严格防渗、防腐、硬化措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1环境管理 为贯彻环境保护法规，促进项目社会效益、经济效益、环境效益的协调统一，对项目污染排放及区域环境质量实行监控，为区域环境管理与环境规划提供科学依据，必须加强企业环境管理与监测工作，建议建设单位至少指派1人负责企业环境管理与监测工作。环境管理采取总经理负责制，具体工作如下： （1）贯彻执行国家和自治区现行各项环保方针、政策、法规和标准，并认真执行环保行政管理部门下达的各项任务。 （2）建立各项环境保护规章制度，并经常进行监督检查。 （3）定期对各污染源进行检查，请当地环境监测部门对本企业污染源排放情况进行监测，了解各污染源动态，及时发现和掌握企业污染变化情况，从而制定相应处理措施。 （4）加强对污染治理设施的管理、检查及维护，确保污染治理设施正常运行，并把污染治理设施的治理效率按生产指标一样进行考核，以防止污染事故发生。 （5）学习并推广应用先进的环保技术和经验，组织污染治理设施操作人员进行岗前专业技术培训。 （6）对职工进行环保宣传教育，增强职工环保意识。 （7）建立固体废物管理台账要求，如实记录产生的固体废物的种类、数量、去向等内容，每年年底编制固体废物环境管理。 2严格落实排污许可证制度 （1）落实按证排污责任 建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 （2）实行自行监测和定期报告制度 依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。如实向生态环境部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向生态环境部门报告。 （3）排污许可证管理 依据关于印发《关于发布排污许可证承诺书样本、排污许可证申请表和排污许可证格式的通知》的通知（环规财〔2018〕80号），排污许可证管理要求如下： ①排污许可证的变更 A.在排污许可证有效期内，建设单位发生以下事项变化的，应当在规定时间内向原核发机关提出变更排污许可证的申请：排污单位名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人等正本中载明的基本信息发生变更之日起二十日内。 B.排污单位在原场址内实施新改扩建项目应当开展环境影响评价的，在通过环境影响评价审批或者备案后，产生实际排污行为之前二十日内。 C.国家或地方实施新污染物排放标准的，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后二十日内申请变更。 D.政府相关文件或与其他企业达成协议，进行区域替代实现减量排放的，应在文件或协议规定时限内提出变更申请。 E.需要进行变更的其他情形。 ②排污许可证的补办 排污许可证发生遗失、损毁的，建设单位应当在三十日内向原核发机关申请补领排污许可证，遗失排污许可证的还应同时提交遗失声明，损毁排污许可证的还应同时交回被损毁的许可证。核发机关应当在收到补领申请后十日内补发排污许可证，并及时在国家排污许可证管理信息平台上进行公告。 ③其他相关要求 A.排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。 B.落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。 按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。 C.按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 D.按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。 E.法律法规规定的其他义务。 ④根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），该项目属于“二十一、化学原料和化学制品制造业 26 有机肥料及微生物肥料制造”，应执行排污简化管理。应在项目环保设施竣工验收前，在全国排污许可证管理信息平台填写基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息，申领排污许可证。 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号），本项目与排污许可制衔接工作如下： A.在排污许可管理中，应严格按照本评价的要求核发排污许可证； B.在核发排污许可证时应严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容； C.项目在发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 3排放口信息化、规范化 根据国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》《排污口规范化整治要求（试行）》（环监〔1996〕470号）等技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常监督检查”的原则来规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌和企业排污口分布图，对污染物治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合当地生态环境部门的有关要求。 （1）排污口的技术要求 ①废气：根据《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）中对监测条件的准备中有如下要求“在确定的采样位置开设采样孔，设置采样平台，采样平台应该有足够的工作面积，保证监测人员安全和方便操作”。本项目排气筒应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合要求。废气排放口均应设置环保图形标志牌。 ②噪声：在厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置固定噪声源的监测点和噪声环境保护图形标志牌。 ③固废：固体废物在厂内暂存期间要设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地需采取防扬散、防流失措施，并应在存放场地设置环保标志牌。 （2）排污口立标管理 ①污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）修改单的规定，设置符合规定的环境保护图形标志牌； ②污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 本项目建成后，应将上述所有污染排放口名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地生态环境部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 图5-1 排放口图形标志牌 |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，生产工艺符合相关要求。建设单位在严格落实本评价报告提出的各项污染防治措施及环保要求、并加强生产和污染治理设施的运行管理、保证各种污染物达标排放的前提下，本项目对周围环境质量影响较小，符合国家、地方的环保标准。从环保角度来看，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 1.97t/a | / | 1.97t/a | +1.97t/a |
|  | NH3 | / | / | / | 0.69t/a | / | 0.69t/a | +0.69t/a |
|  | H2S | / | / | / | 0.07t/a | / | 0.07t/a | +0.07t/a |
| 废水 | CODCr | / | / | / | 0.013t/a | / | 0.013t/a | +0.013t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.008t/a | / | 0.008t/a | +0.008t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.007t/a | / | 0.007t/a | +0.007t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | +0.001t/a |
| 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 0.9t/a | / | 0.9t/a | +0.9t/a |
|  | 废包装物 | / | / | / | 0.4t/a | / | 0.4t/a | +0.4t/a |
|  | 收集粉尘 | / | / | / | 14.685t/a | / | 14.685t/a | +14.685t/a |
|  | 废布袋 |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①